NAVODILA ZA OBLIKOVANJE CEN IN IZPOLNJEVANJE PONUDBENEGA PREDRAČUNA

(letno in zimsko vzdrževanje)

VSEBINA

1	Vzdrževalna območja in odseki	3

2	Vrste vzdrževalnih del	3

3	Vzdrževalno obdobje	7

4	oBLIKA ponudbenega predračuna	7

4.1	Obrazec ponudbenega predračuna	7

4.2	Predložitev ponudbenega predračuna	7

5	Izdelava kalkulacije za posamezne vrste vzdrževalnih del	8

5.1	Cenik	8

5.2	Seznam	8

5.3	Kalkulacijski listi	9

5.4	Kalkulacija opreme	11

6	Izpolnjevanje tabel ponudbenega predračuna	11

6.1	Tabela cenik	11

6.2	Ponudbeni predračun za območje	12

6.3	ponudbeni predračun za zimsko službo območja	14

6.4	Cenik	14

6.5	Seznam	14

6.6	Kalkulacijski listi	15

6.7	Ponudbeni predračun za talne obeležbe na območju	16

6.8	Ponudbeni predračun za sanacijo po zimi poškodovanih vozišč na območju	17

7	Navodila za delo z datotekami	17

8	Obračunavanje del rednega vzdrževanja	18

# Vzdrževalna območja in odseki

Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in varstva občinskih cest se razpisuje za območje občine Šmartno pri Litiji. Koncesija se podeljuje ločeno za letno in zimsko vzdrževanje. Koncesionar se lahko prijavi na razpis letnega in/ali zimskega vzdrževanja občinskih cest.

V spodnji tabeli je prikazana dolžina odsekov kategoriziranih cest v občini Šmartno pri Litiji po kategoriji cest.

Tabela 1.1: Dolžina odsekov po kategoriji ceste

| Kategorija ceste | Dolžina odsekov (m) |
| --- | --- |
| Lokalne ceste (LC) | 67.960 |
| Javne poti (JP) | 112.295 |
| SKUPAJ | 180.255 |

# Vrste vzdrževalnih del

Vrste vzdrževalnih del so opredeljene v Pravilniku o vrsti vzdrževalnih del na javnih cestah ter nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98 in 109/10 ZCes-1). Vzdrževalna dela, ki so predmet tega razpisa, so razvidna iz tabele 2.1 (letno vzdrževanje) in tabele 2.2 (zimsko vzdrževanje).

Tabela 2.2: Vrste vzdrževalnih del – letno vzdrževanje

| Št. | Opis | Enota |
| --- | --- | --- |
| 010101 | Redni, občasni in izredni pregledi | km |
| 020101 | Čiščenje vozišča - strojno (suho) | m2 |
| 020201 | Čiščenje vozišča - ročno (suho) | m2 |
| 020301 | Krpanje udarnih jam s hladno maso - ročno | ton |
| 020302 | Krpanje udarnih jam z asfaltom - ročno | ton |
| 020303 | Krpanje udarnih jam z asfaltom z rezkanjem - ročno | ton |
| 020304 | Krpanje udarnih jam z asfaltom ročno brez obseka robov | ton |
| 020601 | Krpanje s površinsko prevleko (SD) | m2 |
| 020602 | Mikroasfalt (tankoplastna prevleka) (SS) | m2 |
| 020701 | Krpanje gramoznih vozišč - ročno | m2 |
| 020801 | Krpanje gramoznih vozišč - strojno | m2 |
| 020901 | Gramoziranje makadamskih vozišč | m2 |
| 021001 | Površinska prevleka za makadamska vozišča | m2 |
| 021101 | Protiprašni pobrizg makadama | m2 |
| 021201 | Rezkanje v debelini 3 - 4 cm | m2 |
| 021301 | Izravnava strojno | ton |
| 021401 | Izravnava ročno | ton |
| 021501 | Ukrepi krpanj obrabnega sloja - zelo lahka prometna obremenitev | m2 |
| 021502 | Ukrepi krpanj obrabnega sloja - lahka prometna obremenitev | m2 |
| 021701 | Ukrepi globinskih sanacij | m2 |
| 021702 | Ukrepi globinskih sanacij - hladna reciklaža (do globine 25 cm, obrabno zaporna plast (4 cm)) | m2 |
| 021801 | Ukrepi »preplastitev« (zamenjava dotrajane asfaltne plasti 3 cm) | m2 |
| 021802 | Ukrepi »preplastitev« (zamenjava dotrajane asfaltne plasti 4 cm) | m2 |
| 021901 | Polaganje cestnih robnikov | m |
| 021902 | Odstranitev cestnih robnikov | m |
| 022001 | Vzdrževanje kolesarskih poti in pločnikov | ocena |
| 030301 | Izdelava/zamenjava cevnega propusta (do 50 cm) na asfaltnem vozišču | m |
| 030302 | Izdelava/zamenjava cevnega propusta (do 50 cm) na makadamskem vozišču | m |
| 030303 | Izdelava/zamenjava cevnega propusta (nad 50 cm) na asfaltnem vozišču | m |
| 030304 | Izdelava/zamenjava cevnega propusta (nad 50 cm) na makadamskem vozišču | m |
| 030305 | Izdelava vtočne/iztočne glave prepusta | m2 |
| 040101 | Popravilo bankin s čiščenjem jarka - strojno | m3 |
| 040102 | Popravilo bankin - strojno | m |
| 040201 | Popravilo bankin - ročno | m |
| 040301 | Prekop bankin ("šlic") | kos |
| 050101 | Čiščenje jarkov - ročno od 0 do 0,3 m3/m | m |
| 050102 | Čiščenje jarkov - ročno od 0,3 do 0,5 m3/m | m |
| 050201 | Čiščenje jarkov - strojno od 0 do 0,3 m3/m | m |
| 050202 | Čiščenje jarkov - strojno od 0,3 do 0,5 m3/m | m |
| 050301 | Izkop zasutih jarkov - strojno (0,5-0,75 m3/m) | m3 |
| 050401 | Čiščenje koritnic, muld in kanalet - ročno | m |
| 050402 | Čiščenje koritnic, muld in kanalet - strojno | m |
| 050403 | Čiščenje koritnic, muld in kanalet v usekih-ročno | m |
| 050601 | Čiščenje revizijskih jaškov - strojno | kos |
| 050602 | Čiščenje revizijskih jaškov - ročno | kos |
| 051001 | Čiščenje propustov - ročno (vključno z do fi 40) | kos |
| 051002 | Čiščenje propustov - ročno (nad fi 40) | kos |
| 051101 | Čiščenje propustov - strojno (vključno z do fi 40) | kos |
| 051102 | Čiščenje propustov - strojno (nad fi 40) | kos |
| 051401 | Popravilo jaška, vozišče | kos |
| 051402 | Popravilo jaška, izven vozišča | kos |
| 051403 | Zamenjava pokrova jaška | kos |
| 051404 | Zamenjava pokrova jaška, izven vozišča | kos |
| 051601 | Izdelava asfaltne mulde (širine 50 cm in minimalne globine 5 cm) | m |
| 051701 | Izdelava koritnice | m |
| 051801 | Izdelava drenaže (PE drenažne cevi) | m |
| 051901 | Izdelava ponikovalnega jaška | kos |
| 060101 | Čiščenje obcestja | ocena |
| 070101 | Čiščenje prometnih znakov - ročno | kos |
| 070401 | Postavitev znaka na obstoječi drog | kos |
| 070402 | Postavitev znaka z enim drogom (z drogom in temeljem) | kos |
| 070403 | Postavitev znaka z dvema drogovoma (z drogom in temeljem) | kos |
| 070501 | Menjava droga z enim prometnim znakom (z drogom in temeljem) | kos |
| 070502 | Menjava droga z dvema prometnima znakoma (z drogom in temeljem) | kos |
| 070503 | Menjava znaka brez droga | kos |
| 070504 | Menjava znaka z dvema drogovoma (z drogom in temeljem) | kos |
| 070505 | Menjava znaka na dveh drogovih (brez drogov) | kos |
| 070601 | Odstranitev znaka in droga | kos |
| 070602 | Odstranitev znaka brez droga | kos |
| 070603 | Odstranitev droga | kos |
| 070801 | Postavitev ogledala (z drogom in temeljem) | kos |
| 070802 | Menjava ogledala brez droga | kos |
| 070803 | Menjava ogledala (z drogom in temeljem) | kos |
| 071001 | Risanje/obnova črte širine 10 cm s perlami | m |
| 071002 | Risanje/obnova drugih oznak s perlami | m2 |
| 071003 | Risanje/obnova črte širine 10 cm brez perl | m |
| 071004 | Risanje/obnova drugih oznak brez perl | m2 |
| 071301 | Postavitev nove varnostne ograje - zabita | m |
| 071302 | Postavitev nove varnostne ograje na zidu z vijaki (2m) | m |
| 071303 | Postavitev nove varnostne ograje na zidu z vijaki (4m) | m |
| 071304 | Montaža zaključnice - fajfa | kos |
| 071305 | Montaža zaključnice (4m) | kos |
| 071401 | Popravila varnostne ograje | m |
| 071402 | Zamenjava odbojnika | m |
| 071403 | Zamenjava stebra (do 2 m) | kos |
| 090201 | Obsekovanje in obrezovanje rastlinja | m2 |
| 090202 | Podiranje in odstranitev dreves (debeline od 10 do 30 cm) | kos |
| 090203 | Podiranje in odstranitev dreves (debeline nad 30 cm) | kos |
| 090204 | Odstranitev štorov (debeline od 10 do 30 cm) | kos |
| 090205 | Odstranitev štorov (debeline nad 30 cm) | kos |
| 170101 | Čiščenje vozišča po nezgodi | ocena |
| 170201 | Popravilo vozišča po nezgodi in elementarnem dogodkov | ocena |
| 190101 | Odvoz vozila na poziv | kos |
| 200101 | Vodenje Banke cestnih podatkov (BCP-ja) | ura |
| 210101 | Kamniti material za urejanje makadamskih cest | m3 |
| 220101 | Ostala dela po naročilu investitorja (letno) - 2 % |  |

Tabela 2.3: Vrste vzdrževalnih del – zimsko vzdrževanje

| Št. | Opis | Enota |
| --- | --- | --- |
| 180101 | Postavitev in odstranitev kolov | kos |
| 180201 | Postavitev zimskih prometnih znakov | kos |
| 180202 | Odstranjevanje zimskih prometnih znakov | kos |
| 180501 | Posipanje - makadamska vozišča | km |
| 180502 | Pluženje - makadamska vozišča | km |
| 180503 | Pluženje+posipanje - makadamska vozišča | km |
| 180504 | Posipanje (mešanica 1:1) - asfaltna vozišča | km |
| 180505 | Posipanje (sol) - asfaltna vozišča | km |
| 180506 | Posipanje mokro (kombinirano) - asfaltna vozišča | km |
| 180507 | Pluženje - asfaltna vozišča | km |
| 180508 | Pluženje+posipanje (mešanica 1:1) - asfaltna vozišča | km |
| 180509 | Pluženje+posipanje (sol) - asfaltna vozišča | km |
| 180510 | Posipanje (druge javne površine) | m2 |
| 180511 | Pluženje (druge javne površine) | m2 |
| 180512 | Ročno odstranjevanje snega (kidanje) (druge javne površine) | m2 |
| 180513 | Ročno posipavanje (druge javne površine) | m2 |
| 180514 | Odstranjevanje ledenih sveč z objektov | ura |
| 180515 | Odvoz snega | m3 |
| 180601 | Priprava manjših deponij drobljenca za ročno posipanje | m3 |
| 230101 | Ostala dela po naročilu investitorja (zimska) - 2 % |  |

# Vzdrževalno obdobje

Koncesija se razpisuje za obdobje 5 let od sklenitve koncesijske pogodbe. Količine na ponudbenem predračunu se nanašajo na obdobje enega leta in so okvirne. Predvideno je, da bodo količine vseh 5 let enake, zato je skupni znesek ponudbenega računa v zadnji vrstici množen s 5.

# oBLIKA ponudbenega predračuna

## Obrazec ponudbenega predračuna

Koncesija se razpisuje za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in varstva cest (ločeno na letno in zimsko vzdrževanje), ki so v upravljanju občine Šmartno pri Litiji. Ponudnik prevzame ponudbeni predračun, za katerega želi vložiti vlogo, v elektronski obliki. Ponudbeni predračun (datoteki »RV_Smartno_letno« in »RV_Smartno_zimsko«) sestavljajo naslednje tabele:

- cenik (nabor dela, materiala in opreme iz katerega ponudnik sestavlja kalkulacije s pripisanimi cenami),

- ponudbeni predračun,

- kalkulacijski listi vzdrževalnih del (vsaka postavka ima svoj kalkulacijski list).

## Predložitev ponudbenega predračuna

Za vsako območje, ki ga ponudnik vlaga, je dolžan predložiti:

- izpolnjene tabele 1 in 2 v elektronski (datoteki »RV_Smartno_letno« in/ali »RV_Smartno_zimsko«) in papirni (print) obliki; Vsi izvodi v papirni obliki morajo biti podpisani in žigosani,

- izpolnjene tabele kalkulacij posameznih postavk predračuna v elektronski obliki (datoteki »RV_Smartno_letno« in/ali »RV_Smartno_zimsko)

Tabele v elektronski obliki so zaščitene. Ponudnik mora vpisovati v predložene tabele in sicer le v tista polja, ki so za to predvidena. Popravljanje formul in spreminjanje obstoječe vsebine tabele ni dovoljeno, ravno tako ni dovoljeno dodajanje novih vrstic in stolpcev.

# Izdelava ponudbenega predračuna

## Cenik

Ponudnik najprej izpolni stran cenik (v obeh datotekah je enak cenik enak zato je možno kopiranje cen iz ene v drugo datoteko).

Cene elementov (delo, material, oprema) predstavljajo osnovo, na podlagi katere se bodo izračunale cene posameznih postavk rednega vzdrževanja na kalkulacijskih listih in jih v nadaljevanju ne bo potrebno vnašati na vsak kalkulacijski list posebej. Na ceniku morajo biti zato vpisani vsi kalkulacijskih elementi sicer se cena na enoto ne bo izračunala pravilno.

Cenik vsebuje vse elemente kalkulacij (delo, material, oprema, vozila, stroji) predračunskih postavk tega razpisa. Vse cene morajo biti izražene v EUR in zaokrožene na dve (2) decimalki. Cene v ceniku ne smejo vsebovati DDV.

Tabela je sestavljena iz petih sklopov:

- delo,

- material,

- stroji, oprema, vozila,

- ostalo in

- dodatno.

Vsako sklop ima naslednja polja:

- opis,

- enota,

- cena na enoto brez DDV.

V tabelo (list "Cenik") ponudniki vpišejo cene na enoto brez DDV za posamezne elemente kalkulacije predračunskih postavk (delo, material, oprema, vozila in stroji). V primeru, da na ceniku ni kakšnega elementa ga ponudnik doda na dno tabele pod "dodatno" in sicer tako, da vpiše natančen opis elementa, enoto in ceno na enoto brez DDV. Nov element je lahko samo osnovni element: delo, material oziroma oprema in ne postavka, ki je že sestavljena iz osnovnih elementov. Novega elementa se ne sme vrivati med obstoječe vrstice!

Ponudnik je dolžan vpisati cene na enoto za vse elemente vpisane na list "Cenik".

Cena na enoto za stroj, vozilo in opremo mora vključevati vse stroške: fiksne (amortizacije, vzdrževanja (redno in investicijsko),…)  in variabilne (poraba goriva, olj, maziv, gum …).

Tabela 6.4: Primer izpolnjevanja cenika

vpiše ponudnik (2 decimalki)

| Opis | Enota | Cena na enoto brez DDV |
| --- | --- | --- |
| Opis 1 | enota 1 | x.xxx,xx |
| Opis 2 | enota 2 | x.xxx,xx |
| Opis 3 | enota 3 | x.xxx,xx |

Tabela se izpolnjuje samo v elektronski obliki. Podpisan in žigosan izvod v papirni obliki (print) se priloži k ponudbi.

Za posamezne materiale (npr. asfalti, prometni znaki, ograje,...) se na osnovi vpisanih cen in predvidene porabe v deležu (ki jo določi občina) izračuna kalkulacijska cena (označena z oranžno barvo), ki se nato uporablja pri izračunu postavk na posameznih kalkulacijskih listih. Celica za vpis kalkulacijske cene je zaščitena in v njo ni mogoče vpisovati vrednosti. Kalkulacijska cena se uporablja za izračun predračunske vrednosti, medtem ko se dejanski obračun obračuna na osnovi dejansko porabljenih materialov.

Tabela 6.5: Primer kalkulacijske cene, ki se ne izpolnjuje (označeno z oranžno barvo)

| Opis | Enota | Cena na enoto brez DDV |
| --- | --- | --- |
| Apno | kg | 0,00 |
| Armatura mreža | kg | 0,00 |
| Asfalt - (kalkulacija) | t | 0,00 |
| Barva za talne obeležbe | kg | 0,00 |

## Ponudbeni predračun za območje

Tabela ponudbeni predračun (list »Predracun_letno« oziroma list »Predracun_zimsko«) je osnovna tabela. Sestavljena je iz:

- št. postavke,

- opisa postavke,

- enote,

- količine (letna ocenjena količina dela),

- cene/enoto brez DDV (zaokrožena na največ 5 decimalk),

- vrednosti (zmnožek količine in cene),

- DDV (davek na dodano vrednost 9,5 oziroma 22 % se vpiše v obliki 9,5 oziroma 22) in

- vrednosti z DDV-jem.

List "»Predracun_letno« oziroma list »Predracun_zimsko« vključuje nabor vseh postavk letnega oziroma zimskega vzdrževanja, za katere je potrebno izdelati kalkulacijo cene. Po izpolnitvi posameznih kalkulacijskih listov se v polje "cena na enoto brez DDV" avtomatsko prenese vrednost iz posameznega kalkulacijskega lista (iz polja Vrednost postavke na enoto v EUR). Ponudniku na tej strani (razen stopnje DDV-ja) ni potrebno ničesar izpolnjevati.

V elektronski obliki zapisa je potrebno v tabelo vpisati le DDV (9,5 oziroma 22), ostali parametri pa so dani oziroma se izračunajo po izračunu kalkulacijskih listov. Vsaka sprememba cene ali DDV ima za posledico preračun vrednosti za postavko, preračun ostalih del in končne vrednosti. Cena mora vsebovati vse potroške in upoštevati komentarje na kalkulacijskih listih.

Vsaka vrsta vzdrževalnih del (postavka) ima ocenjeno količino storitev za obdobje enega leta na ravni celotnega vzdrževalnega območja. Primer: količina pri postavki izdelava/zamenjava cevnega propusta (do 50 cm) na asfaltnem vozišču 10 m pomeni, da bo (ob danih predpostavkah) potrebno v obdobju enega leta izdelati/zamenjati 10 m cevnega propusta (do 50 cm).

Ob dani ocenjeni količini se izračuna vrednost postavke za celo območje brez in z DDV. Vrednosti se zaokrožita na dve decimalki. Ostala dela (2 % od skupne vrednosti) se izračunajo avtomatsko na podlagi vseh vnešenih kalkulacijskih listov. Polja, v katera ni potrebno vpisovati cene na enoto so sivo osenčena.

Tabela 6.6: Primer izpolnjevanja ponudbenega predračuna v elektronski obliki

vpiše ponudnik

| Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/Enoto brez DDV | Vrednost brez DDV | DDV % | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010101 | Redni, občasni in izredni pregledi | km | 3,500 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 020101 | Čiščenje vozišča - strojno (suho) | m2 | 100,000 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 020201 | Čiščenje vozišča - ročno (suho) | m2 | 5,000 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 020301 | Krpanje udarnih jam s hladno maso - ročno | ton | 10 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 020302 | Krpanje udarnih jam z asfaltom - ročno | ton | 125 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 020303 | Krpanje udarnih jam z asfaltom z rezkanjem - ročno | ton | 50 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 020304 | Krpanje udarnih jam z asfaltom ročno brez obseka robov | ton | 50 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 020601 | Krpanje s površinsko prevleko (SD) | m2 | 2,000 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 020602 | Mikroasfalt (tankoplastna prevleka) (SS) | m2 | 2,000 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 020701 | Krpanje gramoznih vozišč - ročno | m2 | 180,000 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 020801 | Krpanje gramoznih vozišč - strojno | m2 | 60,000 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 020901 | Gramoziranje makadamskih vozišč | m2 | 15,000 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 021001 | Površinska prevleka za makadamska vozišča | m2 | 6,000 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 021101 | Protiprašni pobrizg makadama | m2 | 2,000 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 021201 | Rezkanje v debelini 3 - 4 cm | m2 | 5,000 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 021301 | Izravnava strojno | ton | 5 |  | 0.00 |  | 0.00 |

Tabela se izpolnjuje samo v elektronski obliki. Podpisan in žigosan izvod v papirni obliki (print) se priloži k ponudbi.

Polja, ki se izračunavajo sama se računajo na sledeč način (letno vzdrževanje):

- Postavka ostala dela po naročilu investitorja (letna) predstavljajo 2% vrednosti vseh del brez DDV.

- Skupaj (Letno vzdrževanje) za eno leto je seštevek vseh postavk ter ostalih del na ravni enega leta.

- Skupaj (Letno vzdrževanje) za pet let predstavlja seštevek vseh vzdrževalnih del za obdobje petih let. Predvideno je, da bodo količine vseh pet let enake, zato je skupni znesek ponudbenega računa za pet let enak ponudbenemu znesku za eno leto pomnoženemu s 5.

Polja, ki se izračunavajo sama se računajo na sledeč način (zimsko vzdrževanje):

- Postavka ostala dela po naročilu investitorja (zimska) predstavljajo 2% vrednosti vseh del brez DDV.

- Skupaj (Zimsko vzdrževanje) za eno leto predstavlja seštevek vseh vzdrževalnih del ter ostalih del na ravni enega leta.

- Skupaj (Zimsko vzdrževanje) za pet let predstavlja seštevek vseh vzdrževalnih del za obdobje petih let. Predvideno je, da bodo količine vseh pet let enake, zato je skupni znesek ponudbenega računa za pet let enak ponudbenemu znesku za eno leto pomnoženemu s 5.

## Kalkulacijski listi

Za vsako postavko ponudnik izdela svojo kalkulacijo v datoteki »RV_Smartno_letno« in/ali »RV_Smartno_zimsko« in datoteko na elektronskem mediju priloži ponudbi.

Po tem, ko je cenik vnesen se izdelajo kalkulacije in sicer za vse postavke, ki imajo v datoteki svojo stran. Postavke, katerih vrednost je vnaprej ocenjena (npr. čiščenje obcestja), nimajo kalkulacijskih listov in je zato ocenjena vrednost že tudi končna vrednost.

Pri izdelavi kalkulacij ponudnik uporablja samo elemente (delo, material, oprema, vozila, stroji), ki so v ceniku oziroma jih je sam dodal v cenik v rubriko »Dodatno«. Cena na enoto mora vsebovati vse potroške, ki nastanejo pri izvajanju posamezne postavke. Pri oblikovanju cen ponudnik smiselno upošteva komentar na kalkulacijskem listu.

Kalkulacijski list je sestavljen iz naslednjih polj:

- opis: opis elementa kalkulacije;

- enota: enota elementa kalkulacije;

- cena na enoto: cena na enoto za element kalkulacije;

- poraba za enoto postavke: poraba posameznega elementa za izvedbo ene enote postavke;

- vrednost na enoto postavke: vrednost posameznega elementa za izvedbo enote postavke;

- vrednost postavke na enoto v EUR (z materialom): skupna vrednost vseh elementov za izvedbo ene enote postavke;

- vrednost postavke na enoto v EUR (brez materiala): skupna vrednost vseh elementov za izvedbo ene enote postavke;

- komentar: opombe, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi kalkulacije cene na enoto.

Vzorčni obrazec za izdelavo kalkulacije je prikazan v nadaljevanju. Ponudnik izpolnjuje samo rumeno označena polja, ostale vrednosti se same pripišejo iz cenika (enota in cena) oziroma preračunajo in sicer:

- vrednost na enoto postavke za posamezno vrstico npr. vzdrževalca je zmnožek cene na uro vzdrževalca (brez DDV) in porabe za enoto postavke,

- vrednost postavke na enoto v EUR je seštevek posameznik vrstic zaokrožen na pet (5) decimalk. Cena na enoto je izražena v EUR in ne vsebuje DDV.

Končna vrednost se iz polja vrednost postavke na enoto v EUR (z materialom) samodejno prepiše tudi na list »Predracun_letno« oziroma list »Predracun_zimsko«.

Tabela 5.1: Primer tabele za kalkulacijo cene postavke

Izbere ponudnik	                  vpiše ponudnik (6 decimalk)

Tabela za izdelavo kalkulacije cene na enoto je sestavljena iz treh sklopov: delo, material in oprema. Ponudnik za vsako postavko rednega vzdrževanja v ustreznem sklopu v polju opis izbere potrebne vrste delavcev (npr. vzdrževalec ceste), potrebne materiale in potrebno opremo, vozila in stroje.

Za posamezne materiale je izračunana kalkulacijska cena, ki se uporablja za izračun predračunske vrednosti, medtem ko se dejanski obračun obračuna na osnovi dejansko porabljenih materialov. Tako je za postavko Menjava znaka možno izbrati le Prometni znak (kalkulacija).

Slika 5.1: Prikaz izbora elementa

Po kliku na polje Opis se odpre seznam s katerega je mogoče izbrati želeni element. Po izboru se za vsak element avtomatsko pripiše tudi enota in cena iz cenika. Ponudnik vnese še porabo na enoto postavke (na največ 6 decimalk), nato pa se avtomatično izračuna še vrednost za posamezen element in vrednost postavke na enoto.

V primeru, da ponudnik sam vpiše element, ki ni na seznamu se mu pojavi opozorilo.

Slika 5.2: Primer opozorila po vnosu novega elementa

V tem primeru mora ponudnik nov element vnesti v skupino »Dodatno« na stran Cenik. V primeru, da elementa ni na ceniku se cena postavke ne bo izračunala – v polju Vrednost postavke na enoto v EUR pa bo znak #N/A!

## Kalkulacija opreme

Ponudnik izdela kalkulacijo tudi za vsak stroj, vozilo in opremo. Cena mora vključevati vse stroške: fiksne (amortizacija, vzdrževanja (redno in investicijsko),…)  in variabilne (poraba goriva, olj, maziv, gum …). Kalkulacije opreme ni potrebno prilagati ponudbi. Cena na enoto mora biti izražena v EUR in ne vsebuje DDV. Cena naj bo zaokrožena na dve (2) decimalki. Na zahtevo je ponudnik kalkulacije opreme, strojev in vozil dolžan predložiti naročniku v postopku s pogajanji.

# Navodila za delo z datotekami

Ponudnik prevzame datoteko ponudbenega predračuna za letno in/ali zimsko vzdrževanje  (datoteki »RV_Smartno_letno« in/ali »RV_Smartno_zimsko«) za katerega želi vložiti vlogo. Datoteko oz. datoteki je dolžan z vpisanimi potrebnimi podatki predložiti naročniku na elektronskem mediju. Elektronski medij, ki ga predaja, mora biti primerno označen in sicer z imenom ponudnika ter žigom in podpisom.

Tabele v elektronski obliki so zaščitene. Ponudnik mora vpisovati v predložene tabele in sicer le v tista polja, ki so za to predvidena. Popravljanje formul in spreminjanje obstoječe vsebine tabele ni dovoljeno, ravno tako ni dovoljeno dodajanje novih vrstic in stolpcev.

# Obračunavanje del rednega vzdrževanja

Koncesionar letnega vzdrževanja je dolžan izdelati letni program vzdrževanja cest do 30.10. za naslednje leto, poročati na seji in odborih, izdelati poročila o stanju prometne infrastrukture do 15.1. za preteklo leto (v skladu z odlokom o cestah) in poročati o stanju cest. Zgoraj opisana dela so vključena v okviru ponudbene cene in se ne obračunavajo dodatno.

Koncesionar zimskega vzdrževanja je dolžan zagotavljati dežurstvo in stalno pripravljenost v času zimske sezone (od 15.11. do 15.3.), izdelati načrt zimske službe, poročati na odboru/seji in izdelati poročila o izvajanju zimske službe. Zgoraj opisana dela so vključena v okviru ponudbene cene in se ne obračunavajo dodatno.

Izbrani ponudnik - izvajalec po izvedenem delu vsa dela, ki imajo v ponudbenem predračunu svojo postavko obračuna v okviru le-te. Vrednost se obračuna kot zmnožek veljavne (pogodbene) cene in s strani nadzora potrjene izvedene količine. Pri posamezni postavki je možen režijski obračun samo v primerih, ki so navedeni v opombah te postavke (npr. dodatni cestar za usmerjanje prometa). V primeru, da usmerjanje pri določeni postavki ni predvideno, ga izvajalec ni upravičen zaračunati.

Primer:

Pri postavki 050101 - Čiščenje jarkov - strojno od 0 do 0,3 m3/m se lahko poleg čiščenja jarkov (vrednost je zmnožek pogodbene cene in izvedene količine) po dogovoru z nadzorom zaračuna tudi cestarja za usmerjanje prometa. Cestarja se v tem primeru zaračuna kot zmnožek priznane cene na uro cestarja in potrjenega števila ur, ki jih je cestar opravil.

Izračun bi bil v tem primeru naslednji:

vrednost čiščenja jarka = cena za enoto iz pogodbenega predračuna * izvedena količina

vrednost usmerjanja = cena cestarja na uro iz pogodbenega cenika * število ur cestarja

končna vrednost = vrednost čiščenja jarka + vrednost usmerjanja

V okviru postavke 050101 - Čiščenje jarkov - strojno od 0 do 0,3 m3/m pa izbrani ponudnik - izvajalec ni upravičen posebej zaračunati rovokopača, saj je že vključen v ceni na enoto postavke, niti dodatnega tovornega vozila za odvoz materiala, saj le-to ni predvideno.

Pod postavko "Ostala dela" pa lahko izvajalec obračuna samo dela, ki v ponudbenem predračunu nimajo svoje postavke. Sem se torej ne sme zaračunavati čiščenje jarka z dodatnim tovornim vozilom, temveč le priložnostna dela, ki zaradi svoje narave nimajo postavke. V primerih navedenih v opombah postavk lahko pod ostala dela zaračunava tudi material.

Za izdelavo predračuna se pri posameznih materialih (asfalti, prometni znaki, odbojne ograje,...) uporabi povprečna (kalkulacijska) cena materiala, ki je izračunana kot povprečna cena. Dejanski obračun upošteva ceno dejansko uporabljenega materiala (v primeru uporabe materiala z višjo ceno od kalkulacijske se obračunu prišteje razlika v ceni in obratno).

Primer:

Pri postavki 021301 – Izravnava (strojno) se za kalkulacijo uporablja asfalt (kalkulacija), ki je izračunan na podlagi cene in predvidene porabe po posameznih vrstah asfalta. Dejanski obračun upošteva ceno dejansko uporabljenega materiala po ceniku (npr. AC 11 surf B70/100, A4) in tako se v primeru uporabe materiala z višjo ceno od kalkulacijske obračunu prišteje razlika v ceni, oziroma pri nižji ceni se le ta odšteje.