PRILOGA 1

NAVODILA ZA OBLIKOVANJE CEN ZAPOR OBČINSKIH CEST

VSEBINA

1	Uvod	2

2	Osnovni podatki o zapori	2

3	Priprava podatkov za zaporo	3

4	Postavitev in odstranitev zapore z materialom	3

5	Obračun zapore	4

6	Pregledi zapore	6

7	Ostala dela v okviru zapore	6

8	Izračun skupne vrednosti zapore	7

Priloge	8

# Uvod

Cena zapore ceste je odvisna od:

- števila postavitev/prestavitev zapore,

- dolžine in širine zapore (število tabel pokončne zapore, utripajočih luči…),

- trajanja zapore,

- števila potrebnih rednih in interventnih pregledov zapore,

- ostalih morebitnih stroškov.

Izhodišče izračuna cen zapor je cenik (priloga 1), v katerem so trenutno veljavne cene za delo, material, vozila in opremo.

Pri izračunu cene opreme na dan so bile upoštevane naslednje predpostavke: upoštevana je pridobljena nabavna cena npr. prometnega znaka. Cena je povečana za 20% na račun obresti in vzdrževanja (življenjska doba 2 leti). Predvideno je, da se oprema v življenjski dobi uporablja 190 dni. Izjema so

- table pokončne zapore in stožci, kjer je predvidena uporaba 120 dni,

- utripajoče luči, kjer je predvidena uporaba 150 dni,

- znaki/table, ki se nahajajo na vozilu, kjer je predvidena uporaba 500 dni,

- UKV postaja, zastavice, kjer je predvidena uporaba 500 dni,

- semaforji, kjer je predvidena uporaba 300 dni, nabavna vrednost pa dodatno povečana še za 50% zaradi popravil,

- table s podlago - Diamond folija 50 dni.

Obrazec za izračun omogoča izračun vrednosti konkretne zapore na podlagi veljavnega cenika. Sestavljen je iz 6 sklopov in sicer:

- osnovni podatki o zapori,

- priprava znakov za zaporo,

- postavitev in odstranitev zapore z materialom,

- obračun zapore,

- pregledi zapore in

- ostala dela.

Vrednost zapore predstavlja seštevek posameznik sklopov. Glede na trajanje zapore se lahko na posamezen sklop prizna popust. Dodatna dela, ki jih zahteva policija ali inšpekcija se obračunavajo posebej.

V obrazec se vpisujejo samo podatki v rumeno označena polja, vsa ostala polja se prenašajo oziroma izračunavajo sama!

Zapora mora biti izvedena v skladu z zakonom, pravilnikom in morebitnim izdelanim elaboratom!

# Osnovni podatki o zapori

Osnovni podatki o zapori vključujejo:

- lokacija zapore (npr. Kanalizacija v naselju Šmartno pri Litiji 8.8.2011-30.9.2015) ,

- predvideno število dni trajanja zapore (v poglavju zapora se cena zapore na dan množi s število dni zapore, zato je pomembno, da je število vpisano);

- predvideno število pregledov zapore (v poglavju Pregledi zapore se cena enkratnega pregleda množi s številom pregledov, zato je pomembno, da je število vpisano) pomeni potrebne redne preglede zapore. Interventni pregledi se določijo z deležem v poglavju 5,

- predvideno število postavitev/prestavitev zapore je pri stalni zapori 1 pri premakljivih pa predstavlja skupno število postavitev (v poglavju Postavitev in odstranitev zapore se cena na dan množi s predvidenim številom postavitev, zato je pomembno, da je število vpisano),

- predvidena skupna dolžina zapore.

Slika 1: Primer osnovnih podatkov o zapori

| Lokacija zapore | Kanalizacija v naselju Šmartno pri Litiji 8.8.2011-30.9.2015 |
| --- | --- |
| Trajanje zapore dni | 53 |
| Število pregledov zapore | 40 |
| Število postavitev zapore | 9 |
| Dolžina zapore | 410 m |

# Priprava podatkov za zaporo

V obrazec se vpisuje le v rumeno označena polja, vsa ostala polja se prenesejo oziroma izračunajo samodejno.

Slika 2:Primer obračuna priprave znakov z zaporo

| Priprava znakov za zaporo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Enota | Količina | Število ur | Cena na enoto | Vrednost |
| cestar | ura | 1 | 1 | 7,93 | 7,93 |
| Skupaj priprava zapore |  |  |  |  | 7,93 |

V obrazec se vpiše predvidno število delavcev in predvideno število ur na delavca, ki jih porabi za pripravo znakov za zaporo (montaža, demontaža ,…).  Na obrazec se samodejno vpiše cena na uro cestarja in izračuna vrednost priprave.

# Postavitev in odstranitev zapore z materialom

V obrazec se vpisuje le v rumeno označena polja, vsa ostala polja se prenesejo oziroma izračunajo samodejno.

Slika 3: Primer obračuna postavitve in odstranitve zapore z materialom

| Postavitev in odstranitev zapore z materialom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Enota | Količina | Število ur | Cena na enoto | Vrednost |
| cestar | ura | 1 | 3 | 7,93 | 23,80 |
| voznik | ura | 1 | 3 | 9,14 | 27,43 |
| poltovorno vozilo | ura | 1 | 3 | 7,37 | 22,10 |
| tovorno vozilo 10 - 12 ton | ura |  |  | 21,62 | 0,00 |
| stroj za polaganje začasne oznake | ura |  |  | 3,25 | 0,00 |
| začasna talna oznaka (15 cm) - m | m |  |  | 4,50 | 0,00 |
| začasna talna oznaka - m2 | m2 |  |  | 30,00 | 0,00 |
| zaporna vrvica za omejevanje manjših delovišč | m |  |  | 0,06 | 0,00 |
| betonski temelj brez droga (Φ 30, L= 0.5 m) | kos |  |  | 7,29 | 0,00 |
| Skupaj enkratna postavitev in odstranitev zapore |  |  |  |  | 73,33 |
| Skupaj 9 postavitev in odstranitev zapore |  |  |  |  | 659,99 |

V obračun se vpiše predvideno število delavcev in vozil (količina) ter predvideno število ur, ki jih bodo porabili za eno postavitev zapore. V primeru, da so potrebne začasne talne označbe ali zaporna vrvica se vpiše tudi dolžino oziroma površin le-teh. Količina se nanaša na enkratno postavitev zapore!

Na obrazcu se samodejno vpišejo oziroma izračunajo:

- opis (nabor vrstic je fiksen),

- enota,

- cena na enoto se prepiše iz veljavnega cenika,

- vrednost za cestarja se izračuna kot zmnožek količine, števila ur in cene na enoto,

- vrednost vozil in strojev se izračuna kot zmnožek količine, števila ur in cene na enoto,

- vrednost materiala (začasne talne označbe) se izračuna kot zmnožek količine in cene na enoto,

- skupaj enkratna postavitev in odstranitev zapore se izračuna kot seštevek vrednosti po posameznih elementih,

- skupaj xx postavitev in odstranitev zapore se izračuna kot zmnožek polja število postavitev zapore v poglavju 2 in vrednosti enkratne postavitve in odstranitve zapore.

# Obračun zapore

V obrazec se vpisuje le v rumeno označena polja, vsa ostala polja se prenesejo oziroma izračunajo samodejno.

Zaporo sestavlja kombinacija prometnih znakov in opreme skladno z zakonom, predpisi in elaboratom začasne prometne ureditve. Poleg opreme lahko pri izvajanju zapore sodelujejo tudi delavci, ki usmerjajo promet.

V primeru, da je potrebno ročno usmerjanje prometa se za cestarja v polje količina vpiše število cestarjev, ki so dnevno potrebni za izvedbo zapore ter število ur na dan, ko bo delavec sodeloval pri zapori.

V obrazec je potrebno našteti vse  prometne znake in opremo za izvedbo zapore. S klikom na polje Zapora se odpre seznam s katerega je mogoče izbrati tip prometnega znaka oziroma opreme. Pri tem je potrebno paziti, da izberemo znak pravilne velikosti, ki je odvisna od tipa ceste. Po izbiri opreme je potrebno vpisati le še količino te opreme, ki bo potrebna za izvedbo zapore.

Slika 4: Primer obračuna zapore

Po vpisu se samodejno vpišejo oziroma izračunajo:

- polje enota se prepiše glede na izbran element iz veljavnega cenika,

- polje cena na enoto se prepiše glede na izbran element iz veljavnega cenika,

- vrednost za cestarja se izračuna kot zmnožek količine, števila ur in cene na enoto,

- vrednost posamezne opreme se izračuna kot zmnožek količine in cene enoto.

- skupaj vrednost zapore na dan se izračuna kot seštevek vrednosti po posameznih elementih,

- skupaj zapora za xx dni se izračuna kot zmnožek polja trajanje zapore dni v poglavju 2 in skupaj vrednost zapore na dan.

# Pregledi zapore

V obrazec se vpisuje le v rumeno označena polja, vsa ostala polja se prenesejo oziroma izračunajo samodejno. Pregledi zapore se izvajajo v skladu z zakonom in pravilnikom. Preglede delimo na redne (pri tem se dnevi, ko se na odseku opravlja redna pregledniška služba odštejejo) in interventne (izredni dogodki…). V tabelo vpišemo število ur, ki jih preglednik porabi za en pregled zapore (preglednik in pregledniško vozilo). Delež interventnih pregledov (glede na število dni zapore) je ocenjen na 5%.

Slika 5: Primer obračuna pregleda zapore

| Pregledi zapore |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Enota | Količina | Število ur | Cena na enoto |  | Vrednost |
| preglednik | ura |  | 1 | 9,144 |  | 9,14 |
| poltovorno vozilo | ura |  | 1 | 7,368 |  | 7,37 |
| Skupaj enkratni pregled zapore |  |  |  |  |  | 16,51 |
| interventni pregledi 5 % dni | % | 5 |  |  |  | 43,76 |
| Skupaj 40 pregled-ov zapore in interventni pregledi |  |  |  |  |  | 704,24 |

Na obrazcu se samodejno vpišejo oziroma izračunajo:

- opis (nabor vrstic je fiksen),

- enota,

- cena na enoto se prepiše iz veljavnega cenika,

- vrednost za preglednika se izračuna kot zmnožek količine, števila ur in cene na enoto,

- vrednost vozila se izračuna kot zmnožek števila ur in cene na enoto,

- skupaj enkratni pregled zapore se izračuna kot seštevek vrednosti po posameznih elementih (preglednik in vozilo),

- vrednost interventnih pregledov se izračuna kot delež interventnih pregledov glede na število dni zapore (poglavje 2 – trajanje zapore dni), za vsak interventni pregled se upošteva ena ura preglednika in ena ura poltovornega vozila (npr. če je zapora 40 dni potem pri delež 5% dobimo 2 interventne preglede, torej 2 uri preglednika in vozila),

- skupaj xx pregledov zapore in interventni pregledi se izračuna kot zmnožek polja število pregledov zapore poglavju 2 in vrednosti enkratnega pregleda zapore čemur se prišteje vrednost interventnih pregledov.

# Ostala dela v okviru zapore

V primeru, da pri postavitvi zapore pride do drugih stroškov jih navedemo v poglavju ostala dela in sicer vpišemo opis, enoto, količino in ceno na enoto. V tabelo sta že vpisana folija in trak za prekrivanje, za katera se po potrebi vnese le še količino, cena pa se prenese iz cenika. Vrednost se izračuna kot zmnožek količine in cene na enoto, skupaj ostala dela pa kot seštevek vseh postavk.

Slika 6: Primer obračuna ostalih del v okviru zapore

| Ostala dela |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Enota | Količina |  | Cena na enoto | Vrednost |
| folija | m2 |  |  | 10,92 | 0,00 |
| trak za prekrivanje | m |  |  | 0,97 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 |
| Skupaj ostala dela |  |  |  |  | 0,00 |

# Izračun skupne vrednosti zapore

Skupna vrednost zapore je odvisna od:

- števila postavitev/prestavitev zapore,

- dolžine in širine zapore (število tabel pokončne zapore, utripajočih luči…),

- trajanja zapore,

- števila potrebnih rednih in interventnih pregledov zapore,

- ostalih morebitnih stroškov.

Predstavlja seštevek sklopov 2-7 torej seštevek vrednosti priprave znakov za zaporo, vrednost predvidenih postavitev zapore, vrednost zapore za določeno obdobje, vrednosti pregledov in vrednosti ostalih definiranih del.

Glede na trajanje zapore se lahko na posamezen sklop prizna popust. Dodatna dela, ki jih zahteva policija ali inšpekcija se obračunavajo posebej.

# Priloge

| Priloga 1.1: | Cenik |
| --- | --- |
| Priloga 1.2: | Primer izračuna cene zapore |