KAZALO

3/1.4.1 TEHNIČNI OPIS	4

1	OPIS OBJEKTA	4

1.1	SPLOŠNO	4

1.2	DILATACIJSKE ENOTE	5

1.3	ZASNOVA	6

1.3.1	NOV DEL ŠOLE	6

1.3.2	VRTEC	8

1.3.3	REKONSTRUKCIJA MANSARDE	11

1.4	OBTEŽBA	12

1.4.1	LASTNA IN STALNA OBTEŽBA	12

1.4.2	KORISTNA OBTEŽBA	12

1.4.3	OBTEŽBA S SNEGOM	12

1.4.4	OBTEŽBA Z VETROM	12

1.4.5	POTRESNA OBTEŽBA	12

1.5	MATERIAL	13

1.5.1	BETON	13

1.5.2	ZIDOVJE	13

1.5.3	LES	13

1.5.4	ARMATURA	14

1.5.5	IZKOPI, NASIPI, ZASUTJA	14

1.6	UPORABLJENI STANDARDI	14

1.7	UPORABLJENA PROGRAMSKA OPREMA	14

3/1.4.2 STATIČNI RAČUN ŠOLE	15

1	OPIS MODELA	15

1.1	GEOMETRIJA	15

1.2	MATERIAL	24

1.3	OBTEŽBA	24

1.3.1	Lastna in stalna	24

1.3.2	Koristna obtežba	26

1.3.3	Obtežba snega	27

1.3.4	Obtežba vetra	27

1.3.5	Kombinacijski faktorji	29

2	ANALIZA OSTREŠJA	30

2.1	NOSILEC 18/44 cm	30

2.2	VOGALNI NOSILEC 18/52 cm	35

3	ANALIZA MEDETAŽNIH PLOŠČ	38

3.1	ANALIZA MSN	38

3.1.1	DIMENZIONIRANJE PLOŠČE NAD KLETJO	38

3.1.2	DIMENZIONIRANJE PLOŠČE NAD PRITLIČJEM	41

3.1.3	DIMENZIONIRANJE PLOŠČE NAD NADSTROPJEM	43

3.2	ANALIZA MSU	45

3.2.1	OMEJITVE NAPETOSTI	45

3.2.2	OMEJITEV RAZPOK	47

3.2.3	OMEJITEV POVESOV	48

4	ANALIZA OKVIRJEV	50

4.1	OS 2	50

4.1.1	ANALIZA NOSILCEV 30/65 (CROSS SECTION 6)	51

4.2	OS 3	56

4.2.1	ANALIZA NOSILCEV 30/65 (CROSS SECTION 6)	57

4.3	OS B	61

4.4	OS C	67

5	POTRESNA ANALIZA	73

5.1	MODEL	73

5.2	POTRESNI VPLIV	80

5.2.1	PROJEKTNI SPEKTER POSPEŠKOV	80

5.2.3	MASE	81

5.3	NIHAJNI ČASI, NIHAJNE OBLIKE IN EFEKTIVNE MASE	82

5.4	ETAŽNE PREČNE SILE	85

5.5	KONTROLA CELOTNE PREČNE SILE	85

5.6	OMEJITEV POŠKODB	85

5.7	DIMENZIONIRANJE STEN	86

5.7.1	KONSTRUKCIJSKE ZAHTEVE	86

5.7.2	STRIŽNA NOSILNOST STEN	87

5.7.3	UPOGIBNA NOSILNOST STEN	87

5.7.4	STENE V OSI 1	88

5.7.5	STENE V OSI 2	90

5.7.6	STENE V OSI 3	92

5.7.7	STENE V OSI 4	94

5.7.8	STENE V OSI A	102

5.7.9	STENE V OSI D	109

5.7.10	STENE V OSI F	111

5.8	TEMELJI	113

5.8.1	REAKCIJE	113

5.8.2	DIMENZIONIRANJE TEMELJEV	115

3/1.4.3 STATIČNI RAČUN VRTCA – 1. DILATACIJSKA ENOTA	116

1	OPIS MODELA	116

1.1	GEOMETRIJA	116

1.2	MATERIAL	116

1.3	OBTEŽBA	117

1.3.1	Lastna in stalna	117

1.3.2	Koristna obtežba	119

1.3.3	Obtežba snega	120

1.3.4	Obtežba vetra	121

1.3.5	Kombinacijski faktorji	123

2	ANALIZA OSTREŠJA	124

2.1	NOSILEC 18/44 CM	124

2.2	NOSILEC 14/32 CM	126

3	PLOŠČA NAD PRITLIČJEM	128

4	POTRESNA ANALIZA	131

4.1	NIHAJNI ČASI, NIHAJNE OBLIKE IN EFEKTIVNE MASE	131

4.2	KONTROLA CELOTNE PREČNE SILE	134

4.3	OMEJITEV POŠKODB	134

5	DIMENZIONIRANJE	135

5.1	STEBRI 30/70 cm	135

5.2	STEBRI 30/30 cm	137

5.3	NOSILCI 30/45 cm	139

5.4	TEMELJI	141

3/1.4.4 STATIČNI RAČUN VRTCA – 2. DILATACIJSKA ENOTA	142

1	STREŠNA PLOŠČA	142

2	OSTREŠJE	146

3	POTRESNA ANALIZA	149

3.1	NIHAJNI ČASI, NIHAJNE OBLIKE IN EFEKTIVNE MASE	149

3.2	KONTROLA CELOTNE PREČNE SILE	151

3.3	OMEJITEV POŠKODB	152

4	DIMENZIONIRANJE	153

4.1.1	STEBRI	153

4.1.2	NOSILCI	159

4.1.3	ZIDOVI	162

4.1.4	TEMELJI	163

3/1.4.5 REKONSTRUKCIJA MANSARDE – STATIČNI RAČUN	165

1	OPIS MODELA	165

1.1	GEOMETRIJA	165

1.2	MATERIAL	167

1.3	OBTEŽBA	167

1.4	POTRESNA ANALIZA	169

1.4.1	SPEKTER	169

1.4.2	NIHAJNI ČASI IN EFEKTIVNE MASE	170

1.4.3	KONTROLA CELOTNE PREČNE SILE	171

1.4.4	OMEJITEV POŠKODB	171

1.5	ANALIZA NOSILNIH ELEMENTOV	172

1.5.1	LEPLJEN LAMELIRAN NOSILEC 18/44 CM	172

1.5.2	VOGALNI NOSILEC 18/52 CM	174

1.5.3	JEKLENA KONSTRUKCIJA	176

- 3/1.4.1 TEHNIČNI OPIS

Skladno s predpisom »Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05)« se mehansko odpornost in stabilnost zagotovi s projektiranjem in gradnjo v skladu z načeli in pravili evrokodov. Kjer ne gre drugače, se upoštevajo pravila iz drugih standardov, tehničnih smernic ali drugih tehničnih dokumentov, pri čemer se zagotovi najmanj evrokodom enakovredno raven izpolnjevanja zahtev iz omenjenega pravilnika.

OPIS OBJEKTA

SPLOŠNO

Tehnično poročilo se nanaša na naročilo Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, ki namerava izvesti projekt odstranitve, rekonstrukcije in novogradnje objekta OŠ Artiče.

V sklopu projekta so predvideni naslednji posegi:

- Gradnja novega vrtca

- Rušitev dela šole in nadomestitev z novo gradnjo

- Rekonstrukcija mansarde starega dela šole

DILATACIJSKE ENOTE

Nameravana gradnja je zaradi faznosti gradnje in nepravilnosti po višini ter tlorisu razdeljena v tri neodvisne dilatacijske enote, ki so shematsko prikazane na spodnji sliki.

Slika 1: Dilatacijske enote

ZASNOVA

NOV DEL ŠOLE

Predvideni novi del šole je tlorisnih dimenzij 23,3 x 20,15 m. Stavbo po višini sestavlja klet z etažno višino 3,41 m, pritličje in nadstropje z etažnima višinama 3,36 m ter mansarda z višino slemena na koti 12,8 m.

Strešna konstrukcija je dvokapnica z naklonom 15°. Primarno nosilno konstrukcijo ostrešja predstavljajo lepljeni lamelirani nosilci dimenzij 18/44 cm, ki so na razmaku 2,25 m in vogalna nosilca dimenzij 18/52 cm. Primarna strešna konstrukcija je iz lesa kvalitete GL 28c, sekundarna (letve, lege) pa iz lesa kvalitete C24.

Primarna nosilna konstrukcija stavbe je armiranobetonska, in sicer iz kvalitete betona C30/37 ter kvalitete armature B500.

Debelina vseh sten znaša 30 cm.

Obtežba se v vseh etažah na vertikalno nosilno konstrukcijo prenaša preko plošč debeline 20 cm. Debelina kletne plošče znaša 15 cm.

Stropne plošče so v oseh B in C podprte z nosilci dimenzij 40/60 cm, v oseh 2 in 3 pa preko nosilcev dimenzij 30/65 cm.

Objekt je temeljen pasovnimi temelji dimenzij 120/60 cm iz betona kvalitete C25/30.

30/60 cm

Slika 2: Tloris nadstropja

30/60 cm

Slika 3: Prerez B -B

Slika 4: Ostrešje

Slika 5: Konstrukcijski sklop ostrešja

VRTEC

Vrtec je zaradi nepravilnosti po višini in tlorisu razdeljen na dve dilatacijski enoti.

Nosilno kontrukcijo prve dilatacijske enote predstavljajo AB stene, AB okvirji in zidana polnila. Vso horizontalno obtežbo zaradi vetra in potresa prevzame AB stenasto - okvirna konstrukcija. Zidana polnila so upoštevana kot obtežba. Objekt je delno podkleten na koti, ki se ujema s koto kleti novega dela šole, njena etažna višina pa znaša 3,41 m. Stavbo nad kletjo sestavlja še pritličje z etažno višino 3,36 m ter v manjšem delu še mansarda s koto slemena cca. 9,2 m.

Vse AB stene, razen dveh med osema 3 in 4, ki sta debeline 20 cm, so debelin 30 cm.

Plošči nad kletjo in pritličjem sta debeline 20 cm, medtem ko debelina talne plošče znaša 17 cm.

Kot je razvidno iz tlorisa pritličja, so razponi za prenos vertikalne obtežbe razmeroma veliki, zato stropno konstrukcijo v oseh 6 in 7 podpirajo nosilci dimenzij 30/60 cm ter v oseh 1, 2, 3 in 4 nosilci dimenzij 30/45 cm.

Strešna konstrukcija vrtca je iz dveh delov. Med osema 1 in 5 je le-ta dvokapnica, med osema 5 in 8 pa enokapnica. Naklon strešine v obeh primer znaša 15°. Pri enokapnici primarno leseno konstrukcijo predstavljajo lepljeni lamelirani nosilci dimenzij 14/32 cm, (razmak med nosilci znaša cca. 2,0 m) pri dvokapnici pa nosilci dimenzij 18/44 cm (zarmak med nosilci znaša cca. 2,25 m).

Primarna strešna konstrukcija je iz lesa kvalitete GL 28c, sekundarna (letve, lege) pa iz lesa kvalitete C24.

Objekt je temeljen s temeljnimi nosilci dimenzij 80/60 cm.

Vsa AB nosilna konstrukcija je iz betona kvalitete C30/37, razen temeljev, ki so iz betona kvalitete C25/30.

Slika 6: VRTEC - 1. DIL. ENOTA

Slika 7: Tloris pritličja

Slika 8: Prerez C-C

Druga dilatacijska enota vrtca je pritličen objekt, ki obtežbo prenaša delno prek AB okvirjev, delno pa z zidovi v sistemu povezanega zidovja. Zidovi so iz opečnih votlakov kvalitete M10 s tovarniško pripravljeno oz. projektirano malto M10. Vsi zidovi so debeline 30 cm.

Strešno konstrukcijo nad hodniki predstavlja ravna betonska streha debeline 20 cm, nad bivalnimi prostori pa leseno ostrešje z naklonom 15°, katerega primarni nosilci so kvalitete GL28c ter dimenzij 18/44 cm. Razmak med nosilci znaša cca. 2,25 m. Sekundarna lesena konstrukcija (lege, letve) je iz lesa kvalitete C24.

Vsa AB nosilna konstrukcija je iz betona kvalitete C30/37, razen temeljev, ki so iz betona kvalitete C25/30.

Objekt je temeljen s temeljnimi nosilci dimenzij 80/60 cm.

Slika 9: VRTEC - 2. DIL. ENOTA

Slika 10: Tloris pritličja

REKONSTRUKCIJA MANSARDE

V prvi fazi rekonstrukcije se do kote AB plošče mansarde poruši vsa obstoječa strešna konstrukcija.

Mansardo se nato izvede z jeklenim 3D okvirjem, na katerega se postavi lesena strešna konstrukcija.

Stebri jeklenega okvirja so iz profilov HE 160 A, primarni jekleni nosilci pa iz različnih profilov, in sicer HE 160 A, HE 200 A in HE 240 A. Horizontalna obtežba se v vzdolžni in prečni smeri prenaša prek povezij iz jeklenih palic s premerom 16 mm.

Stebri jeklenega okvirja so v AB ploščo pritrjeni s kemičnimi sidri.

Celoten okvir je iz jekla kvalitete S355 in vijakov kvalitete 8.8.

Primarno nosilno konstrukcijo ostrešja predstavljajo lepljeni lamelirani nosilci dimenzij 18/44 cm in 18/52 cm , kvalitete GL28c, sekundarno pa leseni elementi (letve, lege) kvalitete C24.

Slika 11: Mansarda

OBTEŽBA

LASTNA IN STALNA OBTEŽBA

Lastna in stalna obtežba je upoštevana na podlagi sestave konstrukcijskih sklopov iz načrtov arhitekture in upoštevanjem specifične teže za materiale.

KORISTNA OBTEŽBA

Po SIST EN 1991 naslednje vrednosti koristne obtežbe

- kategorija C1 (površine z mizami, šole) qk = 3,0 kN/m2

- kategorija H (strehe, dostopne le za normalno vzdrževanje in popravila) qk = 0,4 kN/m2

Koristni obtežbi tal je prišteta še dodatna obtežba premičnih predelnih sten z lastno težo <2,0 kN/m v vrednosti qk = 0,8 kN/m2.

OBTEŽBA S SNEGOM

Obtežba snega je določena po zahtevah standarda SIST EN 1991-1-3 za lokacijo Artič, ki se nahaja v coni A2, na nadmorski višini 206 m.

Karakteristična obtežba snega na tleh sk = 1,4 kN/m2

OBTEŽBA Z VETROM

Obtežba vetra je določena po zahtevah standarda SIS EN 1991-1-4 za lokacijo Artič, ki se nahaja v coni 1, v kateri za kraje za z nadmorsko višino pod 800 m upošteva temeljna vrednost hitrosti vetra vb,0 = 20 m/s.

POTRESNA OBTEŽBA

Območje Artič po Karti potresne nevarnosti Slovenije spada v območje s projektnim pospeškom tal ag = 0,2 g, kar ga umešča v območje visoke potresne obtežbe.

Objekt spada v kategorijo pomembnosti III, ki mu pripada faktor pomembnosti objekta γi=1,2.

Pri določitvi oblike spektra pospeškov je upoštevan tip tal B.

MATERIAL

BETON

Za beton je potrebno upoštevati zahteve standarda SIST EN 206-1 glede osnovnih materialov za beton, lastnosti svežega in strjenega betona ter njihovo preverjanje, omejitve za sestavo betona, dostavo svežega betona, postopke kontrole proizvodnje ter merila skladnosti in vrednotenje skladnosti.

Glede sestave, zahtev in meril skladnosti za cement se upoštevajo določila standarda SIST EN 197-1 oziroma SIST EN 197-4.

Pri pripravi, dobavi in vgradnji betona se upoštevajo določila še tudi standardov SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 13670.

Za opaženje se lahko uporabijo samo gladki, nepoškodovani opaži. Opaži se pred uporabo očistijo in premažejo. Za premaze se lahko uporabljajo samo sredstva, ki so namenjena mazanju opažev.

Izvajalec mora pred začetkom betonskih del izdelati projekt betona, s katerim se določi:

- sestava betonske mešanice,

- predpiše konsistenco betona v betonarni, med in po transportu in pred vgrajevanjem,

- predpišejo načini in najdaljši možni čas vgrajevanja betona,

- temperature vgrajevanja in temperatura vgrajevanega betona,

- prekinitve betoniranja,

- nega betona ter

- vsi ostali ukrepi in kontrole, ki so zahtevane po veljavnih standardih.

Klasifikacija:

- temelji	C25/30 XC2 PV-1

- nosilna konstrukcija (nosilci, stene, stebri, plošče)	C30/37 XC1

- podbetoniranja in podložni beton	C10

ZIDOVJE

Zidovi se sezidajo iz opečnih votlakov M10, s tovarniško pripravljeno oz. projektirano malto za splošno uporabo trdnostnega razreda M10.

Pri izbiri delnih faktorjev za materiale je po točki 2.4.3. EC upoštevan razred nadzora 3, tovarniško projektirana malta in zidaki kategorije I. V osnovnem projektnem stanju je upoštevana vrednost  γM=2,0, v potresnem projektnem stanju pa γM,E=1,5.

LES

Primarna lesena nosilno konstrukcijo predstavljajo lepljeni lamelirani nosilci kvalitete GL28c, lege, špirovci, letve in preostala podkonstrukcija pa je iz lesa kvalitete C24.

ARMATURA

Armatura mora biti pred vgrajevanjem očiščena umazanije in rje, ki se lušči z armature. Sidrne dolžine in preklopi armature se določajo po pravilih SIST EN 1992-1-1.

Armatura mora ustrezati lastnostim iz standarda SIST EN 1992-1-1. Upošteva se zahteve standarda SIST EN 13670.

Klasifikacija:

- glavna armatura		B500-B

- konstruktivna armatura		B500-A

IZKOPI, NASIPI, ZASUTJA

Tamponi pod temeljem in ostala nasutja se izvajajo iz atestiranega tamponskega materiala s katerim je možno doseči predpisane vrednosti zbitosti in utrjenosti. Nasutje in kompaktiranje materiala se izvaja na način in do doseganja zahtevanih vrednosti, kot jih določi geomehanik.

Za ostale nasipa in zasutja se lahko uporabi material iz izkopov. Ustreznost materiala za zasipe in vgradnjo potrdi geomehanik.

Med izvedbo gradbenih del mora biti zagotovljen geomehanski nadzor. Vse izkope mora pregledati geomehanik in potrditi ujemanje dejanskih parametrov zemljine s parametri, ki jih upošteva statični račun.

UPORABLJENI STANDARDI

Upoštevajo se dotični standardi iz predpisa »Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov: Uradni list RS, št. 8/11« oziroma priloge »Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov«.

Pri klasičnih problemih se uporablja tudi »Priročnik za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih (IZS, 2009)«.

UPORABLJENA PROGRAMSKA OPREMA

Risbe in priprava računskega modela:	AutoCAD

Urejevalnik besedila:			MS Office Word

Nekateri izračuni:			MS Office Excel

Statična in dinamična analiza:		AxisVM12

- 3/1.4.2 STATIČNI RAČUN ŠOLE

- OPIS MODELA

GEOMETRIJA

Slika 12: 3D model šole

Slika 13: Tloris

Slika 14: OS A

Slika 15: OS B (OKVIR)

Slika 16: OS C (OKVIR)

Slika 17: OS D

Slika 18: OS F

Slika 19: OS 1

Slika 20: OS 2

Slika 21: OS 3

Slika 22: OS 4

Za analizo obravnavane šole je uporabljen 3D ploskovni model v kombinaciji ploskovnih (stene, plošče) ter linijskih končnih elementov (ostrešje, stebri, nosilci).

Značilnosti modela za analizo MSN in MSU:

- Sproščena upogibna togost (»Edge hinge«) na stikih plošča – stena in stena – stena (pravokotno):

Slika 23: Edge hinge

Slika 24: Lastnosti stika

- Sproščena upogibna togost (»Link element«) na stikih stena – lepljen lameliran nosilec

Slika 25: Link

Slika 26: Link element

Model (MSN, MSU) je za analizo potresnega projektnega stanja modificiran na naslednji način:

- Vpliv razpokanosti betonskih prerezov (za 50 % zmanjšana upogibna in strižna togost)

Slika 27: Vpliv razpokanosti bet. prerezov

- Konstrukcija je podprta z elastičnimi linijskimi podporami:

Slika 28: Modul reakcije tal (Geotehnično poročilo)

Slika 29: Elastična linijska podpora

MATERIAL

Vsi betonski nosilni elementi, razen temeljev, so iz betona kvalitete C30/37. Temelji so iz betona kvalitete C25/30.

Armaturno jeklo je kvalitete B 500B

OBTEŽBA

Lastna in stalna

Medetažne plošče:

Lastna teža plošče je upoštevana v samem programu za analizo.

Stalna obtežba: gk = 1,31 kN/m2

- betonska plošča (20 cm): 0,2 m*25 kNm3=5 kNm2

- termoizolacija (6 cm): 0,06 m*0,7 kNm3=0,042 kNm2

- cementni estrih (6 cm): 0,06 m*20 kNm3=1,2 kNm2

- gotovi parket (1 cm): 0,01 m*7 kNm3=0,07 kNm2

Slika 30: Lastna in stalna obtežba plošče

Ostrešje:

Primarno nosilno konstrukcijo ostrešja predstavljajo lepljeni lamelirani nosilci 18/44 cm oz. vogalna nosilca 18/52 cm, ki so iz lesa kvalitete GL 28 c.

Sekundarni nosilni elementi (letve, lege) so iz lesa kvalitete C24.

Lastno težo primernih nosilcev upošteva program sam.

Stalna obtežba: gk = 0,52 kN/m2

- trapezna pločevina (TRIMOVAL): 0,1 kNm2

- letve (8/8 cm; e=60 cm): 0,08 m*0,08 m*1/0,6 m*4,2 kNm3=0,045 kNm2

- kontra letve (8/5 cm; e=225 cm): 0,08 m*0,05 m*1/2,25 m*4,2 kNm3=0,008 kNm2

- lege (6/14 cm; e=80 cm): 0,06 m*0,14 m*1/0,8 m*4,2 kNm3=0,044 kNm2

- kamena volna (30 cm): 0,30 m*0,7 kNm3=0,21 kNm2

- OSB plošča (18 mm): 0,018 m*6 kNm3=0,108 kNm2

Slika 31: KS ostrešja

Slika 32: Lastna in stalna obtežba ostrešja; gk=0,8 kN/m2

Koristna obtežba

Pri določitvi koristne obtežbe je upoštevana kategorija površin C1 in dodatna nadomestna ploskovna obtežba premičnih predelnih sten z lastno težo < 2,0 kN/m.

Koristna obtežba je razdeljena na 11 obtežnih primerov (Q1-Q11). Kritične kombinacije izračuna program sam.

Koristna obtežba: qk = 3,8 kN/m2

- qk = 3,0 kN/m2 (kategorija C1)

- qk,pred = 0,8 kN/m2 (premične in predelne stene; qk < 2,0 kN/m)

Slika 33: Koristna obtežba medetažnih plošč (obtežni primer Q10)

Obtežba snega

Obtežba snega: qs,k= μi Ce Ct sk=0,8*1,0*1,0*1,4=1,12 kNm2

- Karakteristična obtežba snega na tleh (CONA A2): sk=1,293 1+(206728)2=1,4 kNm2

- Koeficient izpostavljenosti: Ce(običajen teren)= 1,0

- Toplotni koeficient: Ct= 1,0

- Oblikovni koeficient obtežbe snega: μi=μ1(α=16°<30°)= 0,8

Slika 34: Obtežba snega; qs,k=1,15 kN/m2

Obtežba vetra

Obtežba vetra (tlak): qw,k=cscd cpe,10 qpz=1,0*0,25*0,74=0,19 kNm2

- Temeljna vrednost osnovne hitrosti vetra: vb,0(CONA 1, n.v. <800 m)=20ms

- Smerni faktor:	Cdir=1,0

- Faktor letnega časa:	Cseason=1,0

- Osnovna hitrost vetra: vb,0=1,0*1,0*20ms=20ms

- Hrapavostna dolžina: z0kategorija terena I=0,01 m

- Faktor terena: kr=0,19*0,010,050,07=0,17

- Upoštevana višina: z=13 m

- Faktor hrapavosti: crz= kr*ln130,01=1,22

- Faktor hribovitosti: c0(z)=1,0

- Srednji veter: vm=1,22*1,0*20=24,4 m/s

- Turbolenčni faktor: kI=1,0

- Intenziteta turbolence: lvz=1,01,0*ln⁡(130,01)=0,14

- Tlak ob sunkih vetra: qpz=1+7*lv(z)*12*ρ*vm2z=0,74 kN/m2

- Koeficient zunanjega tlaka za dvokapnice: cpe,10α=16° ; θ=0°≅0,25 (tlak)

OP.: Srki v analizi niso upoštevani, saj niso merodajni.

Slika 35: Obtežba vetra Wx=0,2 kN/m2

Slika 36: Obtežba vetra Wy=0,2 kN/m2

Kombinacijski faktorji

Slika 37: Kombinacijski faktorji

Obtežno skupino »Spremenljiva_M« sestavljajo obtežni primeri koristne obtežbe plošče mansarde (šahovnica), ki je glede obremenitev kritična.

ANALIZA OSTREŠJA

Material:

- Sekundarna konstrukcija (letve, lege): C24

- Primarni nosilci: GL28c

Slika 38: Ostrešje

NOSILEC 18/44 cm

Slika 39: Merodajne kombinacije

Kontrola nosilnosti (upogib z natezno osno silo):

Material: GL28 c

Prerez: 18/44 cm

Nx=106 kN; My=-57 kNm

σt,0,dft,0,d+σm,y,dfm,y,d=1061,056*18*44+5700*61,792*18*442=0,67<1,0→OK

ft,0,d=0,8*σt,0,g,k1,25=0,8*1,651,25=1,056 kN/cm2

fm,y,d=0,8*σm,g,k1,25=0,8*2,81,25=1,792 kN/cm2

Kontrola povesov:

Slika 40; Maksimalni relativni pomiki; lastna teža

Slika 41: Poves: Lastna in stalna obtežba

Slika 42: Poves: Obtežba snega

Slika 43: Poves: Obtežba vetra

|  | Ψ0 | Ψ1 |  |  |  | Ψ2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stalna g | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| sneg qs | 0,5 | 0,2 |  |  |  | 0 |  |  |
| veter qw | 0,6 | 0,2 |  |  |  | 0 |  |  |
| DIMENZIONIRANJE (MSU) L = 875 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poves v začetnem stanju winst: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| winst,g' = |  |  | 0,88 | cm |  |  |  |  |  |  |  |
| winst,qs = |  |  | 0,89 | cm |  |  |  |  |  |  |  |
| winst,qw' = |  |  | 0,16 | cm |  |  |  |  |  |  |  |
| winst = |  |  | 1,93 | cm | < |  | L/300 = | 2,90 |  | cm |  |
| poves v končnem stanju wnet,fin: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wfin,g' = winst,g' (1+kdef) = |  |  |  | 1,58 | cm |  |  |  |  |  |  |
| wfin,qs' = winst,qs' (1+Ψ2 kdef) = |  |  |  | 0,89 | cm |  |  |  |  |  |  |
| wfin,qw' = winst,qw' (Ψ0+Ψ2 kdef) = |  |  |  | 0,10 | cm |  |  |  |  |  |  |
| wnet,fin = |  |  |  | 2,57 | cm |  | < | L/250 = |  | 3,48 | cm |

VOGALNI NOSILEC 18/52 cm

Slika 44: Merodajne kombinacije

Kontrola nosilnosti (upogib z natezno osno silo):

Material: GL28 c

Prerez: 18/52 cm

Nx=99 kN; My=97 kNm

σt,0,dft,0,d+σm,y,dfm,y,d=991,056*18*52+9700*61,792*18*522=0,77<1,0→OK

ft,0,d=0,8*σt,0,g,k1,25=0,8*1,651,25=1,056 kN/cm2

fm,y,d=0,8*σm,g,k1,25=0,8*2,81,25=1,792 kN/cm2

Kontrola povesov:

Slika 45: Povesi vogalnih nosilcev, lastna in stalna

Slika 46: Poves: Lastna in stalna obtežba

Slika 47: Poves: Obtežba snega

Slika 48: Poves: Obtežba vetra

|  | Ψ0 | Ψ1 | Ψ2 |
| --- | --- | --- | --- |
| stalna g | 1 | 1 | 1 |
| sneg qs | 0,5 | 0,2 | 0 |
| veter qw | 0,6 | 0,2 | 0 |

| DIMENZIONIRANJE (MSU) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poves v začetnem stanju winst: |  |  |  |  |  |  |  |
| winst,g' = | 1,68 | cm |  |  |  |  |  |
| winst,qs = | 1,68 | cm |  |  |  |  |  |
| winst,qw' = | 0,15 | cm |  |  |  |  |  |
| winst = | 3,51 | cm | < | L/300 = | 3,91 | cm |  |
| poves v končnem stanju wnet,fin: |  |  |  |  |  |  |  |
| wfin,g' = winst,g' (1+kdef) = |  | 3,02 | cm |  |  |  |  |
| wfin,qs' = winst,qs' (1+Ψ2 kdef) = |  | 1,68 | cm |  |  |  |  |
| wfin,qw' = winst,qw' (Ψ0+Ψ2 kdef) = |  | 0,09 | cm |  |  |  |  |
| wnet,fin = |  | 4,80 | cm | > | L/250 = | 4,70 | cm |

Povesi v končnem času so kljub rezultati ustrezni, saj je lastna in stalna obtežba modela za faktor 0,8/0,52 = 1,54 večja od dejanske.

ANALIZA MEDETAŽNIH PLOŠČ

ANALIZA MSN

DIMENZIONIRANJE PLOŠČE NAD KLETJO

Potrebna količina armature asx,b:

Potrebna količina armature asy,b:

Potrebna količina armature asx,t:

Potrebna količina armature asy,t:

DIMENZIONIRANJE PLOŠČE NAD PRITLIČJEM

Potrebna količina armature asx,b:

Potrebna količina armature asy,b:

Potrebna količina armature asx,t:

Potrebna količina armature asy,t:

DIMENZIONIRANJE PLOŠČE NAD NADSTROPJEM

Potrebna količina armature asx,b:

Potrebna količina armature asy,b:

Potrebna količina armature asx,t:

Potrebna količina armature asy,t:

ANALIZA MSU

OMEJITVE NAPETOSTI

Kontrola omejitev napetosti je izvedena za polje najbolj obremenjenega področja plošče mansarde.

Negativni momenti nad podporami oz. nosilci so manjši od tistih v polju, torej kontrola ni potrebna.

Slika 49: myy: Karakteristična kombinacija vplivov

Slika 50: myy: navidezno stalna kombinacija vplivov

| OMEJITVE NAPETOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σc < 0,6 fck | karakteristična kombinacija vplivov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σc < 0,45 fck | navidezno stalna kombinacija vplivov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σs < 0,8 fyk | karekteristična kombinacija vplivov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IZRAČUN NAPETOSTI ZA PRAVOKOTNI PREREZ IN ČISTI UPOGIB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kombinacija vplivov | MEd (kNcm) | b (cm) | d (cm) | a' (cm) | Es (kN/cm2) | Ecm (kN/cm2) | αe | As (cm2) | A's (cm2) | x (cm) | σs (kN/cm2) | σc (kN/cm2) |
| Karakteristična | 2387 | 100 | 17 | 3 | 20000 | 3300 | 6,06 | 5,03 | 0 | 2,9 | 29,6 | 1,0 |
| Navidezno stalna | 2050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,4 | 0,9 |
| KONTROLA NAPETOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kombinacija vplivov | MEd (kNcm) | σs (kN/cm2) | σc (kN/cm2) | fck | fyk | σs,max (kN/cm2) | σc,max (kN/cm2) | Kontrola |  |  |  |  |
| Karakteristična | 2387 | 29,62 | 1,02 | 3,5 | 50 | 40 | 2,10 | OK |  |  |  |  |
| Navidezno stalna | 2050 | 25,43 | 0,87 |  |  | / | 1,58 | OK |  |  |  |  |

OMEJITEV RAZPOK

| IZRAČUN ŠIRINE RAZPOK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Količina | Vrednost | Opis in točka v SIST EN 1992-1-1 2005 |
| σs (kN/cm2) | 25,4 | napetost v natezni armaturi |
| αe | 6,06 | Es / Ecm |
| As (cm2) | 5,03 | prerez jekla za armiranje; T. 6.8.2 (2)P |
| Ap' (cm2) | 0 | prerez kablov za prednapenjanje; T. 6.8.2 (2)P |
| ξ | 0 | preglednica 6.2; T. 6.8.2 (2)P |
| φs (mm) | 10 | največji premer armature; T. 6.8.2 (2)P |
| φp (mm) | 0 | premer ali nadomestni premer jekla za armiranje; T. 6.8.2 (2)P |
| ξ1 | 0 | prirejeno razmerje spr. trdnosti; T. 7.3.2 (3) |
| ρp,eff | 0,009 | (As + ξ12 Ap')/ Ac, eff ; T. 7.3.4 (2) |
| kt | 0,4 | 0,6 za kratkotrajno in 0,4 za dolgotrajno obtežbo; T. 7.3.4 (2) |
| d (cm) | 17 | statična višina |
| h (cm) | 20 | višina nosilca |
| hc, eff (cm) | 5,7 | min (2,5(h-d); (h-x); h/2); T. 7.3.2 (3) |
| bw (cm) | 100 | širina nateznega dela |
| fct,eff (cm) | 0,29 | natezna trdnost betona ob nastanku prve razpoke |
| Ac, eff = bw hc, eff (cm2) | 569,0333073 | učinkoviti del bet. prereza v natezni coni; T. 7.3.2 (3) |
| εsm - εcm | 0,000763 | T. 7.3.4 (1) |
| c (mm) | 25,0 | krovni sloj; T. 7.3.4 (3) |
| k1 | 0,8 | pogoji sidranja (0,8, reb. arm.; 1,6 prednap. kabli; T. 7.3.4 (3) |
| k2 | 0,5 | 0,5 za čisti upogib; 1,0 za čisti nateg; T. 7.3.4 (3) |
| a (mm) | 100,0 | razdalja med arm. palicami |
| sr, max (mm) | 277 | največja medsebojna oddaljenost razpok; T. 7.3.4 (3) |
| wk = se,max (εsm-εsm) | 0,21 | širina razpoke; T. 7.3.4 (1) |
| wmax (mm) | 0,4 | maksimalna širina razpok; T. 7.3.1. (5) |
| Kontrola | OK | Računska širina razpok je v dovoljenih mejah |

OMEJITEV POVESOV

Analizo povesov plošče je izvedena z omejitvijo razmerja med statično višino in razpetino, pri katerem račun povesov ni potreben. Kontrola je narejena za ploščo mansarde, kjer so absolutni povesi največji.

Za potrebe izračuna je izbrano polje plošče, v katerem je za prevzem momentov potrebna največja armatura.

Za smer prenosa obtežbe je izbran daljši razpon, saj je obremenitev v tej smeri največja.

Slika 51: Prikaz povesov plošče pri navidezno stalni kombinaciji vplivov, nerazpokan prerez

Slika 52: Potrebna armatura za prevzem projektnih momentov

| IZRAČUN NAPETOSTI ZA PRAVOKOTNI PREREZ IN ČISTI UPOGIB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kombinacija vplivov | MEd (kNcm) | b (cm) | d (cm) | a' (cm) | Es (kN/cm2) | Ecm (kN/cm2) | αe | As (cm2) | A's (cm2) | x (cm) | σs (kN/cm2) | σc (kN/cm2) |
| Navidezno stalna | 2050 | 100 | 17 | 3 | 20000 | 3300 | 6,06 | 5,03 | 0 | 2,9 | 25,4 | 0,9 |
| RAČUN MEJNEGA RAZMERJA l/d ZA DOKAZ POVESOV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Količina | Vrednost | Opis in točka v SIST EN 1992-1-1 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As,req | 4,32 | zahtevana armatura za prevzem proj. mom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bw | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| beff | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| leff | 8,45 | efektivna dolžina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ρ | 0,0025 | stopnja armiranja v natezni coni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ρ' | 0 | stopnja armiranja v tlačni coni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fck | 30 | karakteristična tlačna trdnost betona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ρ0 | 0,0055 | referenčno razmerje armiranja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l/d | 50,5 | osnovno razmerje l/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σs (MPa) | 25,4 | napetost armature |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310/σs | 1,22 | faktor korekcije napetosti v armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| faktor razmerja beff/bw | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| faktor dolžine plošče | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l/d | 51,0 | Korigirano razmerje l/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| leff/ddej | 49,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrola | OK | Račun povesov ni potreben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANALIZA OKVIRJEV

OS 2

Slika 53: Os 2

ANALIZA NOSILCEV 30/65 (CROSS SECTION 6)

Slika 54: Prerez

Slika 55: Upogibni momenti, MSN

Največje obremenitve se pojavijo v nosilcu plošče mansarde (št. 83 in 10). Nosilca v ostalih dveh etažah armiramo enako.

ANALIZA MSN:

Slika 56: Merodajne obremenitve

Slika 57: Izbrana armatura

ANALIZA MSU:

Omejitev napetosti

| OMEJITVE NAPETOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σc < 0,6 fck | karakteristična kombinacija vplivov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σc < 0,45 fck | navidezno stalna kombinacija vplivov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σs < 0,8 fyk | karekteristična kombinacija vplivov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IZRAČUN NAPETOSTI ZA PRAVOKOTNI PREREZ IN ČISTI UPOGIB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kombinacija vplivov | MEd (kNcm) | b (cm) | d (cm) | a' (cm) | Es (kN/cm2) | Ecm (kN/cm2) | αe | As (cm2) | A's (cm2) | x (cm) | σs (kN/cm2) | σc (kN/cm2) |
| Karakteristična | 28121 | 30 | 60 | 5 | 20000 | 3300 | 6,06 | 22,80 | 0 | 19,4 | 23,0 | 1,8 |
| Navidezno stalna | 24222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,8 | 1,6 |
| KONTROLA NAPETOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kombinacija vplivov | MEd (kNcm) | σs (kN/cm2) | σc (kN/cm2) | fck | fyk | σs,max (kN/cm2) | σc,max (kN/cm2) | Kontrola |  |  |  |  |
| Karakteristična | 28121 | 23,03 | 1,81 | 3,5 | 50 | 40 | 2,10 | OK |  |  |  |  |
| Navidezno stalna | 24222 | 19,84 | 1,56 |  |  | / | 1,58 | OK |  |  |  |  |

Račun širine razpok

| IZRAČUN ŠIRINE RAZPOK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Količina | Vrednost | Opis in točka v SIST EN 1992-1-1 2005 |
| σs (kN/cm2) | 19,8 | napetost v natezni armaturi |
| αe | 6,06 | Es / Ecm |
| As (cm2) | 22,80 | prerez jekla za armiranje; T. 6.8.2 (2)P |
| Ap' (cm2) | 0 | prerez kablov za prednapenjanje; T. 6.8.2 (2)P |
| ξ | 0 | preglednica 6.2; T. 6.8.2 (2)P |
| φs (mm) | 22 | največji premer armature; T. 6.8.2 (2)P |
| φp (mm) | 0 | premer ali nadomestni premer jekla za armiranje; T. 6.8.2 (2)P |
| ξ1 | 0 | prirejeno razmerje spr. trdnosti; T. 7.3.2 (3) |
| ρp,eff | 0,061 | (As + ξ12 Ap')/ Ac, eff ; T. 7.3.4 (2) |
| kt | 0,4 | 0,6 za kratkotrajno in 0,4 za dolgotrajno obtežbo; T. 7.3.4 (2) |
| d (cm) | 60 | statična višina |
| h (cm) | 65 | višina nosilca |
| hc, eff (cm) | 12,5 | min (2,5(h-d); (h-x); h/2); T. 7.3.2 (3) |
| bw (cm) | 30 | širina nateznega dela |
| fct,eff (cm) | 0,29 | natezna trdnost betona ob nastanku prve razpoke |
| Ac, eff = bw hc, eff (cm2) | 375 | učinkoviti del bet. prereza v natezni coni; T. 7.3.2 (3) |
| εsm - εcm | 0,000861 | T. 7.3.4 (1) |
| c (mm) | 30,0 | krovni sloj; T. 7.3.4 (3) |
| k1 | 0,8 | pogoji sidranja (0,8, reb. arm.; 1,6 prednap. kabli; T. 7.3.4 (3) |
| k2 | 0,5 | 0,5 za čisti upogib; 1,0 za čisti nateg; T. 7.3.4 (3) |
| a (mm) | 100,0 | razdalja med arm. palicami |
| sr, max (mm) | 164 | največja medsebojna oddaljenost razpok; T. 7.3.4 (3) |
| wk = se,max (εsm-εsm) | 0,14 | širina razpoke; T. 7.3.4 (1) |
| wmax (mm) | 0,3 | maksimalna širina razpok; T. 7.3.1. (5) |
| Kontrola | OK | Računska širina razpok je v dovoljenih mejah |

Omejitev povesov

| RAČUN MEJNEGA RAZMERJA l/d ZA DOKAZ POVESOV |  |  |
| --- | --- | --- |
| Količina | Vrednost | Opis in točka v SIST EN 1992-1-1 2005 |
| As,req | 19,0 | zahtevana armatura za prevzem proj. mom |
| bw | 30 |  |
| beff | 30 |  |
| d | 60 |  |
| leff | 9,7 | efektivna dolžina |
| ρ | 0,0106 | stopnja armiranja v natezni coni |
| ρ' | 0 | stopnja armiranja v tlačni coni |
| fck | 30 | karakteristična tlačna trdnost betona |
| ρ0 | 0,0055 | referenčno razmerje armiranja |
| K | 1 |  |
| l/d | 15,3 | osnovno razmerje l/d |
| σs (MPa) | 19,8 | napetost armature |
| 310/σs | 1,56 | faktor korekcije napetosti v armaturi |
| faktor razmerja beff/bw | 1,00 |  |
| faktor dolžine nosilca | 0,72 |  |
| l/d | 17,2 | Korigirano razmerje l/d |
| leff/ddej | 16,2 |  |
| Kontrola | OK | Račun povesov ni potreben. |

Končna izbrana armatura:

Polje: 6φ22

Nad podporo: 3φ22

OS 3

Slika 58: OS 3

ANALIZA NOSILCEV 30/65 (CROSS SECTION 6)

Slika 59: Prerez

Slika 60: Merodajni upogibni momenti

Merodajni upogibni momenti med osema B in D se pojavijo na nivoju 5, med osema D in F pa na nivoju 3 (plošča prvega nadstropja).

ANALIZA MSN:

Območje med osema B in D, nivo 5

Slika 61: Merodajne obremenitve

Slika 62: Izbrana armatura

Območje med osema D in F, nivo 3

Slika 63: Merodajne obremenitve

Slika 64: Izbrana armatura

ANALIZA MSU:

Obremenitve in razponi so manjši kot pri nosilcih v osi 2, zato zaključujem, da so povesi v dovoljenih mejah.

OS B

Slika 65: OS B

Slika 66: Nosilec 30/60 (cross section 5)

Slika 67: Merodajne obremenitve

Merodajne obremenitve se pojavijo v nosilcu na nivoju 4 (plošča mansarde).

ANALIZA MSN:

Slika 68: Merodajne obremenitve

Slika 69: Potrebna armatura

ANALIZA MSU:

Omejitve napetosti

Kontrola omejitev napetosti je narejena za območje nad podporo. Kontrola se prvotno ni izšla.

Potrebno je povečati širino nosilcev iz b=30 cm na b=40 cm.

Natezna armatura nad podporo se poveča na 7φ25.

Dodana je tlačna armatura, in sicer znaša 4φ22.

| OMEJITVE NAPETOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σc < 0,6 fck | karakteristična kombinacija vplivov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σc < 0,45 fck | navidezno stalna kombinacija vplivov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σs < 0,8 fyk | karekteristična kombinacija vplivov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IZRAČUN NAPETOSTI ZA PRAVOKOTNI PREREZ IN ČISTI UPOGIB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kombinacija vplivov | MEd (kNcm) | b (cm) | d (cm) | a' (cm) | Es (kN/cm2) | Ecm (kN/cm2) | αe | As (cm2) | A's (cm2) | x (cm) | σs (kN/cm2) | σc (kN/cm2) |
| Karakteristična | 31645 | 40 | 56 | 4 | 20000 | 3300 | 6,06 | 29,45 | 15,2 | 17,0 | 21,3 | 1,5 |
| Navidezno stalna | 27124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,3 | 1,3 |
| KONTROLA NAPETOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kombinacija vplivov | MEd (kNcm) | σs (kN/cm2) | σc (kN/cm2) | fck | fyk | σs,max (kN/cm2) | σc,max (kN/cm2) | Kontrola |  |  |  |  |
| Karakteristična | 31645 | 21,34 | 1,53 | 3 | 50 | 40 | 1,80 | OK |  |  |  |  |
| Navidezno stalna | 27124 | 18,29 | 1,31 |  |  | / | 1,35 | OK |  |  |  |  |

Kontrola širine razpok

| IZRAČUN ŠIRINE RAZPOK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Količina | Vrednost | Opis in točka v SIST EN 1992-1-1 2005 |
| σs (kN/cm2) | 18,7 | napetost v natezni armaturi |
| αe | 6,06 | Es / Ecm |
| As (cm2) | 29,45 | prerez jekla za armiranje; T. 6.8.2 (2)P |
| Ap' (cm2) | 0 | prerez kablov za prednapenjanje; T. 6.8.2 (2)P |
| ξ | 0 | preglednica 6.2; T. 6.8.2 (2)P |
| φs (mm) | 25 | največji premer armature; T. 6.8.2 (2)P |
| φp (mm) | 0 | premer ali nadomestni premer jekla za armiranje; T. 6.8.2 (2)P |
| ξ1 | 0 | prirejeno razmerje spr. trdnosti; T. 7.3.2 (3) |
| ρp,eff | 0,059 | (As + ξ12 Ap')/ Ac, eff ; T. 7.3.4 (2) |
| kt | 0,4 | 0,6 za kratkotrajno in 0,4 za dolgotrajno obtežbo; T. 7.3.4 (2) |
| d (cm) | 55 | statična višina |
| h (cm) | 60 | višina nosilca |
| hc, eff (cm) | 12,5 | min (2,5(h-d); (h-x); h/2); T. 7.3.2 (3) |
| bw (cm) | 40 | širina nateznega dela |
| fct,eff (cm) | 0,29 | natezna trdnost betona ob nastanku prve razpoke |
| Ac, eff = bw hc, eff (cm2) | 500 | učinkoviti del bet. prereza v natezni coni; T. 7.3.2 (3) |
| εsm - εcm | 0,000799 | T. 7.3.4 (1) |
| c (mm) | 30,0 | krovni sloj; T. 7.3.4 (3) |
| k1 | 0,8 | pogoji sidranja (0,8, reb. arm.; 1,6 prednap. kabli; T. 7.3.4 (3) |
| k2 | 0,5 | 0,5 za čisti upogib; 1,0 za čisti nateg; T. 7.3.4 (3) |
| a (mm) | 100,0 | razdalja med arm. palicami |
| sr, max (mm) | 174 | največja medsebojna oddaljenost razpok; T. 7.3.4 (3) |
| wk = se,max (εsm-εsm) | 0,14 | širina razpoke; T. 7.3.4 (1) |
| wmax (mm) | 0,3 | maksimalna širina razpok; T. 7.3.1. (5) |
| Kontrola | OK | Računska širina razpok je v dovoljenih mejah |

Omejitev povesov

| RAČUN MEJNEGA RAZMERJA l/d ZA DOKAZ POVESOV |  |  |
| --- | --- | --- |
| Količina | Vrednost | Opis in točka v SIST EN 1992-1-1 2005 |
| As,req | 19,0 | zahtevana armatura za prevzem proj. mom |
| bw | 30 |  |
| beff | 40 |  |
| d | 55 |  |
| leff | 8,45 | efektivna dolžina |
| ρ | 0,0115 | stopnja armiranja v natezni coni |
| ρ' | 0 | stopnja armiranja v tlačni coni |
| fck | 30 | karakteristična tlačna trdnost betona |
| ρ0 | 0,0055 | referenčno razmerje armiranja |
| K | 1,3 |  |
| l/d | 19,4 | osnovno razmerje l/d |
| σs (MPa) | 21,4 | napetost armature |
| 310/σs | 1,45 | faktor korekcije napetosti v armaturi |
| faktor razmerja beff/bw | 1,00 |  |
| faktor dolžine nosilca | 0,83 |  |
| l/d | 23,3 | Korigirano razmerje l/d |
| leff/ddej | 15,4 |  |
| Kontrola | OK | Račun povesov ni potreben. |

OS C

Slika 70: OS C

Slika 71: Nosilec 30/60 (cross section 5)

Slika 72: Merodajne obremenitve

Merodajni pozitivni upogibni momenti se pojavijo v polju med osema 1 in 2, in sicer na nivoju N4 (nosilec št. 11). Nosilec se zaradi povesa nosilca v prečni smeri (os 2) obnaša kot prostoležeči nosilec.

Merodajni negativni upogibni momenti se prav tako pojavijo na nivoju N4, in sicer v osi 3.

ANALIZA MSN:

Slika 73: Merodajne obremenitve

Slika 74: Potrebna armatura

ANALIZA MSU:

Izračun napetosti je izveden za polje, kjer so obremenitve največje.

Slika 75: Upogibni momenti; karakteristična kombinacija vplivov

Slika 76: Upogibni momenti; navidezno stalna kombinacija vplivov

Omejitev napetosti

| OMEJITVE NAPETOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σc < 0,6 fck | karakteristična kombinacija vplivov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σc < 0,45 fck | navidezno stalna kombinacija vplivov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σs < 0,8 fyk | karekteristična kombinacija vplivov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IZRAČUN NAPETOSTI ZA PRAVOKOTNI PREREZ IN ČISTI UPOGIB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kombinacija vplivov | MEd (kNcm) | b (cm) | d (cm) | a' (cm) | Es (kN/cm2) | Ecm (kN/cm2) | αe | As (cm2) | A's (cm2) | x (cm) | σs (kN/cm2) | σc (kN/cm2) |
| Karakteristična | 28713 | 40 | 56 | 4 | 20000 | 3300 | 6,06 | 22,80 | 15,2 | 15,2 | 24,7 | 1,5 |
| Navidezno stalna | 24770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,3 | 1,3 |
| KONTROLA NAPETOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kombinacija vplivov | MEd (kNcm) | σs (kN/cm2) | σc (kN/cm2) | fck | fyk | σs,max (kN/cm2) | σc,max (kN/cm2) | Kontrola |  |  |  |  |
| Karakteristična | 28713 | 24,71 | 1,52 | 3 | 50 | 40 | 1,80 | OK |  |  |  |  |
| Navidezno stalna | 24770 | 21,32 | 1,31 |  |  | / | 1,35 | OK |  |  |  |  |

Račun širine razpok

| IZRAČUN ŠIRINE RAZPOK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Količina | Vrednost | Opis in točka v SIST EN 1992-1-1 2005 |
| σs (kN/cm2) | 21,7 | napetost v natezni armaturi |
| αe | 6,06 | Es / Ecm |
| As (cm2) | 22,80 | prerez jekla za armiranje; T. 6.8.2 (2)P |
| Ap' (cm2) | 0 | prerez kablov za prednapenjanje; T. 6.8.2 (2)P |
| ξ | 0 | preglednica 6.2; T. 6.8.2 (2)P |
| φs (mm) | 22 | največji premer armature; T. 6.8.2 (2)P |
| φp (mm) | 0 | premer ali nadomestni premer jekla za armiranje; T. 6.8.2 (2)P |
| ξ1 | 0 | prirejeno razmerje spr. trdnosti; T. 7.3.2 (3) |
| ρp,eff | 0,046 | (As + ξ12 Ap')/ Ac, eff ; T. 7.3.4 (2) |
| kt | 0,4 | 0,6 za kratkotrajno in 0,4 za dolgotrajno obtežbo; T. 7.3.4 (2) |
| d (cm) | 55 | statična višina |
| h (cm) | 60 | višina nosilca |
| hc, eff (cm) | 12,5 | min (2,5(h-d); (h-x); h/2); T. 7.3.2 (3) |
| bw (cm) | 40 | širina nateznega dela |
| fct,eff (cm) | 0,29 | natezna trdnost betona ob nastanku prve razpoke |
| Ac, eff = bw hc, eff (cm2) | 500 | učinkoviti del bet. prereza v natezni coni; T. 7.3.2 (3) |
| εsm - εcm | 0,000925 | T. 7.3.4 (1) |
| c (mm) | 30,0 | krovni sloj; T. 7.3.4 (3) |
| k1 | 0,8 | pogoji sidranja (0,8, reb. arm.; 1,6 prednap. kabli; T. 7.3.4 (3) |
| k2 | 0,5 | 0,5 za čisti upogib; 1,0 za čisti nateg; T. 7.3.4 (3) |
| a (mm) | 100,0 | razdalja med arm. palicami |
| sr, max (mm) | 184 | največja medsebojna oddaljenost razpok; T. 7.3.4 (3) |
| wk = se,max (εsm-εsm) | 0,17 | širina razpoke; T. 7.3.4 (1) |
| wmax (mm) | 0,3 | maksimalna širina razpok; T. 7.3.1. (5) |
| Kontrola | OK | Računska širina razpok je v dovoljenih mejah |

Omejitev povesov

| RAČUN MEJNEGA RAZMERJA l/d ZA DOKAZ POVESOV |  |  |
| --- | --- | --- |
| Količina | Vrednost | Opis in točka v SIST EN 1992-1-1 2005 |
| As,req | 19,0 | zahtevana armatura za prevzem proj. mom |
| bw | 40 |  |
| beff | 40 |  |
| d | 55 |  |
| leff | 8,45 | efektivna dolžina |
| ρ | 0,0086 | stopnja armiranja v natezni coni |
| ρ' | 0 | stopnja armiranja v tlačni coni |
| fck | 30 | karakteristična tlačna trdnost betona |
| ρ0 | 0,0055 | referenčno razmerje armiranja |
| K | 1 |  |
| l/d | 16,2 | osnovno razmerje l/d |
| σs (MPa) | 21,9 | napetost armature |
| 310/σs | 1,41 | faktor korekcije napetosti v armaturi |
| faktor razmerja beff/bw | 1,00 |  |
| faktor dolžine nosilca | 0,83 |  |
| l/d | 19,0 | Korigirano razmerje l/d |
| leff/ddej | 15,4 |  |
| Kontrola | OK | Račun povesov ni potreben. |

POTRESNA ANALIZA

MODEL

- Na strešni konstrukciji je za horizontalno stabilnost modeliran še lesen opaž.

Slika 77: Model

Podpore so modelirane kot linijski nosilci na elastični podlagi z vertikalno togostjo kz = 6300 kN/m3.

Togost v horizontalnih smereh je modelirna z vrednostjo kx,y = 10000 kN/m3(vrednost onemogoča horizontalne pomike temeljev, ki se jih glede na to, da je stavba podkletena ne pričakuje).

Slika 78:Podpore

Slika 79: Tloris pritličja

Slika 80:NK V OSI 1

Slika 81:NK V OSI 2

Slika 82:NK V OSI 3

Slika 83:NK V OSI 4

Slika 84: NK V OSI A

Slika 85:NK V OSI B

Slika 86: NK V OSI C

Slika 87: NK V OSI D

Slika 88: NK V OSI E (jašek za dvigalo)

Slika 89:NK V OSI F

POTRESNI VPLIV

PROJEKTNI SPEKTER POSPEŠKOV

Slika 90: Parametri

Slika 91: Projektni spekter pospeškov

MASE

Pri določitvi mase je upoštevana masa iz lastne in stalne obtežbe G ter del spremenljive obtežbe Q.

m=m (φ*ψ2,iQ)

ψ2=0,6 (kategorija C)

φ=0,5 (pritličje in prva etaža)

φ=1,0 (manstarda)

Slednje je v programu za analizo upoštevano z naslednjo kombinacijo vplivov:

Slika 92: OBTEŽNA KOMBINACIJA ZA IZRAČUN POTRESNE OBTEŽBE

Slika 93: PODATKI ZA MODALNO ANALIZO

NIHAJNI ČASI, NIHAJNE OBLIKE IN EFEKTIVNE MASE

Rezultati modalne analize pokažejo, da je prva nihajna oblika z nihajnim časom T = 0,469 pretežno translacijska v smeri Y, saj faktor participacije efektivnih mas znaša meff,1,Y = 81 %. Prav tako je translacijska druga nihajna oblika, in sicer v smeri X z nihajnim časom T = 0,406 s in faktorjem meff,2,X = 84 %. Tretja nihajna oblika je pretežno torzijska, kar pomeni da je konstrukcija torzijsko toga.

V nadaljevanju so prikazani tlorisi prvih treh nihajnih oblik, ter preglednici nihajnih časov in efektivnih mas.

Za dosego zahteve po 90% vsoti efektivnih mas je v analizi upoštevanih prvih 10 nihajnih oblik.

Pri analizi je razpokanost AB elementov upoštevana s 50 % zmanjšanjem togosti vseh betonskih prerezov.

Slika 94: 1. nihajna oblika; T=0,469 s

Slika 95: 2. nihajna oblika; T=0,406 s

Slika 96: 3. nihajna oblika; T=0,076 s

Slika 97: Nihajni časi

Slika 98: Faktorji participacije efektivnih mase

ETAŽNE PREČNE SILE

V spodnji preglednici so prikazane etažne prečne sile Vtot.

KONTROLA CELOTNE PREČNE SILE

V nadaljevanju je prikazana kontrola prečne sile.

Smer X:

mtot=2320 t; meff,2=0,84

SdTB=0,15<T2= 0,406 <TC=0,5=ag*S*2,5q =1,2*0,2*1,2*2,51,5=0,48

Fb,min=Fb,1=meff,2SdT1=0,84*2320 t* 0,48* 9,81 ms2=9177 kN

Fb,max=m SdT1=2320 t* 0,48* 9,81 ms2=10924 kN

Ker je celotna potresna sila (Story 1: Vtot,X = 9982,3 kN), izračunana z modalno analizo, znotraj intervala (Fb,min, Fb,max), sklepam, da je račun pravilen.

Smer Y:

mtot=2320 t; meff,1=0,81

SdTB=0,15<T2= 0,469 <TC=0,5=ag*S*2,5q =1,2*0,2*1,2*2,51,5=0,48

Fb,min=Fb,1=meff,1SdT1=0,81*2320 t* 0,48* 9,81 ms2=8849 kN

Fb,max=m SdT1=2320 t* 0,48* 9,81 ms2=10924 kN

Ker je celotna potresna sila (Story 1: Vtot,Y = 9772,4 kN), izračunana z modalno analizo, znotraj intervala (Fb,min, Fb,max), sklepam, da je račun pravilen.

OMEJITEV POŠKODB

Pogoj: υ dr≤ α h

dr,max=11 mm

υ=0,4 (kategorija pomembnosti III)

α=0,005 (neduktilni nekonstrukcijski elementi)

0,4*1,1 cm=0,44 cm≤ 0,005* 336 cm=1,68 cm→pogoj je izpolnjen.

DIMENZIONIRANJE STEN

KONSTRUKCIJSKE ZAHTEVE

Dimenzije sten:

Pogoj minimalne širine stene:

bw0≥max0,15 m;hs20=max0,15 m;3,16 m20=0,158 m

Dejanska debelina stene bw0 = 30 cm pogoju ustreza.

Minimalna armatura:

navpična armatura: Asv,min=0,003 Ac=0,003*100*30=9 cm2 →Asv,min,dej=10,06 cm2 (2Q503)

vodoravna armatura: Ash,min=0,002 Ac=0,002*100*30=6 cm2 →Asv,min,dej=6,7 cm2 (2Q335)

Privzeta minimalna armatura v steni: Asv,min,dej=10,06 cm2 (2Q503)

Robni element:

dolžina robnega elementa lw≥minbw;3 bwσcmfcd<13=bw=lw=30 cm

minimalni premer navpičnih palic dbL=12 mm

minimalna vzdolžna armatura   As,min=0,005*30 cm*30 cm=4,5 cm2→4 ϕ12 (As,dej=4,52 cm2)

minimalni premer stremen ≥max6 mm;dbL=12 mm3= 6 mm→izberem 8 mm

maksimalni razmak med stremeni ≥min100 mm;8 dbL=96 mm= 96 mm→izberem 100 mm

STRIŽNA NOSILNOST STEN

Povečanje vrednosti projektnih sil za preprečitev strižne porušitve:

Skladno s SIST EN 1998-1:2005, 5.4.2.5(2) so projektne strižne sile povečane s faktorjem (q+1)/2, ki za dejanski faktor obnašanja q = 1,5 znaša 1,25.

Kontrola strižne nosilnosti sten je izvedena s pomočjo ukaza »section segment«, ki izračuna povrečno potrebno armaturo na določenem odseku (povprečno vrednost).

Faktor povečanja je v kontroli upoštevan tako, da s programom izračunano potrebno strižno armaturo primerjamo s faktorjem povečanja zmanjšano vrednostjo minimalne strižne armature.

Asx,min,dej=As,min1,25=5,031,25=4,02cm2 m oz.  402mm2 m

Celotno projektno strižno silo prevzamemo s strižno armaturo.

UPOGIBNA NOSILNOST STEN

Podobno kot pri preverjanju strižne nosilnosti s pomočjo ukaza »segment section« preverimo potrebno armaturo v smeri y (ayb, ayt).

STENE V OSI 1

Potrebna količina armature axb:

Potrebna količina armature axt:

Potrebna količina armature aYb:

Potrebna količina armature aYt:

Kontrola:

Za prevzem obremenitev zadostuje minimalna armatura As,min=503 mm2m.

STENE V OSI 2

Potrebna količina armature axb:

Potrebna količina armature axt:

Potrebna količina armature aYb:

Potrebna količina armature aYt:

Kontrola:

Za prevzem obremenitev zadostuje minimalna armatura As,min=503 mm2m.

STENE V OSI 3

Potrebna količina armature axb:

Potrebna količina armature axt:

Potrebna količina armature aYb:

Potrebna količina armature aYt:

Kontrola:

Splošno za prevzem obremenitev zadostuje minimalna armatura As,min=503 mm2m.

STENE V OSI 4

Potrebna količina armature axb:

Potrebna količina armature axt:

Potrebna količina armature aYb:

Potrebna količina armature aYt:

Kontrola:

Splošno za prevzem obremenitev zadostuje minimalna armatura As,min=503 mm2m.

Robni element: As,y, max=1507 mm2m*0,55 m=828 mm2 →4Φ16 (804 mm2)

Stebri med odprtinami:

Slika 99: Pozicije stebrov

OS 1 oz. OS2 (enak prerez):

Slika 100: Merodajne obremenitve

Upogibna armatura:  4Φ16

Strižna armatura: 2Φ8/10 cm

OS 3, OS 4 oz. OS 5 (enak prerez):

Upogibna armatura:  6Φ20

Strižna armatura: 2Φ8/ 5 cm

OS 6:

Upogibna armatura:  4Φ20

Strižna armatura: 2Φ8/5 cm

OS 7:

Upogibna armatura:  5Φ20

Strižna armatura: 2Φ8 / 5 cm

OS 8:

Upogibna armatura:  6Φ20

Strižna armatura: 2Φ8 / 5cm

STENE V OSI A

Potrebna količina armature axb:

Potrebna količina armature axt:

Potrebna količina armature aYb:

Potrebna količina armature aYt:

Kontrola:

Splošno za prevzem obremenitev zadostuje minimalna armatura As,min=503 mm2m.

Območja med odprtinami:

As,x, max=905 mm2m →Φ1210cm  (1330 mm2m)

As,y, max=1509 mm2m→Φ1610cm  (2000 mm2m)

OBMOČJA MED ODPRTINAMI

ELEMENTA 46 in 48

Upogibna armatura:  4Φ20

Strižna armatura: 2Φ8 / 5cm

ELEMENTA 45 in 49

Upogibna armatura:  6Φ20

Strižna armatura: 2Φ8 / 5cm

ELEMENTI 47, 50, 51 in 53

Upogibna armatura:  4Φ20

Strižna armatura: 2Φ8 / 5cm

ELEMENTI 52

Upogibna armatura: 5Φ20

Strižna armatura: 2Φ8 / 5cm

STENE V OSI D

Potrebna količina armature axb:

Potrebna količina armature axt:

Potrebna količina armature aYb:

Potrebna količina armature aYt:

Kontrola:

Za prevzem obremenitev zadostuje minimalna armatura As,min=503 mm2m.

STENE V OSI F

Potrebna količina armature axb:

Potrebna količina armature axt:

Potrebna količina armature aYb:

Potrebna količina armature aYt:

Kontrola:

Za prevzem obremenitev zadostuje minimalna armatura As,min=503 mm2m.

TEMELJI

REAKCIJE

Kritične reakcije se pojavijo pri potresni kombinaciji vplivov.

Slika 101: Reakcije, potresno projektno stanje

Širina temelja znaša B = 120 cm.

σTAL,POTRES=338kNm*11,2 m=282 kPa

σTAL,MSN=260kNm*11,2 m=217 kPa

Nosilnost tal  (geotehnično poročilo): σDOP=930 kPa

Napetosti temeljnih tal zaradi posedkov vseeno omejimo na cca. 200 kPa.

Posedki

Slika 102: Maksimalni posedki pri navidezno stalni kombinaciji vplivov

Slika 103: Diagram posedkov

Posedki so v dovoljenih mejah.

DIMENZIONIRANJE TEMELJEV

- 3/1.4.3 STATIČNI RAČUN VRTCA – 1. DILATACIJSKA ENOTA

- OPIS MODELA

GEOMETRIJA

Slika 104: Model

MATERIAL

Vsi betonski nosilni elementi, razen temeljev, so iz betona kvalitete C30/37. Temelji so iz betona kvalitete C25/30.

Armaturno jeklo je kvalitete B 500B

OBTEŽBA

Lastna in stalna

Lastna teža plošče je upoštevana v samem programu za analizo.

Stalna obtežba medetažnih plošč: gk = 1,31 kN/m2

- betonska plošča (20 cm): 0,2 m*25 kNm3=5 kNm2

- termoizolacija (6 cm): 0,06 m*0,7 kNm3=0,042 kNm2

- cementni estrih (6 cm): 0,06 m*20 kNm3=1,2 kNm2

- gotovi parket (1 cm): 0,01 m*7 kNm3=0,07 kNm2

Slika 105: Lastna in stalna obtežba plošče nad pritličjem

Zidana polnila so upoštevna kot linijska obtežba.

Ostrešje:

Primarno nosilno konstrukcijo ostrešja predstavljajo lepljeni lamelirani nosilci 18/44 cm oz. 14/32 cm.

Sekundarni nosilni elementi (letve, lege) so iz lesa kvalitete C24.

Lastno težo primernih nosilcev upošteva program sam.

Stalna obtežba: gk = 0,52 kN/m2

- trapezna pločevina (TRIMOVAL): 0,1 kNm2

- letve (8/8 cm; e=60 cm): 0,08 m*0,08 m*1/0,6 m*4,2 kNm3=0,045 kNm2

- kontra letve (8/5 cm; e=225 cm): 0,08 m*0,05 m*1/2,25 m*4,2 kNm3=0,008 kNm2

- lege (6/14 cm; e=80 cm): 0,06 m*0,14 m*1/0,8 m*4,2 kNm3=0,044 kNm2

- kamena volna (30 cm): 0,30 m*0,7 kNm3=0,21 kNm2

- OSB plošča (18 mm): 0,018 m*6 kNm3=0,108 kNm2

Slika 106: KS ostrešja

Slika 107: Lastna in stalna obtežba ostrešja; gk=0,8 kN/m2

Koristna obtežba

Pri določitvi koristne obtežbe je upoštevana kategorija površin C1 in dodatna nadomestna ploskovna obtežba premičnih predelnih sten z lastno težo < 2,0 kN/m.

Koristna obtežba: qk = 3,8 kN/m2

- qk = 3,0 kN/m2 (kategorija C1)

- qk,pred = 0,8 kN/m2 (premične in predelne stene; qk < 2,0 kN/m)

Slika 108: Koristna obtežba plošče nadstropja

Obtežba snega

Obtežba snega: qs,k= μi Ce Ct sk=0,8*1,0*1,0*1,4=1,12 kNm2

- Karakteristična obtežba snega na tleh (CONA A2): sk=1,293 1+(206728)2=1,4 kNm2

- Koeficient izpostavljenosti: Ce(običajen teren)= 1,0

- Toplotni koeficient: Ct= 1,0

- Oblikovni koeficient obtežbe snega: μi=μ1(α=16°<30°)= 0,8

Slika 109: Obtežba snega; qs,k=1,15 kN/m2

Obtežba vetra

Obtežba vetra (tlak): qw,k=cscd cpe,10 qpz=1,0*0,25*0,74=0,19 kNm2

- Temeljna vrednost osnovne hitrosti vetra: vb,0(CONA 1, n.v. <800 m)=20ms

- Smerni faktor:	Cdir=1,0

- Faktor letnega časa:	Cseason=1,0

- Osnovna hitrost vetra: vb,0=1,0*1,0*20ms=20ms

- Hrapavostna dolžina: z0kategorija terena I=0,01 m

- Faktor terena: kr=0,19*0,010,050,07=0,17

- Upoštevana višina: z=13 m

- Faktor hrapavosti: crz= kr*ln130,01=1,22

- Faktor hribovitosti: c0(z)=1,0

- Srednji veter: vm=1,22*1,0*20=24,4 m/s

- Turbolenčni faktor: kI=1,0

- Intenziteta turbolence: lvz=1,01,0*ln⁡(130,01)=0,14

- Tlak ob sunkih vetra: qpz=1+7*lv(z)*12*ρ*vm2z=0,74 kN/m2

- Koeficient zunanjega tlaka za dvokapnice: cpe,10α=16° ; θ=0°≅0,25 (tlak)

OP.: Srki v analizi niso upoštevani, saj niso merodajni.

Slika 110: Obtežba vetra Wx=0,2 kN/m2

Kombinacijski faktorji

Slika 111: Kombinacijski faktorji

ANALIZA OSTREŠJA

NOSILEC 18/44 CM

| GEOMETRIJA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nosilec: |  |  |  | prerez: |  |  |  |
| L = | 8,4 | m |  | b = | 18 | cm |  |
| H = |  | m |  | h = | 44 | cm |  |
| α = | 15 | ° |  |  |  |  |  |
| e = | 2,25 | m |  |  |  |  |  |
| MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |
| GL28c: |  |  |  |  |  |  |  |
| fm,d = | 2,8 | kN/cm2 |  |  |  |  |  |
| fv,d = | 0,27 | kN/cm2 |  |  |  |  |  |
| E0,mean = | 1260 | kN/cm2 |  |  |  |  |  |
| ρmean = | 456 | kg/m3 |  |  |  |  |  |
| γM = | 1,25 | (masivni les) |  |  |  |  |  |
| kdef = | 0,8 | (2. uporabnostni razred; masivni les) |  |  |  |  |  |
| OBTEŽBA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kN/m2 | Ψ0 | Ψ1 | Ψ2 |  |  |  |
| stalna g = | 0,80 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| sneg qs = | 1,15 | 0,5 | 0,2 | 0 |  |  |  |
| veter qw = | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0 |  |  |  |
| Obtežba pravokotno na špirovce: |  |  |  |  |  |  |  |
| g' = (b h ρmean/100 + g e) cosα = | 2,09 | kN/m | ; prišteta je lastna teža nosilca |  |  |  |  |
| qs' = g e cos2α = | 2,41 | kN/m |  |  |  |  |  |
| qw' = g e = | 0,45 | kN/m |  |  |  |  |  |
| Projektna obtežba: |  |  |  |  |  |  |  |
| MSN: |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjetrajna M: | qEd,M = 1,35g' +1,5qs' = |  |  | 6,44 | kN/m | kmod,M = | 0,8 |
| Kratkotrajna S: | qEd,S = 1,35*g'+1,5qs'+1,5*0,6*qw' = |  |  | 6,84 | kN/m | kmod, S = | 0,9 |
| qEd,M/qEd,S = | 0,94 | > | kmod,M/kmod,S = |  | 0,89 |  |  |
| MSU: |  |  |  |  |  |  |  |
| qEd,MSU = g' + qs' + qw' = |  | 4,95 | kN/m |  |  |  |  |
| merodajna obtežba qEd = |  | 6,44 | kN/m | (M) |  |  |  |
| Obremenitev: |  |  |  |  |  |  |  |
| MEd = qEd L2 / 8 = | 60,87 | kNm |  |  |  |  |  |
| VEd = qEd L / 2 = | 28,00 | kN |  |  |  |  |  |
| DIMENZIONIRANJE (MSN) |  |  |  |  |  |  |  |
| kontrola upogibnih napetosti |  |  |  |  |  |  |  |
| σmd = Md,MAX / Wy = |  | 1,05 | < | fmd = | 1,792 | kN/cm2 |  |
| Wy = b h2/6 = | 5808,0 | cm3 |  |  |  |  |  |
| kontrola strižnih napetosti |  |  |  |  |  |  |  |
| τvd = Vd,MAX / As = |  | 0,053 | < | fvd = | 0,173 | kN/cm2 |  |
| As = 2/3 b h = | 528,00 | cm2 |  |  |  |  |  |
| DIMENZIONIRANJE (MSU) |  |  |  |  |  |  |  |
| poves v začetnem stanju winst: |  |  |  |  |  |  |  |
| w = 5 L4 q / (384 E Iy) |  |  |  |  |  |  |  |
| winst,g' = | 0,97 | cm |  |  |  |  |  |
| winst,qs = | 1,12 | cm |  |  |  |  |  |
| winst,qw' = | 0,21 | cm |  |  |  |  |  |
| winst = | 2,29 | cm | < | L/300 = | 2,90 | cm |  |
| poves v končnem stanju wnet,fin: |  |  |  |  |  |  |  |
| w = 5 L4 q / (384 E Iy) |  |  |  |  |  |  |  |
| wfin,g' = winst,g' (1+kdef) = |  | 1,74 | cm |  |  |  |  |
| wfin,qs' = winst,qs' (1+Ψ2 kdef) = |  | 1,12 | cm |  |  |  |  |
| wfin,qw' = winst,qw' (Ψ0+Ψ2 kdef) = |  | 0,12 | cm |  |  |  |  |
| wnet,fin = |  | 2,98 | cm | < | L/250 = | 3,48 | cm |

NOSILEC 14/32 CM

| GEOMETRIJA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nosilec: |  |  |  | prerez: |  |  |  |
| L = | 6 | m |  | b = | 14 | cm |  |
| H = |  | m |  | h = | 32 | cm |  |
| α = | 15 | ° |  |  |  |  |  |
| e = | 2,25 | m |  |  |  |  |  |
| MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |
| GL28c: |  |  |  |  |  |  |  |
| fm,d = | 2,8 | kN/cm2 |  |  |  |  |  |
| fv,d = | 0,27 | kN/cm2 |  |  |  |  |  |
| E0,mean = | 1260 | kN/cm2 |  |  |  |  |  |
| ρmean = | 456 | kg/m3 |  |  |  |  |  |
| γM = | 1,25 | (masivni les) |  |  |  |  |  |
| kdef = | 0,8 | (2. uporabnostni razred; masivni les) |  |  |  |  |  |
| OBTEŽBA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kN/m2 | Ψ0 | Ψ1 | Ψ2 |  |  |  |
| stalna g = | 0,80 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| sneg qs = | 1,15 | 0,5 | 0,2 | 0 |  |  |  |
| veter qw = | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0 |  |  |  |
| Obtežba pravokotno na špirovce: |  |  |  |  |  |  |  |
| g' = (b h ρmean/100 + g e) cosα = | 1,94 | kN/m | ; prišteta je lastna teža nosilca |  |  |  |  |
| qs' = g e cos2α = | 2,41 | kN/m |  |  |  |  |  |
| qw' = g e = | 0,45 | kN/m |  |  |  |  |  |
| Projektna obtežba: |  |  |  |  |  |  |  |
| MSN: |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjetrajna M: | qEd,M = 1,35g' +1,5qs' = |  |  | 6,23 | kN/m | kmod,M = | 0,8 |
| Kratkotrajna S: | qEd,S = 1,35*g'+1,5qs'+1,5*0,6*qw' = |  |  | 6,64 | kN/m | kmod, S = | 0,9 |
| qEd,M/qEd,S = | 0,94 | > | kmod,M/kmod,S = |  | 0,89 |  |  |
| MSU: |  |  |  |  |  |  |  |
| qEd,MSU = g' + qs' + qw' = |  | 4,80 | kN/m |  |  |  |  |
| merodajna obtežba qEd = |  | 6,23 | kN/m | (M) |  |  |  |
| Obremenitev: |  |  |  |  |  |  |  |
| MEd = qEd L2 / 8 = | 30,07 | kNm |  |  |  |  |  |
| VEd = qEd L / 2 = | 19,36 | kN |  |  |  |  |  |
| DIMENZIONIRANJE (MSN) |  |  |  |  |  |  |  |
| kontrola upogibnih napetosti |  |  |  |  |  |  |  |
| σmd = Md,MAX / Wy = |  | 1,26 | < | fmd = | 1,792 | kN/cm2 |  |
| Wy = b h2/6 = | 2389,3 | cm3 |  |  |  |  |  |
| kontrola strižnih napetosti |  |  |  |  |  |  |  |
| τvd = Vd,MAX / As = |  | 0,065 | < | fvd = | 0,173 | kN/cm2 |  |
| As = 2/3 b h = | 298,67 | cm2 |  |  |  |  |  |
| DIMENZIONIRANJE (MSU) |  |  |  |  |  |  |  |
| poves v začetnem stanju winst: |  |  |  |  |  |  |  |
| w = 5 L4 q / (384 E Iy) |  |  |  |  |  |  |  |
| winst,g' = | 0,78 | cm |  |  |  |  |  |
| winst,qs = | 0,97 | cm |  |  |  |  |  |
| winst,qw' = | 0,18 | cm |  |  |  |  |  |
| winst = | 1,93 | cm | < | L/300 = | 2,07 | cm |  |
| poves v končnem stanju wnet,fin: |  |  |  |  |  |  |  |
| w = 5 L4 q / (384 E Iy) |  |  |  |  |  |  |  |
| wfin,g' = winst,g' (1+kdef) = |  | 1,40 | cm |  |  |  |  |
| wfin,qs' = winst,qs' (1+Ψ2 kdef) = |  | 0,97 | cm |  |  |  |  |
| wfin,qw' = winst,qw' (Ψ0+Ψ2 kdef) = |  | 0,11 | cm |  |  |  |  |
| wnet,fin = |  | 2,48 | cm | < | L/250 = | 2,48 | cm |

PLOŠČA NAD PRITLIČJEM

Geometrija:

Slika 112:Tloris nadstropja

Dimenzioniranje:

Slika 113: axb

Slika 114: ayb

Slika 115: axt

Slika 116: ayt

POTRESNA ANALIZA

Objekt je potresno zasnovan kot AB okvir z zidanimi polnili.

Potresno obtežbo prenašajo samo AB nosilni elementi (okvirji, stene).

Zidana polnila so podana kot linijska obtežba.

Slika 117: Model

NIHAJNI ČASI, NIHAJNE OBLIKE IN EFEKTIVNE MASE

Slika 118: Nihajni časi

Slika 119: 1. nihajna oblika (T = 0,432 s)

Slika 120: 2. nihajna oblika (T = 0,388 s)

Slika 121: 3. nihajna oblika (T = 0,265 s)

KONTROLA CELOTNE PREČNE SILE

V nadaljevanju je prikazana kontrola prečne sile.

Smer Y:

mtot=1141 t; meff,1=0,61

SdTB=0,15<T1=0,432 s<TC=0,5=ag*S* 2,5q=1,2*0,2 *1,2*2,51,5=0,48

Fb,min=Fb,1=meff,1SdT1=0,61*1141 t* 0,48* 9,81 ms2=3277 kN

Fb,max=m SdT1=1141 t*0,48 * 9,81 ms2=5373 kN

Celotna potresna sila (Story 1: Vtot,Y = 4215 kN), izračunana z modalno analizo, se nahaja znotraj intervala (Fb,min, Fb,max), zato sklepam, da je račun pravilen.

Smer X:

mtot=1141 t; meff,2=0,332

SdTB=0,15<T1=0,388 s<TC=0,5=ag*S* 2,5q=1,2*0,2 *1,2*2,51,5=0,48

Fb,min=Fb,1=meff,1SdT1=0,332*1141 t* 0,48* 9,81 ms2=1784 kN

Fb,max=m SdT1=1141 t*0,48 * 9,81 ms2=5372 kN

Ker je celotna potresna sila (Story 1: Vtot,X = 3011 kN), izračunana z modalno analizo, znotraj intervala (Fb,min, Fb,max), sklepam, da je račun pravilen.

.

OMEJITEV POŠKODB

Pogoj: υ dr≤ α h

dr,max=36,2 mm (že faktorirano s q=1,5)

υ=0,4 (kategorija pomembnosti III)

α=0,005 (neduktilni nekonstrukcijski elementi)

0,4*3,62 cm=1,44 cm≤ 0,005* 448 cm=1,63 cm→pogoj je izpolnjen.

DIMENZIONIRANJE

Slika 122: AB nosilna konstrukcija:

STEBRI 30/70 cm

Slika 123: Stebri 30/70 cm

Slika 124: Merodajni  upogibni momenti

Slika 125: Steber

Slika 126: Interakcijski diagram (steber št. 10)

STEBRI 30/30 cm

Slika 127: Stebri 30/30 cm

Slika 128: Merodajni  upogibni momenti

Slika 129: Steber

Slika 130: Interakcijski diagram (steber št. 79)

NOSILCI 30/45 cm

Slika 131: Merodajni upogibni momenti

Slika 132: Nosilci 30/45 cm

NOSILEC št. 49

Slika 133: NSK (Nosilec št. 49)

Slika 134: Potrebna armatura (Nosilec št. 49)

NOSILEC št. 61

Slika 135: NSK (nosilec št. 61)

Slika 136: Potrebna armatura (nosilec št. 61)

TEMELJI

Slika 137: Reakcije

Temeljni nosilci so dimenzij 80x60 cm. Maksimalna napetost torej znaša 159  kN/0,8 m = 198 kN/m2.

- 3/1.4.4 STATIČNI RAČUN VRTCA – 2. DILATACIJSKA ENOTA

Slika 138: Model

- STREŠNA PLOŠČA

Obtežba:

Slika 139: Lastna in stalna

Slika 140: Koristna

Slika 141: Obtežba snega

Potrebna armatura:

Slika 142: ax,spodaj

Slika 143: ay,spodaj

Slika 144: ax,zgoraj

Slika 145: ay,zgoraj

Kontrola MSU:

Slika 146: uz,max

uz,max=19,65 mm<5000250=20 mm →pogoj je izpolnjen

OSTREŠJE

Slika 147: Geometrija

| GEOMETRIJA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nosilec: |  |  |  | prerez: |  |  |  |
| L = | 8,4 | m |  | b = | 18 | cm |  |
| H = | 2,20 | m |  | h = | 44 | cm |  |
| α = | 14,7 | ° |  |  |  |  |  |
| e = | 2,5 | m |  |  |  |  |  |
| MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |
| GL28c: |  |  |  |  |  |  |  |
| fm,k = | 2,8 | kN/cm2 |  |  |  |  |  |
| fv,k = | 0,27 | kN/cm2 |  |  |  |  |  |
| E0,mean = | 1260 | kN/cm2 |  |  |  |  |  |
| ρmean = | 460 | kg/m3 |  |  |  |  |  |
| γM = | 1,25 | (lepljen lameliran les) |  |  |  |  |  |
| kdef = | 0,8 | (2. uporabnostni razred; lepljen lameliran les |  |  |  |  |  |
| OBTEŽBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukcijski sklop nad primarnim nosilecem: |  |  |  |  |  |  |  |
| sloj: |  | obtežba (kN/m2): |  |  |  |  |  |
| pločevina |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| prečne letve (5x4 / 30 cm) |  | 0,028 |  |  |  |  |  |
| vzdolžne letve (5x8 / 50 cm) |  | 0,034 |  |  |  |  |  |
| lesen opaž (2 cm) |  | 0,084 |  |  |  |  |  |
| špirovec (8x12 / 80 cm) |  | 0,050 |  |  |  |  |  |
| lega (10x16 / 220 cm) |  | 0,031 |  |  |  |  |  |
| kamena volna (30 cm) |  | 0,210 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |
|  | kN/m2 | Ψ0 | Ψ1 | Ψ2 |  |  |  |
| stalna g = | 0,80 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| sneg qs = | 1,15 | 0,5 | 0,2 | 0 |  |  |  |
| veter qw = | 0,19 | 0,6 | 0,2 | 0 |  |  |  |
| Obtežba pravokotno na špirovce: |  |  |  |  |  |  |  |
| g' = (b h ρmean/100 + g e) cosα = | 2,29 | kN/m | ; prišteta je lastna teža nosilca |  |  |  |  |
| qs' = g e cos2α = | 2,69 | kN/m |  |  |  |  |  |
| qw' = g e = | 0,48 | kN/m |  |  |  |  |  |
| Projektna obtežba: |  |  |  |  |  |  |  |
| MSN: |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjetrajna M: | qEd,M = 1,35g' +1,5qs' = |  |  | 7,12 | kN/m | kmod,M = | 0,8 |
| Kratkotrajna S: | qEd,S = 1,35*g'+1,5qs'+1,5*0,6*qw' = |  |  | 7,55 | kN/m | kmod, S = | 0,9 |
| qEd,M/qEd,S = | 0,94 | > | kmod,M/kmod,S = |  | 0,89 |  |  |
| MSU: |  |  |  |  |  |  |  |
| qEd,MSU = g' + qs' + qw' = |  | 5,45 | kN/m |  |  |  |  |
| MSN: |  |  |  |  |  |  |  |
| merodajna obtežba qEd = |  | 7,12 | kN/m | (M) |  |  |  |
| Obremenitev: |  |  |  |  |  |  |  |
| MEd = qEd L2 / 8 = | 67,14 | kNm |  |  |  |  |  |
| VEd = qEd L / 2 = | 30,93 | kN |  |  |  |  |  |
| DIMENZIONIRANJE (MSN) |  |  |  |  |  |  |  |
| kontrola upogibnih napetosti |  |  |  |  |  |  |  |
| σmd = Md,MAX / Wy = |  | 1,16 | < | fmd = | 1,792 | kN/cm2 |  |
| Wy = b h2/6 = | 5808,0 | cm3 |  |  |  |  |  |
| kontrola strižnih napetosti |  |  |  |  |  |  |  |
| τvd = Vd,MAX / As = |  | 0,059 | < | fvd = | 0,173 | kN/cm2 |  |
| As = 2/3 b h = | 528,00 | cm2 |  |  |  |  |  |
| DIMENZIONIRANJE (MSU) |  |  |  |  |  |  |  |
| poves v začetnem stanju winst: |  |  |  |  |  |  |  |
| w = 5 L4 q / (384 E Iy) |  |  |  |  |  |  |  |
| winst,g' = | 1,05 | cm |  |  |  |  |  |
| winst,qs = | 1,24 | cm |  |  |  |  |  |
| winst,qw' = | 0,22 | cm |  |  |  |  |  |
| winst = | 2,51 | cm | < | L/300 = | 2,89 | cm |  |
| poves v končnem stanju wnet,fin: |  |  |  |  |  |  |  |
| w = 5 L4 q / (384 E Iy) |  |  |  |  |  |  |  |
| wfin,g' = winst,g' (1+kdef) = |  | 1,89 | cm |  |  |  |  |
| wfin,qs' = winst,qs' (1+Ψ2 kdef) = |  | 1,24 | cm |  |  |  |  |
| wfin,qw' = winst,qw' (Ψ0+Ψ2 kdef) = |  | 0,13 | cm |  |  |  |  |
| wnet,fin = |  | 3,26 | cm | < | L/250 = | 3,47 | cm |

POTRESNA ANALIZA

NIHAJNI ČASI, NIHAJNE OBLIKE IN EFEKTIVNE MASE

Slika 148: Nihajni časi

Slika 149: 1. nihajna oblika (T = 0,34 s)

Slika 150: 2. nihajna oblika (T = 0,219 s)

Slika 151: 3. nihajna oblika (T = 0,186 s)

KONTROLA CELOTNE PREČNE SILE

V nadaljevanju je prikazana kontrola prečne sile.

Smer X:

mtot=310,6+165,3=475,9 t; meff,1=0,656

SdTB=0,15<T1=0,34 s<TC=0,5=ag*S* 2,5q=1,2*0,2 *1,2*2,51,5=0,48

Fb,min=Fb,1=meff,1SdT1=0,656*475,9 t* 0,48* 9,81 ms2=1470 kN

Fb,max=m SdT1=475,9 t*0,48 * 9,81 ms2=2241 kN

Celotna potresna sila (Story 1: Vtot,X = 1405,64 kN), izračunana z modalno analizo, se nahaja zunaj intervala (Fb,min, Fb,max), vendar sklepam, da je račun pravilen. Odstopanje namreč nastane zaradi mase temeljev, ki pri potresu ne sodeluje, pri skupni masi pa je vseeno upoštevana.

Smer Y:

mtot=310,6+165,3=475,9 t; meff,2=0,656

SdTB=0,15<T1=0,219 s<TC=0,5=ag*S* 2,5q=1,2*0,2 *1,2*2,51,5=0,48

Fb,min=Fb,1=meff,1SdT1=0,565*475,9 t* 0,48* 9,81 ms2=1266 kN

Fb,max=m SdT1=475,9 t*0,48 * 9,81 ms2=2241 kN

Ker je celotna potresna sila (Story 1: Vtot,Y = 1291 kN), izračunana z modalno analizo, znotraj intervala (Fb,min, Fb,max), sklepam, da je račun pravilen.

.

OMEJITEV POŠKODB

Pogoj: υ dr≤ α h

dr,max=25 mm

υ=0,4 (kategorija pomembnosti III)

α=0,005 (neduktilni nekonstrukcijski elementi)

0,4*2,5 cm=1 cm≤ 0,005* 3,70 cm=1,85 cm→pogoj je izpolnjen.

DIMENZIONIRANJE

STEBRI

STEBRI 30/30 cm:

Kritični steber (14):

Slika 152: okvir v osi 4

STEBRI 30/60 cm:

Kritični steber (11):

STEBRI 30/50 cm:

Kritični steber (16):

NOSILCI

Slika 153: Tloris

NOSILEC 27:

NOSILEC 50,29

ZIDOVI

| MATERIALI |  |  | Zidovi so sezidani iz opečnih votlakov M10, s tovarniško pripravljeno oz. projektirano malto za splošno uporabo trdnostnega razreda M10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupina zidakov: | 2 |  |  |  |
| Tip malte M: | 10 |  |  |  |
| MEHANSKE LASTNOSTI ZIDOVJA |  |  |  |  |
| Karakteristična tlačna trdnost zidovja |  |  |  |  |
| K | 0,45 |  |  |  |
| α | 0,7 |  |  |  |
| β | 0,3 |  |  |  |
| fb (MPa) | 10 |  |  |  |
| fm (MPa) | 10 |  |  |  |
| fk = K fbα fmβ (MPa) | 4,50 |  |  |  |
| Modul elastičnosti zidovja |  |  |  |  |
| KE | 1000 |  |  |  |
| fk (MPa) | 4,50 |  |  |  |
| E = KE fK (MPa) | 4500 |  |  |  |
| Karakteristična strižna trdnost zidovja |  |  | Karakteristična strižna trdnost fvk je odvisna tlačnih napetosti v zidovju, zato bo v nadaljevanju izračunana za vsak zid posebej, omejena z vrednostjo 0,065 fb. Za karakteristično tlačno trdnost je privzeta vrednost po točki 3.6.2 (6) SIST EN 1996-1-1. |  |
| fvk0 (trdnostni razred malte M10) | 0,3 |  |  |  |
| Strižni modul zidovja |  |  |  |  |
| G = 0,4 E (MPa) | 1800 |  |  |  |
| Delni faktor za materiale |  |  | Po točki 2.4.3 EC6 je upoštevan razred nadzora 3, tovarniško projektirana malta ter certificirani zidaki kategorije I. |  |
| γM (mej. in norm. proj. stanje) | 2,0 |  |  |  |
| γM (potres) | 1,5 |  |  |  |

Kontrola strižne nosilnosti: fvk=fvk,0+0,4σd

Pri kontroli je upoštevana strižna trdnost betona pri ničelni tlačni napetosti fvk,0=0,3 MPa.

nxy, Rd=fvk,0*tγM,E=0,03 kNcm2*30 cm*11,5=0,6 kNcm=60 kN/m

Slika 154: nxy

TEMELJI

Slika 155: Reakcije

Temeljni nosilci so dimenzij 80x60 cm. Maksimalna napetost torej znaša 65,37 kN/0,8 m = 81 kN/m2.

DIMENZIONIRANJE:

Merodajne obremenitve (nosilec 48):

- 3/1.4.5 REKONSTRUKCIJA MANSARDE – STATIČNI RAČUN

- OPIS MODELA

GEOMETRIJA

Slika 156: MODEL

Slika 157: Tloris

MATERIAL

Slika 158: Material

OBTEŽBA

Slika 159: Lastna in stalna

Slika 160: Obtežba snega

Slika 161: Obtežba vetra Wx

Slika 162: Obtežba vetra Wy

Slika 163: Koristna obtežba

POTRESNA ANALIZA

SPEKTER

Slika 164: Spekter pospeškov

NIHAJNI ČASI IN EFEKTIVNE MASE

Slika 165: Efektivne mase

Slika 166: Nihajni časi

KONTROLA CELOTNE PREČNE SILE

V nadaljevanju je prikazana kontrola prečne sile.

Smer X:

mtot=95 t; meff,5=0,463

SdTB=0,15<T5=0,177 s<TC=0,5=ag*S* 2,5q=1,2*0,2 *1,2*2,51,5=0,48

Fb,min=Fb,1=meff,1SdT1=0,463*95 t* 0,48* 9,81 ms2=207 kN

Fb,max=m SdT1=95 t*0,48 * 9,81 ms2=447 kN

Celotna potresna sila (Story 1: Vtot,X = 256,18 kN), izračunana z modalno analizo, se nahaja znotraj intervala (Fb,min, Fb,max), zato sklepam, da je račun pravilen.

Smer Y:

mtot=95 t; meff,10=0,439

SdT1=0,129 s<TB=0,15=0,44

Fb,min=Fb,1=meff,1SdT1=0,439*95 t* 0,44* 9,81 ms2=180 kN

Fb,max=m SdT1=95 t*0,44 * 9,81 ms2=410 kN

Ker je celotna potresna sila (Story 1: Vtot,Y = 292,15 kN), izračunana z modalno analizo, znotraj intervala (Fb,min, Fb,max), sklepam, da je račun pravilen.

.

OMEJITEV POŠKODB

Pogoj: υ dr≤ α h

dr,max=29,5 mm (že faktorirano s q=1,5)

υ=0,4 (kategorija pomembnosti III)

α=0,005 (neduktilni nekonstrukcijski elementi)

0,4*2,95 cm=1,18 cm≤ 0,005* 300 cm=1,5 cm→pogoj je izpolnjen.

ANALIZA NOSILNIH ELEMENTOV

LEPLJEN LAMELIRAN NOSILEC 18/44 CM

| GEOMETRIJA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nosilec: |  |  |  | prerez: |  |  |  |
| L = | 7,9 | m |  | b = | 18 | cm |  |
| H = |  | m |  | h = | 44 | cm |  |
| α = | 15 | ° |  |  |  |  |  |
| e = | 2,25 | m |  |  |  |  |  |
| MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |
| GL28c: |  |  |  |  |  |  |  |
| fm,d = | 2,8 | kN/cm2 |  |  |  |  |  |
| fv,d = | 0,27 | kN/cm2 |  |  |  |  |  |
| E0,mean = | 1260 | kN/cm2 |  |  |  |  |  |
| ρmean = | 456 | kg/m3 |  |  |  |  |  |
| γM = | 1,25 | (masivni les) |  |  |  |  |  |
| kdef = | 0,8 | (2. uporabnostni razred; masivni les) |  |  |  |  |  |
| OBTEŽBA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kN/m2 | Ψ0 | Ψ1 | Ψ2 |  |  |  |
| stalna g = | 0,80 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| sneg qs = | 1,15 | 0,5 | 0,2 | 0 |  |  |  |
| veter qw = | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0 |  |  |  |
| Obtežba pravokotno na špirovce: |  |  |  |  |  |  |  |
| g' = (b h ρmean/100 + g e) cosα = | 2,09 | kN/m | ; prišteta je lastna teža nosilca |  |  |  |  |
| qs' = g e cos2α = | 2,41 | kN/m |  |  |  |  |  |
| qw' = g e = | 0,45 | kN/m |  |  |  |  |  |
| Projektna obtežba: |  |  |  |  |  |  |  |
| MSN: |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjetrajna M: | qEd,M = 1,35g' +1,5qs' = |  |  | 6,44 | kN/m | kmod,M = | 0,8 |
| Kratkotrajna S: | qEd,S = 1,35*g'+1,5qs'+1,5*0,6*qw' = |  |  | 6,84 | kN/m | kmod, S = | 0,9 |
| qEd,M/qEd,S = | 0,94 | > | kmod,M/kmod,S = |  | 0,89 |  |  |
| MSU: |  |  |  |  |  |  |  |
| qEd,MSU = g' + qs' + qw' = |  | 4,95 | kN/m |  |  |  |  |
| merodajna obtežba qEd = |  | 6,44 | kN/m | (M) |  |  |  |
| Obremenitev: |  |  |  |  |  |  |  |
| MEd = qEd L2 / 8 = | 53,84 | kNm |  |  |  |  |  |
| VEd = qEd L / 2 = | 26,33 | kN |  |  |  |  |  |
| DIMENZIONIRANJE (MSN) |  |  |  |  |  |  |  |
| kontrola upogibnih napetosti |  |  |  |  |  |  |  |
| σmd = Md,MAX / Wy = |  | 0,93 | < | fmd = | 1,792 | kN/cm2 |  |
| Wy = b h2/6 = | 5808,0 | cm3 |  |  |  |  |  |
| kontrola strižnih napetosti |  |  |  |  |  |  |  |
| τvd = Vd,MAX / As = |  | 0,050 | < | fvd = | 0,173 | kN/cm2 |  |
| As = 2/3 b h = | 528,00 | cm2 |  |  |  |  |  |
| DIMENZIONIRANJE (MSU) |  |  |  |  |  |  |  |
| poves v začetnem stanju winst: |  |  |  |  |  |  |  |
| w = 5 L4 q / (384 E Iy) |  |  |  |  |  |  |  |
| winst,g' = | 0,76 | cm |  |  |  |  |  |
| winst,qs = | 0,87 | cm |  |  |  |  |  |
| winst,qw' = | 0,16 | cm |  |  |  |  |  |
| winst = | 1,79 | cm | < | L/300 = | 2,73 | cm |  |
| poves v končnem stanju wnet,fin: |  |  |  |  |  |  |  |
| w = 5 L4 q / (384 E Iy) |  |  |  |  |  |  |  |
| wfin,g' = winst,g' (1+kdef) = |  | 1,36 | cm |  |  |  |  |
| wfin,qs' = winst,qs' (1+Ψ2 kdef) = |  | 0,87 | cm |  |  |  |  |
| wfin,qw' = winst,qw' (Ψ0+Ψ2 kdef) = |  | 0,10 | cm |  |  |  |  |
| wnet,fin = |  | 2,33 | cm | < | L/250 = | 3,27 | cm |

VOGALNI NOSILEC 18/52 CM

Slika 167: Merodajne obremenitve

Kontrola nosilnosti (upogib z natezno osno silo):

Material: GL28 c

Prerez: 18/52 cm

Nx=68 kN; My=33 kNm

σt,0,dft,0,d+σm,y,dfm,y,d=681,056*18*52+3300*61,792*18*522=0,3<1,0→OK

ft,0,d=0,8*σt,0,g,k1,25=0,8*1,651,25=1,056 kN/cm2

fm,y,d=0,8*σm,g,k1,25=0,8*2,81,25=1,792 kN/cm2

Povesi:

Slika 168: Vogalni nosilec

Slika 169: Povesi: Karakteristična kombinacija vplivov

Kontrola:

9,97 mm<L300=11900300=39,7 mm→i=0,25 ;(Prerez se lahko zmanjša)

JEKLENA KONSTRUKCIJA

STEBRI

Slika 170: Stebri (HE 160 A)

Slika 171: Stebri

Slika 172: Merodajne obremenitve

Slika 173: Izkoriščenost kritičnega stebra

NOSILCI

Kritične obremenitve se pojavijo v nosilcu osi F.

Slika 174: OS F

Slika 175:Izkoriščenost

POVESI:

Slika 176: Povesi nosilca (pogosta kombinacija vplivov)

8,55 mm<L300=8000300=26,7 mm→OK

DIAGONALE

Slika 177: Merodajne obremenitve

Nx,max=2*30, 45=61 kN→ Ax,potr=61kN35,5=1,7 cm2→izberem palico D=16 mm (Ax,dej=2 ,0 cm2)