naziv gradnje: VRTEC NAJDIHOJCA, DOBOVA na naslovu Kapelska cesta 24, 8257 Dobova investitor: OBČINA BREŽICE Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice lokacija: Dobova, parc. št. 223/2 k.o. 1292-Gabrje faza: PZI št. projekta: 3249/A-19 datum: februar 2020 T E H N I Č N O P O R O Č I L O

1. SPLOŠNO

Izdelana je PZI projektna dokumentacija za izvedbo gradnje za:

- odstranitev obstoječega vrtca;

- novogradnjo vrtca s 5 oddelki;

- ureditev vrtcu pripadajočih zunanjih površin (zelene površine namenjene igri na prostem);

- novogradnjo opornega zidu na južni strani območja urejanja z namenom pridobitve dodatnih  uporabnih zelenih površin Op. stopnice in oporni zid ob večnamenski športni dvorani se izvedejo po PZI projektu 2872/N-12, november 2012, projektivni biro Region d.o.o. Brežice, in torej niso predmet DGD dokumentacije 3249/A-19, marec 2019.

- v sklopu zunanje ureditve izvedba rekonstrukcije priključkov na GJI;

- ureditev parkirnih in manipulativnih površin v neposredni okolici novogradnje - na SZ strani območja urejanja, z izvedbo rekonstrukcije cestnega priključka z navedenih parkirnih površin na LC 024271 Kapele-Dobova.

Obstoječ objekt je lociran na severu parcele 223/2 k.o. 1292-Gabrje. Novogradnja je predvidena na mestu predhodno odstranjenega objekta oz. znotraj predpisane gradbene linije, ki jo določa OPN Brežice oz. OPPN »Območje šolskega kompleksa OŠ Dobova«.

faznost

Odstranitev obst. vrtca, novogradnja, ureditev zunanjih površin, izvedba priključkov na GJI in izvedba rekonstrukcije cestnega priključka z urejanjem parkirnih in manipulativnih površin na SZ strani območja urejanja se urejajo v 1. fazi.

Novogradnja opornega zidu na južni strani območja urejanja in izvedba stopnic ob obst. večnamenski dvorani se izvede v 2. fazi.

gradbena dovoljenja za obstoječ objekt vrtca

Št. dokumenta 351-197/77-4/5, datum 5.10.1977, SRS, Skupščina Občine Brežice.

gradbeno dovoljenje za nov objekt vrtca in gradnjo opornega zidu

Za odstranitev obstoječega vrtca, gradnjo novega vrtca in gradnjo opornega zidu je investitor pridobil gradbeno dovoljenje št. 351-430/2019/10 z dne 18.9.2019, ki ga je izdala Upravna enota Brežice.

Odstopanja od gradbenega dovoljenja:

Na delu objekta - (volumen A) se zmanjša odvzeti del na zahodu iz 1,80 m x 2,40 m na 1,80m x 2,10m.

2. LOKACIJA IN DOSTOPI

Obravnavano območje (obstoječ šolski kompleks) se nahaja na lokaciji obst. OŠ dr. Jožeta Toporišiča in vrtca Najdihojca, Kapelska cesta 24, Dobova, na zahodni strani zemljišča s parc. št. 223/2 k.o. 1292-Gabrje; v severnem delu naselja Dobova in vzhodno od lokalne ceste, ki poteka proti Malemu Obrežu ter naselja Gabrje pri Dobovi. Kompleks obkrožajo kmetijska zemljišča. Na območju proti jugu so izvedene športne in parkirne površine za potrebe šolskega kompleksa.

Teren v območju se vzpenja proti severu in zahodu; zemljišče vrtca je locirano na višji zahodni plato (ca. 150 mnv), vmesni večnamenski objekt je vkopan v brežino proti severu z višinsko terensko razliko ca. 6 m (od ca. 146.00 do ca. 150 mnv), osnovna šola pa je na najnižjem vzhodnem platoju (ca. 146.20 mnv).

Predmetno lokacijo prostorsko / urbanistično opredeljujejo določila OPN Brežice (območje EUP DOB-08 in DOB-09, deloma DOB-16) ter OPPN za "Območje šolskega kompleksa OŠ Dobova", znotraj katerega sta zarisani dve funkcionalni enoti (oz. parceli namenjeni gradnji): vrtec in OŠ z večnamensko dvorano.

Dovoz do obstoječega vrtca je urejen s SZ strani, tj. z LC 024271 Kapele-Dobova, na katero se preko obst. cestnega priključka priključujejo parkirne in manipulativne površine, pripadajoče vrtcu.

Cestni priključek se skladno s projektno nalogo oz. skladno z določili OPPN za »Območje šolskega kompleksa OŠ Dobova« rekonstruira in izvede v širini 5,5 m.

Dostop intervencijskih gasilskih vozil do nove gradnje in drugih, obstoječih objektov na parceli 223/2 k.o. Gabrje je možen po obstoječih prometnih povezavah.

3. ARHITEKTURNA ZASNOVA - PODATKI O NOVOGRADNJI

Na območje, ki je predvideno za predmetno novogradnjo, je umeščen nov objekt, upoštevajoč tipološka izhodišča mikrolokacije.

Novogradnja je na parcelo umeščena znotraj predpisane gradbene meje in sicer tako, da se pred severno fasado uredijo tlakovane površine pred glavnimi vhodi, obenem pa se tu uredijo tudi zahtevane parkirne površine (14 PM + 1 PM za invalide). Zaradi možnosti souporabe prostorov večnamenske dvorane je novogradnja umeščena v bližino omenjene dvorane, iz razloga čim krajše poti med objektoma.

Sama zasnova objekta je s svojo daljšo osjo umeščena vzporedno z obstoječo dostopno potjo.

Da je na parceli gradnje zagotovljenih kar največ zelenih površin, je program vrtca zasnovan v dveh etažah, z igralnicami in skupnimi igralnimi prostori orientiranimi na jug in z utilitarnimi prostori (glavni vhodi, stopnišče, kuhinja, pralnica, prostori za zaposlene,…) umeščenimi v severni trakt oz. na vzhodno fasado nadstropja.

Stavbna masa je členjena na več volumnov: osnovna sta dva, ki sta členjena tako po horizontali kot po vertikali. Dvoetažni volumen ob dvorani (volumen B) je tlorisnega gabarita 17,10m x 15,0m v pritličju oz. 10,90m x 14,00m v nadstropju; s pritličnim aneksom 8,80m x 2,50m, ki se nadaljuje v nadstrešek do glavnih vhodov v pritličju.

Dvoetažni zahodni volumen (volumen A) je tlorisnega gabarita 17,50m x 14,00m (enoten gabarit v pritličju in nadstropju), z odvzetim delom na zahodu: 1,80m x 2,10m in z odvzetim delom na jugu: 7,30m x 1,70m. Na skrajnem zahodu je dodan pritlični aneks tlorisnega gabarita 2,60m x 9,40m, ki se v obliki nadstreška nadaljuje do volumna B.

Višinski gabarit obsega pritličje in nadstropje, ki je zaključeno z dvokapno streho nad N oz. ravno streho nad P (na delih izven projekcije dvokapne strehe).

Igralnice v pritličju imajo dodane zunanje pokrite terase v velikosti 25,00m2.

Za souporabo telovadnih prostorov v obstoječi večnamenski dvorani vzhodno od vrtca je predvidena gradnja pokrite pasaže med objektoma. Pasaža se izvede tako, da je skoznjo možen tudi sekundarni vhod v dvorano (navezava na novo zunanje stopnišče ob dvorani, ki pasažo oz. vhode povezuje s parkirnimi površinami na jugu).

Maximalni tlorisni gabarit (vrtec brez pokrite pasaže) znaša 37,20m x 17,50m.

Oblikovanje novogradnje izhaja iz vsebine objekta in iz obstoječih kvalitet v prostoru.

Tlorisna oblika novogradnje je enostaven podolgovat pravokotnik s posameznimi poudarki, ki jih predstavljajo dodani ali odvzeti volumni; razgibanost fasad je dosežena tudi z nadstreškom pred glavnimi vhodi na severni oz. pred osrednjim igralnim prostorom na južni fasadi.

Na južni strani parcele namenjene gradnji ostaja za zunanje igralne površine z igrali za različna starostna obdobja otrok v vrtcu namenjenih 1.380m2 zelenih površin (upoštevajoč povečanje deleža zelenih površin zaradi novega opornega zidu, ki obstoječo brežino spreminja v uporabno površino), kar skupaj z že izvedenim igriščem na skupnih športnih površinah južno od območja urejanja in skladno z normativi za vrtce zagotavlja zadostno kvadraturo za 5 oddelkov vrtca (1.964m2).

Glede na število otrok v vrtcu (računsko 97 otrok) je skladno z normativom potrebno zagotoviti 2.425m2 zemljišča za vrtec oz. min. 1.455m2 za igrišče. Območje urejanja glede na prikaz iz OPPN meri ca. 3.070m2, kar ustreza normativnim zahtevam.

o s n o v n e   k a r a k t e r i s t i k e   p o z i d a v e

odstranitev obst. objekta

- lega objekta: 			po situaciji

0,00 = 150,50mnv = kota finalnega tlaka v pritličju

- horizontalni gabarit: 		14,64m x 12,84m + 16,80m x 12,84m + pasaža do šp. dvorane 5,34m x 2,21m

- vertikalni gabarit:			P + neizkoriščena M

- streha:				simetrična dvokapnica

- kritina:				klasična valovitka

novogradnja vrtca

- lega objekta:			po situaciji

0,00 = 150,45mnv = kota finalnega tlaka v pritličju

- horizontalni gabarit:

volumen A:

17,40m x 14,00m (etažnost P+1N)

z odvzetim delom na zahodu: 1,80m x 2,10m

z odvzetim delom na jugu: 7,10m x 1,70m

dodan pritlični aneks 2,60m x 9,50m, ki se v obliki nadstreška 10,00m x 1,00m + 7,10m x 1,70m nadaljuje do volumna B

volumen B:

17,20m x 15,0m v pritličju oz. 11,00m x 14,00m v nadstropju

s pritličnim aneksom 8,80m x 2,50m, ki se nadaljuje v nadstrešek 20,50m x 2,50m do glavnih vhodov v pritličju

pokrite terase ob igralnicah:

3x 6,60m x 3,90m

pasaža do športne dvorane:

5,1m x 3,0m

- streha:				simetrična dvokapnica 10°, ravna streha na delih pritličja izven projekcije dvokapne strehe

- kritina:				pločevinasta na dvokapnici, pvc membranska folija na ravnih strehi

Absolutna kota 150,45mnv = kota finalnega tlaka v obstoječem in novem objektu in je hkrati tudi relativna izhodiščna kota objekta (±0,00).

- Po Uredbi o razvrščanju objektov (UL RS 37/2018) se objekt klasificira kot manj zahteven objekt

saj ne izpolnjuje meril za zahteven objekt:

stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo (CC SI 12630) – površina pod 2.000m2 in višina pod 10m.

najvišja višina objekta: +9,00 (sleme) od kote najnižjega terena ob stavbi

bruto tlorisna površina: 934,05m2

- Razvrstitev stavbe glede na požarno zahtevnost:

Objekt sodi v kategorijo požarno zahteven objekt.

Projektiranje objekta je izvedeno po 8. členu Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (UL RS št. 41/04, 10/05-spremembe, 83/05-spremembe in dopolnitve, 14/07-spremembe in dopolnitve) in sicer v skladu s standardi VKF v kombinaciji s TEHNIČNO SMERNICO TSG-1-001:2010 požarna varnost v stavbah.

novogradnja opornega zidu

- lega objekta: 			po situaciji

-0,45 = 150,00mnv = vrh opornega zidu

- horizontalni gabarit: 		Š = 0,20m / L = 54,35m + 3,80m + 13,05m

- vertikalni gabarit:			Hmax = 2,0m nad koto najnižjega terena ob škarpi

stopnice ob večnamenski športni dvorani

Stopnice ob večnamenski športni dvorani se izvedejo po PZI projektu 2872/N-12, november 2012, ki ga je izdelal projektivni biro Region d.o.o. Brežice

ograja ob robu zunanjih igralnih površin

- horizontalni gabarit: 		L = 150,0m

- vertikalni gabarit:			H = max. 2,08m

o p i s   g r a d n j e

| zahtevnost objekta | odstranitev obst. objekta MANJ ZAHTEVEN OBJEKT novogradnja vrtca MANJ ZAHTEVEN OBJEKT novogradnja opornega zidu NEZAHTEVEN OBJEKT skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (UL RS št. 37/2018) - višinska razlika med spodnjim in zgornjim zemljiščem do 2m zunanje stopnice za dostop do športnih površin južno od šolskega kompleksa zunanja grajena ureditev za dostop (DELA V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM ODPRTIH POVRŠIN OB OBJEKTU, skladno z Uredbo o razvrščanju objektov, UL RS 37/18) ograja ob robu zunanjih igralnih površin ENOSTAVEN OBJEKT |  |
| --- | --- | --- |
| klasifikacija celotnega objekta | odstranitev obst. objekta 12630 - stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo novogradnja vrtca 12630 - stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo novogradnja opornega zidu 24205 - drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje ograja ob robu zunanjih igralnih površin 24205 - drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje |  |
| velikost objekta | zazidana površina | 1. FAZA odstranitev obst. objekta 415,50m2 novogradnja vrtca notranje površine: 547,65m2 zunanje pokrite površine (3 x zunanja pokrita terasa ob igralnicah): 3 x 25,75m2 = 77,25m2 |
|  |  | 2. FAZA novogradnja opornega zidu 14,80m2 |
|  | bruto tlorisna površina | 1. FAZA odstranitev obst. objekta P: 403,70m2 + neizkor. M: 455,60m2 bruto notranje površine skupaj: 859,30m2 novogradnja vrtca P: 547,65m2 + N: 385,55m2 bruto notranje površine skupaj: 933,20m2 bruto zunanje pokrite površine (3 x zunanja pokrita terasa ob igralnicah): 3 x 25,75m2 = 77,25m2 bruto zunanje površine previsnih delov: 80,40m2 |
|  |  | 2. FAZA novogradnja opornega zidu 14,80m2 |
|  | neto tlorisna površina | 1. FAZA odstranitev obst. objekta P: 366,50m2 neto notranje površine skupaj: 366,50m2 novogradnja vrtca P: 482,40m2 N: 334,95m2 neto notranje površine skupaj: 817,35m2 neto zunanje pokrite površine (3 x zunanja pokrita terasa ob igralnicah): 3 x 25,00m2 = 75,00m2 neto zunanje površine previsnih delov: 79,35m2 |
|  |  | 2. FAZA novogradnja opornega zidu / |
|  | bruto prostornina | 1. FAZA odstranitev obst. objekta bruto notranje površine skupaj: 1.896,50m3 novogradnja vrtca bruto notranje površine skupaj: 4.110,66m3 bruto zunanje pokrite površine (3 x zunanja pokrita terasa ob igralnicah): 230,12m3 |
|  |  | 2. FAZA novogradnja opornega zidu / |
|  | tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiščem | 1. FAZA odstranitev obst. objekta 14,64m x 12,84m + 16,80m x 12,84m + 5,34m x 2,21m novogradnja vrtca volumen A: 17,40m x 14,00m (etažnost P+1N) z odvzetim delom na zahodu: 1,80m x 2,10m z odvzetim delom na jugu: 7,10m x 1,70m dodan pritlični aneks 2,60m x 9,50m volumen B: 17,20m x 15,00m s pritličnim aneksom 8,80m x 2,50m pasaža do športne dvorane: 5,10m x 3,0m pokrite terase ob igralnicah: 3x 6,60m x 3,90m |
|  |  | 2. FAZA novogradnja opornega zidu Š = 0,20m / L = 54,40m + 3,80m + 13,00m |
|  | tlorisna velikost projekcije najbolj izpostavljenih delov objekta na zemljišče | 1. FAZA odstranitev obst. objekta - zid 14,64m x 12,84m + 16,80m x 12,84m + 5,34m x 2,21m odstranitev obst. objekta - streha 14,64m x 14,84m + 18,80m x 14,84m + 5,34m x 2,21m novogradnja vrtca - zid volumen A: 17,40m x 14,00m (etažnost P+1N) z odvzetim delom na zahodu: 1,80m x 2,10m z odvzetim delom na jugu: 7,10m x 1,70m dodan pritlični aneks 2,60m x 9,50m, ki se v obliki nadstreška 10,00m x 1,00m + 7,1m x 1,70m nadaljuje do volumna B volumen B: 17,20m x 15,00m s pritličnim aneksom 8,80m x 2,50m, ki se nadaljuje v nadstrešek 20,50m x 2,50m do glavnih vhodov v pritličju pasaža do športne dvorane: 5,10m x 3,0m pokrite terase ob igralnicah: 3x 6,60m x 3,90m novogradnja vrtca - streha - simetrična dvokapnica: 17,40m x 14,00m z odvzetim delom na zahodu: 1,80m x 1,90m z odvzetim delom na jugu: 6,60m x 1,70m - ravne strehe izven projekcije dvokapne strehe: volumnu A dodan pritlični aneks 2,35m x 9,50m, ki se v obliki nadstreška 13,15m x 0,75m + 6,85m x 2,45m nadaljuje do volumna B ravne str. volumna B: 11,25m x 0,75m + 5,95m x 15,25m + 29,30m x 2,25m pasaža do športne dvorane: 5,10m x 3,00m pokrite terase ob igralnicah: 3x 6,60m x 3,90m |
|  |  | 2. FAZA novogradnja opornega zidu Š = 0,20m / L = 54,40m + 3,80m + 13,00m |

4. FUNKCIONALNA ZASNOVA

Osnova za oblikovanje in funkcionalno zasnovo objekta je Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki določa osnovne standarde pri uporabi materialov za gradnjo vrtca. Poleg uporabe varnih, za zdravje neškodljivih elementov gradnje je pomembno, da je stavba svetla, odprta, oblikovno zanimiva in da uporaba materialov omogoča izkustvena spoznanja otrok.

Skladno s projektno nalogo investitorja je vrtec zasnovan za 5 oddelkov, od tega so tri igralnice (ena za starostno skupino 1-3, ena za kombinirani oddelek, ena za starostno skupino 3-6) v pritličju, dodatni dve (obe za starostno skupino 3-6) sta v nadstropju. Med oba glavna vhoda v vrtec je umeščen osrednji igralni prostor (namenjen tudi športnim dejavnostim otrok), v nadaljevanju objekta proti vzhodu sta v pritličju nanizani dve igralnici, proti zahodu ena.

Glavna vhoda sta predvidena na severni fasadi, v neposredni bližini parkirnih površin. Preko obeh vetrolovov, ki se nadaljujeta v komunikacijski hodnik, se dostopa do treh igralnic, h katerim pripadajo posamezni garderobni in sanitarni prostori. Iz osrednjega igralnega prostora, kakor tudi iz posameznih igralnic v pritličju, je možen prehod na zunanje ograjene igralne površine vrtca. Vsaki igralnici pripada tudi zunanja ograjena in pokrita terasa. Terase so v nadaljevanju prav tako neposredno povezane z zunanjim igriščem vrtca. Le-to je ograjeno s transparentno ograjo ter potrebnimi vrati za varovani dostop.

Z zunanjih površin vrtca je omogočen dostop do zunanjih sanitarij ter vrtcu pripadajočih pomožnih prostorov (shramba vrtnih igral, vrtno orodje, prostor za hišnika).

Orientiranost prostorov je zasnovana tako, da omogoča čim večjo izrabo sončnega obsevanja v prehodnem in zimskem obdobju; vse igralnice in osrednji igralni prostor se odpirajo proti jugu.

Severni trakt objekta v splošnem predstavljajo pomožni oz. servisni prostori: že omenjeni vhodi oz. vetrolovi, stopnišče za dostop do prostorov v nadstropju, osebno dvigalo ob razdelilni kuhinji, shramba igral, garderobe in sanitarije za zaposlene, razdelilna kuhinja, pralnica. Na severni strani objekta bo urejena tudi dostava za kuhinjo. Z vzhodne strani se izvede pasaža do obstoječe večnamenske dvorane.

V nadstropju sta predvideni še dve igralnici, ki sta, kot tudi vse tri igralnice v pritličju, s steklenimi površinami orientirani proti jugu. Ob  stopnišču so umeščene garderobe  ter dodatni prostor za aktivnosti otrok.

V nadaljevanju proti vzhodu so umeščeni prostori uprave (zbornica, prostor za vodjo vrtca,  kabinet za vzgojna sredstva in pripomočke, sanitarije, čajna kuhinja...) ter tehnični prostori (elektro prostor, ogrevalni sistem, prostor za klimat).

o b l i k o v a n j e ,   m a t e r i a l i

Orientiranost prostorov je zasnovana tako, da omogoča čim večjo izrabo sončnega obsevanja v prehodnem in zimskem obdobju. Za zaščito pred prekomernim obsevanjem v letnem času so zagotovljeni ustrezni elementi (zunanja senčila, kot npr. žaluzije).

Konstrukcija kakor tudi ves fasadni ovoj objekta je izdelan v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah. Objekt je zasnovan kot nizko energetska stavba (konstrukcija, ovoj stavbe, obrtniški izdelki, zaščita proti sončnemu sevanju in toplota sonca, medij ogrevanja, prezračevanje, izolacija instalacij…).

f a s a d n i   p l a š č

Ulična fasada z vhodi je severna, zato je zastekljena na mestih, kjer to narekuje program v notranjosti objekta; južna fasada je zastekljena v največji možni meri - na jug so orientirane igralnice, skupni prostor v vrtcu, pokrite terase za otroško igro,...

Arhitekturna rešitev izhaja iz konteksta prostora, kateremu se prilagaja z dimenzijo in obliko posameznih stavbnih volumnov kot tudi z izborom materialov in barv.

Glavnino fasade predstavlja omet v nevpadljivih barvnih tonih - siva (osnovna barva št. 1495, niše 1462), poudarki na fasadi so:

- ves parterni volumen, ki je izmaknjen iz ravnine glavne fasade in torej "objema" višinsko močnejši del volumnov A in B in ki se zaključi z nadstreškom nad glavnima vhodoma – fasadni omet v oranžni barvi (barva št. 3060);

- niši v volumnu A, ki nastaneta z odvzemanjem stavbne mase in ki sta predvideni v barvnem fasadnem ometu (barva št. 1462);

- poudarjeni in iz ravnine osnovne fasade izmaknjeni "okni" na severni in zahodni fasadi, ki predstavljata popestritev prostorov za otroško igro v notranjosti in hkrati to notranjost kažeta navzven sta predvideni v barvnem fasadnem ometu (barva št. 4611).

Vsi prostori, namenjeni vzgojni dejavnosti otrok, ter prostori, v katerih opravljajo svoje delo zaposleni vrtca, so osvetljeni z neposredno naravno osvetlitvijo. Neposredna naravna osvetlitev predstavlja vsaj 20% neto tlorisne površine prostora.

Okenski parapeti v pritličnih igralnicah so 0,0m (okna brez parapeta), v igralnicah v nadstropju merijo parapeti 0,13m (kjer je predviden izhod na streho pritličja) oz. 1,03m (skladno s Pravilnikom o normativih in min. teh. pogojih za prostor in opremo vrtca). vsaj 30% oken v vsaki igralnici ima možnost pripiranja z nagibom.

Vse odprtine za naravno osvetlitev imajo vgrajene elemente za preprečitev prekomernega vpliva sončnih žarkov in za zatemnitev.

5. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

5.1 KONSTRUKCIJA - NOVOGRADNJA VRTCA

Temelji bodo izvedeni kot AB temeljna plošča, debeline 30cm. Pod zunanjimi terasami so pasovni AB temelji dim. 40cm/60cm.

Odvoz izkopane zemljine se bo vršil na ustrezne deponije, katerih lokacije predvideva veljavni občinski odlok. Izvajalec del je dolžan pridobiti potrebna dovoljenja za uporabo le teh.

Nosilni zidovi bodo armiranobetonski, debelina zidu 25cm.

Predelne stene so opečne deb. 20 cm in iz porobetona deb. 15cm in 20cm.

Armiranobetonska dela:

- temeljna plošča

- dvoramno stopnišče

- dvigalni jašek

- etažna plošča nad P in nad N

Za nosilnost terena je predpostavljena karakteristična obremenitev, ki jo mora geomehanik preveriti pred pričetkom del in v primeru neustrezne nosilnosti skupaj s projektantom popraviti dimenzije temeljev. Predpostavljena karakteristična nosilnost temeljnih tal je 200,0 kN/m2 (projektna odpornost je 142,86 kN/m2 oz 102,04 kN/m2 je ekvivalenta dopustna nosilnost temeljnih tal). Ob izvedbi mora predvidene vrednosti potrditi geomehanik z vpisom v gradbeni dnevnik. Pri računu podajnosti pod AB temeljno ploščo upoštevamo koeficient podajnosti temeljnih tal v velikosti 30.000,00 kN/m3.

Vsi gradbeni posegi, ki vplivajo na statičnost objekta, in vse dimenzije elementov so razvidni iz statičnega izračuna.

Streha bo simetrična dvokapnica z naklonom 10° (sestavljena iz štirih vmesnih in dveh kapnih leg ter špirovcev. Za prečno povezavo špirovcev v višini nad višje ležečimi vmesnimi legami, imamo izvedene škarje (dim. 2*5/10cm), ki morajo biti postavljene na vsakem špirovcu. Vmesne lege ležijo na prečnih nosilnih AB zidovih ter na vmesnih lesenih stebrih z ročicami, kapne lege pa ležijo na kolenčnih AB zidovih oz. na AB plošči. Leseni stebri se naslanjajo na AB ploščo nad nadstropjem (tudi zaradi tega dejstva je plošča debeline 18cm). Kritina bo pločevinasta, temno sive barve.

Strešna konstrukcija bo lesena, klasična, sestavljena iz kapnih in vmesnih leg, špirovcev ter povezave s škarjami. Ostrešje bo enostavne izvedbe iz smrekovega lesa II ktg.

Na delu izven projekcije dvokapne strehe je streha ravna, nepohodna, izvede se v min. naklonu 1%. Kritina pvc membranska folija.

Toplotna izolacija ravnih streh bo izvedena s trdimi izolacijskimi ploščami.

Barva strešne kritine bo temno siva in je prilagojena lokalnemu koloritu streh v krajini.

Vsi kleparski izdelki, žlebovi in vertikalni odtoki bodo iz jeklene pocinkane barvane pločevine (temno sive barve – skladno z barvo stavbnega pohištva in strehe).

5.2 KONSTRUKCIJA – OPORNI ZID

Oporni zid na jugu gradbene parcele se izvede v armiranem betonu, mestoma finalno obložen s kamnom in mestoma zazelenjen z vzpenjavkami.

Za nosilnost terena pod petami podpornega zidu je predpostavljena karakteristična obremenitev, ki jo mora geomehanik preveriti pred pričetkom del in v primeru neustrezne nosilnosti skupaj s projektantom popraviti dimenzije temeljev. Predpostavljena karakteristična nosilnost temeljnih tal je 300,0 kN/m2 (projektna odpornost je 214,29 kN/m2 oz 150,00 kN/m2 je ekvivalenta dopustna nosilnost temeljnih tal). Ob izvedbi mora predvidene vrednosti potrditi geomehanik z vpisom v gradbeni dnevnik.

Zunanje stopnice ob večnamenski športni dvorani in oporni zid ob stopnicah (na strani proti športni dvorani) se izvede po PZI projektu 2872/N-12, nov. 2012: Zunanje površine pri OŠ Dobova, projektanta Region d.o.o. Brežice.

5.3 FASADA, STAVBNO POHIŠTVO

Konstrukcija kakor tudi ves fasadni ovoj objekta je izdelan v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah. Objekt je zasnovan kot nizko energetska stavba (konstrukcija, ovoj stavbe, obrtniški izdelki, zaščita proti sončnemu sevanju in toplota sonca, medij ogrevanja, prezračevanje, izolacija instalacij…).

- Fasada je termoizolacijska, kontaktna, v debelini 20cm, s tankoslojnim zaključnim fasadnim slojem iz drobnozrnatega ometa ojačanega z mikro rabic armaturo, cokl se izvede z vodoodpornejšo izolacijo (npr. stirodur).

Debelina izolacijskih plošč je določena z izračunom toplotnih izgub objekta.

Zaključni omet se izvede v svetlo in temno sivi, zeleni in oranžni barvi. Barva fasade je prilagojena izbrani kritini (temno sive barve) ter je skladna z barvo stavbnega pohištva.

Nadstrešnice / pokrite terase so predvidene v leseni izvedbi.

- Zunanje stavbno pohištvo je PVC, s prekinjenim toplotnim mostom.

Vse zasteklitve se izvede po shemah.

Vgrajeni elementi morajo odgovarjati veljavnemu Pravilniku o zvočni zaščiti stavb (UL RS št. 14/99).

Okna na ovoju stavbe naj izpolnjujejo naslednje zahteve:

- energetsko učinkovita okna

- izolativnost UW ≤ 0,9 W/m2  / k (velja za okno 1x1,4m), Ug < 0,7 W/m2k

- na zunanji strani bodo žaluzije (tip KRPAN) na elektro upravljanje, ki regulirajo količino svetlobe in preprečujejo direktni vdor toplote in odgovarjajo požarnim zahtevam,

- protivlomno okovje,

- odpiranje je razvidno iz shem stavbnega pohištva

- zasteklitve parapetnih delov in vse zasteklitve v nivoju terena so izvedene iz varnostnega lepljenega stekla

- RAL montaža

Senčila so zunanja za preprečevanje pregrevanja, ki hkrati omogočajo zatemnitev prostora do te mere, da je omogočena uporaba sodobnih audiovizualnih pripomočkov, oziroma popolno zatemnitev, obenem se mora preprečiti tudi bleščanje. Senčenje se izvede z zunanjimi žaluzijami tipa Krpan.

- Notranje stavbno pohištvo bo leseno, izvede se po shemah. Notranja vrata so glede na namembnost ustrezno opremljena s kvalitetnim okovjem, kljukami in držali ter glede na potrebe požarne varnosti opremljena s samozapirali.

5.4 NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV

Opis tlakov, sten in stropov je razviden iz grafičnega dela načrta arhitekture ter iz priloženih sestav tlakov in konstrukcij.

TLAKI

Kriteriji za izbiro tlakov v prostorih vrtca temeljijo predvsem na sposobnosti vgrajenih materialov v zvezi z izpolnjevanjem zahtev kot so:

- trdnost in neobčutljivost na mehansko obrabo

- prožnost in manjša občutljivost na mehansko obrabo

- neobčutljivost na čistila in dezinfekcijska sredstva

- vodonepropustnost

- ne drsnost – sposobnost preprečevanja zdrsov in padcev uporabnikov

- antistatičnost

- sposobnost preprečevanja drugih nesreč – električni udar in podobno

- negorljivost – samo ugasljivo v primeru požara

- sposobnost nudenja ugodnega počutja uporabnika

- bakteriostaznost – sposobnost preprečevanja razvoja bakterij.

Visokokvalitetni homogen PVC pod mora spadati v gorljivostni razred Bfl-s1 po (EN 13501-1) in v protizdrsnostni razred R9/R10 po BGR 181. Teža materiala mora biti minimalno 2900g/m2. Material mora biti trajno antistatičen in imeti možnost kombinacije barv. Odporen mora biti na stole na koleščkih in na agresivna čistila. Material mora imeti PUR ECO površinsko zaščito, ki omogoča trajnostno zaščito površine in čiščenje brez dodatnega premazovanja in vzdrževanje. Razred po EN 685 23,33,43.

Zaokrožnice morajo biti izvedene z uporabo zaokrožnega profila. Talna obloga mora brez prekinitve prehajati iz tlaka z nizko stensko obrobo.

Višina zaokrožnice mora biti najmanj 10 cm iz mehansko odpornega materiala. Izbran tlak mora biti negorljiv (samougasen v primeru požara) in mora ustrezati standardu B1 - po TSG SIST EN 13501.

Na hodnikih in na stopniščih je finalni tlak izveden iz keramike v skladu z načrti tlakov PZI. Protizdrsni faktor R9-R10. Tlak se izvede v barvni kompoziciji po načrtu tlakov PZI.

STENE, STROP

- Vse stene v prostorih so gladke, vse stene na hodnikih in stopniščih so do višine 120 cm pralne.

- V sanitarnih prostorih so stene obložene s keramiko.

- Stropi so gladki oz. spuščeni iz gladkih in akustičnih mavčnih plošč; v prostoru razdelilne kuhinje, N.10, N.12 in N.14  spuščeni strop iz mineralnih plošč (kot npr. Armstrong ali enakovredno), skladno z načrtom stropov.

5.5 NAČIN ZAŠČITE NOVOGRADNJE PRED VLAGO

Objekt je projektiran in bo izveden ter vzdrževan tako, da bodo stavbe ščitili pred prodorom vlage v notranjost stavb in/ali pred navlaževanjem materialov ali gradbenih konstrukcij, ki bi jih vlaga lahko poškodovala ali poslabšala njihove lastnosti do te mere, da bi bila ogrožena zanesljivost stavb.

Streha objekta je projektirana tako, da ščiti objekt pred atmosferskimi padavinami in njihovimi posrednimi vplivi. Predvidena je kritina, ki zagotavlja vodotesnost, prav tako pa je ustrezno predvideno odvajanje meteorne vode (obrobe, horizontalni in vertikalni žlebovi). Vsi preboji skozi streho oz. strešno kritino so predvideni tako, da je na mestih preboja zagotovljena vodotesnost s kleparskimi obrobami in zatesnitvami, da je zaščita popolna pred prodiranjem meteorne vode med posamezne plasti strehe ali v stavbo. Prav tako je po strehi predvidena namestitev tipskih linijskih snegolovov, da drsenje snega ali ledu ne more poškodovati kritine ali drugih delov strehe za odvajanje meteorne vode.

Zunanje stene nad terenom so grajene tako, da ščitijo stavbo pred atmosferskimi padavinami in njihovimi vplivi. Okoli objekta je ustrezno urejena zaščita in odvajanje meteorne vode po tlakovanih površinah stran od objekta preko ustreznih peskolovov in revizijskih jaškov. Vkopane zunanje stene so ustrezno talno in vertikalno hidroizolirane in dodatno toplotno zaščitene pred prodiranjem vlage do delov stavbe, ki bi jih vlaga lahko poškodovala.

Fasada objekta je predvidena kot kontaktni fasadni sistem z zaključnim slojem grobozrnatega ometa. Fasada objekta bo opravljala funkcijo zaščite in bo odporna proti lokalnim vremenskim vplivom.

Tla nad terenom so zaščitena s slojem večplastnega bituminiziranega drobljenca, tako da ščitijo stavbo pred predorom talne vlage do zgornje površine poda, ki bi ga talna vlaga lahko poškodovala. Objekt bo talno in vertikalno hidroizoliran in zaščiten.

Stavbno pohištvo (okna, vrata) bodo v objektu vgrajena na način, da zagotavljajo vodotesnost in ščitijo objekt pred atmosferskimi padavinami v skladu z standardom SIST EN 12208.

Notranje površine prostorov, ki so pri redni uporabi izpostavljeni močenju z vodo so iz materialov, odpornih proti vodi.

Okoli objekta je ustrezno projektirana ureditev terena in odvajanje meteorne vode s streh in okoli objekta s pomočjo peskolovov in revizijskih jaškov, da ni ogroženo prodiranje vode v stavbo.

Vsi deli sistema za odvajanje voda ter vodovodnega in kanalizacijskega omrežja bodo grajeni tako, da bo onemogočeno zadrževanje oz. zmrzovanje vode. Prav tako pa bodo cevi ustrezno izolirane v ogrevanih prostorih, da se prepreči kondenzacija zračne vlage na njihovi zunanji površini. Ostalih posebnosti ni.

5.6 SESTAVE TLAKOV IN KONSTRUKCIJ

TLAKI

TLP1 (keramika R9 - prostori P.01, P.14, P.20, P.21, P.22)

- keramika, lepilo 1 cm

- cementni estrih 6 cm

- PVC folija

- toplotna izolacija 10+5 cm (10 cm toplotna izolacija; 2 cm zvočna izolacija; 3 cm sistemska plošča)

- hidroizolacija 1 cm

- podložni beton 7 cm

- gramozno nasutje z vmesnim razvodom kanalizacije 30 cm

- temeljna plošča 30 cm

- zaščitni beton 5 cm

- hidroizolacija 2x0,4 cm

- podložni beton 10 cm

- utrjeno gramozno nasutje - tamponska blazina 25 cm

TLP2 (keramika R10 - prostori P.04, P.05, P.06, P.09, P.12, P.17, P.23)

- keramika, lepilo 1 cm

- cementni estrih v naklonu proti sifonu 5-6 cm

- PVC folija

- toplotna izolacija 10+5 cm (10 cm toplotna izolacija; 2 cm zvočna izolacija; 3 cm sistemska plošča)

- hidroizolacija 1 cm

- podložni beton 7 cm

- gramozno nasutje z vmesnim razvodom kanalizacije 30 cm

- temeljna plošča 30 cm

- zaščitni beton  5 cm

- hidroizolacija 2x0,4 cm

- podložni beton 10 cm

- utrjeno gramozno nasutje - tamponska blazina 25 cm

TLP3 (pvc - prostori P.02, P.07, P.08, P.10, P.11, P.13, P.15, P.16, P.18, P.19, P.24)

- pvc, lepilo, izravnalna masa 1cm

- cementni estrih 6 cm

- PVC folija

- toplotna izolacija 10+5 cm (10 cm toplotna izolacija; 2 cm zvočna izolacija; 3 cm sistemska plošča)

- hidroizolacija 1 cm

- podložni beton 7 cm

- gramozno nasutje z vmesnim razvodom kanalizacije 30cm

- temeljna plošča 30cm

- zaščitni beton 5cm

- hidroizolacija 2x0,4 cm

- podložni beton 10cm

- utrjeno gramozno nasutje - tamponska blazina 25cm

TLP4 (epoksi premaz - prostori P.03)

- protiprašni epoksi premaz

- cementni estrih 7 cm

- PVC folija

- toplotna izolacija 10+5 cm (10 cm toplotna izolacija; 2 cm zvočna izolacija; 3 cm sistemska plošča)

- hidroizolacija 1 cm

- podložni beton 7 cm

- gramozno nasutje z vmesnim razvodom kanalizacije 30 cm

- temeljna plošča 30 cm

- zaščitni beton 5 cm

- hidroizolacija 2x0,4 cm

- podložni beton 10 cm

- utrjeno gramozno nasutje - tamponska blazina 25 cm

TLP6 (predpražnik - prostori P.14)

- tipski alu vgradni predpražnik 3cm

- protiprašni epoksi premaz

- cementni estrih 4 cm

- PVC folija

- toplotna izolacija 10+5 cm (10 cm toplotna izolacija; 2 cm zvočna izolacija; 3 cm sistemska plošča)

- hidroizolacija 1 cm

- podložni beton 7 cm

- gramozno nasutje z vmesnim razvodom kanalizacije 30 cm

- temeljna plošča 30 cm

- zaščitni beton 5 cm

- hidroizolacija 2x0,4 cm

- podložni beton 10 cm

- utrjeno gramozno nasutje - tamponska blazina 25 cm

TLN1 (keramika R9 - prostori N.01, N.02, N.15, N.16, N.17)

- keramika, lepilo 1 cm

- cementni estrih 6 cm

- PVC folija

- toplotna izolacija 5+5 cm (5 cm toplotna izolacija; 2 cm zvočna izolacija; 3 cm sistemska plošča)

- AB plošča nad pritličjem 18 cm

- zračni sloj

- spuščeni strop na tipski kovinski podkonstrukciji

TLN2 (keramika R10 - prostori N.06, N.13)

- keramika, lepilo 1 cm

- cementni estrih v naklonu proti sifonu 5-6 cm

- PVC folija

- toplotna izolacija 5+5 cm (5 cm toplotna izolacija; 2 cm zvočna izolacija; 3 cm sistemska plošča)

- AB plošča nad pritličjem 18 cm

- zračni sloj

- spuščeni strop na tipski kovinski podkonstrukciji

TLN3 (pvc - prostori N.03, N.04, N.05, N.07, N.08, N.09, N.10, N.11, N.12, N.14)

- pvc, lepilo, izravnalna masa 1cm

- cementni estrih 6 cm

- PVC folija

- toplotna izolacija 5+5 cm (5 cm toplotna izolacija; 2 cm zvočna izolacija; 3 cm sistemska plošča)

- AB plošča nad pritličjem 18 cm

- zračni sloj

- spuščeni strop na tipski kovinski podkonstrukciji

FASADE

FAS 01, FAS 02

- zaključni silikatni fasadni sloj

- izravnalni sloj gradbenega lepila

- prvi sloj gradbenega lepila s stekleno mrežico

- termoizolacijske fasadne plošče 20 cm

- AB stena 25cm

- notranji omet

FAS 01, FAS 02 - cokl (fasadni podstavek v višini 50cm nad terenom)

- zaključni silikonski fasadni sloj

- izravnalni sloj gradbenega lepila

- prvi sloj gradbenega lepila s stekleno mrežico

- termoizolacijske fasadne plošče XPS 20 cm

- vertikalni del hidroizolacije 1x0,4cm

- ibitol

- AB stena 25cm

- notranji omet

FAS 03 - vkopani zid (temeljni nastavek)

- tamponsko nasutje

- čepasta folija

- toplotna izolacija XPS 10 cm

- lepilo

- hidroizolacija 2x0,4cm (npr. FRAGMAT IZOTEKT V4)

- ibitol

- AB temeljni nastavek 25 cm

strešni venec 01 (atika ravnih streh pritličja)

- membranska varjena folija (npr. Sarnafil, Protan, Sika) 1,6mm (vertikalna hidroizolacija)

- termoizolacijske fasadne plošče 5 cm

- AB strešni venec 20 cm

- termoizolacijske fasadne plošče 20 cm

- prvi sloj gradbenega lepila s stekleno mrežico

- izravnalni sloj gradbenega lepila

- zaključni silikatni fasadni sloj

strešni venec 02 (atika pasaže)

- membranska varjena folija (npr. Sarnafil, Protan, Sika) 1,6mm (vertikalna hidroizolacija)

- termoizolacijske fasadne plošče 5 cm

- AB strešni venec 20 cm

- termoizolacijske fasadne plošče 20 cm

- prvi sloj gradbenega lepila s stekleno mrežico

- izravnalni sloj gradbenega lepila

- zaključni silikatni fasadni sloj

strešni venec 03 (atika med streho pritličnega volumna in streho pasaže)

- membranska varjena folija (npr. Sarnafil, Protan, Sika) 1,6mm

- termoizolacijske fasadne plošče 20 cm

- AB strešni venec 20 cm

- termoizolacijske fasadne plošče 5 cm

- membranska varjena folija (npr. Sarnafil, Protan, Sika) 1,6mm

strešni venec 04 (atika med streho pritličnega volumna in streho nadstreška)

- membranska varjena folija (npr. Sarnafil, Protan, Sika) 1,6mm

- termoizolacijske fasadne plošče 5 cm

- AB strešni venec 20 cm

- termoizolacijske fasadne plošče 5 cm

- membranska varjena folija (npr. Sarnafil, Protan, Sika) 1,6mm

strešni venec 05 (stik ravne strehe pasaže in obst. večnamenske športne dvorane)

- membranska varjena folija (npr. Sarnafil, Protan, Sika) 1,6mm

- termoizolacijske fasadne plošče 5 cm

- AB strešni venec 20 cm

- dilatacija: termoizolacijske fasadne plošče 5 cm

- obstoječ fasadni zid večnamen. šp. Dvorane

STENE

notranja zidana stena – pritličje, nadstropje

- notranji omet

- bloki iz porobetona 15 cm in 20 cm

- notranji omet

notranja zidana stena – pritličje

- notranji omet

- opeka 20 cm

- notranji omet

STREHE

dvokapna streha

- alu pločevinasta kritina 0,7 mm (kot npr. Prefa Prefalz)

- paroprepustna folija 150g/m2 z lepilnim trakom (sekundarna kritina po sistemu Prefa)

- deske 2,4 cm

- kontraletve 5/5 cm

- špirovci

- zračni prostor podstrešja

- paroprepustna folija

- toplotna izolacija 30 cm

- parna zapora – PE folija

- AB plošča nad nadstropjem 18 cm

- kitano, barvano oz. spuščeni strop na tipski kovinski podkonstrukciji

ravna streha 01 - nad prostori pritličja (nivo 1a; vrh kritine +3,98)

- membranska varjena folija (npr. Sarnafil, Protan, Sika) 1,6 mm

- ločilni sloj - filc 300 g/m2

- deske 2,4 cm na leseni podkonstrukciji

- lesena podkonstrukcija za doseganje naklona 1%

legice 8/12 cm, v naklonu

podporni stebrički 8/12 cm na 100cm osno

- toplotna izolacija 30 cm, med leseno podkonstrukcijo

- parna zapora – PE folija

- AB plošča nad nadstropjem 18 cm

- kitano, barvano oz. spuščeni strop na tipski kovinski podkonstrukciji

ravna streha 02 - nadstreški (nivo 1b; vrh kritine +3,80)

- membranska varjena folija (npr. Sarnafil, Protan, Sika) 1,6 mm

- ločilni sloj - filc 300 g/m2

- deske 2,4 cm na leseni podkonstrukciji

- lesena podkonstrukcija za doseganje naklona 1%

legice 8/12 cm, v naklonu

podporni stebrički 8/12 cm na 100cm osno

- toplotna izolacija 10 cm, med leseno podkonstrukcijo

- parna zapora – PE folija

- AB konzolna plošča nad pritličjem 18 cm

- toplotna izolacija 5 cm

- prvi sloj gradbenega lepila s stekleno mrežico

- izravnalni sloj gradbenega lepila

- zaključni silikatni fasadni sloj

ravna streha 03 - nad pasažo in nad prostori P.21, P.22, P.23 (nivo 1b; vrh kritine +3,80)

- membranska varjena folija (npr. Sarnafil, Protan, Sika) 1,6 mm

- ločilni sloj - filc 300 g/m2

- deske 2,4 cm na leseni podkonstrukciji

- lesena podkonstrukcija za doseganje naklona 1%

legice 8/12 cm, v naklonu

podporni stebrički 8/12 cm na 100cm osno

- toplotna izolacija 10 cm, med leseno podkonstrukcijo

- parna zapora – PE folija

- AB plošča nad pritličjem 18 cm

- toplotna izolacija pod stropom 15 cm

- spuščeni strop na tipski kovinski podkonstrukciji

ravna streha 04 - nad izzidki v nadstropju (nivo 2; vrh kritine +6,90)

- membranska varjena folija (npr. Sarnafil, Protan, Sika) 1,6 mm

- toplotna izolacija v naklonu 25-20 cm

- parna zapora – PE folija

- AB plošča 20 cm

- kitano, barvano

ravna streha 05 - streha pokritih teras

- večslojne polikarbonatne plošče (kot Lexan Venetia 112WS)

- lesena lepljena konstrukcija

špirovci 8/16 cm

okvir 15/25 cm

Celotna izvedba objekta - količine materialov in način gradnje, izbor materialov in barv – je detajlno opisana v popisu gradbeno-obrtniških del, ki je sestavni del tega tehničnega poročila.

6. INSTALACIJE

6.1 ELEKTRO INSTALACIJE

V novogradnji je predvidena inštalacija za razsvetljavo, inštalacija za moč, inštalacija za izenačitev potencialov, inštalacija za potrebe strojnih inštalacij.

Vse inštalacije so predvidene v podometni izvedbi s kabli, ki so uvlečeni v izolacijske cevi. Po končani izvedbi je potrebno opraviti vse predpisane meritve zaradi zagotavljanj predpisanih parametrov inštalacij ter varnega in zanesljivega delovanja inštalacij.

Vsa elektro instalacija mora biti izdelana po predpisih, pravilno nameščena v prostor, pravilno priključena na vir energije, ustrezno vzdrževana, uporabljena v obsegu in v namen, za katerega je bila izdelana.

SPLOŠNA RAZSVETLJAVA

Predstavlja osnovno razsvetljavo, ki se napaja iz osnovnega NN omrežja.

ZASILNA RAZSVETLJAVA

Zasilna razsvetljava v objektu je projektirana v skladu z zahtevami iz zasnove požarne varnosti.

Predvidena je na vseh evakuacijskih poteh in označuje najkrajše izhode iz objekta. Osvetljenost na sredini evakuacijske poti mora znašati min 1 lux.

Smeri evakuacije in izhodi so označeni z osvetljenimi znaki. Predvidena je izvedba osvetljenih znakov z vgrajenimi svetili v trajnem spoju. Zasilne svetilke so z vgrajenimi akumulatorji avtonomije  1 ure.

Inštalacija za centralno napajanje zasilne razsvetljave se izvede z ognjeodpornimi kabli (N)HXH FE180/ E30-E60 3x1,5mm2.

ZUNANJA RAZSVETLJAVA

Predvidena je razsvetljava dovozne poti. Predvidene so svetilke z LED žarnicami moči 50W na kandelabrih višine 5m. Svetilke se napajajo iz GR-M, kjer je predviden avtomatski in ročni vklop.

- VIDEO NADZORNI SISTEM - VNS

Objekt bo opremljen z video nadzornim sistemom v takšnem obsegu in sestavi, da je možno spremljati dogajanje, zapisovati, pregledovati in arhivirati slikovne informacije.

Koncept video nadzora temelji na uporabi IP tehnologije; nadzorujejo se pred-definirana področja.

- PROTIVLOMNI SISTEM - PVS

Koncept javljanja vloma temelji na protivlomni avtomatski centrali, ki služi obdelavi informacij in omogoča programsko nastavljanje varovanih con.

Na PVC-protivlomno centralo bodo priključeni posamezni periferni elementi (prostorski javljalniki gibanja, šifratorji,  razširitveni moduli).

Varovanje notranjih prostorov se zagotovi z avtomatskim in zanesljivim zaznavanjem gibanja oseb. V ta namen so nameščeni kvalitetni in zanesljivejši kombinirani prostorski javljalniki gibanja.

- KONTROLA PRISTOPA

Naloga sistema kontrole pristopa je kvalitetno in samostojno nadzorovanje vstopanja zaposlenih v vrtec.

Sistem kontrole pristopa je zasnovan tako, da ga je možno kasneje nadgraditi z novimi točkami kontrole pristopa. V ta namen se bo lahko v komunikacijsko linijo dodajalo terminale kontrole pristopa in po potrebi ponovno nastavilo programske parametre na računalniku kontrole pristopa.

Sistem sam takoj prepreči dostop (prehod) nepooblaščenim osebam in ga beleži v statistiko, prav tako pa javlja prekomerno odprtost vrat.  Sistem lahko zagotovi omejitve dostopov posameznih oseb tako po času kot po dnevih.

Koncept bazira na pristopnih terminalih, ki so linijsko povezani, za komunikacijo pa uporabljajo standard RS485; le-ta je zagotovljen preko komunikacijskega vmesnika, ki prilagaja oba napetostna nivoja s PC strežnikom, na katerem teče programska oprema pristopne kontrole. Programska oprema oziroma parametri se nastavijo pred zagonom samega sistema, vendar pa je zagotovljeno tudi kasnejše dodajanje oziroma odvzemanje identifikacijskih kartic oziroma spreminjanje omejitev prehodov le teh oziroma njihovih imetnikov.

Terminali kontrole pristopa imajo možnost priklopa do dveh brezkontaktnih čitalnikov kartic, ter ustrezno število vhodov in izhodov za priklop električnih prejemnikov, mikrostikal, javljalnikov, tipk.

Terminali morajo imeti zagotovljeno rezervno napajanje v primeru izpada električne energije najmanj 2 uri oziroma vsaj 10 odpiranj.

Ob glavnem vhodu je predviden terminal registracije delovnega časa, ki deluje v enotnem sistemu kontrole pristopa.

Napajanje celotnega sistema kontrole pristopa in registracije delovnega časa se izvede iz napajalnika.

Centralo se montira v elektro prostoru.

- TELEFONSKA IN RAČUNALNIŠKA INŠTALACIJA

Telefonska in računalniška inštalacija je združena v IKS - integrirani komunikacijski sistem izvedena  po sistemu strukturiranega ožičenja. Sistem  je univerzalen, kar pomeni, da je priključek lahko telefonski ali računalniški.

Ožičenje oz. izgradnja pasivnega omrežja je sestavni in osnovni del izgradnje celovitega informacijsko-komunikacijskega sistema v objektu.

Glavno komunikacijsko vozlišče, kamor se stekajo vse povezave, optične in telefonske povezave, se nahaja v elektro prostoru.

V prostoru zbornice, igralnice, elektro prostoru, klimat, prostor ogrevalnega sistema, vodja vrtca, prostor svetovalnega delavca so predvideni interni priključki za telefone in računalnike.

Izvajalec del oz. dobavitelj opreme za telefonsko in računalniško inštalacijo mora pridobiti veljavne ateste za tiste proizvode univerzalnega ožičenja, ki so predvideni za telefonijo in lokalno računalniško mrežo LAN (vtičnice RJ 45, UTP kabli, optični kabli, patch paneli,...)

- POŽARNOJAVLJALNI SISTEM – PJS

Sistem požarnega javljanja je predviden za zgodnje odkrivanje in javljanje požara v objektu vrtca.

Požarna centrala bo montirana v elektro prostoru.  Projektirani protipožarni sistem avtomatsko zaznava posledice požara in v primeru slednjega se aktivirajo različne naprave (npr. sirena, lopute, klimati, vrata). Protipožarni sistem je v celoti adresabilen, kar omogoča določitev točne lokacije požara.

Na prehodu prezračevalnih kanalov skozi meje požarnega sektorja klimata, se v kanalih vgradijo požarne lopute. Zapiranje loput se vrši na signal iz požarne centrale. V kolikor se požarna loputa zapre preko termo varovala, požarni vmesnik prenese informacijo  o stanju (končno stikalo). V kanalih iz/v klimat se nahajajo vzorčne komore.

Odpiranje (vračanje) požarnih loput v prezračevalnih kanalih (na mejah med požarnimi sektorji) mora biti izvedeno z elektromotornimi pogoni. Ročno vračanje loput ni dopustno, saj povsem onemogoča dosledno izvajanje periodičnih preizkusov pravilnega delovanja celotnega požarnega sistema.

Po celem objektu so enakomerno razdeljene notranje alarmne sirene.

Zagotovljen mora biti prenos signalov alarma in napake na 24 ur delujočo dežurno mesto s katerim mora investitor sklenit pogodbo.

- CENTRALA ZA POŽARNO JAVLJANJE - PC

Centrala je mikroprocesorska, modularna, z modulom za štiri zanke, komplet z AKU, skladno z EN 54.2, možnost priklopa tiskalnika preko dodatne enote z vgrajenim pozivnikom za prenos alarma na dežurni center po telefonski liniji.

- JAVLJALNIKI POŽARA

Za detekcijo požarnih veličin se uporabi koncept avtomatskih adresnih javljalnikov dima.

Število in namestitev javljalnikov požara je projektirano glede na vrsto uporabljenih javljalnikov, geometrijo in namembnost prostora. Javljalnike dima montiramo v skladu z VdS normativi direktno na strop s podnožjem.

Ker je v celotnem objektu spuščen strop, so javljalniki montirani tudi nad spuščenim stropom s paralelnim indikatorjem.

- VIDEODOMOFON

V vrtcu bodo klicne enote montirane znotraj pred glavnimi in stranskim vhodom v vrtec ter servisnim vhodom v kuhinjo.

Sistem bo omogočal pogled na obiskovalca s strani zaposlenih in dvosmerno pogovorno vezo ter daljinsko odprtje vhodnih zunanjih vrat. Funkcionalno bo integriran v avtomatiko pristopne kontrole, deblokade glavnih zunanjih vrat oz. požarnega javljanja, in sicer tako, da bo preko breznapetostnih kontaktov priključen na elektroniko evakuacijskega terminala.

Centralni del naprave bo izveden v omarici poleg šibkotočnega koncentratorja. V omarici bodo vgrajeni ustrezni napajalniki, ojačevalniki in video odcepniki.

Vsa inštalacija za domofone bo izvedena s komunikacijskimi JY(St)Y kabli v sklopu šibkotočnega razvoda.

STRELOVODNA INSTALACIJA

Strelovodna instalacija mora biti izvedena v skladu s Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele z vsemi spremembami (Uradni List RS št. 28/10.4.2009) in z njim povezane tehnične smernice TSG-N-003:2013.

Podrobnejši opis je v PZI Načrtu elektro instalacij.

6.2 STROJNE INŠTALACIJE

TEHNIČNI PROSTOR

Tehnični prostor se nahaja v etaži. Za ogrevanje in hlajenje objekta sta predvideni dve TČ od katerih je ena predvidena za ogrevanje/hlajenje, druga pa je v visokotemperaturni izvedbi in je poleg podpore ogrevanju/hlajenju namenjena za gretje STV.

Predviden je hranilnik toplote/hladu, vsak kapacitete 1000 l, ter grelnik sanitarne vode kapacitete 1000 l.

Nazivna moč TČ GEO-BW 20-22,5 kW

Nazivna moč TČ GEO BW 20VT-20,8 kW

Kot vir toplote se koristi geotermalno polje, ki se bo nahajalo poleg objekta.

Večina razvodov se izvede za ogrevanje se izveden pod tlakom z inox cevmi in fitingi.

VODOVODNA INSTALACIJA

Za objekt je predvidena priključitev z novo predvidenem vodomernem jaškom na SZ strani objekta.

V sklopu gradnje je predvidena prestavitev vodovoda.

Predviden je vodomer DN25 z Qn=6/12 m3/h.

Notranji razvodi, potekajo večinoma v tlaku ter z povezavo do notranjih »euro« hidrantov. Glavni razvod HV, ki povezuje hidrante je predviden iz inox cevi. Razvode sanitarne vode za posamezne sanitarne porabnike se izvede z PE-RT alumplast cevmi. Hidranti so priključeni tako, da je zagotovljena pretočnost.

Ob objektu je previden zbiralnik deževnice. Deževnica se koristi za WC kotličke.

OGREVANJE

Za ogrevanje objekta je  predvideno  talno gretje. Predvidene so podometne omarice z razdelilcem talnega gretja in regulacijo. Toplotni režim talnega ogrevanje znaša 33,4/27,9ºC. Predvideni so prostorski nastavljalniki, ki so vezani na modul v posamezni razdelilni omarici.

PREZRAČEVANJE

Prezračevanje prostorov se lahko izvaja naravno preko oken in vrat ter preko dveh prezračevalnih naprav.

Prezračevalna naprava Verso R4 z kapaciteto 5600 m3/h je predvidena za prezračevanje igralnic in spremljajočih prostorov. Za pripravo gretje, hlajenje in razvlaževanje zraka za vpih je predviden grelnik in hladilnik zraka.

Za potrebe vlaženja zraka je predviden električni vlažilnik zraka z kapaciteto do 12 kg/h pare.

Za prezračevanje sanitarij je predvidena ločena prezračevalna naprava Verso CF 1300 z ploščatim izmejevalnikom zraka.

Za zunanje sanitarije je predviden lokalni cevni ventilator za odvod zraka kapacitete 100 m3/h.

POŽARNA ZAŠČITA

Za požarno varnost so v objektu predvideni gasilniki na prah in notranji »euro« hidranti.

HLAJENJE

Za hlajenje prostorov je mogoče pohlajevanje preko talnega razvoda kot pasivno hlajenje preko geosond.

PRIPRAVA STV

Za objekt je predvidena centralna priprava STV z skupnim centralnim bojlerjem kapacitete 1000 l v tehničnem prostoru. Za STV je predvidena cirkulacija tople vode. Predvidena je regulacijska enota Legiomix z tropotnim mešalnim ventilom, ki vzdržuje konstantno omejeno temperaturo 35ºC ter vodi proces pregrevanja vode.

SANITARNI ODTOKI

Vsa odtočna kanalizacija se izvede iz PP odtočnih cevi z potrebnimi fazonskimi kosi in tesnili. Tesnjenje se izvede z gumijastimi tesnili.

Podrobnejši opis v PZI Načrtu strojnih instalacij.

7. GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR

Zagotovljeno bo neovirano gibanje funkcionalno oviranih oseb skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi oz. skladno s Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov (UL RS 41/2018).

Na zunanjih površinah ni predvidenih višinskih ovir, ki bi invalidnim osebam onemogočale dostop do objekta. Predvidena je ureditev ustreznega števila PM za invalide (1 PM). Zunanje površine bodo urejene za neoviran dostop invalidov od parkirnih urejenih površin do vstopa do objekta.

V notranjosti objekta bo invalidnim osebam, zaposlenim in/ali uporabnikom vrtca omogočeno za dostopanje do vseh prostorov vrtca - predvidena je vgradnja osebnega dvigala, ki se prvenstveno uporablja za dostavo hrane iz razdelilne kuhinje v pritličju do igralnic v nadstropju.

8. ZUNANJA UREDITEV

Novogradnja je umeščena v prostor tako, da je omogočen neoviran dostop do objekta ter njemu pripadajoče zunanje in komunalne ureditve.

Za potrebe gradnje in funkcioniranja novogradnje je predvidena ureditev/uporaba dostopa iz urejene javne lokalne prometne povezave z  izvedbo rekonstrukcije obstoječega cestnega priključka.

Rekonstruirani cestni priključek bo v notranjosti območja gradnje neposredno povezan z manipulativnimi in parkirnimi površinami. Velikost novih manipulativnih površin bo zagotavljala uporabnikom novogradnje normalno funkcioniranje in obračanje vozil v sklopu parcelnih meja.

Okolica objekta se po končani gradnji uredi in zatravi.

Zunanja ureditev obsega:

ureditev neposredne okolice objekta (zaščita fasade),

tlakovanje peš komunikacij,

parkirišča za osebna vozila, manipulativni prostor,

rekonstrukcijo cestnega priključka na LC 024271 Kapele-Dobova

ureditev zelenih površin,

ureditev odvodnjavanja meteornih voda,

izvedbo priključkov na GJI,

izgradnjo opornega zidu na jugu gradbene parcele,

izvedbo zunanjega stopnišča za dostop do športnih površin južno od šolskega kompleksa.

Vse manipulativne površine se uredijo z utrjenim nasutjem, tlakovanjem z betonskimi tlakovci oz. asfaltom. Višinska niveleta je speljana tako da se navezuje na obstoječo višinsko niveleto okolice. Vse urejene površine se obrobijo z betonskim robnikom.

Tlakovane površine (bet. tlakovci) so položene v cementno malto deb. 4cm na utrjeno tamponsko podlago deb.20cm oz. na betonsko podlogo, stiki zaliti s cementnim mlekom, površine zaključene z betonskim robnikom 5/30/100cm. Vse ostale obrobe okoli manipulativnih površin pa so obrobljene s cestnimi robniki dim. 12/20/100cm, položenimi v betonski temelj.

Zelenice okoli objekta in dovozne ceste se ustrezno uredijo zatravijo in zasadijo z okrasnim grmičevjem, ob cesti z nizkim grmičevjem, da ne zastirajo preglednosti ceste. Vse proste površine in površine, ki se pri izvedbi poškodujejo, se po končanih delih humuzirajo in zasejejo s travo. Vse zelenice se obrobijo z betonskimi robniki.

Tlakovanje okoli objekta:

betonski tlakovci različnih dimenzij za različno sestavljanje 	6,0 cm

pesek 0-8mm zaradi boljšega polaganja  		3,0 cm

ab plošča, dilatirana na 20 m2 površine - navidezni stik 		10,0 cm

tampon			25,0 cm

peščene peš poti:

prodec 0-4 mm	 	3,5 cm

prodec 5 -12 mm  		26,0 cm

tampon v naklonu TD 0/32  		25,0 - 55,0 cm

pp filc 300 g/m2

zelenice okoli objekta (travnata igralna površina):

zaključni sloj rastišča  - trata sejana v humus (zgornjih 15 cm očiščenih kamnov

ali trdih predmetov)		30,0 cm

drenažna folija

tampon v naklonu TD 0/32 		30,0 – 55,0 cm

pp filc 300 g/m2

na parkirnih in povoznih površinah:

- bitumenski beton AC 8 surf B 70/100, A4		3,0 cm

- bituminiziran drobljenec AC 22 base B 70/100, A4		7,0 cm

- tamponski drobljenec		25,0 – 55,0 cm		Ms=80 MPa in Ev2: Ev1<2.2

- kamniti material kNM D100		45,0 cm

- uvaljani planum zemljine nasipa Ms min = 40 MPa oziroma Ms min = 25 MPa na raščenem terenu

Glavni vhodi/izhodi v objekt so zasnovani v pritličju in so neposredno povezani z zunanjimi površinami.

Objekt bo od ceste in sosednjih zemljiških parcel odmaknjen skladno s prostorskim aktom oz. pogoji soglasodajalca.

Absolutna kota

0.00 = kota finalnega tlaka v pritličju = 150,45mnv

Podrobnejši opis v PZI Načrtu zunanje ureditve.

9. PROMETNA UREDITEV

Trenutno je za dostop na parcelo izveden in v uporabi obstoječ urejen cestni priključek. Navedeni priključek se uporablja za čas rušenja obst. objekta ter za čas gradnje nove pozidave. Sočasno z izvedbo novemu vrtcu pripadajoče zunanje ureditve se prenovi/rekonstruira tudi obst. cestni priključek, in sicer tako da omogoča ugodnejši dostop do parkirnih površin na severni strani novogradnje (ki se v nadaljevanju proti vzhodu nadaljujejo v interno dovozno pot do OŠ, gospodarskega dvorišča…)

9.1 CESTNI PRIKLJUČEK NA LC 024271

Dovoz na območje gradnje bo urejen preko obstoječega / rekonstruiranega cestnega priključka na LC 024271 Kapele-Dobova. Priključek je izveden na parceli 223/2  in se preko parcel 260/2, 262/2 (oboje last Občine Brežice) priključuje na LC, ki poteka po parceli 810/6, vse k.o. 1292-Gabrje.

Na cestnem priključku se izvede rekonstrukcija zavijalnih radijev (južni R=8,00m in severni R=6,00m), pravokotno na os lokalne ceste – pod kotom 90°, v celotni širini priključka in v nadaljevanju razširitev dovozne poti na 5,50m. Ob južnem robu priključka oz. dovozne poti se zagotovi zeleni pas širine 1,60m, kjer se uredi pločnik do vhodov v nov vrtec (nov pločnik se navezuje na obstoječega ob lokalni cesti).

Priključek bo v notranjosti parcele 223/2, na njenem severnem robu v območju gradbene parcele vrtca, neposredno povezan z manipulativnimi površinami - parkiriščem za osebna vozila.

Parkirišče oz. manipulativne površine z dovozom so zasnovane v utrjeni izvedbi (asfalt).

preglednost

Primarna je LC in je obravnavana kot prednostna, priključek pa neprednostna.

Na predmetnem parkirišču glede na namembnost ni pričakovane hitrosti vozil. Obstoječa omejitev prometa na LC je 50 km/h. Potrebna dolžina zaustavne pregledne razdalje pri operativni hitrosti na primarni cesti z določenim nagibom nivelete +/-6,7% je vzeta iz tabele (Pravilnik o projektiranju cest UL RS št. 91/2005) in znaša 49 oz. 41m pri hitrosti vozila na glavni (prednostni) cesti 50 km/h.

omejitev rabe prostora na območju priključka

Znotraj meja cestnega telesa in preglednostnega trikotnika ni dovoljena zasaditev, postavitev skulptur, likovnih del in podobnega na način, ki bi oviral preglednost na območju priključka ali bi lahko kako drugače vplival na zmanjšanje pretočnosti ali prometne varnosti na območju priključkov.

9.2 MIRUJOČI PROMET

Na gradbeni parceli vrtca je predvideno parkirišče za osebna vozila, parkirna mesta bodo označena z ustrezno talno signalizacijo.

Parkirnih mest na ti. severnem parkirišču je predvidenih 15 PM (14 PM + 1 PM za invalide), dodatna parkirna mesta se zagotavljajo na ti. južnem parkirišču, ki je izvedeno na parceli 241/4 k.o. 1292-Gabrje, in namenjeno uporabnikom šolskega kompleksa skupaj z vrtcem in večnamensko športno dvorano.

OPPN predpisuje min. 10 PM na ti. severnem parkirišču, čemur je s 15 PM zadoščeno.

Širina parkirnega mesta 2,50m in dolžina 5,40m. Tip parkiranja je enostransko pravokotno na dovozno pot. Dve PM se predvidita v sistemu bočnega parkiranja. Širina parkirnega mesta 2,50m in dolžina 5,40m.

Parkirišče za invalida je dim. 3,90m x 5,40m.

Nove parkirne površine bodo finalno urejene, asfaltirane, odpadne vode bodo preko talnih rešetk in revizijskih jaškov speljane stran od objekta in manipulativnih površin v javni sistem za odvajanje meteorne kanalizacije.

Vse povozne površine so utrjene in izvedene v asfaltu oziroma tlakovane in obrobljene z robniki.

tehnični elementi parkirišča

- izvozni in uvozni radij 		priključevanje s priključnimi zavijalnimi loki 8,0m in 6,0m

- niveleta priključka je enaka niveleti glavne ceste

- parkirišča			pravokotno parkiranje: 5,40 x 2,50m; bočno parkiranje: 2,50m x 5,40m

- dovozna pot med parkirnimi mesti	5,50m

- nagib parkirišča			1%

Na projektirano niveleto v vzdolžnem profilu priključka so vplivali naslednji elementi:

- absolutna višina obstoječe lokalne ceste,

- absolutna višina obstoječe zunanje ureditve,

- prečni nagib priključka je enak vzdolžnemu nagibu ceste.

Prometna ureditev je urejena tako, da je možen tak promet vožnje, ki zagotavlja varno in pregledno vožnjo ter manipulacijo vozil na celotni parkirni površin, pri čemer je preprečeno vsakršno vzvratno vključevanje na obstoječo prometno povezavo.

Ti. severno parkirišče bo senčeno naravno z volumnom novogradnje.

Pri izvedbi voziščne konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih plasti je potrebno upoštevati PTP, Posebne tehnične pogoje za voziščne konstrukcije (Knjiga 4, Skupnost za ceste Slovenije, Ljubljana 1989). Konstrukcija vozišča je projektirana glede na zaščito konstrukcije proti zmrzali in prometne obremenitve. Predpostavka za prometno obremenitev je srednje lahek promet, osna obtežba 10 ton, nosilnost CBR % 10.

prometna signalizacija

Na obravnavanem območju je predvidena talna in vertikalna signalizacija, v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (UL RS 46/2000, 110/2006,49/2008,64/2008in 65/2008).

Označbe na vozišču/parkirišču se izvedejo iz refleksit mase 100 – 600 μm z gostoto nanosa 0,5 – 0,8 kg/m2 ter nanosa 150 – 350 μm suhega filma. Sredinske ločilne črte in kratke ločilne črte se izvedejo strojno, medtem ko se prečne in ostale označbe izvajajo ročno.

Podrobnejši opis prometne ureditve v PZI Načrtu zunanje ureditve.

10. KOMUNALNA UREDITEV

Območje gradnje je infrastrukturno že opremljeno: obstoječ objekt ima izvedene priključke na vodovod, meteorno in komunalno odpadno kanalizacijo, elektro in telekomunikacijsko omrežje Telekom.

Pred pričetkom del je potrebno ob prisotnosti upravljavcev posameznih komunalnih vodov ugotoviti dejanske trase, vse vode ustrezno označiti, zaščititi in po potrebi prestaviti.

Vsi novi in obstoječi komunalni vodi so vidni v grafični prilogi.

Vsi posegi na vodih komunalne infrastrukture se morajo izvajati v skladu z navodili upravljavcev posameznih komunalnih vodov.

Zagotoviti je potrebno zakoličbo in zaščito vseh tangiranih komunalnih vodov in stalni nadzor nad izvajanjem del v varovanih pasovih komunalnih vodov!

Potrebno je izvesti posnetek podzemnega katastra pred zasipom komunalnih vodov!

Dela v varovalnem pasu komunalne javne infrastrukture se lahko izvajajo samo pod stalnim nadzorom pooblaščenega predstavnika javne službe, ter ob upoštevanju njegovih navodil, pri čemer morajo biti zemeljska dela pri križanju z komunalnimi vodi izvedena ročno.

Križanja z drugimi vodi GJI so izvedena tako, da je zagotovljeno nemoteno vzdrževanje in obnova kanalizacije ter ostalih komunalnih vodov, objektov in naprav. Križanja so obdelana v situaciji infrastrukture Načrta zunanje ureditve.

priključevanje na GJI

10.1 ELEKTRO PRIKLJUČEK

Obstoječ objekt je priklopljen na obstoječo traso energetske infrastrukture z lastnim odjemnim mestom.

Investitor ima sklenjeno pogodbo o priključitvi na distribucijsko omrežje.

Št. odjemnega/merilnega mesta: 2-5665, št. števca: 36676062, varovalka: 3x35A

Merilno mesto se uporabi tudi za novogradnjo.

Na območju gradnje se nahajajo obstoječi NN vodi, katere se po potrebi zaščiti oz. prestavi.

Nova elektro omarica je predvidena na južni strani območja urejanja, na parceli 223/2 k.o. 1292-Gabrje.

10.2 TK PRIKLJUČEK

Obstoječ objekt je priklopljen na obstoječo traso z lastnim priključnim mestom.

Investitor ima sklenjeno pogodbo o priključitvi na TK omrežje v upravljanju družbe Telekom.

Št. naročniškega računa: 02799924-01

Merilno mesto se uporabi tudi za novogradnjo.

Nova TK omarica je predvidena na vzhodni fasadi novogradnje, na parceli 223/2 k.o. 1292-Gabrje, pri čemer se dovodni TK kabel priključi na obstoječo traso telekomunikacij, potekajočo v cestnem telesu južno od šolskega kompleksa (po parcelah 810/6, 241/1, 241/4, 238/1, 237/5, 237/1 in dalje proti OŠ v smeri proti vzhodu).

Priključni jašek se izvede na parceli 327/5, v območju TK omrežja.

10.3 VODOVOD

Obstoječ objekt je priklopljen na obstoječo traso meteorne in komunalne odpadne kanalizacije ter na javni vodovod (obst. priključek DN 40) z lastnim odjemnim mestom.

Investitor ima sklenjeno pogodbo o priključitvi na vodovodno omrežje.

Št. odjemnega mesta: 9468.1 VVZ Najdihojca. Št. plačnika: 26246 OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova.

Merilno mesto se uporabi tudi za novogradnjo.

Predvidena novogradnja sega v varovalni pas obstoječega vodovoda, zato je predvidena prestavitev vodovoda, in sicer v dolžini ca. 135m, s točko navezave na obst. vodovod pri obst. hidrantu ob JZ vogalu večnamenske športne dvorane in pri obst. vodovodnem priključku za večnamen. šport. dvorano na SZ strani.

Trasa prestavljenega vodovoda bo od novogradnje oddaljena min. 2,5m.

Pod povoznimi površinami se vodovod položi v zaščitno cev.

Na novi trasi vodovoda se na severni strani, na parceli 223/2 k.o. 1292-Gabrje, ob SZ vogalu novogradnje izvede odcep za priključni vod vodovoda za novogradnjo, ki se navezuje na nov vodomerni jašek. Predvidena je uporaba obstoječega merilnega mesta; priključek DN 40.

Vodomerni jašek se namesti na parcelo investitorja, zunaj objekta na dostopnem mestu. Tip vodomernega jaška mora biti prilagojen območnim zimskim razmeram. Predvidena je vgradnja tipskega vodomernega termo jaška kot npr. Zagožen. Vodovodni priključek se izvede iz polietilenskih cevi PE za tlak 12,5 bar. Globina poteka cevi je min. 1,0 m (pogojno povozne površine, zmrzovalna cona…). Od vodomernega jaška se nato izvede razvod v objekt za potrebe uporabnikov.

Vsa montažna dela pri izvedbi vodovodnega priključka vključno z montažo obračunskega vodomera izvede samo upravljavec javnega vodovoda na stroške investitorja.

požarna varnost

Požarna varnost je zagotovljena z obstoječim zunanjim hidrantnim omrežjem na javnem vodovodu. Obstoječa hidranta sta locirana na severu in jugu parcele 223/2 k.o. 1292-Gabrje. Notranja hidrantna mreža se izvede skladno Z Načrtom požarne varnosti.

10.4 KANALIZACIJA

Na obravnavanem območju je urejeno odvajanje komunalno odpadnih vod v ločenem sistemu (potekajoče na S, V in J strani gradbene parcele vrtca).

Podatki o kanalizaciji so prevzeti iz geodetskega načrta.

Obstoječ objekt je priključen na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje, na sistem odvajanja komunalnih odpadnih in tudi meteornih voda.

Odvajanje fekalnih voda iz novogradnje bo v končni točki vodeno v obstoječ ločen kanalizacijski sistem in sicer v obstoječ jašek na trasi obst. komunalne odpadne kanalizacije na parceli 223/2 k.o. 1292-Gabrje.

Meteorne vode z novogradnje in objektu pripadajočih manipulativnih, parkirnih in zunanjih površin se vodijo v obstoječe jaške meteorne kanalizacije na parceli 223/2 k.o. 1292-Gabrje, delno se meteorne vode zbirajo v zbiralniku deževnice, višek se od tu vodi v obst. vod meteorne kanalizacije (na parceli 223/2 k.o. 1292-Gabrje).

Čista meteorna kanalizacija je predvidena iz PVC cevi različnih profilov, položenih v peščeno podlago v projektiranem padcu.

Odvod padavinske vode z asfaltiranih in peš površin pred objektom se izvede s cestnimi požiralniki iz BC fi400 mm, z vgradnjo LTŽ dežne rešetke 400/400 mm IMP art. 401 (250 kN) ali z vtokom pod robnikom. Priključki iz požiralnikov bodo speljani v nove revizijske jaške, nato pa v obstoječ kanalizacijski sistem.

Komunalna kanalizacija je projektirana v vzdolžnem padcu in naklonih. Pokrovi jaškov na komunalni kanalizaciji se izvedejo v polni izvedbi, z ustrezno izvedbo odzračevanja, ter v taki meri, da se prepreči vstop meteornih voda v kanalizacijo.

Vsa kanalizacija mora biti izvedena vodonepropustno in vodotesno z ustreznimi atesti in certifikati.

Podrobnejši opis kanalizacije v PZI Načrtu zunanje ureditve.

10.5 ODPADKI

Komunalni odpadki se bodo zbirali v tipskih zabojnikih in redno odvažali na občinsko komunalno deponijo. Odvoz odpadkov iz omenjenega območja ureja za to pooblaščena organizacija, investitor sklene pogodbo za odvoz odpadkov. Število, tip in vrsto posod za odpadke določi izvajalec odvoza odpadkov.

Odpadki celotnega kompleksa se že zbirajo na obst. gospodarskem dvorišču ob šoli, ki bo služilo tudi novemu vrtcu.

Uporabniki so dolžni odlagati odpadke v predpisane zabojnike, ki imajo certifikat, da so narejeni skladno z evropskimi normami o zbirnih posodah za odpadke EN-840-1. do 6. Število, tip in vrsto posod za odpadke določi izvajalec odvoza odpadkov, enota ravnanja z odpadki.

Investitor mora na mestu nastanka zagotoviti ločeno zbiranje odpadkov (ločene zbrane frakcije odpadkov kot so plastenke, pločevinke, sestavljena embalaža, papir, karton, steklo) in jih oddajati v namenske posode – ekološki otok.

gradbeni odpadki

Investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov v predelavo ali odstranjevanje kot to določa 9. člen Pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

Odvoz odpadkov bo investitor samostojno izvajal oz. bo s pogodbo pooblastil glavnega izvajalca del tudi za odvoz ruševin v skladu z veljavno zakonodajo ter s ponudbo upošteval tudi vse stroške v zvezi z rušenjem in odvozom ruševin na ekološko varne deponije.

Gradbene odpadke se pri rušenju naklada neposredno na prevozno sredstvo in odpelje na deponijo za gradbene odpadke, za katero ima upravitelj vsa potrebna dokazila.

Kovinski odpadki se odpeljejo na deponijo pooblaščenih podjetij za zbiranje tovrstnih odpadkov.

Za material od izkopa poskrbi izvajalec, lahko pa se uporabi za zasip in niveliranje terena.

Ravnanje z odpadki mora biti sledljivo (dokumentirano) z odlaganjem na legalnih deponijah odpadkov ali predano pooblaščenim institucijam za ravnanje z odpadki.

11. OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO

Z NAVEDBO USTREZNIH UKREPOV

mehanska odpornost in stabilnost

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo povzročili porušitve celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, večjih od dopustnih ravni, škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

Vpliv v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo je določen s Pravilnikom o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/2005). Načrt gradbenih konstrukcij je izdelan tako, da so v projektni dokumentaciji upoštevana vsa veljavna pravila in standardi, ki zagotavljajo mehansko odpornost in stabilnost predvidene stavbe.

Med gradnjo in tudi po končani gradnji ni nevarnosti, da bi predvideni objekti vplivali na stabilnost/nosilnost terena, iz česar sledi, da predvidenih vplivov na mehansko odpornost in stabilnost ni.

Izvajalec del mora poskrbeti za izvedbo del pri odstranitvi in gradnji, zaradi katerih ne bo prišlo do porušitve sosednjih objektov.

op. Območje gradnje se ne nahaja znotraj velikega ali srednjega tveganja za plazljivost, kakor tudi ne obstaja sum, da je zemljišče plazljivo ali erozijsko ogroženo, zato geološko poročilo ni potrebno (116. člen OPN).

varstvo pred požarom

Sestavni del PZI je načrt požarne varnosti.

Projekt je izdelan skladno z načrtom požarne varnosti - objekt je razdeljen v požarne sektorje, upoštevana je požarna odpornost zunanjih in notranjih konstrukcijskih elementov in požarnih vrat (vsaj 30 minutna požarna odpornost), upoštevane so požarne karakteristike oblog sten in stropov na poteh evakuacije ter smeri in dolžine evakuacijskih poti z izhodi na notranje požarno stopnišče.

Predvideni objekt je objekt z majhno požarno obremenitvijo, nevarnost za nastanek požara je običajna.

Sama postavitev objekta ne bo imela vpliva na sosednje objekte, kakor tudi ne na okolico. Objekt ne predstavlja člena za prenos požara.

Objekt bo grajen iz ognjeodpornih materialov, kakor tudi vsi vgrajeni materiali. Vse naprave in aparati v prostorih bodo atestirani in izdelani iz ognjeodpornih materialov. Požarni rizik je minimalen. Požarna obremenitev je majhna.

V objektu so predvideni naslednji varnostni ukrepi:

- možnost evakuacije iz objekta

- izdelava strojnih in elektroinštalacij v skladu z veljavnimi predpisi in normativi

- prepoved uporabe odprtega ognja

Ob upoštevanju vseh predpisov, normativov in vseh navedenih ukrepov, ni nevarnosti za nastanek požara. Prav tako so predvideni vsi ukrepi za uspešno gašenje eventualno nastalega požara.

Dovoz za požarna in intervencijska vozila v območju in delovne površine za intervencijska vozila so predvideni po dovoznih cestah šolskega kompleksa, interventni in vzdrževalni cesti in drugih utrjenih površinah ob objektih.

V primeru požara na objektu bo interveniralo PGD Gabrje pri Dobovi, ki je od objekta oddaljena ca. 1km. Prihod gasilcev in pričetek gašenja se pričakuje v 5-10 minutah po alarmiranju. Alarmiranje se izvede s pomočjo telefonskih povezav.

Območje gradnje bo urejeno v okviru zaščite pred požarom in z upoštevanjem določil 22. in 23. člena Zakona o varstvu pred požarom (UL RS, št. 71/93, 87/01, 110/02 – ZGO-1, 105/06, 3/07-UPB1, 9/11).

Širjenje požara na sosednje objekte je omejeno z ukrepi, skladno z načrtom požarne varnosti.

V primeru požara je omogočen dostop gasilskim vozilom neposredno do objekta.

Objekti v neposredni bližini gradbišča zaradi gradnje ne bodo požarno ogroženi. Ravno tako ne bo zmanjšana njihova požarna odpornost.

varstvo pred hrupom

Predvidena gradnja v smislu hrupa le-tega ne bo povečala.

Za ustrezno omejevanje ogrožanja zdravja in zagotavljanje sprejemljivih možnosti za spanje, počitek in delo uporabnikov objektov, je v predvidenem objektu zagotovljeno varstvo pred različnimi oblikami hrupa.

Sestavni del PZI je Elaborat zaščite pred hrupom.

Objekt je projektiran v skladu s Tehnično smernico TSG-1-005:2012 Zaščita pred hrupom v stavbah.

Skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (UL RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) se obravnavani poseg nahaja v III. stopnji varstva pred hrupom, ki velja za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa in kjer je dovoljena maksimalna ekvivalentna raven hrupa po dnevi 60 dBA in ponoči 50 dBA.

Povprečna dnevna raven hrupa, ki ga bodo stroji in naprave povzročali na gradbišču, je odvisna od efektivnega časa obratovanja gradbenih strojev. V skladu s Pravilnikom o hrupu strojev, ki se uporabljajo na prostem, lahko gradbeni stroji na viru povzročajo raven zvočne moči hrupa 80 do 92dBA, odvisno od naziva vira hrupa (mali bager, krožna žaga, tovorna vozila itd.). Pri navedbi zvočne moči je upoštevano, da se pri gradnji uporabljajo novo proizvedeni stroji po maju 2006, ki imajo zahteve za zvočno moč usklajene s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02) in njegovih dopolnitvah. Pri vplivu hrupa na sosednje objekte je potrebno upoštevati tudi slabljenje zvoka pri širjenju.

Hrup pri najbližjih sosednjih objektih ne bo čezmeren ob upoštevanju naslednjih pogojev: gradbeni stroji ne smejo obratovati sočasno, tovorna vozila morajo biti v času nakladanja materiala ugasnjena, pri gradbenih delih se lahko uporablja gradbene stroje, katerih zvočna moč je usklajena s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02) in njegovih dopolnitvah, gradbena dela lahko potekajo v dnevnem času med 6:00 in 18:00 uro.

V času gradnje je potrebno zmanjšati raven hrupa na najmanjšo možno mero. Gradbena dela lahko potekajo do 8 ur efektivno, in sicer v času od 6:00 do 18:00.

Ukrepi za zmanjšanje vplivov so: omejitev izvajanja del na dnevni delovni čas med 6:00 in 18:00 uro, gradbeni stroji ne smejo obratovati sočasno, tovorna vozila morajo biti v času nakladanja materiala ugasnjena, pri gradbenih delih se lahko uporablja gradbene stroje, katerih zvočna moč je usklajena s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02) in njegovih dopolnitvah.

Upoštevati je tudi:

- Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (UL RS, št. 121/04)

- Uredbo o hrupu zaradi cestnega ali železniškega prometa (UL RS, št. 45/95, 41/04 in 105/05).

varstvo zraka

Objekt ne bo povzročal povečanja emisij onesnaževanja ozračja. Obremenitev zraka ne bo presegala dovoljenih koncentracij po  Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednosti snovi v zraku (UL RS, št. 73/1994, 52/2002, 52/2002, 41/2004) in uredbi o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (UL RS, št. 52/2002, 18/2003, 41/2004).

Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih količin določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (UL RS, št. 73/94, 52/02, 41/04 - ZVO-1, 66/07).

Med gradnjo ni predvidena uporaba strupenih plinov in delcev plinov. Vpliv na kvaliteto zraka se bo odražal med gradnjo v povečanih koncentracijah prašnih delcev in izpušnih plinov zaradi delovanja motornih gradbenih strojev, kar pa ne bo bistveno vplivalo na povečanje onesnaženosti zraka.

Zrak, ki se izpušča v okolje, ne sme presegati mejnih količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (UL RS, št. 34/07, 81/07). Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.

Upoštevati je tudi:

- Pravilnik o kakovosti tekočih goriv (UL RS, št. 78/00, 69/01, 37/04)

- Spremembe in dopolnitve uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (UL RS, št. 68/96).

varstvo voda

Pri gradnji in uporabi je dovoljena uporaba in vgradnja samo dokazno neoporečnih in neškodljivih materialov in sredstev. Če pride do onesnaženja, je potrebno rizična dela prekiniti in z vsemi ukrepi preprečiti škodljive posledice.

Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda je usklajena s:

- Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (UL RS, št. 109/07, 33/08)

- Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (UL RS, št. 88/11, 8/12)

- Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice (UL RS, št. 40/09, 87/11, 104/11)

Pri gradnji je dovoljena uporaba in vgradnja samo dokazno neoporečnih in neškodljivih materialov in sredstev. Če pride do onesnaženja, je potrebno rizična dela prekiniti in z vsemi ukrepi preprečiti škodljive posledice.

Objekt v času svojega obratovanja ne predstavlja večje možnosti za onesnaženje, v principu pa velja da je potrebno vsa potencialna nevarna mesta zaščititi, ter zagotoviti vse ukrepe, da se izognemo onesnaževanju.

ohranjanje narave

Odpadki nastali na gradbišču bodo sproti odvažani. Nastanek emisij nevarnega sevanja ni predviden.

Prav tako pri obratovanju objektov ne bo uhajanja strupenih plinov, nevarnih delcev in emisij nevarnega sevanja, onesnaženja ali zastrupitve vode in tal ter napačnega odstranjevanja odpadnih voda, dima ali odpadkov. Za odvoz odpadkov bo poskrbljeno s pogodbo z lokalnim komunalnim podjetjem.

OHRANJEVANJE NARAVE

Območje gradnje se ne nahaja znotraj območja, ki je s posebnim aktom oziroma predpisom o zavarovanju opredeljeno kot varovano območje.

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

Območje gradnje se nahaja znotraj območja registrirane nepremične dediščine - arheološko najdišče Dobova, EŠD 9804.

Vsi posegi pri gradnji morajo potekati v skladu s KV pogoji in pod nadzorom ZVKDS, območna enota Novo mesto.

varčevanje z energijo in ohranjanje toplote

Objekt bo ustrezno toplotno izoliran in lociran v prostoru tako, da ni prekomernega prehajanja energije iz objekta v zunanjost in obratno.

Sestavni del PZI je Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah (elaborat URE).

Objekt je projektiran v skladu s Tehnično smernico TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije.

V toplotnem ovoju novogradnje so uporabljene sledeče sestave konstrukcij:

ZUNANJA STENA

- zaključni silikatni fasadni sloj

- izravnalni sloj gradbenega lepila

- prvi sloj gradbenega lepila s stekleno mrežico

- termoizolacijske fasadne plošče 20cm

- AB stena 25cm

- notranji omet

U = 0,165 W / m2K

U max = 0,28 W / m2K

RAVNA STREHA

- pvc membranski trakovi

- ločilni sloj (filc)

- deske 2,5cm

- paroprepustna folija

- termoizolacijske plošče 15+15cm

- parna zapora

- AB strešna plošča

U = 0,147 W / m2K

U max = 0,20 W / m2K

POŠEVNA STREHA

- paroprepustna folija

- termoizolacijske plošče 15+15cm

- parna zapora

- AB strešna plošča

U = 0,126 W / m2K

U max = 0,20 W / m2K

TLA NA TERENU

- keramika na lepilu 1cm

- cementni estrih 6cm

- PVC folija

- toplotna izolacija 12cm

- podložni beton 7cm

- gramozno nasutje 30cm

- AB temeljna plošča 30cm

- zaščitni beton 5cm

- hidroizolacija

- utrjeno gramozno nasutje 25cm

U = 0,123 W / m2K

U max = 0,350 W / m2K

koeficient specifičnih transmisijskih toplotnih izgub stavbe H'T = 0,283 W / m2K

letna potrebna primarna energija Qp = 58.832 kWh / a

predvidena letna raba toplote za ogrevanje QNH/Au = 23,0 kWh / m2a

predvidena letna emisija CO2 = 12.472 kg

letni izpusti CO2 na enoto uporabne površine stavbe = 4,5 kg / m3a

Podatki so razvidni iz Elaborata gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah.

Generatorji toplote in hladu, razvodni sistem in končni prenosniki toplote, elementi zagotavljanja učinkovite rabe energije za pripravo tople vode,… so prikazani v Načrtu strojnih instalacij.

pričakovani vplivi v zvezi z higiensko in zdravstveno zaščito

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da se na najmanjšo možno mero zmanjša oddajanje strupenih plinov, ki jih oddajajo gradbeni material ali deli objekta, prisotnost nevarnih delcev ali plinov v zraku, emisije nevarnega sevanja in zmanjša onesnaženje ali zastrupljanje vode ali zemlje ter preprečuje napačno odvajanje odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov, in prisotnost vlage v delih objekta ali na površinah znotraj objekta.

Zaradi izvajanja gradbenih del na obravnavanem območju gradnje se pričakuje povečana onesnaženost zraka predvsem s prašnimi delci zaradi gradbenih del, emisije iz prometa zaradi obratovanja gradbenih strojev in prometa s tovornimi vozili.

Emisije snovi v zrak, ki bodo nastale pri izvajanju gradbenih del, se bodo lahko z vetrom disperzno širile v prostor, pri čemer se bodo predvsem prašni delci v pretežni meri odlagali v neposredno bližino gradbišča, zato je treba prašenje gradbenih materialov zmanjšati na čim manjšo možno mero z vlaženjem. Prašni delci, ki bodo kljub temu nastajali in se bodo usedali na rastline, bodo začasno (dokler jih ne bo spral dež) negativno vplivali na primarno bioprodukcijo.

V času gradnje mora izvajalec gradbenih del v primeru nastajanja emisij prahu, ki bi segale izven gradbišča, poskrbeti za vlaženje sipkih gradbenih materialov.

Emisije, ki bodo nastajale pri obratovanju gradbenih strojev in gradbene mehanizacije na gradbišču, bodo podobne emisijam, ki nastajajo pri prometu z motornimi vozili. Te emisije je treba znižati na najmanjšo možno mero s tem, da stroji, naprave in vozila obratujejo le takrat, ko je to potrebno.

V času gradnje bodo nastajali gradbeni odpadki. Nastanek posebnih, nevarnih odpadkov ni predviden. Kot ukrep za preprečitev napačnega odstranjevanja odpadkov je predvideno kontrolirano zbiranje gradbenih odpadkov na gradbišču in odvažanje na predvideno deponijo.

Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli omejene vplive na higiensko in zdravstveno zaščito sosednjih zemljišč, ki bodo omiljeni z ustreznimi ukrepi.

TLA

V času gradnje bi lahko bili vplivi v tla v primeru morebitnega razlitja motornega olja iz vozila ali gradbene mehanizacije.

Ukrepi: potrebna je redna kontrola vozil in gradbene mehanizacije.

Pri odrivih zemlje se humusna plast skrbno odgrne in deponira na lokaciji posega ločeno od ostalega materiala, po končani gradnji pa uporabi za zelene površine. Prepreči se nenadzorovan vnos odpadkov v tla in njihovo odlaganje v naravno okolje, v primeru razlitja nevarnih snovi se lokacijo takoj sanira.

ZRAK

V času obratovanja objekta ni dejavnosti, ki bi onesnaževale zrak (plini, prah, sevanje, dim...).

V času gradnje obstaja manjša nevarnost od praha pri gradnji in zunanji ureditvi parcele.

Ukrepi: pri gradnji je potrebno dela izvajati tako, da bo nastajanje prahu minimalno, v primeru le tega je potrebno vlaženje prašnih delcev.

ODPADKI

Objekt ne bo povzročal odpadkov, možne so le manjše količine komunalnih odpadkov.

Ukrepi: v času obratovanja objekta se zbirajo na obstoječ način, v posode po navodilu upravljavca, ki se odvažajo na komunalno deponijo, v času gradnje se gradbeni odpadki odvažajo v skladu z veljavnim pravilnikom, na deponijo gradbenih odpadkov.

Potrebna je postavitev posod za odpadke in skrb za redni odvoz komunalnih in gradbenih odpadkov.

OSENČENJE

V Sloveniji se uporablja normativ najmanjše dopustne insolacije bivalnih prostorov in sicer: 1 ura ob zimskem solsticiju, 3 ure ob ekvinokcijih in 5 ur ob poletnem solsticiju (Andrej Pogačnik: Urbanistično planiranje, Univerza v Ljubljani, FGG, Ljubljana 1999).

V času obratovanja objekta bodo sence padale na okoliške parcele, vendar bistvenih vplivov ne bo.

Ukrepi: niso potrebni, ker ni vplivov.

Bistvene zahteve higienske in zdravstvene zaščite ter zaščite okolja so določene / izpolnjene na sledeč način:

1. svetle višine prostorov merijo 2,80-3,00 m.

2. gradbena širina oken oz. odprtin za prehod naravne svetlobe variira med 70 in 400cm, kar predstavlja svetlo širino min.54cm, gradbena višina je med 60 in 218cm, kar predstavlja svetlo višino min. 44cm.

3. Površine odprtin predstavljajo min. 20% tlorisne površine posameznega prostora.

4. Kakovost zraka v prostorih se zagotavlja z naravnim zračenjem, kar je omogočeno v vseh prostorih. Poleg tega kakovost zraka zagotavlja rekuperacijski sistem prezračevanja.

5. Odvodnjavanje strešnih površin je predvideno preko vidnih horizontalnih žlebov, vertikalnih odtokov (na delih enokapne strehe) oz. preko tipskih vtočnikov za ravne strehe, ki se priključujejo v vertikalne odtoke. Dalje se meteorna voda s strešin vodi v peskolove, zbira v meteornih revizijskih jaških s končno dispozicijo v javnem kanalizacijskem sistemu.

varnost pri uporabi

Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa, padca, udarca, opeklin, električnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil.

Obravnavani poseg se mora izvajati in biti izveden tako, da na nepremičninah v okolici obravnavane gradnje pri uporabi in obratovanju ne bo prihajalo do nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod. To dosežemo z ustrezno izvedenimi instalacijami (zaščita, primerna globina vkopanih instalacij,...) in ustrezno urejeno okolico objekta (nedrseče površine, ustrezna višina in lokacija zaščitnih ograj itd.). Po končanju gradbenih del je potrebno vse prizadete površine protierozijsko zaščititi in zatraviti.

V času gradnje je potrebno poskrbeti za zavarovanje gradbišča in naprav na gradbišču, nedokončanih delov objektov, instalacij itd. Upoštevati je potrebno predpise o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih zlasti z vzdrževanjem primernega reda in zadovoljitvijo čistoče na gradbišču, z izbiranjem lokacije delovnih mest ob upoštevanju načinov ohranjanja dostopnosti do teh delovnih mest in določitve poti ali področij za prehod in gibanje ter opremo, z ravnanjem z različnimi materiali, s tehničnim vzdrževanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi instalacij in opreme, da bi popravili oziroma odpravili kakršnekoli napake, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje delavcev, z razmejitvijo in načrtovanjem površin za skladiščenje različnih materialov, zlasti kadar gre za nevarne materiale ali snovi, s pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili odstranjeni ali uporabljeni, s skladiščenjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in ruševin, s sprotnim prilagajanjem dejanskega časa poteka del  na gradbišču, porabljenega za različne vrste del ali delovnih faz, s sodelovanjem med delodajalci in drugimi izvajalci del na gradbišču, z vzajemnim delovanjem z industrijskimi panogami na območju, znotraj katerega ali v bližini katerega je gradbišče.

Gradbišče predvidene stavbe se izvaja na veliki razdalji od sosednjih objektov in ne bo vplivalo na tveganje za nastanek nezgod na nepremičninah v okolici.

Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli nobenih vplivov na varnost pri uporabi sosednjih zemljišč. Posebni ukrepi niso predvideni.

Pri gradnji in uporabi objekta se pričakujejo določena tveganja, kot so nezgode pri delu, neupoštevanje varnostnih normativov pri izvajanju gradbenih in montažnih del. Po izgradnji objekta pa se ne pričakuje večjih vplivov v zvezi z varnostjo pri uporabi.

V času gradnje bodo dostopi do posameznih ureditev na gradbišču pravilno dimenzionirani, varni in utrjeni.

Po končanju gradbenih del bodo dostopi, zunanje in notranje komunikacije potrebnih širin za varno uporabo in zaključeni z materiali, ki niso drseči. Vse električne instalacije, ki potekajo zunaj objektov so podzemne, elektro omarice bodo zaščitene in ustrezno označene.

Ukrepi: pri gradnji je potrebno upoštevati določila zakonodaje v zvezi z varnostjo pri delu. V času uporabe je potrebno utrjene površine pri vhodu čistiti in v času poledice posipavati.

Bistvene zahteve varnosti pri uporabi so izpolnjene na sledeč način:

1. svetla širina vrat oz. gradbenih odprtin je min. 70cm (sanitarni prostori) oz. 90cm (delovni prostori); svetla višina prehodov je min. 2,10m; smer odpiranja vrat v prostor.

2. svetle višine okenskih parapetov so 38 in 98cm v pritličju; v nadstropju 103cm. Kjer so predvidene odprtine do tal, se na zunanji strani izvede zaščitna ograja v višini min. 1,0m od kote finalnega tlaka. Ograje so predvidene v lahki kovinski izvedbi (polnilo iz vertikalnih palic na osni razdalji max. 6.4 cm) ali steklene (kaljeno steklo, v finalni obdelavi po izbiri investitorja).

3. stopnišče iz pritličja v nadstropje je predvideno kot dvoramno; višina stopnice 16,78cm; globina 28cm; svetla širina stopnišča 120cm. Stopnišče bo zaščiteno z ograjo na zunanji strani stopnišča, H ograje 1,0m. Z notranje ostrani stopnišča, tj. ob steni, se po potrebi izvede držalo.

4. Višinska kota gotovega tlaka pritličja je 163,50mnv; kota načrtovanega terena ob objektu je -0,05 = 163,48 mnv. višinska kota gotovega tlaka v nadstropju je +3,02 = 166,52mnv.

5. Finalni tlaki v prostorih pritličja in nadstropja je po večini PVC in keramične plošče.

varstvo pred potresom

Novogradnja bo dimenzionirana za 8. potresno stopnjo.

V skladu s karto projektnega pospeška tal spada gradbena parcela v območje potresne nevarnosti, kjer je določen projektni pospešek tal 0,250 g.

opis ukrepov za zmanjšanje vplivov na okolje

Izvajalec je dolžan izdelati načrt organizacije gradbišča v skladu s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja ter predpisi s področja varstva pri delu in Pravilnika o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del ter o načinu označitve gradbišča (UL RS 35/98, 41/01, 66/04).

Pri izvajanju del in pri uporabi objekta je potrebno upoštevati normative o hrupu kot jih predpisuje Odlok o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter bivalne prostore (UL SRS št. 29/80, UL RS št. 45/95, 14/99).

Zaradi povečane koncentracije prašnih delcev med gradnjo je potrebno preprečiti oz. kontrolirati sipanje zemeljskega in peščenega materiala po obstoječih asfaltiranih površinah, škropiti že naprašene površine zaradi zmanjšana onesnaževanja zraka s prašnimi delci, redno sprotno in končno čiščenje voznih površin.

Zagotoviti je potrebno učinkovit nadzor na gradbišču. Uporabljati se morajo brezhibni in ustrezno vzdrževani gradbeni stroji ter mehanizacija brez okvar.

Med gradnjo je potrebno ves odpadni material odvesti na, za tovrstne odpadke, primerno stalno deponijo skladno z Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS, št. 3/03, 41/04 – ZVO-1, 50/04, 62/04, 34/08), načrtom organizacije gradbišča in varnostnim načrtom.

Po končani gradnji je potrebno območje gradnje počistiti, ves odpadni material pa deponirati skladno s prejšnjo alinejo.

Vsa elektro inštalacija, ki se vgrajuje ali uporablja za potrebe gradbišča in ni v uporabi, se mora izključiti iz napetosti. Odklope in priklope naj opravlja za to usposobljena in pooblaščena oseba.

celotno ureditveno območje se nahaja na območju Brežiškega polja s podzemnimi vodami (ID št. 19). Na območju niso predvidene dejavnosti, ki bi predstavljale nevarnost za onesnaženje okolice. Zaščita podtalnice se zagotavlja z ustreznim odvajanjem odpadnih vod, urejenim zbiranjem odpadkov in ustreznim ravnanjem v času izvajanja gradbenih del. v času gradnje se dela izvedejo na način zmanjšanja vpliva na okolje. Če bi ob zemeljskih delih prišlo do izlitja olja ali goriva iz gradbenega stroja, se tako kontaminirano zemljino takoj odstrani in jo ustrezno embalirano (v zaprte sode) preda pooblaščeni organizaciji za ravnanje s takimi odpadki. Med gradnjo je obvezna uporaba le standardnih brezhibnih in s predpisi ustreznih delovnih strojev in naprav.

Krško, februar 2020

Projektant:

Mojca Hlastan, univ. dipl. inž. arh.

12. OPIS OPREME

13. POPIS GRADBENO - OBRTNIŠKIH DEL

14. GRAFIČNE PRILOGE

00		ARHITEKTURNA SITUACIJA		1:200

01		TLORIS TEMELJEV, KANALIZACIJE 		1:50

02		TLORIS PRITLIČJA                             	1:50

03		TLORIS NADSTROPJA 		               1:50

04		TLORIS OSTREŠJA 			1:50

05		TLORIS STREHE 				1:50

06 		PREREZ 1.1				1:50

07		PREREZ 2.2				1:50

08                          PREREZ 3.3                                                      1:50

09		PREREZ A.A				1:50

10		JUŽNA FASADA 				1:100

11		VZHODNA FASADA 			1:100

12		ZAHODNA FASADA 			1:100

13		SEVERNA FASADA 			1:100

14                          SHEMA STAVBNEGA POHIŠTVA – OKNA       1:50

15                          SHEMA STAVBNEGA POHIŠTVA – STEKLENE STENE, VRATA    1:50

16                          SHEMA STAVBNEGA POHIŠTVA – NOTRANJA VRATA                 1:50

17                          SHEMA STAVBNEGA POHIŠTVA – KOVINSKA VRATA                  1:50

18                          SHEMA SANITARNIH STEN                              1:50

19                          SHEMA TLAKOV IN STEN – PRITLIČJE            1:50

20                          SHEMA TLAKOV IN STEN – NADSTROPJE      1:50

21                          SHEMA STROPOV – PRITLIČJE                        1:50

22                          SHEMA STROPOV – NADSTROPJE                 1:50

23                          DISPOZICIJA OPREME – PRITLIČJE                1:50

24                          DISPOZICIJA OPREME – NADSTROPJE          1:50

25                          SHEMA PREBOJEV – PRITLIČJE                      1:50

26                          SHEMA PREBOJEV – NADSTROPJE                1:50

27                          DETAJL ZUNANJIH OGRAJ                               1:25

28                          DETAJL STOPNIŠČNE OGRAJE                       1:25