|  | TEHNIČNO POROČILO |
| --- | --- |

TEHNIČNO POROČILO

SPLOŠNO

Izdelana je PZI projektna dokumentacija za izvedbo gradnje za odstranitev obstoječega vrtca, novogradnjo vrtca s 5 oddelki vključno s pripadajočo zunanjo ureditvijo in infrastrukturnimi priključki.

V sklopu PZI je izdelan načrt zunanje ureditve, ki obsega ureditve neposredne okolice objekta vrtca in se nanaša na ureditev vhodnega dela objekta, dovoza z parkirnimi površinami ter celovite ureditve zelenih površin otroškega igrišča. Za potrebe izvedbe novega vrtca se dopolnijo oz. izvedejo vse potrebne nove inštalacije (vodovod, kanalizacija, elektrika, TK), ki se priključijo na obstoječe javno infrastrukturno omrežje.

OBSTOJEČE STANJE

Obravnavano območje (obstoječ šolski kompleks) se nahaja na lokaciji obst. OŠ dr. Jožeta Gorjupa in vrtca Najdihojca, Kapelska cesta 24, Dobova, na zahodni strani zemljišča s parc. št. 223/2 k.o. 1292-Gabrje; v severnem delu naselja Dobova in vzhodno od lokalne ceste, ki poteka proti Malemu Obrežu ter naselja Gabrje pri Dobovi. Kompleks obkrožajo kmetijska zemljišča.

Teren v območju se vzpenja proti severu in zahodu; zemljišče vrtca je locirano na višji zahodni plato (ca. 150 mnv), vmesni večnamenski objekt je vkopan v brežino proti severu z višinsko terensko razliko ca. 6 m (od ca. 146.00 do ca. 150 mnv), osnovna šola pa je na najnižjem vzhodnem platoju (ca. 146.20 mnv).

Dovoz do obstoječega vrtca je urejen s SZ strani, tj. z LC 024271 Kapele-Dobova, na katero se preko obst. cestnega priključka priključujejo parkirne in manipulativne površine, pripadajoče vrtcu.

Cestni priključek se skladno s projektno nalogo oz. skladno z določili OPPN za »Območje šolskega kompleksa OŠ Dobova« rekonstruira in izvede v širini min. 5,5m.

PREDVIDENO STANJE

Ureditev vhodnega prostora in  tlakovanih površin okoli objekta se nanaša na prostor pred vhodi v objekt na severni strani širine 1.6 m , pas okoli objekta v širini 80 cm, tlakovani prostor na južni strani pred stekleno steno SS3 in prostor med objektom vrtca in športno dvorano. Tlakovane površine pred vhodom v objekt navežejo  na asfaltirani pločnik ob rekonstruirani dovozni poti.

Tlakovane površine se tlakujejo z betonski tlakovci sive barve,  različnih dimenzij za različno sestavljanje deb 6,0 cm.

Zgornji ustroj tlakovanih  površin je sestavljen iz:

betonski tlakovci 6 cm

pesek granulacije 0-8 mm deb 3 cm ( pesek 0-8 mm)

ab ploščo deb. 10 cm, armirana z minimalno armaturo, dilatirana na 20 m2 površine - navidezni stik tampon deb. 25 cm Ms=60 MPa

Tlakovci se polagajo nevidnim robnim zaključkom kot. napr. Pave Edge sistem za suhomontažno pritrjevanje s pomočjo jeklenih klinov v tampon in fugirnjem stikov z  vodoodporno fugirno maso, ki preprečuje rast vegetacije v fugah kot napr. Fuga-Teco KOMPAK.

Rekonstrukcija dovoza in ureditev parkirnih površin.

Obstoječa dovozna pot se v dolžini 77,95 m se rekonstruira. Dovozna pot se razširi na širino 5,5 m, dva vozna pasa širine 2,75 m, s priključnimi radiji na lokalno cesto 6 in 8 m. Na južni strani poti se do tlakovanih površin pred vhodom v vrtec izvede asfaltirani pločnik v širini 1,6 m, ki se priključi na obstoječi pločnik ob lokalni cesti Dobova- Kapele. Pred vhodom v vrtec se uredi 17 PM od tega eno parkirno mesto za invalida. 14 PM je pravokotnih dolžine 5,4 m in širine 2,5 m, parkirno mesto za invalida je širine 3,90 m, Dve parkirni mesti sta vzdolžni, širine 2,5 m in dolžine 5,5 m. Parkirni prostori so od tlakovane površine pred vhodi v vrtec ločeni z ležečim betonskim robnikom 12/25/100 položenim v betonski temelj. Da se prepreči prehajanje vozil iz parkirnega prostora na tlakovano površino se v sredini parkirnega mesta na robu tlakovane površine montirajo kovinski parkirni stebrički Ø10 cm višine 80 cm . Stebrički sive barve RAL 7005.

Parkirne površine in dovozna cesta so asfaltirane površine zaključene z betonskim robnikom 12/20/100 cm položenim v betonski temelj. Zgornji ustroj asfaltiranih površin je sestavljen iz:

- bitumenski beton AC 8 surf B 70/100, A4	3,0 cm

- bituminiziran drobljenec AC 22 base B 70/100, A4 7,0 cm

- tamponski drobljenec 25,0 cm Ms=80 MPa in Ev2: Ev1<2.2

- kamniti material kNM D100 45,0 cm

- uvaljani planum zemljine nasipa Ms min = 40 MPa oziroma Ms min = 25 MPa na raščenem terenu

Zgornji ustroj pločnika je sestavljen iz:

- bitumenski beton AC 8 surf B 70/100, A4 4,0 cm

Na dovozni poti in parkirnih mestih se izriše talna prometna signalizacija in postavijo tri prometna znaka, znak ustavi št. 2102, znak prepovedan promet v eno smer št. 2201 in znak parkirno mesto za invalida št. 2441

Ureditev zelenih površin se nanaša na ureditve zelenih površin otroška igrišča, z ureditvijo pešpoti, postavitvijo igral . Na igrišču prevladujejo travnate zelene površine, povezovalne poti so peščene. Peščene poti se izvedejo na tamponsko podlago v sestavi:

zgornja plast prodec 0-4 mm - 3,5 cm,

spodnja plast - prodec 5-12 mm - 30 cm.

Peš poti se proti zelenicam zarobijo s polaganjem  obrob  kovinskih ali umetnih mas , ki se lahko ukrivljajo min 1 m , kot. napr. LINEFIX standard  ali enakovredno. Obrobe se  pritrjujejo s pritrdilnimi klini na 20-25 cm. Obrobe morajo biti v celoti poglobljene na višino poti oz zelenic.

Na jugozahodnem vogalu objekta se na tamponsko podlago v obliki kroga dim Ø 2,75 m izvede AB betonska plošča deb 15 cm. Obdelava površine je metličen beton, zaščiten s z  silikonsko vodoodbojno impregnacijo na vodni osnovi kot napr. KEMAFOB AQUA ali enakovredno. Na severni strani kroga se montira pitnik. Zelenica okoli betonske plošče v isti ravnini s ploščo. Rob plošče brez ostrih robov -zaobljen.

Zelene površine igrišča se humizirajo v debelini 30 cm, kjer zgornja plast v debelini 15 cm mora biti očiščena od kamnov in trdih premetov. Izdelane površine morajo ustrezati predpisom , normativom in standardom za izdelavo varnostnih podlog za otroška igrišča SIST EN 1177.

Na zahodni strani igrišča se izvede hribček višine 1.5 m z brežinami naklona od 1:1 do 2:1, zgornja plast hriba v debelini 15 cm mora biti očiščena od kamnov in trdih premetov.

Ohranijo se nekatera obstoječa drevesa na zahodni strani obst. otroškega igrišča in drevo na jugovzhodni strani . Obstoječe zasaditve se dopolnijo z novimi skladno s situacijo zasaditve.

Na zelene površine otroškega igrišča se montirajo otroška igrala, ki v celoti morajo ustrezati vsem varnostno-tehničnim normativom SIST EN 1176. V situaciji dispozicije igral in zasaditev so navedena predvidena  igrala in  prikazana lokacija postavitve igral	. Lokacije igral so informativne, točna lokacija se določi pri izvedbi po končni izbiri igral .  Pod igrali je predvidena izvedba  varnostne podlage iz  gumiastih  plošč, v obliki puzzle dim 105x105x4 cm, ki se polagajo na  podložno betonsko ploščo z minimalno armaturo deb 10 cm. Velikost posamezne površine je odvisna od igrala pod katerim je podlaga.

Otroško igrišče se ogradi s panelno ograjo višine 2,08 m,  paneli 3D   - žica 5/5 mm višine 2,03 m, stebrički 60/40 na osni razdalji 2,52 m. Stebrički se na južni in vzhodni strani montirajo na oporni zid. Barva ograja zelena RAL 6005. Dvoriščna vrata so s  stebri preseka  80/80 mm, polnilo vrat je panelna ograja. Montaža kljuke na notranji strani vrat mora biti na višini, da otrok ne more odpreti vrat z notranje strani (1,50 m). Vrata, na strani kjer so nameščeni tečaji, morajo imeti zaščito pred poškodbo prstov na roki.

Med igriščem prve in druge starostne skupine se montira panelna ograja višine 0,88 z dvoriščnimi vrati širine 1.0 m. Paneli  okrasne ograje kot npr. R-SK-1 Okrasne ograje LEGI R ali enakovredno. Paneli na zgornji strani ravno zaključeni brez konic.

AB oporni zid višine 2.0 m na južni strani otroškega igrišča

Na južni in vzhodni strani otroškega igrišča se zgradi oporni zid višine do 2 m, deb. 20 cm v dolžini 71,30 m v kaskadah. Novi oporni zid se na vidnem delu v pasovih od 2.52 do 6,30 m ( polovica kaskade– glej risbo oporni zid ) obloži  s ploščami dekorativnega kamna v sivi barvi večjih dimenzij, kot napr .Autumn Grey Sivi peščenjak, dekorativni kamen Stone Panel ali enakovredno, na gradbeno lepilo za zunanjo uporabo. Zelenica med obstoječim in novim opornim zidom na južni strani se zasadi z grmičevjem in plezalkami. Zasaditve se izvedejo na prostorih kjer zid ni obložen s kamnom.

Na vhodni strani ob večnamenski športni dvorani se izvedejo stopnice z obojestranskim opornim zidom po PZI projektu 2872/N-12, november 2012, projektivni biro Region d.o.o. Brežice.

Stopnice so betonske širine 2.5 m, obojestransko zaključene s opornim zidom višine 50 cm. Obdelava stopnic je metličen beton, zaščiten s z  silikonsko vodoodbojno impregnacijo na vodni osnovi kot napr. KEMAFOB AQUA ali enakovredno. Na stranski oporni zid ob stopnicah se montira kovinska ograja višine 50 cm sestavljena iz jeklenih pravokotnih cevi 40/40/4 mm, stojke + vodilo. Železo ograje je  kvalitete S235 - zaščiteno proti vremenskimi vplivi. Elementi ograje se vroče cinkani in prašno barvani , barva siva RAL 7005.

Na steni telovadnice , ob kateri je predvidena gradnja opornega zidu ob stopnicah  se nahaja obstoječa sončna elektrarna, katera je temeljena preko treh stebrov, ki se nahajajo na lokaciji gradnje temelja predvidenega opornega zidu. Oporni zid bo potrebno graditi postopoma, po kampadah, tako da se max eden temelj elektrarne poruši, pri tem pa se na tem mestu izvedejo podpore sončne elektrarne, in se po končani izvedbi temelja opornega zidu izvede novi temelj stebra.

Prostor med opornim zidom ob stopnicah in opornim zidom otroškega igrišča, ter opornim zidom stopnic in športno dvorano  se zasuje z kroglami.

INFRASTRUKTURA

ELEKTRO PRIKLJUČEK

Na območju gradnje se nahajajo obstoječi NN vodi, katere se po potrebi zaščiti oz. prestavi.

Nova elektro omarica je predvidena na južni strani območja urejanja, na parceli 223/2 k.o. 1292-Gabrje.

Obdelano v načrtu električnih inštalacij

TK PRIKLJUČEK

Nova TK omarica je predvidena na vzhodni fasadi novogradnje, na parceli 223/2 k.o. 1292-Gabrje, pri čemer se dovodni TK kabel priključi na obstoječo traso telekomunikacij, potekajočo v cestnem telesu južno od šolskega kompleksa (po parcelah 810/6, 241/1, 241/4, 238/1, 237/5, 237/1 in dalje proti OŠ v smeri proti vzhodu). Priključni jašek se izvede na parceli 237/5, v območju TK omrežja.

VODOVOD

Predvidena novogradnja sega v varovalni pas obstoječega vodovoda, zato je predvidena prestavitev vodovoda, in sicer v dolžini ca. 135 m, s točko navezave na obst. vodovod pri obst. hidrantu ob JZ vogalu večnamenske športne dvorane in pri obst. vodovodnem priključku za večnamensko športno dvorano na SZ strani. Pod povoznimi površinami se vodovod položi v zaščitno cev.

Na novi trasi vodovoda se na severni strani, na parceli 223/2 k.o. 1292-Gabrje, ob SZ vogalu novogradnje izvede odcep za priključni vod vodovoda za novogradnjo, ki se navezuje na nov vodomerni jašek. Predvidena je uporaba obstoječega merilnega mesta; priključek DN 40.

Vodomerni jašek se izvede na zahodni strani objekta. Predvidena je vgradnja tipskega vodomernega termo jaška kot npr. Zagožen. Vodovodni priključek se izvede iz polietilenskih cevi PE za tlak 12,5 bar. Od vodomernega jaška se nato izvede razvod v objekt za potrebe uporabnikov.

Vsa montažna dela pri izvedbi vodovodnega priključka vključno z montažo obračunskega vodomera izvede samo upravljavec javnega vodovoda na stroške investitorja.

Investitor je dolžan redno vzdrževati vodomerni jašek v skladu z sanitarno tehničnimi predpisi, hkrati pa mora biti vedno dostopen pooblaščenim osebam izvajalca javne službe.

Vsa zemeljska in gradbena dela v neposredni bližini vodovodnega omrežja oz. njegovem varovanem pasu so dovoljena samo pod stalnim nadzorom predstavnika javne službe. Pred pričetkom del je potrebno obstoječo traso v območju gradbišča zakoličiti v prisotnosti predstavnika javne službe. V kolikor je ugotovljena neustrezna globina je potrebno vse nadaljnje posege uskladiti z predstavnikom javne službe. Vsa dela v območju vodovoda se izvajajo ročno.

Vodovod se položi na globino min. 1m oz. izpod cono zmrzovanja. Vodovod polaga na predhodno pripravljeno in utrjeno peščeno posteljico v debelini 10cm, ki je izvedena s peskom premera do 8mm brez ostrih robov v celotni širini in dolžini dna jarka.

Po končanih montažnih delih in tlačnem preizkusu se izvede osnovni zasip vodovoda, ki mora biti izveden s peskom preseka do 8mm za PE vodovode. Osnovni zasip mora biti izveden v debelini min. 10cm nad temenom cevi. Na osnovni zasip se izvede končni zasip vodovoda, z izkopanim materialom do višine 30cm, nad katerega se po osi cevovoda položi opozorilni trak z jeklenim vložkom, za napisom "pozor vodovod".

Vsa zemeljska dela v varovalnem pasu komunalnih vodov, širine 3.00 m levo in desno od komunalnih vodov, se izvajajo pod stalnim nadzorom pooblaščenega predstavnika izvajalca javne službe, ter ob upoštevanju njegovih navodil, pri čemer morajo biti zemeljska dela pri križanju z vodovodom izvedena ročno.

Vodovodni priključek do obračunskega vodomera je v lasti in upravljanju izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo.

Požarna varnost je zagotovljena z obstoječim zunanjim hidrantnim omrežjem na javnem vodovodu. Obstoječa hidranta sta locirana na severu in jugu parcele 223/2 k.o. 1292-Gabrje. Notranja hidrantna mreža se izvede skladno s Študijo požarne varnosti.

KANALIZACIJA

Na obravnavanem območju je urejeno odvajanje komunalno odpadnih vod v ločenem sistemu (potekajoče na S, V in J strani gradbene parcele vrtca).  Podatki o kanalizaciji so prevzeti iz geodetskega načrta.

Odvajanje fekalnih voda iz novogradnje bo v končni točki vodeno v obstoječ ločen kanalizacijski sistem in sicer v obstoječ jašek na trasi obst. komunalne odpadne kanalizacije na parceli 223/2 k.o. 1292-Gabrje.

Meteorne vode z novogradnje in objektu pripadajočih manipulativnih / parkirnih površin se vodijo v obstoječe jaške meteorne kanalizacije na parceli 223/2 k.o. 1292-Gabrje, delno se meteorne vode zbirajo v zbiralniku deževnice kapacitete 20000 l. Preliv iz zbiralnika vode se vodi v meteorno kanalizacijo

Meteorne vode iz asfaltiranih prometnih površin se preko cestnih požiralnikov z LTŽ rešetko vodijo v standarizirani lovilec olja ,ki se priključi na obstoječo meteorno kanalizacijo. Lovilec olja je kapacitete 15 l/sek kot napr. ali enakovredno lovilec olja ALPRO-P tip B NS15+1500, s prostorom  usedalnika 1800 l in prostorom zadrževalnika olja 310 l. Lovilec olja Ø 1.54 globine 2,54 m, priključna cev Ø 200 mm na globini 80 cm. Lovilec olja mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2, tip I (vsebnostjo ogljikovodikov na iztoku < 5 mg/l).

Meteorna in fekalna  kanalizacija se izvede iz PVC cevi Ø 160-200 mm , položenih v padcih od 1 %. Na lomih in priključkih so kanalizacijski jaški Ø 60,80 in 100 cm odvisno od  globine kanalizacije oz jaška. Cevi so položene na peščeno posteljico deb. 13 cm in 30 cm nad temenom zasute s peskom. Ostali deli kanala so pod raščenim terenom zasuti s zemljo pod utrjenimi in povoznimi površinami z gramozom. Revizijski jaški so plastičnih mas PE z litoželeznimi pokrovi .Pokrovi jaškov na komunalni kanalizaciji se izvedejo v polni izvedbi, z ustrezno izvedbo odzračevanja, ter v taki meri, da se prepreči vstop meteornih voda v kanalizacijo. Na jašek na betonski okrogli površini na jugozahodnem vogalu objekta se montira protismradni pokrov zapolnjen z betonom dim. 60/60 cm.

Vsa kanalizacija mora biti izvedena vodonepropustno in vodotesno z ustreznimi atesti in certifikati. V situaciji odvodnjavanja je prikazan situativni potek priključitve na komunalno kanalizacijo oz. obstoječi jašek. Za predmetno območje je prikazan potek trase kanalizacije z revizijskimi jaški. Potek trase je deloma zasnovan pod tlakovanimi površinami in delno pod asfaltno površino, preko revizijskega jaška in v naklonu 1% proti obstoječemu priključnemu jašku. Priključitev na javno kanalizacijo se izvede obvezno preko revizijskega jaška nad temenom cevi. Vsa dela na priključitvi spojnega kanala na javno kanalizacijo izvede izključno izvajalec javne službe na stroške investitorja.

ORGANIZACIJA GRADBIŠČA

Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje je postaviti na mestih, kjer pričakujemo promet pešcev, kolesarjev in motornih vozil.

Sočasno z zakoličbo projektirane kanalizacije je potrebno opraviti tudi zakoličbo ostalih komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektirane kanalizacije. Zakoličbo je potrebno izvajati v prisotnosti nadzornega organa gradbišča in upravljavcev posameznih komunalnih vodov. O zakoličbi je potrebno voditi zapisnik. V zapisniku je navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo dolžna vršiti nadzor varovanja komunalnih instalacij v času gradnje.

V času gradnje sta investitor in izvajalec dolžna zagotoviti vse potrebne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje podtalnice, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšne ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla ali strugo obstoječih odvodnih jarkov.

Prepovedano je odlaganje viškov zemeljskih in drugih materialov v strugo, na brežine in priobalna zemljišča ter nekontrolirano po terenu.

Investitor oz. izvajalec je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri gradnji ter je materialno in kazensko odgovoren za vso morebitno škodo, ki bi nastala na vozišču, sistemu odvodnjavanja ali drugi infrastrukturi ter škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom na zaradi neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del.

Vse stroške morebitne povzročene škode oz. stroške za odpravo poškodb krije izvajalec oziroma investitor, oz. le - ta mora vzpostaviti prvotno stanje na svoje stroške.

Pri gradnji objekta je potrebno izvajati dela tako, da ne predstavljajo nevarnosti za obstoječo prometno ureditev. V primeru, da pride do onesnaženja obstoječih prometnih površin, jih je potrebno redno čistiti že med delom, posebno pa po končanju del. Izvajalec mora obvezno očistiti kolesa kamionov in ostalih vozil pred vključevanjem v promet, v ta namen si mora na izhodu iz gradbišča urediti plato za čiščenje koles.

Izvajalec si mora določiti odgovorno osebo, ki bo odgovarjala za pravilno upoštevanje prometne signalizacije vseh vozil, ki prihajajo in odhajajo iz gradbišča.

Cestni priključek na javne prometne površine mora tekom gradnje in po njej biti redno vzdrževan, tako da ne predstavlja nevarnosti za cesto in promet na njej.

Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in pomožne objekte ter odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno sanirati in krajinsko ustrezno urediti oziroma vzpostaviti prvotno stanje.

Pred začetkom del je potrebno obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske, telekomunikacijske infrastrukture in upravljavce voda ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne vode.

Potrebno je zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč.

RISBE:

- Situacija obstoječega stanja s prikazom rušitev

- Gradbena situacija

- Zakoličbena situacija

- Situacija odvodnjavanja

- Situacija infrastrukture

- Prečni prerezi

- Oporni zid

- Izsek iz projekta PZI projekta 2872/N-12, november 2012, projektivni biro Region d.o.o. Brežice.

- Dispozicija igral in zasaditve

Sestavila:

Dijana Pavleković