# Priprava na kurilno sezono

Kurilna sezona se je začela. Preden vklopimo ogrevalne naprave, je potrebno postoriti marsikaj, da pozimi ne bo težav z delovanjem in čim bolj gospodarnemu ogrevanju.

Reden nadzor serviserja

Serviserje ogrevalnih naprav pokličemo na obisk v presledkih, ki jih določi proizvajalec, in v primeru drugih napak, tudi tistih, na katere je dolžan opozoriti izvajalec dimnikarske službe. S servisom kurilne naprave in pregledom delovanja regulacije bomo zagotovili, da bo naprava delovala nemoteno in s čim boljšimi izkoristki.

Pravilna priprava kuriva

Ko je konec kurilne sezone, pomislimo že na prihajajočo. V ta namen pravilno pripravimo nekatera kuriva. Tako polena kot peleti naj ne bodo izpostavljeni vlagi. Suha in kvalitetna biomasa je ključ za kvalitetno delovanje kurilne naprave. Peleti prav tako naj ne bodo skladiščeni dlje časa, saj se bodo navlažili in razpadli. Les torej skladiščimo v zračnih in pokritih skladovnicah.

Pooblaščeni serviser v omenjenem obdobju (lahko tudi pred kurilno sezono) kotel temeljito očisti. Priporoča se uporaba namenskih čistil, ki čiščenje kotla in opraviti temeljito čiščenje izmenjevalcev kotla. Preverijo naj se tesnila na vratih in dimovodnih ceveh ter jih po potrebi zamenja.

Pri lesni biomasi je pomembno, ali gre za ogrevanje na drva po stari tehnologiji ali za sodobne uplinjevalne, tako imenovane pirolizne kotle na polena, pelete in sekance. Prvi so tehnološko zastareli, s slabimi izkoristki, slabo regulacijo, večjo količino pepela in porabo lesa ter s pogostejšim čiščenjem. Drugi potrebujejo manj vzdrževanja, imajo višje izkoristke, manjše emisije dimnih plinov (manj CO2, trdnih delcev ...). Pri obojih je potreben kontrolni pregled.

### Radiatorji, termostatski ventili

Prav tako je potrebno redno čiščenje radiatorjev, To opravimo enkrat letno. Na radiatorjih preverimo še delovanje termostatskih ventilov, tako da nastavitveni gumb zavrtimo v oba skrajna položaja.

Kamini

Če ogrevamo prostor s kaminom, pri slednjem minimalno enkrat na leto temeljito očistimo težje dostopne dele in dimovodne tuljave.

Toplotna črpalka

Pri ogrevanju s toplotno črpalko preverimo filtre ogrevalnega medija in jih po potrebi očistimo. Očistimo zunanje enote oziroma uparjalnika, saj s tem ohranjamo učinkovitost naprave. Pri toplotnih črpalkah pa naj serviser preveri hladilno sredstvo in ne nazadnje izvede testno delovanje oziroma zagon celotnega sistema pred ogrevalno sezono.

IR-paneli

### IR-paneli ne potrebujejo vzdrževanja, razen, da pobrišemo morebitni prah, Na začetku sezone samo nastavimo želeno temperaturo na IR-regulatorju ali termostatu in tako pustimo vso ogrevalno sezono.

Prezračevalni sistemi

Dva do trikrat letno operemo pralne filtre, ali jih zamenjamo po posameznih enotah.

Obtočne črpalke, tlačna posoda

Preveriti delovanje obtočnih črpalk, občasno ročno jih ročno zaženemo v kolikor ni to izvedeno avtomatsko. Zaradi varnega obratovanja je nujno kontrolirati stanje ekspanzijskih posod in varnostnih ventilov.

Neodzračeni radiatorji namreč lahko povečajo porabo energenta tudi do 15 odstotkov. Klasične ventile zamenjajmo s termostatskimi, ki lahko zmanjšajo toplotne izgube za najmanj 15 odstotkov. Radiatorji morajo biti prosti, ne zakriti z zavesami, pred začetkom ogrevalne sezone pa jih očistimo prahu, s čimer bomo zagotovili nemoteno kroženje zraka.

Obloge v dimniku

Vzdrževalna dela pred začetkom kurilne sezone vključujejo pregled in čiščenje dimnika in kotla (grelnika), pa tudi čiščenje kurilnice, pri čemer mora biti poskrbljeno za ustrezno prezračevanje prostora. Predvsem pri modernejših sodobnih ogrevalnih napravah je vse več elektronike in mikroračunalniških sistemov, ki so zelo občutljivi na prah in nečistočo. To velja za vse ogrevalne sisteme, ne glede na vrsto energenta.

Redno čiščenje dimnika je nujno ne samo zaradi varnosti, ampak tudi zato, ker obloge saj in drugih snovi povečujejo rabo goriva in toplotne izgube – že nekaj milimetrov oblog pomeni tudi do 15 odstotkov večje toplotne izgube.

Solarni sistemi

V solarnem sistemu je potrebno enkrat letno pregledati solarno tekočino in opraviti vzdrževanje. Glede na obratovalne pogoje sistema so lahko potrebni pogostejši pregledi.

Optimalna regulacija ogrevanja

Zelo pomembna je optimalna regulacija ogrevanja, od katere je precej odvisna poraba goriva, pa tudi prihranki. Zunaj kurilne sezone morajo biti termostatski ventili popolnoma odprti, s čimer se izognemo poškodbam. Pred zagonom ogrevalnega sistema jih spet nastavimo na položaj, ki ustreza želeni temperaturi zraka v prostoru. Zaradi morebitnih sprememb stanja v stavbi moramo po potrebi izvesti tudi prilagoditev ogrevalne krivulje, če imamo vremensko vodeno regulacijo.

Za pripravo tople vode je treba nastaviti obratovalno temperaturo v hranilniku toplote v mejah, med 55 do 60 stopinjami Celzija (pri temperaturi nad 60 stopinj se začne izločati apnenec, pri prenizki pa je nevarnost razvoja bakterij legionele). Obratovalni časovni režim (podnevi in ponoči) za ogrevanje in pripravo tople vode regulacijskega sistema je treba prilagoditi morebitnim spremenjenim potrebam in navadam.

Učinkovitost in varnost

Brez rednega vzdrževanja in nadzora nam še tako dobra avtomatska regulacija ogrevalnega sistema ali sodoben kotel z varčnim gorilnikom ne moreta jamčiti zanesljivega, varčnega in varnega delovanja. Prostore, v katerih je vgrajena kurilna naprava, ki uporablja zrak iz prostora (kar pomeni, da nima lastnega dovoda zgorevalnega zraka), treba opremiti z javljalnikom ogljikovega monoksida CO. Detektor CO vas lahko na nevarnost nepravilnega zgorevanja le opozori in tako morda prepreči najhujše (zastrupitev ali smrt), vendar ne preprečuje niti ne odpravlja nevarnosti, zato ni nadomestilo za servisne in dimnikarske storitve na ogrevalnem in dimnem sistemu.

Poraba energentov

Če smo šele pri pripravi na novo kurilno sezono ugotovili, da smo prejšnje leto porabili preveč goriva, je smotrno razmisliti o posodobitvi, obnovi ali zamenjavi ogrevalnega sistema z bolj varčnim, s katerim lahko bistveno zmanjšamo porabo energenta.

Pri tem imamo možnost brezplačnega posveta z energetskim svetovalcem, kjer pridobimo informacije o nepovratnih sredstvih, subvencij in ugodnih kreditov, ki jih ponuja  Eko-sklad.

Takšno naložbo je najbolje izvesti po končani ogrevalni sezoni, ko imamo čas za tehten premislek in posvet s strokovnjakom.

|  | OBČANI |
| --- | --- |
| KREDITI |  |
| JP 65OB19 | Kreditiranje okoljskih naložb občanov |
| NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE |  |
| JP 67SUB-OBPO19 | Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe |
| JP 48SUB-SKOB17 | Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb |
| JP 71SUB-SO19 | Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo |
| JP 74SUB-OB19 | Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb |
| JP 73SUB-sNESOB19 | Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe OVE in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb ukrepi od J-L |
| JP 79SUB-EVOB20 | Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila |
| JP 69SUB-SOCOB19 | Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah |