# EKO SKLAD

# Povzela po Nikolaju Torkarju: Lea Sreš

# Priprava na kurilno sezono

Kurilna sezona se je začela. Preden vklopimo ogrevalne naprave, je potrebno postoriti marsikaj, da pozimi ne bo težav z delovanjem in čim bolj gospodarnemu ogrevanju.

Reden nadzor serviserja in pravilna priprava kuriva, obloge v dimniku

Serviserje ogrevalnih naprav pokličemo na obisk v presledkih, ki jih določi proizvajalec, in v primeru drugih napak, tudi tistih, na katere je dolžan opozoriti izvajalec dimnikarske službe. S servisom kurilne naprave in pregledom delovanja regulacije bomo zagotovili, da bo naprava delovala nemoteno in s čim boljšimi izkoristki. Suha in kvalitetna biomasa je ključ za kvalitetno delovanje kurilne naprave..

Pri lesni biomasi je pomembno, ali gre za ogrevanje na drva po stari tehnologiji ali za sodobne uplinjevalne, tako imenovane pirolizne kotle na polena, pelete in sekance. Prvi so tehnološko zastareli, s slabimi izkoristki, slabo regulacijo, večjo količino pepela in porabo lesa ter s pogostejšim čiščenjem. Drugi potrebujejo manj vzdrževanja, imajo višje izkoristke, manjše emisije dimnih plinov (manj CO2, trdnih delcev ...). Pri obojih je potreben kontrolni pregled.

Prav tako je potrebno redno čiščenje radiatorjev, to opravimo enkrat letno. Pri ogrevanju s toplotno črpalko preverimo filtre ogrevalnega medija in jih po potrebi očistimo. Očistimo zunanje enote, saj s tem ohranjamo učinkovitost naprave. Preverite delovanje obtočnih črpalk, nujno kontrolirajte stanje ekspanzijskih posod in varnostnih ventilov. Neodzračeni radiatorji povečajo porabo energenta tudi do 15 odstotkov. Klasične ventile zamenjajmo s termostatskimi, radiatorji morajo biti prosti, ne zakriti z zavesami. V solarnem sistemu je potrebno enkrat letno pregledati solarno tekočino in opraviti vzdrževanje. Ne pozabite na pregled, čiščenje dimnika ter kotla (grelnika), pa tudi kurilnice, pri čemer mora biti poskrbljeno za ustrezno prezračevanje prostora. Obloge saj in drugih snovi povečujejo rabo goriva in toplotne izgube – že nekaj milimetrov oblog pomeni tudi do 15 odstotkov večje toplotne izgube.

Optimalna regulacija ogrevanja, učinkovitost, varnost in poraba energentov

Zelo pomembna je optimalna regulacija ogrevanja, od katere je precej odvisna poraba goriva, pa tudi prihranki. Za pripravo tople vode je treba nastaviti obratovalno temperaturo v hranilniku toplote v mejah, med 55 do 60 stopinjami Celzija. Prostore, v katerih je vgrajena kurilna naprava, ki uporablja zrak iz prostora, je treba opremiti z javljalnikom ogljikovega monoksida CO.

Kdaj na brezplačen posvet z energetskim svetovalcem?

Če smo šele pri pripravi na novo kurilno sezono ugotovili, da smo prejšnje leto porabili preveč goriva, je smotrno razmisliti o posodobitvi, obnovi ali zamenjavi ogrevalnega sistema z bolj varčnim, s katerim lahko bistveno zmanjšamo porabo energenta. Pri tem imamo možnost brezplačnega posveta z energetskim svetovalcem, kjer pridobimo informacije o nepovratnih sredstvih, subvencij in ugodnih kreditov, ki jih ponuja  Eko-sklad.

Takšno naložbo je najbolje izvesti po končani ogrevalni sezoni, ko imamo čas za tehten premislek in posvet s strokovnjakom.

|  | OBČANI |
| --- | --- |
| KREDITI |  |
| JP 65OB19 | Kreditiranje okoljskih naložb občanov |
| NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE |  |
| JP 67SUB-OBPO19 | Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe |
| JP 48SUB-SKOB17 | Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb |
| JP 71SUB-SO19 | Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo |
| JP 74SUB-OB19 | Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb |
| JP 73SUB-sNESOB19 | Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe OVE in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb ukrepi od J-L |
| JP 79SUB-EVOB20 | Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila |
| JP 69SUB-SOCOB19 | Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah |

Povzela po Nikolaju Torkarju: Lea Sreš