	mapa 3: NAČRT GRADB. KONSTRUKCIJ
	Atelje PRIZMA d.o.o., Jesenice
	       Cesta maršala Tita 7


              
                                                                                                          www.atelje-prizma.si

	3.1
	NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU




	ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA:
3 - NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ
INVESTITOR:
Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled


	OBJEKT:
GASILSKI DOM REČICA PRI BLEDU


	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:
IDP – IDEJNI PROJEKT


	ZA GRADNJO:
NOVA GRADNJA


	PROJEKTANT:
Atelje PRIZMA d.o.o.,

Cesta maršala Tita 7, 4270 Jesenice
Domen Zalokar, univ. dipl. inž. grad.



	ODGOVORNI PROJEKTANT:
Domen Zalokar, univ. dipl. inž. grad., G - 3882


	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:
Domen Zalokar, univ. dipl. inž. grad., G - 3882
ŠTEVILKA NAČRTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA:

04/16, Jesenice, april 2018
025/10, Jesenice, februar 2011


	3.2
	KAZALO VSEBINE NAČRTA GRADB. KONSTRUKCIJ ŠT.:  04/16




	
	1
	Naslovna stran

	
	2
	Kazalo vsebine načrta

	
	3
	Tehnično poročilo

	
	4
	Risbe

	
	
	


	3.3


	TEHNIČNO POROČILO




SPLOŠNO
Za naročnika je bila izdelan idejni projekt zunanje ureditve gasilskega doma na Rečici pri Bledu. Ob objektu je makadamsko večnamensko parkirišče, v sklopu katerega so postavljeni tudi koši za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Na SZ delu je betonska ploščad z lesenim objektom, ki se je uporabljal kot prireditveni prostor. V JV vogalu parcele stoji lesen kmetijski objekt (kašča), ki je v lasti fizične osebe in se ne obdeluje v sklopu projekta.

OPIS POSAMEZNIH DEL
V sklopu ureditve se predvideva ureditev več segmentov:

- odstranitev obstoječega lesenega objekta in ploščadi na SZ delu parcele

- odriv zgornje plasti humusa na začasno deponijo za kasnejšo ureditev brežin

- izkop žlindre, s katero je bilo nasuto območje, z odvozom na stalno deponijo

- ustrezna utrditev podlage celotnega območja

- izvedba meteorne kanalizacije

- prestavitev hidranta

- izvedba droga za razsvetljavo parkirišča

- ureditev otroškega igrišča

- ureditev EKO otoka

- delna ograditev območja

- zasaditev

Hidrantno in vodovodno omrežje:
Hidrant se iz JV vogala parcele prestavi ob otroško igrišče, ki se nahaja ob igrišču v SZ delu parcele. Ob hidrantu se izvede pitnik.

Vodovodna cev se vodi 1,2m pod urejenim terenom.

Elektro energetsko omrežje:
Za občasne potrebe po osvetlitvi parkirišča in igrišča, je predvidena postavitev droga javne razsvetljave z namestitvijo reflektorjev. Dovodni kabel se vodi iz obstoječega merilnega mesta v gasilskem domu.

Odvajanje odpadnih voda:
Meteorna kanalizacija se zbira preko LTŽ rešetk po sredini parkirišča in vodi v obstoječi meteorni kanal na vzhodni strani parcele.

Ureditev otroškega igrišča:
Za potrebe igrišča se pripravi podlaga, poleg tega pa se ga tudi ogradi. Oprema in podstavki opreme igrišča niso predmet tega projekta.

Zasaditev:
V sklopu zunanje ureditve se brežine in zelene površine zatravijo. Drevesa je treba v čim večji meri ohranjati, predvidena pa je tudi zasaditev novih dreves.

PROJEKTANTSKI POPIS DEL
Popis del je pripravljen na osnovi IDP dokumentacije. 

	3.4


	RISBE




1
Situacija z opisi




1:100

Stran 5 od 5

