- TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ELEKTRIČNI CESTNI VLAKEC

NAMEN UPORABE ELEKTRIČNEGA VLAKCA IN OBRATOVALNI POGOJI

Naročnik bo električni vlakec oddal v najem izvajalcu, ki bo predvidoma izvajal prevoz potnikov na krožni progi okoli Blejskega jezera in na Blejski grad.

Celotna dolžina predvidene trase je 8,8 km. Trasa je višinsko razgibana z največjim vzponom na Blejski grad.

Povprečni naklon najstrmejšega klanca je 13%, na dveh mestih (v zavojih!) doseže naklon 16%. Na razdalji 350 m se cesta dvigne za 45 m.

Profil predvidene trase je naslednji:

Električni cestni vlakec bo predvidoma obratoval preko celega leta, tudi v zimskem času.

V zimskih mesecih (december, januar in februar) so možna daljša časovna obdobja z nočnimi temperaturami okrog -20°C in dnevnimi temperaturami od -10°C do -15°C, kar je potrebno upoštevati pri načrtovanju pogonskega sklopa.

V nočnem času bo vlakec parkiran na prostem.

V času, ko nastopi nevarnost poledice in v času sneženja, so ulice posute s soljo oz. kemičnimi snovmi, ki preprečujejo nastajanje ledu na cestišču.

V času od začetka meseca maja do konca avgusta so možna daljša obdobja sončnega vremena, z dnevnimi temperaturami do 35°C in relativno vlago  = 80%.

KOMPOZICIJA ELEKTRIČNEGA VLAKCA

Električni vlakec je sestavljen iz vlečnega oziroma pogonskega vozila (lokomotiva) in treh vagonov oz. prikolic (prikolica 1, prikolica 2 in prikolica 3).

Med posameznimi vagoni so nameščeni samonavijalni varovalni trakovi, ki preprečuje prehod med vagoni.

Dolžina celotne kompozicije ne presega 20 metrov.

Širina vlaka ne presega 2,0 metra.

Višina vlaka ne presega 2,8 metra.

Največja dovoljena skupna masa vlaka ne presega 18.000 kg, ob pogoju, da posamezni deli kompozicije ne presegajo 5.000 kg.

Premer obračalnega kroga celotne kompozicije je največ 13 metrov.

VLEČNO VOZILO (LOKOMOTIVA)

Oblika vlečnega vozila ima silhueto parne lokomotive.

Vlečno vozilo ima stalni štiri kolesni pogon (4 X 4).

Vzmetenje prednjih koles vlečnega vozila je posamično, izvedeno z vijačnimi vzmetmi in blažilniki nihanja.

Na vseh kolesih vlečnega vozila so nameščene disk zavore.

Premer obračalnega kroga vlečnega vozila je največ 11,5 m.

Pogonski sklop vlečnega vozila (visokonapetostni elektromotor in baterije):

Pogonski sklop je dimenzioniran tako, da lahko vlečno vozilo vleče tri polno zasedene prikolice (skupaj 56 potnikov) po klancu z nagibom 15%, 1 km daleč, s hitrostjo najmanj 10 km/h in da lahko na ravnini doseže trajno hitrost 25 km/h.

Pogonski sklop je dimenzioniran tako, da vlečno vozilo, ki ima pripete tri polno zasedene prikolici (skupaj 56 potnikov in invalidski voziček z maso 100 kg), lahko spelje na klancu z nagibom 16% in nato pelje še 500 m, s hitrostjo najmanj 10 km/h.

Vgrajen je sinhronski elektromotor in reduktor za vožnjo v klanec.

Elektromotor je dimenzioniran tako, da ima 80 kW trajne in 110 kW maksimalne (peak) moči.

Elektromotor omogoča rekuperacijo energije pri zaviranju ali pri vožnji po klancu navzdol.

Baterija mora ima kapaciteto najmanj 70 kWh, tako da bo vlak s tremi polno zasedenimi prikolicami (skupaj 56 potnikov), v vseh vremenskih pogojih, brez vmesne polnitve baterije, lahko prepeljal traso, opisano v točkah 1.1 do 1.4, najmanj desetkrat (=88 km).

Baterija je opremljena z ustreznim nadzorno-uravnalnim sistemom (Battery Management System – BMS) z integrirano funkcijo izravnavanja in CAN-bus povezavo.

Sistem za polnjenje baterij vsebuje električni grelnik baterij tako, da je omogočeno polnjenje baterij tudi pri temperaturah pod 0°C.

Baterije so takšne vrste, da dopuščajo najmanj 2200 polnilnih ciklov iz popolnoma izpraznjenega stanja do 100% napolnjenosti, brez spominskega efekta. Po 2200 polnilnih ciklih oziroma 4 letih imajo baterije še najmanj 80 % nazivne kapacitete.

V baterijah niso uporabljene strupene težke kovine kot npr. kobalt ali nikelj.

Omara za baterijo, pokrovi baterijskega prostora in nosilci baterije so izdelani iz nerjavečega jekla.

Na vlečnem vozilu je vgrajen polnilec skupne moči 22 kW/400 V, ki je povezan z BMS.

Polnilni električni priključek je »Tipa 2« v skladu s standardom IEC 62196-2.

V vozniški kabini je montiran barvni zaslon za prikaz vseh pomembnih in koristnih podatkov o delovanju elektromotorja, baterije in BMS.

V vozniški kabini je vgrajen grelec na etanol, moči najmanj 4 kW.

V vlečnem vozilu je vgrajen električni zračni kompresor in sušilec zraka.

Vlečno vozilo je opremljeno z nastavljivimi žarometi tipa H4 ali H7.

Notranja razsvetljava vozniške kabine je v LED izvedbi.

V vozniški kabini sta montirana dva monitorja velikosti diagonale najmanj 17,8 cm (7''). Eden za hkratni prikaz 3 notranjih nadzornih kamer prikolic in eden za hkratni prikaz 3 zunanjih kamer zadnjega dela prikolice 3, kot npr. AXION CRV 7007 ali enakovredno.

V vozniški kabini je montiran radijski aparat z zvočnikom.

Na vlečnem vozilu so montirani brisalci stekel in naprava za pranje stekel.

Vsa vrata vlečnega vozila so opremljena s ključavnico.

V voznikovi kabini je poleg sedeža za voznika še sedež za sovoznika.

V prostoru za voznikom je nameščena prva pomoč in montiran gasilni aparat ustrezne kapacitete.

Vlečno vozilo je izvedeno z volanom na desni strani vozila.

Zunanja vzvratna ogledala so električno ogrevana.

Lokomotiva je pobarvana z akrilnimi laki, dvobarvno. (Barvno kombinacijo naročnik določi pri dejanskem naročilu.)

Na strehi vlečnega vozila, zadaj, je montirana posebna opozorilna svetilka, ki oddaja svetlobo rumene barve.

V vlečnem vozilu je montiran usmerjevalnik za brezžični internet (Wi-Fi router), ki omogoča povezavo preko LTE omrežja v Sloveniji in omogoča hkratno uporabo najmanj 30 uporabnikom.

PRIKOLICA 1 in PRIKOLICA 2

Širina prikolice ne presega 2 metra.

Višina prikolice ne presega 2,8 metra.

Notranja višina prikolice je najmanj 1900 mm.

Prikolica ima 20 sedežev, ki so razporejeni v 5 vrstah, s 4 sedeži na vrsto. Število sedežev je označeno s piktogramom.

Klopi imajo fiksni naslon. Klopi so postavljene tako, da potniki gledajo v smeri vožnje. Klopi potekajo od stene do stene.

Vse klopi so oblazinjene (sedežni del in naslon) z recikliranim eko usnjem, kot npr. E-Leather ali enakovrednim. (Barvo usnja naročnik določi ob naročilu.)

Dostop do posamezne klopi je skozi vrata tako, da ima prikolica pet vrat na desni strani.

Širina svetle odprtine vrat ni manjša od 400 mm.

Vsa vrata na prikolici so zastekljena od polovice višine vrat do vrha vrat.

Zasteklitev celotne prikolice je izvedena z enojno zasteklitvijo (varnostno steklo).

Stekla vrat imajo možnost ročnega odpiranja v vertikalni smeri (dol-gor) z možnostjo vmesnih zaustavitev.

Zapiranje vrat je izvedeno z zapirali, ki so zaščitena pred nenamernim odpiranjem med vožnjo. Vsa vrata imajo varnostno stikalo, ki v primeru odprtega položaja aktivirajo opozorilno luč pri vozniku na armaturi.

Prikolica ima vse vertikalne stene zastekljene. Zasteklitev poteka približno od polovice notranje višine navzgor.

Leva stran prikolice je opremljena z najmanj petimi vertikalno pomičnimi okni z nastavnim mehanizmom za vmesne stopnje.

Pod prikolice je prekrit s protidrsno oblogo, kot npr. Altro Transflor Wood ali enakovredno.

Prikolica je prekrita s streho, izdelano iz umetne mase, ojačene s steklenimi vlakni (fiberglas). Streha je bele barve.

Notranja razsvetljava je izvedena z LED svetili.

V prikolici je vgrajena širokokotna barvna kamera, ki snema tudi v IR območju. Signal se prenaša na monitor v vlečnem vozilu.

Ogrevanje prikolice je izvedeno z vpihovanjem toplega zraka. Za segrevanje zraka je montiran gorilnik na etanol moči najmanj 4kW.

V prikolici je montiran gasilni aparat ustrezne velikosti.

Prikolica ima ustrezno število dobro vidnih in lahko dostopnih stikal, s katerimi je mogoče sprožiti alarm v vlečnem vozilu.

Podvozje prikolice (nosilna konstrukcija) je vroče pocinkano ali izdelano iz nerjavečih kovinskih materialov.

Prikolica je pobarvana z akrilnimi laki, v dvobarvni kombinaciji. (Naročnik določi barvno kombinacijo ob samem naročilu.)

Prikolica vozi po sledi vlečnega vozila.

Prikolica ima zračni zavorni sistem. V primeru, da pride do nenamernega odpetja prikolice med vožnjo, se zavore avtomatično aktivirajo.

PRIKOLICA 3

Širina prikolice ne presega 2 metra.

Višina prikolice ne presega 2,8 metra.

Notranja višina prikolice je najmanj 1900 mm.

Prikolica ima najmanj 16 sedežev, ki so razporejeni v 4 vrstah, s 4 sedeži na vrsto, prostor za gibalno ovirano osebo na vozičku ter najmanj 1 sedež za spremljevalca osebe na vozičku. Število sedežev mora biti označeno s piktogramom.

Potniki sedijo na klopeh s fiksnim naslonom in gledajo v smeri vožnje. Klopi potekajo od stene do stene.

Vse klopi so oblazinjene (sedežni del in naslon) z recikliranim eko usnjem, kot npr. E-Leather ali enakovrednim. (Barvo usnja naročnik določi ob naročilu.)

Dostop do posamezne klopi je skozi vrata tako, da ima prikolica šest vrat (5 vrat na desni strani (zadnja so servisna za dostop do prostora za invalidski voziček) in 1 vrata zadaj za dostop z invalidskim vozičkom).

Širina svetle odprtine vrat ni manjša od 400 mm.

Vsa vrata na prikolici so zastekljena od polovice višine vrat do vrha vrat.

Zasteklitev celotne prikolice je izvedena z enojno zasteklitvijo (varnostno steklo).

Stekla vrat imajo možnost ročnega odpiranja v vertikalni smeri (dol-gor) z možnostjo vmesnih zaustavitev.

Zapiranje vrat je izvedeno z zapirali, ki so zaščitena pred nenamernim odpiranjem med vožnjo. Vsa vrata imajo varnostno stikalo, ki v primeru odprtega položaja aktivirajo opozorilno luč pri vozniku na armaturi.

Prikolica ima vse vertikalne stene zastekljene. Zasteklitev poteka približno od polovice notranje višine navzgor.

Leva stran prikolice je opremljena z najmanj petimi vertikalno pomičnimi okni z nastavnim mehanizmom za vmesne stopnje.

Pod prikolice je prekrit s protidrsno oblogo, kot npr. Altro Transflor Wood ali enakovredno.

Na zadnji strani prikolice so montirana vrata, širine najmanj 800 mm, ki omogočajo dostop osebam na vozičkih.

Zadnja potniška klop je izvedena na način, da se lahko odstrani sredinski del (za dva potnika), da se lahko izkoristi nastali prostor za invalidski voziček. Za odstranjeni sedalni je izvedeno držalo v zadnjem desnem vogalu prikolice 3.

Pri zadnjih vratih je fiksno vgrajena preklopna ročna nakladalna ploščad z amortizerji. Ploščad ima nosilnost najmanj 300 kg.

Zapiranje vrat je izvedeno z zapirali, ki so zaščitena pred nenamernim odpiranjem med vožnjo. Vsa vrata imajo varnostno stikalo, ki v primeru odprtega položaja aktivirajo opozorilno luč pri vozniku na armaturi.

Prikolica je prekrita s streho, izdelano iz umetne mase, ojačene s steklenimi vlakni (fiberglas). Streha je bele barve.

Notranja razsvetljava je izvedena z LED svetili.

V prikolici je vgrajena širokokotna barvna kamera, ki snema tudi v IR območju. Signal se prenaša na monitor v vlečnem vozilu.

Ogrevanje prikolice je izvedeno z vpihovanjem toplega zraka. Za segrevanje zraka je montiran gorilnik na etanol moči najmanj 4kW.

V prikolici je montiran gasilni aparat ustrezne velikosti.

Prikolica ima ustrezno število dobro vidnih in lahko dostopnih stikal, s katerimi je mogoče sprožiti alarm v vlečnem vozilu.

Podvozje prikolice (nosilna konstrukcija) je vroče pocinkano ali izdelano iz nerjavečih kovinskih materialov.

Prikolica je pobarvana z akrilnimi laki, v dvobarvni kombinaciji. (Naročnik določi barvno kombinacijo ob samem naročilu.)

Prikolica vozi po sledi vlečnega vozila.

Prikolica ima zračni zavorni sistem. V primeru, da pride do nenamernega odpetja prikolice med vožnjo, se zavore avtomatično aktivirajo.

Na zadnji strani prikolice je montirana kamera, ki snema prostor neposredno za prikolico ter dogajanje na cesti za vozilom, kot npr. AXION DBC 114027 Smartback DV ali enakovredna. Signal se prenaša na monitor v vlečnem vozilu.

Na zadnji levi in desni strani prikolice sta nameščeni dve zunanji kameri, ki snemata prostor zadnjega levega in zadnjega desnega boka prikolice in cestišča. Signal se prenaša na monitor v vlečnem vozilu.

Na zadnji strani prikolice je montirana posebna opozorilna svetilka, ki oddaja svetlobo rumene barve.

HOMOLOGACIJA VOZILA

Električni vlak ima Izjavo o CE skladnosti kot podlago za slovensko homologacijo SG – vozilo za posebne namene, cestni cestni vlak za prevoz oseb. Ustreza zahtevam Priloge VII Pravilnika o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/2013 ).

IZJAVA

Ponujeno vozilo izpolnjuje vse zgoraj navedene tehnične zahteve, kar je razvidno iz priložene tehnične dokumentacije.

| __________________________________________ Kraj in datum | ______________________________________________ Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |
| --- | --- |

Obvezna priloga:

- Tehnična dokumentacija električnega vlaka z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami in slikami, iz katerih je razvidno, da ponujeno vozilo ustreza zahtevam.

Tehnična specifikacija naj vsebuje tehnično dokumentacijo proizvajalca vozila, iz katere izhaja, da vozilo izpolnjuje pogoje javnega poziva Ekosklada, slovenskega okoljskega javnega sklada, 70SUB-PP19 »Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov« in iz katere so jasno razvidni podatki o vozilu (znamka, tovarniška in komercialna oznaka, kategorija in vrsta vozila ter nazivna moč motorja in vrsta goriva oz. pogona).