Most Piškovca

Dokaz mehanske odpornosti in stabilnosti

| Odgovorna projektanta | Andrej Pogačnik, univ. dipl. inž. grad. (IZS G-0187) Peter Zupančič, dipl. inž. grad. (IZS G-4036) dr. Jaka Zevnik, univ. dipl. inž. grad. (IZS G-2925) |
| --- | --- |
| Projektant | Peter Zupančič, dipl. inž. grad. |
| Številka načrta | 351180138-G |
| Številka projekta | 351180138 |
| Vrsta projekta | Projekt za izvedbo |
| Kraj in datum | Ljubljana, junij 2019 |
| Številka dokumenta | T.2 |
| Različica | 00 |

Kontrolni list

| Številka načrta | 351180138-G |  |
| --- | --- | --- |
| Številka dokumenta | T.2 |  |
| Naročnik | Občina Bled Cesta svobode 13, 4260 Bled in Občina Žirovnica Breznica 3, 4274 Žirovnica |  |
| Investitor | Občina Bled Cesta svobode 13, 4260 Bled in Občina Žirovnica Breznica 3, 4274 Žirovnica |  |
| Projektant načrta | ELEA iC projektiranje in svetovanje d.o.o. Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana, Slovenija T +386 (1) 474 10 00, F +386 (1) 474 10 01 info@elea.si, www.elea.si |  |
| Projektant | Peter Zupančič, dipl. inž. grad. | Osebni žig in podpis |
| Odgovorna projektanta | Andrej Pogačnik, univ. dipl. inž. grad. (IZS G-0187) | Osebni žig in podpis |
|  | Peter Zupančič, dipl. inž. grad. (IZS G-4036) | Osebni žig in podpis |
|  | dr. Jaka Zevnik, univ. dipl. inž. grad. (IZS G-2925) | Osebni žig in podpis |

| Datum | Različica | Projektant | Pregledal | Odobril |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.06.2019 | 00 | PZ | SS | AP |

Kazalo vsebine

1	RAČUNSKI MODEL KONSTRUKCIJE	5

1.1	Računski model celotnega mostu	5

1.1.1	Geometrijske lastnosti osi mostu	6

1.2	Prekladna plošča	7

1.2.1	Sodelujoča širina betonske pasnice prekladne plošče	7

1.2.2	Kabli za prednapetje	7

1.3	Računski model zemljine	9

2	ANALIZA ZUNANJIH VPLIVOV	10

2.1	Vpliv lastne teže konstrukcije	10

2.2	Vplivi dodatne stalne teže	10

2.3	Vplivi zemeljskih pritiskov	10

2.4	Vpliv snega	11

2.5	Vplivi relativnih pomikov podpor	11

2.6	Vplivi prometa	11

2.6.1	Karakteristična vertikalna in horizontalna obtežba prometa	11

2.6.2	Karakteristična obtežba prometa na krajen opornike in krilne zidove	12

2.6.3	Nezgodni vplivi prometa	13

2.6.3.1	Vozilo na hodniku	13

2.6.4	Naletna obremenitev na robnik	13

2.7	Vplivi spremembe temperature	14

2.8	Potresni vpliv	15

2.8.1	Faktor obnašanja	15

2.8.2	Spektri odziva	15

2.8.3	Zaključek potresne obtežbe	15

2.9	Reologija betona	16

2.10	Vplivi vetra	18

3	KOMBINACIJE VPLIVOV IN VARNOSTNI FAKTORJI	20

3.1	Kombinacije za mejno stanje nosilnosti MSN	20

3.2	Kombinacije za mejno stanje uporabnosti MSU	20

3.3	Materialni faktorji varnosti	20

3.4	Kombinacijski in parcialni faktorji obtežb	20

4	Analiza mostu	21

4.1	Faze gradnje	21

4.2	Kontrola tlačnih napetosti v betonu pri MSU	22

4.2.1	Kontrola tlačnih napetosti v fazi gradnje	22

4.3	Kontrola napetosti v prednapetih kablih pri MSU	23

4.4	Kontrola dekompresije	23

4.4.1	Kontrola dekompresije v fazi gradnje	25

4.5	Kontrola nateznih napetosti v armaturi pri MSU	25

4.6	Kontrola razpok pri MSU	25

4.7	Kontrola pomika prekladne plošče	25

4.8	Dimenzioniranje armature	26

4.8.1	Armatura prekladne plošče	26

4.8.2	Armatura opornikov	27

4.8.3	Armatura pilotov	28

4.9	Kontrola nosilnosti pilotov	28

5	Analiza konzole preklade	29

5.1	Kontrola tlačnih napetosti v betonu pri MSU	29

5.2	Kontrola pomika pri MSU	29

5.2.1	Armatura konzole	29

6	Analiza krila	30

6.1	Kontrola tlačnih napetosti v betonu pri MSU	30

6.2	Kontrola pomika pri MSU	30

6.2.1	Armatura krila	30

- RAČUNSKI MODEL KONSTRUKCIJE

  - Računski model celotnega mostu

Statična in dinamična analiza je narejena na prostorskem linijskem modelu MKE. Računski model upošteva dejansko geometrijo konstrukcije. Za analizo in dimenzioniranje je bil uporabljen program SOFiSTiK.

Pri linijskem modelu se upošteva osni razmak podporne konstrukcije 57 m, dolžino pilotov 9 m in višino opornika 3 m. Vozlišča preklada – opornik in opornik – piloti so povezana s kinematičnimi vezmi, ki upoštevajo ekscentrično povezanost elementov. Prekladna plošča je variabilne debeline od 160 cm nad opornikom, do 110 cm v polju.

Slika 1: Računski model konstrukcije

Geometrijske lastnosti osi mostu

Na naslednjih straneh sledi izpis geometrijskih lastnosti računskega modela.

Prekladna plošča

Osnovni podatki prereza:

Višina v polju:		1,1 m

Višina nad podporo:		1,6 m

Širina zgoraj:		6,0 m

Širina spodaj:		2,3-2,5 m

Debelina konzole (vpetje):	0,35 m

Krovni sloj betona:		4,5 cm

Beton:			C50/60

Armatura:			B 500B

Jeklo za prednapenjanje:	Y1860S7

Sodelujoča širina betonske pasnice prekladne plošče

Za kontrolo MSN in MSU se upošteva sodelujočo širino betonske plošče v skladu s standardom SIST EN 1992.

Kabli za prednapetje

V računski analizi mostu se je upošteval sistem prednapetih kablov podjetja Freyssinet.

Napenjanje je predvideno kot dvostransko. Najprej se napne kabel v sredini preklade (kabel K101 in K201), nato sledi izmenično napenjane levo in desno. Procedura napenjana ne predvideva popuščanja in ponovnega napenjanja, upoštevan je zgolj zdrs kabla zaradi sidranja.

Karakteristike izbranega sistema prednapetih kablov:

- Material:			Y1860S7 (fpk = 1860 MPa / fp0.1k = 1545 MPa)

- Tip kabla:			Freyssinet C 22C15 (ETA-06/0226)

- Tip aktivnega sidra:		A22C15

- Zaščitna cev kabla:		Valovita jeklena cev φ120/127 mm, kategorija II (prEN 523)

- Injektiranje kabla:		Cementna malta v skladu s EN 447 ali dodatek C4 of ETAG013

- Nominalni premer vrvi:	φnom = 	15,7 mm  (A=150 mm2)

- Število vrvi v kablu:		22

- Nominalni prerez kabla:	Anom = 	3300 mm2  (22*150 mm2)

- Največja sila napenjanja:	Pmax = 4589 kN

- Zdrs:			6 mm

- Izgube pri aktivnem sidru:	3,5%

- Wobble koeficient:		0,401°/m

- Trenje:			0,19

Pogoji napenjanja:

Največja dovoljena napetost:		σ,pmax= min [0,80 × fpk; 0,90 × fp0.1k] = 1391 MPa

Stalna začetna napetost:		σ,Pm0 = min [0,75 × fpk; 0,85 × fp0.1k] = 1313 MPa

Največja dovoljena sila (pred zaklinjanjem):	Pmax = σ,pmax × Anom = 1391 x 3300 = 4589 kN

Stalna začetna sila (po zaklinjanju):		Pm0 =  σ,Pm0 × Anom = 1313 x 3300 = 4334 kN

Na naslednjih straneh sledi podroben izpis linije kablov in sistem prednapenjanja, ki se je upošteval pri računski analizi:

  - Računski model zemljine

Model temeljnih tal je upoštevan kot Winklerjev polprostor. Togost in obnašanje zemljine modeliramo z elastičnimi vzmetmi katerih togost je določena na podlagi modula reakcije tal. Vrednosti koeficientov so prevzete iz geološko – geomehanskega poročila.

Vertikalna togost pod nogo pilota kv=380 MN/m3.

Horizontalna togost po plašču pilota:

preperela sivica do globine 1,5 m:  			kh = 8 MN/m3

sivica do globine 5 m od kontakta s prodom: 		kh = 50 MN/m3

sivica globlje od 5 m od kontakta s prodom: 		kh = 150 MN/m3

Slika 2: Porazdelitev horizontalne togosti zemljine po pilotu

Pri kontroli horizontalne nosilnosti temeljnih tal smo upoštevali fizikalne karakteristike po GG. Za določitev pasivnega odpora po plašču pilota smo za posamezne sloje določili strižni kot in kohezijo iz kriterija po Hoek-Brown Failure Criterion and. Vrednosti nato uporabimo za kontrolo horizontalne reakcije po plašču pilota.

Komentar k rezultatom:

- preperela sivica 1,5 m na kontaktu:	višina sredine sloja h=2,5 m ->	fi=37,1	c=15 kPa

- Sivica do globine 5 m:			višina sredine sloja h=5 m ->	fi=34,4	c=24 kPa

- Sivica globlje od 5 m od kontakta:	višina sredine sloja h=8 m ->	fi=36,9	c=52 kPa

- ANALIZA ZUNANJIH VPLIVOV

Pozicija in vrednost posameznega zunanjega vpliva oz. obtežbe, ki je bila upoštevana v izračunu, je razvidna v nadaljevanju tega poglavja in v izpisih računske analize.

  - Vpliv lastne teže konstrukcije

Lastno težo konstrukcije se je izračunala z računalniškim program. Specifične teže materialov uporabljene v programu so bile povzete po SIST EN 1991-1-1.

  - Vplivi dodatne stalne teže

Dodatna stalna obtežba upošteva vse elemente, ki se nahajajo na objektu in niso del nosilne konstrukcije.

  - Vplivi zemeljskih pritiskov

Pri izračunu zemeljskih pritiskov se upošteva material s strižnim kotom φ'=30°, kohezijo c=0 kNm2 in specifično težo γ=22 kNm3. Pri tem se upošteva kot trenja med zemljino in steno v vrednosti  δ=2/3*φ ter naklon betonskih sten z  α=0°.

Komentar k določitvi obtežbe:

- Zaradi statičnega modela, kjer se elementi spajajo v težiščih, smo v modelu upoštevali dodatni vpliv horizontalnih pritiskov, ki se pojavijo med cestiščem (z0=0,0 m) in vrhom opornika.

- Koeficient aktivnega pritiska se določi po Columbu.

  - Vpliv snega

Obtežba se določi v skladu s standardom SIST EN 1991-1-3. Ker se obtežba snega ne kombinira s prometom, le ta ne predstavlja mejnega vpliva, zato jo v nadaljevanju zanemarimo.

  - Vplivi relativnih pomikov podpor

S pomikom podpor upoštevamo diferenčne pomike pilotov. V računski analizi za MSN upoštevamo pomik noge pilotov za 10 mm. Za MSU pa pomik za 5 mm (po GG poročilu).

  - Vplivi prometa

Prometna obtežba je določena v skladu s standardom SIST EN 1991-2 poglavje 4.

Za globalno analizo konstrukcije se upošteva prometno skupino gr1a, ki zajema karakteristične vrednosti vertikalnih vplivov obtežnega primera LM1. Horizontalne vplive LM1 upoštevamo s karakteristično vrednostjo ter istočasno z vertikalnimi. Ker gre za lokalno cesto, prometne vplive reduciramo z redukcijskim faktorjem alfa v vrednosti 0,80.

    - Karakteristična vertikalna in horizontalna obtežba prometa

Pripadajočo prometno obtežbo določimo glede na geometrijske lastnosti vozišča:

- Dolžina vozišča na objektu: 				L=62 m

- Širina vozišča na objektu: 				W=4,0 m

- Horizontalni radij vozišča na objektu: 			objekt v premi

- Ekscentričnost težišča preklade glede na os vozišča: 	e=0,50 m

    - Karakteristična obtežba prometa na krajen opornike in krilne zidove

Vpliv prometa na podporno konstrukcijo se določi v skladu s standardom EN 1991-2, točka 4.9. Horizontalni zemeljski pritiski se določi z uporabo obtežnega primera LM1.

Komentar k določitvi obtežbe:

- Zaradi statičnega modela, kjer se elementi spajajo v težiščih, smo v modelu upoštevali dodatni vpliv horizontalnih pritiskov, ki se pojavijo med cestiščem (z0=0,0 m) m in vrhom opornika. Ta del obtežbe deluje v vozlišču opornika.

- Vpliv prometa preko zemljine reduciramo s faktorjem 0,7. Redukcija upošteva zmanjšanje obtežbe zaradi odsotnosti dinamičnih vplivov vozila, ki so upoštevani pri LM1.

    - Nezgodni vplivi prometa

Vozilo na hodniku

Prometna obtežba na hodnik je določen po EN 1991-2, točka 4.7.3.1(2). Upošteva se pozicijo obtežbe na skrajnem robu hodnika. Osna obremenitev je 160 kN. Za lokalno analizo se upošteva guma Agume=0,31 m2 in kontaktno napetosti sig,gume=255 kN/m2.

    - Naletna obremenitev na robnik

Naletno obremenitev upoštevamo z vodoravno silo 100 kN. Sila deluje 5 cm izpod zgornjega roba robnika na dolžini 0,5 m in se z robnika prenaša na priključno armaturo konzolnega dela prekladne konstrukcije. Predpostavimo togo horizontalno obnašanje betonskega hodnika in porazdelitev sile pod kotom 45°.

Linijska horizontalna sila in moment se upošteva tudi pri lokalni analizi konzole preklade.

  - Vplivi spremembe temperature

Vpliv temperature določimo s pomočjo standarda SIST EN 1991-1-5 in z upoštevanjem nacionalnega dodatka SIST EN 1991-1-5:2004/A101:2009.

Sočasen vpliv enakomerne in linearne spremembe temperature upoštevamo z 8 kombinacijami. Pri generiranju kombinacij temperaturnih vplivov upoštevamo kombinacijska faktorja ωN =0,35 in ωM =0,75.

∆TM,max 1,2,3,4 = ∆TM,heatali ∆TM,cool+ ωN ∆TN,expali ∆TN,con …kombinacije za največje upogibne deformacije

∆TN,max 1,2,3,4 = ωM ∆TM,heatali ∆TM,cool+ ∆TN,expali ∆TN,con …kombinacije za največje osne deformacije

Potresni vpliv

Potresna analiza je določena v skladu s standardom SIST EN 1998-2 in nacionalnim dodatkom SIST EN 1998-1:2005/A101.

Osnovni podatki za določitev potresnega vpliva:

- Lokacija objekta:		Naselje Piškovca pri Bledu

- Kategorija pomembnosti:	kategorija II, faktor pomembnosti y1=1,0

- Povratna doba potresa:	TNRC =475 let

- Potresno območje:		Slovenija, projektni pospešek temeljnih tal ag=0,175*g

- Značilnosti tipa tal:		Tip tal C, faktor tal S=1,15

Faktor obnašanja

V primeru horizontalnega in vertikalne potresnega vpliva se upošteva faktor obnašanja q=1,5.

Spektri odziva

Obtežbo potresa se upošteva s spektrom pospeška določenega v skladu s standardom SIST EN1998-1, točka 3.2.2.

- Pri določitvi spektra odziva se upošteva tla tipa 1

- Za mejno stanje nosilnosti (MSN) se uporabi projektni spekter pospeška reduciran s faktorjem obnašanja q=1,5.

- V primeru kontrole pomikov pri mejnem stanju uporabnosti (MSU) pa se uporabi elastični spekter odziva.

- Skladno s standardom SIST EN 1998-1, točka 4.3.3.5.2(1) sledi, da navpične komponente ni potrebno upoštevati, ker obstaja avg=0,9*ag=0,157 < 0,25*g.

Zaključek potresne obtežbe

Potresna obtežba na obravnavan most nima pomembnega vpliva. Gre namreč za nizek integralni most, brez vmesnih stebrov. Kljub izrazito elastičnem obnašanju konstrukcije so potresne obremenitve bistveno manjše od obremenitve pri stalnem in začasnem projektnem stanju zato v nadaljevanju računske analize potresno obtežbo zanemarimo.

Reologija betona

  - Vplivi vetra

Vpliv vetra določimo v skladu s standardom SIST EN 1991-1-4.

- KOMBINACIJE VPLIVOV IN VARNOSTNI FAKTORJI

Kombinacije in varnostni faktorji obtežb so določeni v skladu s standardom SIST EN 1990.

Kontrola mejnega stanja nosilnosti – MSN je narejena po enačbah iz poglavja 6.4 in kontrola mejnega stanja uporabnosti – MSU po enačbah iz poglavja 6.5.

Kombinacije za mejno stanje nosilnosti MSN

Stalna in začasna stanja: MSN-STR:		j≥1γG,jGk,j "+" γPP "+" γQ,1Qk,1 "+" i>1γQ,iΨ0,iQk,i

Potresno projektno stanje MSN-E:		j≥1Gk,j "+" P "+" Ψ1,1 ali Ψ2,1Qk,1 "+" i>1Ψ2,iQk,i

Nezgodno projektno stanje MSN-A:	j≥1Gk,j "+" P "+" Ψ1,1 ali Ψ2,1Qk,1 "+" i>1Ψ2,iQk,i

Kombinacije za mejno stanje uporabnosti MSU

Karakteristična kombinacija MSU rare:	j≥1Gk,j "+" P "+" Qk,1 "+" i>1γQ,iQk,i

Pogosta kombinacija – MSU freq:		j≥1Gk,j+P+ψ1,1Qk,1+i>1ψ2,iQk,i

Navidezno stalna kombinacija MSU perm:	j≥1Gk,j "+" P "+" i>1Ψ2,iQk,i

Materialni faktorji varnosti

Kombinacijski in parcialni faktorji obtežb

Upoštevani kombinacijski in parcialni faktorji obtežb so prikazani na naslednjih straneh.

Analiza mostu

Globalno analizo naredimo za celotno mostno konstrukcijo, kjer upoštevamo vse faze gradnje in fazo uporabe. Analiza je elastična in narejena po teoriji prvega reda.

Analiza upošteva:

- Vse relevantne kontrole MSN in MSU.

- Nosilnost v času t0: napetosti v betonu in armaturi takoj po gradnji, ko se še niso izvršili vsi reološki vplivi

- Nosilnost v času t=100 let: napetosti v betonu in armaturi na koncu uporabne dobe.

- Upoštevanje zgornje in spodnje meje prednapeta (Pinf=0,9 in Psup=1,1).

- Kontrola napetosti na razpokanem in ne razpokanem prerezu.

- Minimalno armaturo po standardu SIST EN 1992, tč. 7.3.2.

Faze gradnje

Faza gradnje se je upoštevala s časovno odvisno analizo gradnje, kjer se upošteva dejanski razvoj reologije betona in postopno večanje togosti betonskih elementov. Vračunu se je upoštevalo sledeče faze:

- Izvedba pilotov in opornikov

- 5 dnevno staranje betona

- Izvedba prekladne plošče

- 5 dnevno staranje betona

- Napenjanje prednapetih kablov

- 5 dnevno staranje betona

- Razopaženje prekladne plošče

- Izvedba mostne kape

- Dokončanje gradnje

V nadaljevanju sledi izpis faznosti, ki je bila upoštevana v računskem modelu.

Kontrola tlačnih napetosti v betonu pri MSU

Kontrola tlačnih napetosti je izvedena skladno s  SIST EN 1992-1, tč. 7.2. Tlačne napetosti betona so omejene na 0,6*fck pri karakteristični obtežbi in na 0,45*fck pri navidezno–stalni kombinaciji. Kontrola napetosti je bila izvedena z upoštevanjem zgornje in spodnje meje prednapeta (Pinf=0,9 in Psup=1,1).

Komentar k rezultatom:

Preklada – karakteristična kombinacija:	sig,c=29,8 MPa	< 0,6*fck=30 MPa…ok

Opornik – karakteristična kombinacija: 	sig,c=13,5 MPa	< 0,6*fck=18 MPa…ok

Pilot – karakteristična kombinacija: 		sig,c=19,3 MPa	< 0,6*fck=18 MPa…ok

Preklada – stalna kombinacija:		sig,c=18,9 MPa	< 0,45*fck=22,5 MPa…ok

Opornik – stalna kombinacija: 		sig,c=9,5 MPa	< 0,45*fck=13,5 MPa…ok

Pilot – stalna kombinacija: 			sig,c=12,2 MPa	< 0,6*fck=13,5 MPa…ok

Slika 3: Maksimalne tlačne napetost v prekladni ploščo (zgoraj: karakteristična in spodaj: navidezno stalna kombinacija)

Kontrola tlačnih napetosti v fazi gradnje

V fazi gradnje je merodajna kontrola tlačnih napetosti takoj po napenjanju vseh kablov, pri starosti 10 dni.

LC 7011 – po napenjanju kablov (starost preklade 10 dni):

- sig,c=20,2 MPa	< fck(t=10 dni)=41 MPa…ok

Slika 4: Napetost v prekladi takoj po napenjanju 14x C22C15 kablov

Slika 5: Časovni razvoj trdnosti betona C50/60

  - Kontrola napetosti v prednapetih kablih pri MSU

Kontrola nateznih napetosti v kablu je izvedena skladno s  SIST EN 1992-1-1, tč. 7.2 (5). Napetosti so omejene pri karakteristični kombinaciji na vrednost 0,75*fpk. Kontrola je bila izvedena z upoštevanjem srednje vrednosti sile prednapetja (Pm=1,0). Dodatno se je omejilo tudi napetosti pri navidezno-stalni kombinaciji na vrednost 0,65*fpk skladno z EN1992-1-1 german-(NDP) 7.2 (5).

Komentar k rezultatom:

Preklada – karakteristična kombinacija:	sig-tens=1189 MPa	< 0,75fpk=1395 MPa…ok

Preklada – navidezno-stalna kombinacija:	sig-tens=1162 MPa	< 0,65fpk=1209 MPa…ok

Slika 6: Napetost v prednapetih kablih (zgoraj: karakteristična in spodaj: navidezno stalna kombinacija)

  - Kontrola dekompresije

Kontrola dekompresije je izvedena s pogosto kombinacijo (SLS freq) pri kateri se upošteva zgornjo (Pk,sup=1,10) ali spodnjo (Pk,inf=0,90) vrednost sile prednapetja. Kontrola je narejena pri času t0 (odprtje za promet) in času tinf (na koncu uporabne dobe).

Skladno z zahtevo standarda SIST EN 1992-2, tč. 7.3.1(105) se preverja ali je rob zaščitne cevi kabla več kot 100 mm v tlaku, da je zagotovljena ustrezna trajnost in varnost kabla pred korozijo.

Komentar k rezultatom:

Preklada nad opornikom: 		globina tlačne cone je 149 mm > 100 mm…ok

Preklada nad opornikom – sidrišče: 	globina tlačne cone je 1070 mm > 100 mm…ok

Slika 7: Potek napetosti pri kontroli dekompresije – zgornji rob prekalde

Slika 8: Potek napetosti pri kontroli dekompresije – spodnji rob prekalde

Slika 9: Potek napetosti po višini prereza – vpetje preklade v opornik

Kontrola dekompresije v fazi gradnje

Kontrola dekompresije za fazo gradnje se izvede skladno s DIN FB102, ki dovoljuje maksimalne natezne napetosti betona do 0,85x fctk,0.05.

V fazi gradnje je merodajna kontrola nateznih napetosti takoj po napenjanju vseh kablov, pri starosti betona 10 dni.

Natezna trdnost preklade pri t=10 dni:		fctk,0.05(t=10ni) = 2,41 MPa

Kontrola dekompresije:			sig,t=1,73 MPa	< 0,85x fctk,0.05(t=10ni) = 2,05 MPa…ok

  - Kontrola nateznih napetosti v armaturi pri MSU

Kontrola nateznih napetosti je izvedena skladno s  SIST EN 1992-1, tč. 7.2 (5). Natezne napetosti v armaturi smo omejili na 0,8*fyk pri karakteristični obtežbi. Rezultati napetosti po posameznem elementu so razvidni v izpisu.

Komentar k rezultatom:

Preklada – karakteristična kombinacija:	sig-arm =56 MPa	< 0,8fyk= 400MPa…ok

Slika 10: Potek maksimalnih nateznih napetosti v armaturi

Kontrola razpok pri MSU

Kontrola širine razpok je narejena skladno s SIST EN 1992-1, tč. 7.3.4 (direktni izračun). Širina razpok je omejena glede na izpostavljenost betonskega elementa ter njegovo funkcijo.

Omejitev širine razpok po posameznih elementih:

Prekladna plošča:	wmax = 0,20 mm

Opornika:		wmax = 0,30 mm

Piloti:		wmax = 0,40 mm

Krila:		wmax = 0,30 mm

Dodatna armatura za omejitev širine razpok je upoštevana v ovojnici računsko potrebne armature.

Kontrola pomika prekladne plošče

Komentar k rezultatom:

- Upošteva se nadvišanje v velikosti 80 mm, ki izniči začetne pomike zaradi stalne obtežbe in reologije v času t0.

- Kontrolo pomikov MSU naredimo pri pogosti obtežni kombinaciji. Pomik je omejen na L/700.

- Dodatno se je preveril in omejil pomik zaradi karakterističnega prometa. Pomik je omejen na L/500.

Dimenzioniranje armature

Dimenzioniranje elementov je izvedeno ločeno za posamezna projektna stanja:

ULS-STR: stalna in začasna projektna stanja

ULS-A: nezgodna projektna stanja

ULS-GEO: obremenitve z upoštevanjem različne togosti tal

ULS-E(DCM): potresno projektno stanje z upoštevanjem DCM

SLS razpoke: navidezno stalna in pogosta kombinacija za kontrolo razpok

Prikazana računsko potrebna armatura, je dobljena iz ovojnice zgornjih kombinacij. Izpis se nahaja v prilogi tega dokumenta.

Armatura prekladne plošče

Dejansko potrebna strižna armatura se nahaja na lokaciji J1, ki je 1,0 m oddaljena od podpore. Strižno armaturo smo dodatno kontrolirali tudi s programom Excel, kjer prikazujemo dejanski potek potrebne strižne armature in izbrano količino.

Armatura opornikov

Armatura pilotov

Kontrola nosilnosti pilotov

Kontrolo nosilnosti naredimo s primerjavo reakcij v nogi pilota in predpisane nosilnosti iz GG poročila. Nosilnost pilota po konici za MSN je Rrd=3106 kN/pilot (upoštevana redukcija zaradi skupine pilotov).

Komentar k rezultatom:

Nosilnost robnega pilota:	Fed=3064 kN < Rrd=3106 kN …ok

Nosilnost sredinskega pilota:	Fed=2980 kN < Rrd=3106 kN …ok

Kontrola horizontalne nosilnosti zemljine po plašču pilota:

- Graf spodaj prikazuje potek nosilnosti in obremenitve ter dokazuje, da nosilnost ni prekoračena…ok

Analiza konzole preklade

Pri tej analizi se upošteva obremenitev vozil preko površinske napetosti pod gumo. Uporabi se obtežna primera LM1 in LM2. V tem modelu se upošteva tudi nezgodno situacijo, ko je vozilo na hodniku za pešce.

Dimenzioniranje je izvedeno za MSN in MSU. Pri MSU se je omejilo razpoke na wmax=0,2mm. Izpis rezultatov računske analize je razviden iz nadaljevanja. Prikazana računsko potrebna armatura, je dobljena iz ovojnice MSN in  MSU.

Kontrola tlačnih napetosti v betonu pri MSU

Kontrola tlačnih napetosti je izvedena skladno s  SIST EN 1992-1, tč. 7.2. Tlačne napetosti betona so omejene na 0,6*fck pri karakteristični obtežbi in na 0,45*fck pri navidezno–stalni kombinaciji. Kontrola napetosti je bila izvedena z upoštevanjem zgornje in spodnje meje prednapeta (Pinf=0,9 in Psup=1,1).

Komentar k rezultatom:

Konzola – karakteristična kombinacija:		ig,c=13,1 MPa	< 0,6*fck=30 MPa…ok

Konzola – stalna kombinacija:			sig,c=4,54 MPa	< 0,45*fck=22,5 MPa…ok

Kontrola pomika pri MSU

Komentar k rezultatom:

- Pomiki robu konzole so zanemarljivi.

Armatura konzole

Strižna armatura ni potrebna. Zadostna strižna nosilnost je zagotovljena z dodatno vzdolžno armaturo.

Analiza krila

Ločena analiza krila je bila narejena na podlagi dejstva, da krila nimajo velikega vpliva pri globalnem obnašanju konstrukcije.

Dimenzioniranje je izvedeno za MSN in MSU. Pri MSU se je omejilo razpoke na wmax=0,3mm. Izpis rezultatov računske analize je razviden iz nadaljevanja. Prikazana računsko potrebna armatura, je dobljena iz ovojnice MSN in  MSU.

Kontrola tlačnih napetosti v betonu pri MSU

Kontrola tlačnih napetosti je izvedena skladno s  SIST EN 1992-1, tč. 7.2. Tlačne napetosti betona so omejene na 0,6*fck pri karakteristični obtežbi in na 0,45*fck pri navidezno–stalni kombinaciji. Kontrola napetosti je bila izvedena z upoštevanjem zgornje in spodnje meje prednapeta (Pinf=0,9 in Psup=1,1).

Komentar k rezultatom:

Krilo– karakteristična kombinacija:		sig,c=6,72 MPa	< 0,6*fck=18 MPa…ok

Krilo– stalna kombinacija:			sig,c=3,31 MPa	< 0,45*fck=13,5 MPa…ok

Kontrola pomika pri MSU

Komentar k rezultatom:

- Pomiki krila in hodnika so zanemarljivi.

Armatura krila

Strižna armatura ni potrebna. Zadostna strižna nosilnost je zagotovljena z dodatno vzdolžno armaturo in robnimi U stremeni.