Most Piškovca

Tehnično poročilo

| Odgovorna projektanta | Andrej Pogačnik, univ. dipl. inž. grad. (IZS G-0187) Peter Zupančič, dipl. inž. grad. (IZS G-4036) dr. Jaka Zevnik, univ. dipl. inž. grad. (IZS G-2925) |
| --- | --- |
| Projektant | Peter Zupančič, dipl. inž. grad. |
| Številka načrta | 351180138-G |
| Številka projekta | 351180138 |
| Vrsta projekta | Projekt za izvedbo |
| Kraj in datum | Ljubljana, junij 2019 |
| Številka dokumenta | T.1 |
| Različica | 00 |

Kontrolni list

| Številka načrta | 351180138-G |  |
| --- | --- | --- |
| Številka dokumenta | T.1 |  |
| Naročnik | Občina Bled Cesta svobode 13, 4260 Bled in Občina Žirovnica Breznica 3, 4274 Žirovnica |  |
| Investitor | Občina Bled Cesta svobode 13, 4260 Bled in Občina Žirovnica Breznica 3, 4274 Žirovnica |  |
| Projektant načrta | ELEA iC projektiranje in svetovanje d.o.o. Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana, Slovenija T +386 (1) 474 10 00, F +386 (1) 474 10 01 info@elea.si, www.elea.si |  |
| Projektant | Peter Zupančič, dipl. inž. grad. | Osebni žig in podpis |
| Odgovorna projektanta | Andrej Pogačnik, univ. dipl. inž. grad. (IZS G-0187) | Osebni žig in podpis |
|  | Peter Zupančič, dipl. inž. grad. (IZS G-4036) | Osebni žig in podpis |
|  | dr. Jaka Zevnik, univ. dipl. inž. grad. (IZS G-2925) | Osebni žig in podpis |

| Datum | Različica | Projektant | Pregledal | Odobril |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.06.2019 | 00 | PZ | SS | AP |

Kazalo vsebine

1	SPLOŠNI PODATKI	5

1.1	Opis objekta	5

1.2	Prometno tehnične lastnosti	6

1.3	Geološko – geomehanski pogoji	6

1.3.1	Sestava tal	6

1.3.2	Pogoji temeljenja	6

1.3.3	Koeficienti horizontalne in vertikalne podajnosti tal	6

1.4	Hidrološko – hidravlični pogoji	7

1.5	Podloge za projektiranje	7

1.6	Upoštevani predpisi, smernice in standardi	7

2	KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA OBJEKTA IN OKOLICE	8

2.1	Podporna konstrukcija	8

2.1.1	Temeljenje	8

2.1.2	Krajna opornika in krilni zidovi	8

2.2	Prekladna konstrukcija	8

2.2.1	Napenjalni kabli	8

2.3	Prehodna plošča	9

2.4	Nasipi in zasipi	9

2.5	Ureditev prostora ob objektu	9

2.5.1	Obdelava podmostja	9

2.6	Venci, robniki in hodniki	9

2.7	Opaži, obdelave in obloge vidnih betonskih elementov	10

2.8	Hidroizolacija	10

2.8.1	Hidroizolacija prekladne konstrukcije	10

2.8.2	Hidroizolacija zasutih površin	10

3	OPREMA OBJEKTA	11

3.1	Ograja za pešce	11

3.2	Merilni čepi	11

3.3	Odvodnjavanje in kanaliziranje	11

3.3.1	Mostni izlivnik	11

3.3.2	Cevka za pronicujočo vodo	12

3.4	Napeljave preko objekta	13

3.5	Cestišče	13

4	MATERIALI	14

5	Pogoji za izvedbo BETONSKIH KONSTRUKCIJ	15

5.1	Osnovne zahteve za pripravo betonskih mešanic	15

5.2	Splošni pogoji	15

5.3	Razopaženje konstrukcijskih elementov	15

5.4	Postopek vgrajevanja betona	16

5.5	Betoniranje v vročem vremenu	16

5.6	Betoniranje v hladnem vremenu	16

5.7	Negovanje svežega betona	17

5.7.1	Nega betona v hladnih pogojih okolja	17

6	TEHNOLOGIJA GRADNJE	18

6.1	Izvedba temeljenja	18

6.2	Izvedba opornikov in kril	18

6.3	Izvedba prekladne plošče	18

6.4	Napenjanje prekladne plošče	18

6.5	Finalizacija objekta	19

6.6	Monitoring izvedbe	19

6.7	Ureditev gradbišča	19

SPLOŠNI PODATKI

Predmet tehničnega poročila je rekonstrukcija mostu čez reko Savo Dolinko pri naselju Piškovca.

S podrobno preiskavo in analizo stanja obstoječe konstrukcije mostu, se je ugotovilo, da sanacija mostu tako s tehničnega, kot ekonomskega vidika ni smiselna. Na podlagi teh dejstev se je naročnik odločil, da celotno konstrukcijo zamenja z novo.

Osnovni podatki:

- OBJEKT:	Most Piškovca

- CESTA:	Lokalna cesta LC-150061 (Breg – Piškovca – Bled)

- VODOTOK:	Sava Dolinka

- KRIŽANJE:	68°

Opis objekta

Most je zasnovan kot integralna, prednapeta, armirano betonska  konstrukcija, ki v enem polju dolžine 57 m premošča reko. Skupna dolžina mostu je 62,8 m. Prekladna plošča je trapezne oblike s spremenljivo višino od 110 cm v polju, do 160 cm pri vpetju v opornik. Opornika sta debeline 200 cm in globoko temeljena na 4 uvrtanih pilotih premera 150 cm in dolžine 9 m.

Zasnova mostu omogoča enosmerni promet z enostranskim hodnikom za pešce v širini 1,6 m. Računska hitrost prometa preko mostu znaša 50 km/h.

Slika 1: Karakteristični prečni in vzdolžni prerez mostu

Prometno tehnične lastnosti

Preglednica 1: Prometno tehnične karakteristike

| Geometrijska značilnost | Opis |  | Element KPP | širina [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzdolžni nagib ceste: | 8,6% |  | Hodnik+robni venec: | 0,35+1,6=1,85 |
| Prečni nagib ceste: | 2,5% |  | Vozni pas: | 4,0 |
| Horizontalni potek ceste: | Prema |  | Hodnik za vzdrževalce: | 0,35+0,60=0,85 |
| Vertikalni potek ceste: | R=330 m |  |  |  |

Geološko – geomehanski pogoji

V tem poglavju povzemamo geološko – geomehanski elaborat. Za podrobnosti glej originalni dokument.

Sestava tal

Pod 0,3 m debelim slojem humusa oz. 0,4 m debelim slojem peščene gline na desnem bregu smo do globine 3,6 oz 3,8 m zasledili sloj zameljenega do peščenega (GP-GM). V vrtini V-1 se vmes nahaja 0,6 m debel sloj gline težko gnetne konsistence.

Na globini 3,6 - 3,8 m se nahaja sivica, ki predstavlja že hribinsko osnovo, je pa na kontaktu v debelini ca 1,5 – 2,0 m še zelo preperela.  Voda se je pojavila na globini 0,3 oz 2,7 m, to je na abs. koti 451,8 m.

Pogoji temeljenja

Objekt bo potrebno temeljiti na uvrtanih armiranobetonskih pilotih, vpetih v kompaktno sivico. Ker je sivica izredno občutljiva in ne sme priti v kontakt z vodo ali zrakom ter glede na visok nivo vode, predlagamo da se delovni plato za izvedbo pilotov uredi vsaj 0,5 m nad pričakovanim pojavom sivice. Vrh pilota je predviden na koti 450,25.

Potrebna bo zadostna bočna nosilnost pilotov, zato je predvideno, da so piloti  vkopani približno 4D v lapornato osnovo. Nosilnost 4-ih kolov premera 150 cm, pri medosni razdalji 1,7m znaša Rd=3106 kN.

V primeru, da bi bila nosilnost kolov maksimalno izkoriščena, pričakujemo usedke pod nogo kola 0,5 cm (varianta 1) oziroma 0,7 cm (varianta 2).

Koeficienti horizontalne in vertikalne podajnosti tal

Za statični izračun elastično vpetih globokih temeljev mostu podajamo vrednosti koeficientov horizontalne in vertikalne podajnosti kolov premera D = 1,50 m. Izračun koeficientov kh v izbranih globinah pod površjem smo izvrednotili po relaciji, ki jo je priporočil Terzaghy, ki poleg dolžine in premera kola upošteva še relativno gostoto Dr zemljin, hribin, ki jo izvrednotimo iz rezultatov SPT testov oziroma iz penetrabilnosti).

- preperela sivica do globine 1,5 m:  			kh = 8 MN/m3,

- sivica do globine 5 m od kontakta s prodom: 		kh = 50 MN/m3,

- sivica globlje od 5 m od kontakta s prodom: 		kh = 150 MN/m3.

Koeficient vertikalne podajnosti izvrednotimo iz stalne obtežbe in pripadajočega posedka:

- kv  = 380 MN/m3 za temeljenje po varianti 1,

- kv  = 360 MN/m3 za temeljenje po varianti 2.

Pri izračunu horizontalnih zemeljskih pritiskov na podpori mostu naj se upoštevajo naslednje karakteristike zemljin: zameljeni prodi c = 0 kPa, fi = 32°, gama = 21 kN/m3.

Hidrološko – hidravlični pogoji

V tem poglavju povzemamo hidrološko – hidravlično poročilo. Za podrobnosti glej originalni dokumentNapaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti..

V poročilu ocenjujemo hidrološko-hidravlično problematiko območja predvidene gradnje. Na podlagi pridobljenih podatkov maksimalnega pretoka in višine vode s povratnimi dobami 10, 100 in 500 let opredeljujemo poplavno območje reke Save na območju predvidene novogradnje mostu čez Savo.

Iz pridobljenega modelskega izračuna za 100 letne vode, vidimo, da se giblje nivo reke Save pod predvideno konstrukcijo mostu med 453,35 in 452,8 m.

Izračuni v programu HRC – RAS so bili izdelani za primer izvedbe mostu brez vmesnih podpornikov. Ob upoštevanju zahteve ARSO, da mora biti spodnji rob mostne konstrukcije minimalno 1,0 m nad koto visoke vode pri Q100, je tako potrebno most dimenzionirati, da bo spodnji rob mostne konstrukcije na koti 454,35 m ali višje.

  - Podloge za projektiranje

Geodetski načrt, načrt št. 2014-038, ENS d.o.o., oktober 2014.

Hidrološko – hidravlično poročilo, Prunus + d.o.o., projekt št. 2014/14, november 2014.

Geološko – geomehansko poročilo št. 9680, GEOINŽENIRING d.o.o., november 2014.

  - Upoštevani predpisi, smernice in standardi

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)

Tehnične specifikacije za ceste TSC 06 in premostitvene objekte TSC 07.

Tehnični standardi za gradbene konstrukcije SIST EN (Eurocode).

Vsi ostali, v Republiki Sloveniji, veljavni zakoni, tehnični predpisi, standardi in smernice, ki obravnavajo projektiranje in izgradnjo inženirskih objektov.

KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA OBJEKTA IN OKOLICE

Podporna konstrukcija

Temeljenje

Temeljenje objekta je globoko na uvrtanih armirano betonskih pilotih premera φ150 cm in dolžine 9 m. Vsak opornik je temeljen na 4 pilotih. Osni razmak med piloti znaša 1,7 m od tega je robni pilot 0,95 m od robu opornika.

Vrh pilota se nahaja  na koti 450,7 n.m.v., noga pa sega do globine 441,7 n.m.v. Pilote se med seboj poveže s pilotno gredo B/H=200/130 cm. Pri izvedbi pilotov se upošteva delovni plato 1 m višje od glave pilota.

Krajna opornika in krilni zidovi

Krajna opornika sta zasnovana kot AB steni višine ca. 1,5m, širine 6 m in debeline 2 m. Opornika sta monolitno povezana s prekladno in piloti.

Krila krajnih opornikov so izvedena kot AB konzolne stene, ki so monolitno povezane s oporniki Linija kril poteka vzporedno s cestišče. Debelina kril je enakomerna in znaša 0,30 m. Krilna zidova pod hodnikom za pešce (leva stran mostu) imata razširitev, ki služi kot nosilna konstrukcija hodnika. Krila so vkopana ca. 1,0 m pod linijo brežine ob krajnem oporniku. Krila se zaključujejo ca. 1,0 m za sečiščem brežine z niveleto.

Prekladna konstrukcija

Preklada je zasnovan kot prednapeta, armirano betonska plošča, ki se monolitno poveže s krajnima opornikoma. Prečni prerez je trapezne oblike s spremenljivo višino od 110 cm v polju, do 160 cm pri vpetju v opornik. Na zgornjem delu je preklada široka 6 m ter na spodnjem od 2,3 m do 2,5 m.

V vzdolžni smeri preklada poteka v vertikalnem radiju R=330 m s temenom v sredini razpona. Vzdolžni padec preklade poteka od temena proti opornikom v naklonu -8,66 %. Prečni padec znaša 2,5 % proti desnemu robu cestišča.

Napenjalni kabli

Prednapetje se izvede z 14 sovprežnimi kabli, ki jih tvori 22 vrvi nominalnega premera  15,7 mm (0.62''). Vrvi v skladu s EN 10138-3. Kabli so razporejeni v dve vrsti po 7 kablov. Napenjanje je predvideno kot dvostransko. Protikorozijska zaščita in sovprežnost se zagotovi z naknadnim cementnim injektiranjem.

Karakteristike izbranega sistema prednapetih kablov:

Material:			Y1860S7 (fpk = 1860 MPa / fp0.1k = 1545 MPa)

Tip kabla:			Freyssinet C 22C15 (ETA-06/0226)

Tip aktivnega sidra:		A22C15

Zaščitna cev kabla:		Valovita jeklena cev φ120/127 mm, kategorija II (prEN 523)

Injektiranje kabla:		Cementna malta v skladu s EN 447 ali dodatek C4 of ETAG013

Nominalni premer vrvi:	φnom = 	15,7 mm  (A=150 mm2)

Število vrvi v kablu:		22

Nominalni prerez kabla:	Anom = 	3300 mm2  (22*150 mm2)

Največja sila napenjanja:	Pmax = 4589 kN

Zdrs:			6 mm

Izgube pri aktivnem sidru:	3,5%

Wobble koeficient:		0,401°/m

Trenje:			0,19

Prehodna plošča

Prehod iz deformabilnega cestnega telesa na togo premostitveno konstrukcijo se izvede s prehodno ploščo dolžine 3,70 m, širine  4,4 m in debeline 25 cm. Prehodna plošča se linijski preko kratke konzole naslanja na robni del prekladne konstrukcije.

Nasipi in zasipi

Nasip in zasip za krajnima opornikoma se izvede simetrično na obeh bregovih. Zasipavanje in utrjevanje se izvaja po plasteh v debelini 0,30 m. Dreniranje zasipa se doseže z vgradnjo prepustnega zasipnega materiala. Med nasip in opornikom se vgradi XPS ploščo debeline 10 cm, ki omogoča deformacije mostu v smeri nasipa.

Nasipi, zasipni klini in brežine  se lahko izvedejo z izkopnim materialom v kolikor ta izkazuje ustrezne lastnosti. Material za vgradnjo mora biti predhodno preiskan (vlaga, sejalne analize, zbitost po Proctorju).

Minimalne komprimacijske zahteve:

- Nasipi do globine 0,6 m:		MPP=100% in Ev2=80 MPa

- Nasipi od 0, 6 m:	 		MPP=98% in Ev2=60 MPa

- Zasipi:	 			MPP=95% in Ev2=45 MPa

- Pod prehodno ploščo do 0.6 m:	MPP=98% in Ev2=80 MPa

Ureditev prostora ob objektu

Brežine ob objektu potekajo v naklonu 1:1,5 ter se prilagajajo obstoječemu terenu. Prehod stožca ob krajnem oporniku v nasip ceste se izvaja na dolžini ca 15 m. Brežine se humusirajo in zatravijo z avtohtono vegetacijo.

Zbijanje brežin se  izvaja z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. Obvezen je nadzor vgrajevanja in kontrola vgrajenega materiala. Minimalne komprimacijske zahteve za brežine: SPP/MPP=92% in Ev2=20 MPa

Obdelava podmostja

Urejanje struge zajema območje pod mostom ter 5 m gorvodno in dolvodno. Brežina struge se uredi v naklonu 1:1,5 ter utrdi in zavaruje s kamni velikosti od 40-50 cm v pustem betonu. Vgradnja na način, da beton ni viden. Fuge se humusira in zatravi z avtohtono vegetacijo. Peta brežine se utrdi s kamni velikosti 80-100 cm.

Kamnito zavarovanje dna struge ni predvideno. Uredi in zavaruje se samo lokacijo podporne konstrukcije obstoječega mostu. Na tem delu se stebre in del temelja odstrani ter dno struge zavaruje z kamnito oblogo, skladno z rušitvenim načrtom.

Venci, robniki in hodniki

Hodnik za pešce je širine 1,6 m ter dvignjen od nivoja asfalta za 18 cm. Podobno se na nasprotni strani izvede hodnik za vzdrževalce v širini 0,6 m. Prečni sklon hodnikov je 2-4 % proti robu asfalta. Pohodne površine betonskih hodnikov so metličene. Navezava hodnika mostu na cesto se izvede v klančini na način, da je omogočen zvezen prehod za kolesarje in funkcionalno ovirane osebe.

Robniki so granitni dimenzij 20/23 cm. Stiki med robnikom in asfaltom se zalije z bitumensko zalivno maso v širini 20-25 mm. Stik med hodnikom in robnikom se zalije s trajno elastičnim kitom 5-8 mm. Izvedba kamnitega robnika skladno s TSC 07.102, 5.18.

Robni venci so armirano betonski višine 0,65 m in širine 0,35 m. Robovi se obdelajo s trikotno letvico 3/3 cm.

Opaži, obdelave in obloge vidnih betonskih elementov

Obdelava betonski površin mora ustrezati smernicama TSC 07.111 in DBV/BDZ ter standardu EN 13670. Oblikovne lastnosti betonski površin:

- Oporniki in krila: 	VB2

- Prekladna plošča:	VB2

- Robni venci:	VB3

- Vse robove elementov, za katere ni izrecno predpisano je potrebno posneti s trikotno letvico dimenzije 3x3 cm.

- Površine  v stiku z zemljino se dodatno zaščiti z 2 x hladnim bitumenskim premazom ali ekvivalentnim vodotesnim nanosom.

Hidroizolacija

Vsi detajli, ki se nanašajo na izvedbo horizontalne in vertikalne hidroizolacije se izvajajo v skladu z navodili proizvajalca ter smernicami TSC 07.104.

Hidroizolacija prekladne konstrukcije

Hidroizolacija prekladne konstrukcije se izvede z enojnimi lepljenimi bitumenskimi trakovi, položenimi na dvojni epoksidni premaz s posipom. Trakovi se polagajo vzdolžno z medsebojnim prekrivanjem min. 20 cm. Trakove je potrebno zaščititi pred mehanskimi poškodbami in vremenskimi vplivi. Minimalna temperatura med vgrajevanjem ne sme biti nižja od 5°C.

- Priprava betonske podlage skladno z zahtevami proizvajalca.

- Osnovni premaz kot dvojni epoksidni premaz s posipom kremenčevega peska.

- Tesnilna plast iz bitumenskega traku debeline 5 mm.

- Zaščitna asfaltna plast (glej sestavo vozišča).

Hidroizolacija zasutih površin

Zasute površine temeljev, krajnih opornikov in kril je potrebno premazati z 2 x hladnim bitumenskim premazom ali z ekvivalentnim vodotesnim nanosom prilepljene ali ločene hidroizolacijske plasti v skladu z navodili proizvajalca in tehničnega poročila.

OPREMA OBJEKTA

Ograja za pešce

Vgradi se tipsko jekleno cevno ograjo višine 1,2 m. Ograja je sestavljena iz cevi φ60,3/4 mm in vertikalnimi polnili polnega prereza φ16. Ograja je protikorozijsko zaščitena z vročim cinkanjem. Ozemljitev ograje je zagotovljena preko valjanca 25/4 mm, ki se sondira v nasip ob krajnem oporniku.

Izvedba in pritrjevanje ograje na robni venec poteka v skladu s TSC 07.103.

Merilni čepi

Za potrebe monitoringa se namesti 6 merilnih čepov oz. merskih točk (oznake MČ1-MČ6). Vse točke se nahajajo na hodniku preklade. Po dva nad opornikoma in dva v sredini polja. Lokacija merilnih čepov je razvidna iz dispozicijske risbe.

Slika 2: Merilni čep na prekladni konstrukciji (TSC 07.112, slika 11)

Odvodnjavanje in kanaliziranje

Meteorna voda se s cestišča mostu odvaja z vzdolžnim naklonom 8,66% in s konstantnim prečnim naklonom 2,5 %. Voda se zbira  na desnem robu cestišča ter preko mostnega izlivnika direktno izpusti v reko.

Mostni izlivnik

Vgradi se mostne izlivnike z direktnim vtokom za naknadno vgrajevanje. Os izlivnika se nahaja 0,25 m od roba asfalta. Izvedba skladno s TSC 07.105.

Slika 3: Izlivnike z direktnim vtokom za naknadno vgrajevanje (TSC 07.105, slika 11)

Cevka za pronicujočo vodo

Del površinske vode, ki pronica skozi posamezne dele cestišča (asfaltne plasti, hodnike, robne vence) do hidroizolacijskih površin, se kontrolirano odvede s posebnim izlivnikom, ki ima cevko preko betonske plošče in ustnik vgrajen pod hidroizolacijo za sprostitev parnega in zračnega tlaka. Os teh izlivnikov se nahaja 0,25 m od roba asfalta.  Izlivnike se vgrajuje na medsebojnem razmaku 4 m. Pronicujočo vodo se prosto izpušča v reko. Za vgradnjo izlivnika glej TSC 07.105.

Alternativno se lahko odvod pronicajoče vode izvede s t.i. drenažnim načinom, prikazanim v TSC 07.105 (slika 28).

Slika 4: Cevka za pronicujočo vodo (TSC 07.105, slika 23)

Napeljave preko objekta

Preko objekta se predvidi 3x PVC cevi DN 125 mm, ki služijo za vodenje komunalnih vodov preko objekta. Cevi potekajo po desnem hodniku.

Pred in za mostom se nahajata betonska revizijska jaška, ki služita za prehod kablov iz hodnika mostu na traso ceste. Izvedba tipskega jaška po TSC 07.113, slika 15.

Slika 5: Revizijski jašek (TSC 07.113, slika 15)

Cestišče

Izbrani materiali za cestišče:

- Obrabna plast:	AC 11 surf B50/70 A4, debeline 4 cm

- Zaščitna plast:	MA 8 B35/50 A4, debeline 3 cm

- Hidroizolacija:	enojni bitumenski trak, debeline 5 mm

MATERIALI

Preglednica 2: Izbran material betonskih elementov

| KONSTRUKCIJSKI ELEMENT | MATERIAL |  |  |  |  | ZAŠČITNA PLAST |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | trdnost betona | razred izpostavljenosti | vsebnost klorida | prodor vode | Dmax | zunaj zgoraj | notri spodaj | bočno |
| MOSTOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podložni beton | C 12/15 | XC0 | Cl-0.2 | / | 12 | / | / | / |
| piloti | C 30/37 | XC2 | Cl-0.3 | PV-II | 32 | 50 | 50 | 50 |
| oporniki | C 30/37 | XC4, XF2, XD1 | Cl-0.2 | PV-II | 32 | 50 | 50 | 50 |
| krila | C 30/37 | XC4, XF2, XD1 | Cl-0.2 | PV-II | 32 | 50 | 50 | 50 |
| prekladna konstrukcija | C 50/60 | XC3, XF2, XD1 | Cl-0.2 | PV-I | 32 | 45 | 45 | 45 |
| prehodna plošča | C 25/30 | XC2, XD1, XF1 | Cl-0.2 | PV-I | 32 | 50 | 50 | 50 |
| venci in hodniki | C 25/30 | XC4, XF4, XD3 | Cl-0.2 | PV-I | 22 | 45 | 45 | 45 |

Jeklo za armiranje betona:	B 500B (razred duktilnosti B)

Kabli za prednapenjanje:		Y1860S7-15.7, z deklarirano nizko relaksacijo pod 2,5 % pri 0.7*fpk/1000h

Masa za injektiranje kablov:	Cementna malta v skladu s EN 447 ali dodateku C4 of ETAG013

Pogoji za izvedbo BETONSKIH KONSTRUKCIJ

Poleg pogojev iz projekta konstrukcije je potrebno upoštevati tudi zahteve slovenskih standardov za proizvodnjo  in skladnost betonskih konstrukcij SIST EN 206-1 in  SIST 1026.

Potrebno je izdelati projekt betona in betoniranja, s katerim je potrebno opredeliti recepturo betona, tehnologijo vgrajevanja in predpisati potrebno nego svežega betona. Projekt betona mora biti potrjen s strani nadzora ter projektanta gradbenih konstrukcije.

Zahteva se stalni strokovni nadzor. Izvajalec je pred izvedbo dolžan pripraviti program tekoče kontrole, ki vsebuje vrsto in pogostost preiskav. Program potrdi tehnična služba investitorja ali superkontrole. Zagotoviti je potrebno odvzemanje preizkusnih betonskih prizem kot to določa standard SIST EN 206-1.

Osnovne zahteve za pripravo betonskih mešanic

- Cement za pripravo betona skladno s SIST EN 197-1: Cement 1.del.

- Agregat za pripravo betona skladno s SIST EN 12620: Agregati za beton. Pri tem je potrebno upoštevati izbiro zrnavosti in deleža finih delcev <0,25 mm, za dosego predpisanega razreda vidnega betona.

- Pitna voda za pripravo betona skladno s SIST EN 1008.

- Dodatki betonu se smejo uporabljati, če so v skladu s SIST EN 934-2.

Splošni pogoji

- Betonska dela je potrebno izvajati v času, ko temperatura ozračja na mestu vgrajevanja betona ne pade pod 5°C in ne preseže 30°C v brez veterju. Če so razmere drugačne, se pri vgradnji betona izvaja posebne ukrepe.

- Pred vgrajevanjem svežega betona je potrebno opaže in dele, kjer se betonira očistiti nesnage (odpadke žic, žaganje, itd.). Z natančno izvedbo in tesnjenjem opaža je potrebno zagotoviti vodo neprepustnost opaža.

- Posebno pozornost je potrebno posvetiti izvedbi konstrukcij iz vidnega betona, t.i. gladkosti betonske površine, zaščitni debelini sloja betona nad armaturo v primerih odkritih in zakritih površin, stičnim sredstvom za zagotavljanje tesnosti konstrukcije ter širini dopustnih razpok.

- Neposredno po betoniranju je treba beton zaščititi pred prehitrim sušenjem, ohlajevanjem, padavinami in mehanskimi poškodbami, ki lahko spremenijo notranjo strukturo in sprijemnost betona. Za ustrezno zaščito betona se šteje prekritje betona s ponjavami kot so: z vodno nasičena tkanina (FILC), nepropustna folija (PVC ali PE), ter podobno.

- Za vodotesne betone se uporabi zaščito pred izsuševanjem z vodo nasičenim filcem ter dodatnim prekritjem z PVC folijo. Takšna zaščita mora trajati vsaj 10 dni po zabetoniranju (glej tudi poglavje 5.7).

- Pri vgrajevanju betona, potrebnih lastnosti opaža in postopku razopaževanja, se upošteva vse zahteve, ki izhajajo iz predpisanega razreda vidnega betona.

Razopaženje konstrukcijskih elementov

Razopaženje elementov je odvisno od njihove pomembnosti in zunanje temperature. Trdnost betona pri odstranitvi vertikalnih opažev mora biti dovolj visoka, da ne pride do poškodb betonske površine.

Časovni potek razopaževanja mora biti določen v projektu betona, pri tem pa se upošteva minimalne zahteve:

- Oporniki, krila, venec:	min. 5 dni (oz. tlačna trdnost > 40% projektne)

- Prekladna plošča:	 	min. 10 dni (oz. tlačna trdnost > 80% projektne)

Postopek vgrajevanja betona

- Prosti pad betona z žleba avto-mešalca ali cevi črpalke ne sme presegati 1,5 m.

- Mazalno mešanico pri črpnem betonu mora črpalka izprazniti izven opaža.

- Beton se vgrajuje v slojih po projektu betona predpisani višini. Pri vidnem betonu smejo biti sloji največ 30 cm.

- Vgrajevanje betona mora biti organizirano tako, da se z naslednjim betonom betonira najkasneje v eni uri (če je temperatura zraka pod 15˚C, pa v 90 minutah), da ne bi prišlo do »hladnih stikov«.

- Med stresanjem betona v opaž se z betonom ne sme škropiti po višje ležeči armaturi.

- Med vibriranjem betona le-ta ne sme iztekati skozi stike opažne lupine.

- Med vibriranjem sloja mora delavec z iglo potiskati tudi v nižji sloj, da se revibrira, hkrati pa dobro zgostiti stik dveh slojev.

- Beton je potrebno v ustreznem času obvezno revibrirati oz. rekompaktirati zaradi morebitnega pojava tehnoloških razpok na površini betona in pojava praznin segregacijskih mest.

- Prosto površino morajo delavci negovati sprotno, ko je površina primerna za to, torej, ko postane motna in se več ne sveti, nikakor pa ne šele po zaključku betoniranja.

Betoniranje v vročem vremenu

Obdobje, ko so dnevne temperature višje od 21 °C. Če obstaja verjetnost, da bi temperatura svežega betona presegla 30°C, je obvezno uporabiti varnostne ukrepe, ki temperaturo zadržijo pod to vrednostjo. Tako se prepreči padec konsistence betona, pojav površinskih razpok… Ustrezni ukrepi so:

- Hlajenje vode oz. posameznih sestavin betona.

- Dodajanjem zmletega ledu v betonsko mešanico.

Betoniranje v hladnem vremenu

Obdobje, ko so temperature zraka kadarkoli v teku dneva pod 0°C, in ko srednje dnevne temperature več kot tri zaporedne dni padejo pod +5°C. Srednja dnevna temperatura je povprečje najvišje in najnižje izmerjene temperature od polnoči do polnoči.

Ukrepi betoniranja v hladnem vremenu:

- Na mestu vgrajevanja je treba z vseh površin, ki bodo prišle v stik z betonom odstraniti snega in ledu.

- Betone je potrebno vgraditi na predhodno pripravljene opaže, ki so brez ledu in snega in so ustrezno ogreti. Nadalje morajo biti ustrezno zaščiteni, da ne izgubljajo toploto. Po potrebi jih je potrebno ogrevati, vendar le toliko, da vzdržujejo začetno temperaturo vgrajenega betona.

- Najnižja dovoljena temperatura betona pri vgradnji in negi je odvisna od najmanjše dimenzije prereza in temperature zraka :

Preglednica 3: Najnižja dovoljena temperatura betona v odvisnosti od prereza in temperature okolice

Negovanje svežega betona

Neposredno po betoniranju je treba beton zaščititi pred prehitrim sušenjem, ohlajevanjem, padavinami in mehanskimi poškodbami, ki lahko spremenijo notranjo strukturo in sprijemnost betona med vezanjem in začetnim strjevanjem. Z ustreznim postopkom nege se v strjujočem betonu zagotavlja potrebna količina vode. Ukrepe za preprečitev izsuševanja je treba izvajati, če je po odstranitvi zaščite:

- Beton toplejši od 15˚C, temperatura zraka pa je 10˚C ali več.

- Temperatura zraka je višja od 10˚C, vlažnost pa je nižja od 40%.

- Kadar se pokriti element ali zaprti prostor suho segreva z grelci.

- Pri močnem vetru, ob visoki temperaturi betona.

Za ustrezno zaščito betona pred izsuševanjem se štejejo naslednji ukrepi:

- Prekritje z vodo nasičeno tkanino (filc).

- Prekritje z nepropustno folijo (PVC ali PE).

- Obrizg betonske površine s kemičnim sredstvom pred izsuševanjem.

Minimalni čas negovanja je 7 dni ali čas, ko beton doseže 50 % projektirane tlačne trdnosti, za vodotesne betone pa vsaj 70 % projektirane tlačne trdnosti oz. minimalno 10 dni.

Za vodotesne betone se uporabi zaščito pred izsuševanjem z vodo nasičenim filcem ter dodatnim prekritjem z PVC folijo. Takšna zaščita mora trajati vsaj 10 dni po zabetoniranju.

V primeru padavin je potrebno sveže površine zaščititi z PVC folijo, da preprečimo spiranje sveže površine.

Nega betona v hladnih pogojih okolja

V hladnih pogojih okolja je potrebno zagotoviti primerno začetno temperaturo svežega betona, ki jo med nego in v postopku strjevanja betona vzdržujemo. Zaščita betona naj traja najmanj tri dni oziroma toliko časa dokler ni dosežena za konstrukcijsko varnost potrebna trdnost.

Pomembno je, da se prepreči hitro ohlajanje betona v prvih 24 urah po zaključku betoniranja. V preglednici spodaj podajamo dovoljene padce temperature, glede na najmanjšo dimenzijo prereza elementa.

Preglednica 4: Dovoljeni padci temperature betona (v 24 urah),  glede na dimenzijo prereza

Za omejitev prekomernega ohlajevanja betona, se izvede toplotno zaščito betona:

- Prekritje z izolacijskimi ploščami (stiropor, mineralna volna, gradbena folija).

- Kot toplotno zaščito se lahko uporabi toplotno izoliran opaž.

- Nega z vodno paro.

- Ogrevanje betonskih elementov v zaprtih ogrevanih prostorih.

TEHNOLOGIJA GRADNJE

Izvedba temeljenja

Pred betoniranjem pilotov je potrebno preveriti ali se temelji v kompaktni sivici. Kontrola za vsak pilot posebej (podpis in potrditev). Pri izkopu gradbene ter vrtanju pilotov je potrebna vrtine pilotov zaščititi pred vdorom vode, da  se prepreči stik vode s kompaktno sivico in posledično nabrekanje in preperevanje sivice.

Pri izvedbi pripraviti delovni plato, ki je 100 cm višje od predvidene glave pilotov. Po vgradnji pilotov se nadvišan del pilota odkleše na način, da ca. 3-5 cm betona sega v pilotno gredo oz. opornik in armatura pilota ni poškodovana.

Po vgradnji pilotov se na krajih izvede dinamični test in preveri zveznost in nosilnost pilotov. Vsak opornik po 2 dinamična testa.

Izvedba opornikov in kril

Gradnja opornikov in kril se izvede klasično s podprtim opažem. Pri izbiri in izvedbi opaža se mora upoštevati zahtevan razred vidnih površin. Pri faznosti gradnje je potrebno strmeti k čim manjšemu številu delovnih stikov.

Izvedba prekladne plošče

Za prekladno konstrukcijo je predvidena gradnja na nepomičnem odru. Celotna preklada pa se betonira v eni fazi. V primeru drugačne tehnologije in faznosti gradnje, mora izvajalec vse spremembe statično dokazati.

Napenjanje prekladne plošče

Napenjanje prekladne plošče se izvede z 14 kabli (22 x 150 mm2), ki so razporejeni v dve vrsti po 7 kablov. Kabli se napenjajo dvostransko z dvema aktivnima glavama A22C15. Za napenjanje se uporabi hidravlično prešo tipa CC 1000 s hodom 250 mm.

Najprej se napenja skupino kablov K100+i s sredinskim kablom K101. Sledi izmenično napenjanje proti levemu in desnemu robu preklade (K101, K102…K107). Po napetju kablov, sledi napenjanje druge skupine K200 po enakem protokolu. Protikorozijska zaščita in sovprežnost se po vsakem napenjanju zagotovi s cementnim injektiranjem. Potek in lokacijo injekcijskih cevi in oddušnikov se določi glede na izbran sistem prednapenjanja.

Napenjanje kablov se izvaja, ko beton doseže 70 % predpisane tlačne trdnosti in je starost betona več kot 10 dni.

Med napenjanjem se spremlja napenjalno silo in  izvleček kabla, ki morata sovpadati s statičnem izračunom:

Največja sila napenjanja:		Pmax = 4589 kN

Teoretična izvlečna dolžina kabla:	384 mm

V primeru pojava nepričakovanega povečanja trenja se lahko, skladno s standardom SIST EN1992-1-1, t.č. 5.10.2.1(2), največjo dovoljeno napenjalno silo poveča na vrednost  Pmax=0,95 × fp0.1k x Anom = 4843 kN. Pri tem pa se mora beležiti napenjalno silo z natančnostjo +-5%.

V primeru neujemanja sile ali izvlečka, se je potrebno posvetovati z odgovornim projektantom gradbenih konstrukcij.

Finalizacija objekta

Izvedba hidroizolacije, asfalta, robnih vencev, hodnikov, ograje,…ipd. Pri izvedi se upošteva tehnične specifikacije za mostove in ceste ter navodila proizvajalca.

Monitoring izvedbe

Med gradnjo se mora zagotoviti stalen nadzor in monitoring za kontrolo geometrije in deformacij mostu. Izvajanje armiranobetonskih in prednapetih konstrukcij mora biti v skladu s standardom SIST EN 13670 ter nacionalnim dodatkom.

V fazi napenjanja se mora voditi zapisnik napenjanja z vsemi potrebnimi podatki za kontrolo in primerjavo izvedbe in statičnega izračuna.

Ureditev gradbišča

Gradbišče se čim bolj omeji na širino deviacije. Med gradnjo ni dovoljeno odlaganje izkopnega materiala  na vodno ali priobalno zemljišče vodotoka. Med izvajanjem del je potrebno preprečiti morebitno onesnaževanje okolja zaradi transporta, skladiščenja ali uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi.

Po končani gradnji je potrebno vse površine prizadete med gradnjo ustrezno urediti oz. povrniti v obstoječe stanje.