KAZALO VSEBINE

1.0 SPLOŠNO	2

1.1 Obstoječe razmere in pogoji	2

1.5 Geološki, geomehanski in hidrogeološki podatki	3

1.6 Hidrološke in klimatske razmere	3

1.8 Voziščna konstrukcija	4

1.8 Geodetske podloge	5

1.9 Vodnogospodarske osnove	5

2.0 PROJEKTNI ELEMENTI	6

2.1 Tehnični in geometrijski elementi cest	6

2.7 Elementi NPP	7

2.7.2 Določitev širine pločnika	7

3.0 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI	8

3.3 Voziščne konstrukcije	8

3.3.1 Nosilne plasti	8

3.3.2 Obrabne plasti	8

3.3.2.1 Nevezane obrabne plasti	8

3.3.2.2 Vezane obrabne plasti	9

3.3.4 Robni elementi	9

3.3.5 Bankine	9

3.4 Odvodnjavanje	9

3.6 Brežine, zelenice, hortikultura	9

4.0 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA	10

4.1 Vertikalna prometna signalizacija	10

4.3.3 Varovalne ograje	10

4.3.4 Ograje za pešce	10

1.0	SPLOŠNO

Za naročnika Občine Bled in Žirovnica je predmet sledečega poročila je gradnja novega most Piškovca, ki premošča Savo Dolinko v skupni dolžini mostu je 62,8 m. Most povezuje občino Bled in Žirovnico na lokalni cesti LC 150061 (Breg – Piškovca).

1.1	Obstoječe razmere

Lokalna cesta LC 150061 Bled  - Žirovnica povezuje zaselka Zasip in Breg, ter poteka čez gozdnato območje, ter prečka reko Savo Dolinko z mostom Piškovca, kateri je tudi predmet obdelave. Promet na omenjenem odseku je dvosmerni ter namenjen mešanem prometu z osebnimi vozili. Širina vozišča  znaša od 2.50 do 4.50m, na mostu Piškovca pa 2.50m.

Slike 1, 2, 3, 4 in 5: obstoječe stanje

1.2	Geološki, geomehanski in hidrogeološki podatki

V tem poglavju povzemamo geološko – geomehanski elaborat.

    - Pogoji temeljenja

Pod 0,3 m debelim slojem humusa oz. 0,4 m debelim slojem peščene gline na desnem bregu smo do globine 3,6 oz 3,8 m zasledili sloj zameljenega do peščenega (GP-GM). V vrtini V-1 se vmes nahaja 0,6 m debel sloj gline težko gnetne konsistence.

Ker je sivica izredno občutljiva in ne sme priti v kontakt z vodo ali zrakom ter glede na visok nivo vode, predlagamo da se delovni plato za izvedbo pilotov uredi vsaj 0,5 m nad pričakovanim pojavom sivice. Vrh pilota je predviden na koti 450,25.

Plitvo temeljenje mostu ni primerno.

Začasni izkopi v prodnem materialu so še stabilni brez varovanja v naklonu do 1 : 1, v primeru visoke vode pa 1 : 2.

Nosilnost pilotov premera 150 cm za varianto 1 (IDZ) je R=3106 kN in za varianto 2(IDZ) je R= 4171 kN. V primeru, da bi bila nosilnost kolov maksimalno izkoriščena, pričakujemo usedke pod nogo kola 0,5 cm (varianta 1) oziroma 0,7 cm (varianta 2).

Med izvedbo je obvezen stalen geomehanski nadzor.

    - Koeficienti horizontalne in vertikalne podajnosti tal

Za statični izračun elastično vpetih globokih temeljev mostu podajamo vrednosti koeficientov horizontalne in vertikalne podajnosti kolov premera D = 1,50 m:

preperela sivica do globine 1,5 m:  			kh = 8 MN/m3

sivica do globine 5 m od kontakta s prodom: 		kh = 50 MN/m3

sivica globlje od 5 m od kontakta s prodom: 		kh = 150 MN/m3

Koeficient vertikalne podajnosti izvrednotimo iz stalne obtežbe in pripadajočega posedka:

kv  = 380 MN/m3 za temeljenje po varianti 1 (IDZ)

kv  = 360 MN/m3 za temeljenje po varianti 2 (IDZ)

    - Hidrološko – hidravlični pogoji

V tem poglavju povzemamo hidrološko – hidravlični elaborat.

Iz pridobljenega modelskega izračuna za 100 letne vode, vidimo, da se giblje nivo reke Save pod predvideno konstrukcijo mostu med 453,35 in 452,8 m. Izračuni v programu HRC – RAS so bili izdelani za primer izvedbe mostu brez vmesnih podpornikov. Ob upoštevanju zahteve ARSO, da mora biti spodnji rob mostne konstrukcije minimalno 1,0 m nad koto visoke vode pri Q100, je tako potrebno most dimenzionirati, da bo spodnji rob mostne konstrukcije na koti 454,35 m ali višje.

1.3	Hidrološke in klimatske razmere

Hidrološki pogoji na obravnavanem področju so neugodni: zaradi neustreznega globinskega odvodnjavanja je globina talne vode v območju globine zmrzovanja hm, posledično je material pod voziščno konstrukcijo neodporen proti zmrzovanju in odtajanju.

Klimatske razmere so opredeljene z globino zmrzovanja hm, ki znaša 100 cm.

Slika 6: karta informativnih globin prodiranja mraza hm na področju RS, vir TSC 06.512:2003 Projektiranje, klimatski in hidrološki pogoji

1.5 Voziščna konstrukcija

Sestave voziščnih konstrukcij so v nadaljevanju podane v preglednicah.

Preglednica: voziščna konstrukcija občinske ceste LC 150061, ter cestnih priključkov

ZU-1/ Asfalt - Most

| vrsta plasti/materiala | debelina plasti di [cm] |
| --- | --- |
| obrabnozaporna plast, AC11 surf B 50/70 A3 | 4 |
| zaščitna plast MA8 B35/50 A4 | 3 |
| hidroizolacija (enojni bit. trak) |  |
| prekladna konstrukcija C50/60 |  |
| SKUPAJ: |  |

ZU-2/ Asfalt - Raščen teren

| vrsta plasti/materiala | debelina plasti di [cm] |
| --- | --- |
| obrabnozaporna plast, AC11 surf B 50/70 A3 | 4 |
| vezana zgornja nosilna plast AC 22 base B 50/70 A4 | 6 |
| nevezana zgornja nosilna plast tamponski drobljenec fr. 0-32 mm | 30 |
| kamnita posteljica Dmax=125 mm | 60 |
| SKUPAJ: | 100 |

ZU-3/ Bankina - Raščen teren

| vrsta plasti/materiala | debelina plasti di [cm] |
| --- | --- |
| obrabnozaporna plast za zaklinjenje, pesek fr. 0-8 mm | 3 |
| nevezana zgornja nosilna plast tamponski drobljenec fr. 0-32 mm | 20 |
| kamnita posteljica Dmax=125 mm | 60 |
| SKUPAJ: | 83 |

ZU-4/ Peščena utrditev - Raščen teren

| vrsta plasti/materiala | debelina plasti di [cm] |
| --- | --- |
| obrabnozaporna plast za zaklinjenje, pesek fr. 0-8 mm | 3 |
| nevezana zgornja nosilna plast tamponski drobljenec fr. 0-32 mm | 20 |
| kamnita posteljica Dmax=125 mm | 60 |
| SKUPAJ: | 83 |

ZU-5/ Zelenica - Raščen teren

| vrsta plasti/materiala | debelina plasti di [cm] |
| --- | --- |
| humus | 15 |
| Peščena zemljina | 10 |
| SKUPAJ: | 25 |

1.6	Geodetske podloge

Za potrebe projektiranja je bil predhodno izdelan geodetski posnetek ožjega območja v Gauss – Krugerjevem koordinatnem sistemu ter izdelan topografski načrt v merilu M 1:500.

1.7	Vodnogospodarske osnove

Lokalna cesta LC 150061 prečka reko Savo Dolinko, ki je vodotok 2. reda. Priobalno zemljišče sega 5.00 m od meje vodnega zemljišča.

2.0	PROJEKTNI ELEMENTI

  - Tehnični in geometrijski elementi cest

Tehnični in geometrijski elementi tangiranih cest so podani v preglednici.

Preglednica: tehnični in geometrijski elementi občinskih cest LC150061

| tehnični element/ geometrijski element | predpisana mejna vrednost | upoštevana vrednost |
| --- | --- | --- |
| CESTA |  |  |
| prometna funkcija ceste | dostopna cesta (DC) | / |
| vrsta ceste | lokalna cesta (LC) | / |
| druge klasifikacije | / | maloprometne ceste MPC2 maloprometne ceste druge skupine, PLDP < 200 voz/dan |
| planska doba (rekonstrukcija ceste) | 10 let | 10 let |
| planska doba (voziščna konstrukcija z asfaltno krovno plastjo) | 20 let | 20 let |
| PLDP po pretečeni planski dobi | / | / |
| vrsta terena | / | hribovit |
| projektna hitrost | 50 km/h (javna pot, dostopna cesta, hribovit teren) | 50 km/h |
| administrativna hitrost | 90 km/h | 90 km/h |
| minimalni prečni nagib vozišča | qmin = 2.5 % | 2.5 % |
| maksimalni prečni nagib vozišča | qmax = 7.0 % | 7.0 % |
| maksimalni nagib nivelete | Smax = 12.0 % | 15.0 % |
| širina vozišča | 2 x 2.00 = 4.00 m | min 3.00 m opomba: navezava na obst. širino |
| širina voznega pasu | 2.00 m | min 1.50 m opomba: navezava na obst. širino |
| širina bankine | 0.75 m | 0.75 m |
| širina mulde | / | 0.50 m |
| varnostna širina | 0.50 m | 0.50 m (izven naselja, ni prekrivanja z v.š. pločnika) |
| nagib vkopnih in nasipnih brežin | / | 2:3 |
| minimalni horizontalni radij | 75 m | 31.75 |
| maksimalni horizontalni radij | / | 31.75 m |
| minimalni vertikalni radij | konveksi, Rkonv=1.000 m konkavni, Rkonk=750 m | konveksi, Rkonv=20 m konkavni, Rkonk=100 m |
| maksimalni vertikalni radij | / | konveksi, Rkonv=20 m konkavni, Rkonk=100 m |
| merodajno vozilo | / | 2-osno komunalno vozilo |

2.2 Elementi NPP

NPP1, 4.17 m, LC 150061 Bled

- bankina			0.75 m

- vozni pas			2.67 m

- bankina			0.75 m

SKUPAJ:		            4.17 m

NPP2, 6.70 m, most Piškovca

- hodnik				1.85 m

- vozni pas			4.00 m

- robni pas			0.85 m

SKUPAJ:		            6.70 m

NPP3, 13.10 m, LC 150061 Žirovnica

- bankina			0.75 m

- vozni pas			4.13 m

- bankina			0.75 m

SKUPAJ:		            5.38m

2.4	Določitev širine pločnika

Upoštevana je projektna hitrost vproj=30 km/h ter območje izven naselja, prosti profil vozišča in pločnika se ne prekrivata. Širina prometnega profila pešca znaša 0.85 m, prostega profila pa 1.00 m – varnostna širina znaša 0.125 m.

Širina pločnika:

- varnostna širina pločnika	0.125 m

- prometni profil pešca	0.85 m

- varnostna širina pločnika	0.125 m

- varnostna širina vozišča	0.50 m

SKUPAJ:			1.85 m

3.0	KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI

3.1	Voziščne konstrukcije

3.1.1 	Nosilne plasti

Na posteljico iz zrn Dmax = 125 mm se vgradi nevezana nosilna plast oziroma tamponski sloj iz enakomerno zrnatega drobljenca fr. 0-32 mm, ki se mu v deležu 30% doda rezkanec.

Nevezana nosilna plast se vgrajuje:

- na območjih spremenjenega situativnega in/ali višinskega poteka zaradi prestavitve ali širitve vozišča občinskih cest

- na odsekih gradnje vodov gospodarske javne infrastrukture (meteorna kanalizacija)

- na cestnih priključkih v območju obdelave

Preglednica 14.1: zahtevane vrednosti deformacijskih modulov na tamponskem sloju

| vrsta zmesi kamnitih zrn | zahtevane vrednosti deformacijskih modulov |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ev2 [MN/m2] | Ev2/Ev1 |
| drobljena ali mešana | ≥100 | ≤2.2 |

Na pododsekih trase, na katerih se dolomitna hribina nahaja na globini vgradnje kamnite posteljice, se izkop izvede do potrebne globine za vgradnjo nevezane zgornje nosilne plasti tamponskega drobljenca, kamnita posteljica se ne vgrajuje, po tč. 6.1 TSC 06.100:2003 Kamnita posteljica in povozni plato se hribina upošteva kot kamnita posteljica. Način izvedbe določita in potrdita geomehanski nadzor in nadzornik gradnje.

Pred izvedbo kamnite posteljice se na planum temeljnih tal vgradi ločilni geosintetik natezne trdnosti 14-16 kN/m2, ki se ga ne vgrajuje na pododsekih oziroma površinah novogradenj prometnic (vozišče, avtobusna postajališča, pločnik), na katerih se kot kamnita posteljica upošteva dolomitna hribinska podlaga oziroma je obstoječa posteljica brez primesi zemljin. Obseg vgrajevanja ločilnega geosintetika določita in potrdita geomehanski nadzor in nadzornik gradnje.

Vgradnji zgornjih nevezanih nosilnih plasti sledi vgradnja vezane nosilne asfaltne plasti v povozne površine in v pločnik v območju poglobitve na lokacijah cestnih priključkov ter obrabnonosilne plasti v pločnik.

3.1.2 	Obrabne plasti

3.1.2.1 	Nevezane obrabne plasti

Nevezano obrabno plast, to je sloj kamnitih zrn fr. 0-8 mm za zaklinjenje v debelini 4 cm, se vgradi v makadamske povozne površine cestnih priključkov.

Preglednica 14.2: zahtevane vrednosti deformacijskih modulov na nevezanih obrabnih plasteh

| vrsta zmesi kamnitih zrn | zahtevane vrednosti deformacijskih modulov |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ev2 [MN/m2] | Ev2/Ev1 |
| drobljena, naravna zdrobljena | ≥100 | ≤1.8 |

3.1.2.2 	Vezane obrabne plasti

Vgradnji zgornjih vezanih nosilnih plasti sledi vgradnja vezane obrabne asfaltne plasti v povozne površine.

Navezava novih asfaltnih površin na obstoječe se izvede s preklopom širine š=20 cm s predhodnim rezkanjem obstoječega asfalta in premazom stika z bitumensko emulzijo.

Vse nove asfaltirane in tlakovane vozne površine, to je vozišče regionalne in lokalnih cest ter cestnih priključkov, morajo imeti zadostno torno sposobnost. Skladno s TSC 06.320 2002 Lastnosti voznih površin, torna sposobnost, morajo v odvisnosti od hitrosti vožnje merne naprave SCRIMTEX izpolnjevati zahteve iz preglednice 14.

Preglednica 15: vrednosti torne sposobnosti (SN) na mernem odseku

| merna hitrost vožnje [km/] | torna sposobnost na mernem odseku (SN) |
| --- | --- |
| 30 | 62 |
| 40 | 57 |
| 50 | 53 |
| 60 | 49 |
| 70 | 46 |
| 80 | 43 |
| 90 | 40 |

3.1.3 	Robni elementi

Vgradijo se naslednji robni elementi:

- betonski robnik dimenzij 15/25 cm, višina vgradnje 15 cm, med mostom in lokalno cesto

- žagan granitni robnik dimenzij 20/23 cm, višina vgradnje 18 cm, robni venec s pločnikom v območju mosta Piškovca

3.1.4 	Bankine

Načrtovana je izvedba naslednjih tipov bankin:

- občinske ceste, peščena bankina, š=0.75 m, ob vozišču

3.2.	Odvodnjavanje

Na omenjenem odseku se lokalna cesta odvodnjava razpršeno preko bankine v okoliški teren.

3.3	Brežine, zelenice, hortikultura

Vkopne in nasipne brežine se izvedejo v naklonu 1:1.5, ki se navežejo na obstoječi teren.

Vse novonastale neutrjene površine kot so brežine in zelenice se humuzira v debelini 15 cm ter v obdobju rasti zatravi z mešanico travnega semena.

4.0	PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

4.1 	Vertikalna prometna signalizacija

Pred mostom se prometni znak postavi izven prostega profila pešca na višini 2.25 m. Signalizacija ob vozišču se postavi izven prostega profila vozišča na višini 1.50 m.

Pred mostom iz obeh smeri je zagotovljena zadostna širina za srečanje motornih vozil, kar je razvidno iz grafične priloge (glej prilogo; prometno tehnična situacija; list G.102)

Dimenzije prometnih znakov morajo biti velikostnega razreda 3:

- okrogli prometni znak		d=600 mm

- kvadratni prometni znak		a=600 mm

Material za prometne znake:

- stebriči iz vročecinkanih železnih cevi F 64 mm

- podloga iz Al pločevine

- koeficient retrorefleksije RA, razred  RA2, vsi ostali znaki

Površina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov skladno s standardom SIST EN 12899-1.

Preglednica: seznam vertikalne prometne signalizacije

| oznaka | opis | stacionaža | lega | ukrep | opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOKALNA CESTA LC 150061 |  |  |  |  |  |
| 2105 | Prednost vozil iz nasprotne smeri | 0.098 | LE | postavitev | nov znak |
| 2106 | Prednost red vozili iz nasprotne smeri | 0.033 | DE | postavitev | nov znak |

4.2	Varovalne ograje

Na območju vodnega vira je načrtovana postavitev lesene varnostne ograje (LVO) s vkopanimi zaključnicami dolžine 2.00 m:

- na nasipih višjih od 3.00 m

- na podpornih zidovih

V območju vodnega vira reke Save dolinke se izvede lesena varnostna ograja (LVO) N2/W5.

4.3	Ograje za pešce

Kovinska ograja za pešce tip B višine h=1200 mm se izvede na robnem vencu s pločnikom.

5.0	Priloge

  - Zakoličbene koordinate