
Predmet javnega naročila:

NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVV-1, V SKLADU S TIPIZACIJO GASILSKIH VOZIL GZS 
VSEBINA DOKUMENTACIJE

1. Povabilo k oddaji ponudbe
2. Navodila za izdelavo ponudbe

3. Obrazci, določeni z navodilom za izdelavo ponudbe in vzorec pogodbe
4. Tehnične specifikacije naročila  
5. Obrazec menične izjave in Izjave o lastniških deležih
6. Predračun (Ponudba)
Datum: maj 2021
POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) vas vabimo, da podate ponudbo na javno naročilo za NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVV-1, V SKLADU S TIPIZACIJO GASILSKIH VOZIL GZS  v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Za oddajo predmetnega javnega naročila se v skladu z ZJN-3 izvede naročilo male vrednosti.
Predmet javnega naročila je nakup in dobava manjšega gasilskega vozila z vodo (GVV-1) za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bela. Predmet javnega naročila je podrobno opisan v tehničnih specifikacijah, ki jih mora izpolnjevati ponujeno vozilo.

Rok dobave je 31. 01. 2022.
Ponudnik lahko predloži samostojno ponudbo ali ponudbo skupine izvajalcev, kjer nastopa kot partner. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo po sledečem terminskem načrtu:

	Stadij postopka
	Datumi

	Rok za postavitev vprašanj
	do 31. 5. 2021 do 12:00

	Rok za predložitev ponudb
	do 8. 6. 2021 do 10:00

	Odpiranje ponudb
	8. 6. 2021 ob 10:10


Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 8. 6. 2021 do 10. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:
 https://ejn.gov.si/narocilo/pages/dashboard/ijn_dashboard.xhtml?zadevaId=2697
NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE
Vsebina

1.
PRAVILA POSLOVANJA

1.1
Pravna podlaga

1.2
Dopustnost ponudb
1.3
Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije

1.4
Zaupnost in javnost podatkov


1.5
Obličnost ponudbe


1.6
Predložitev ponudbe


1.7
Odpiranje ponudb


1.8
Pregled in presoja ponudb

1.9
Obvestilo o oddaji naročila

1.10
Pravno varstvo

1.11
Finančna zavarovanja in sklenitev pogodbe


2.
POGOJI IN MERILA ZA IZBIRO PONUDB 

2.1
Ugotavljanje sposobnosti ponudnika
2.2
Merila za ocenjevanje ponudb

3.
IZDELAVA PONUDBE

3.1
Ponudbena dokumentacija

3.2
Predloge za izdelavo ponudbe

1.
PRAVILA POSLOVANJA

1.1
Pravna podlaga

Naročilo se oddaja na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo javno naročanje in javne finance v Republiki Sloveniji ter predpisov s področja predmeta naročila.

1.2
Dopustnost ponudb
Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.
1.3
Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil in spletni strani naročnika.

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Morebitne spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije bodo objavljena na spletni strani naročnika ter na portalu javnih naročil. Pojasnila bodo objavljena najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil vsaj en delovni dan prej. Odgovori na portalu in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.
1.4
Zaupnost  in javnost podatkov

Kot zaupen bo varovan le tisti ponudnikov podatek, ki je po zakonu lahko opredeljen za osebni podatek, tajnost ali poslovno skrivnost in je kot tak v predloženi dokumentaciji vsak zase vidno označen in utemeljen. 

Ponudnikovi podatki v naročnikovih predlogah za izdelavo ponudbe ter pojasnila in dokazila o teh podatkih so javni in ne smejo biti opredeljeni kot poslovna skrivnost.

1.5
Obličnost ponudbe

1.5.1
Samostojna ponudba

Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam z zmogljivostmi in znanji, ki jih ima, v celoti prevzema izvedbo naročila.

1.5.2
Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri kot ponudnik nastopa več gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: partnerjev) skupaj. Partnerji so med seboj enakopravni in v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa, ter katera dela in za kakšno ceno vsak prevzema.
Naročnik si pridržuje pravico, da pred sklenitvijo pogodbe zahteva pisni dogovor o skupnem nastopanju, iz katerega bodo razvidna medsebojna razmerja in obveznosti vseh partnerjev.
1.5.3
Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika nastopajo tudi drugi gospodarski subjekti, kot podizvajalci oziroma kooperanti (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo naročila. 

V ponudbi mora biti navedeno kateri posel in za kakšno ceno prevzema posamezni podizvajalec. Če podizvajalec zahteva naročnikovo neposredno plačilo, mora biti ta njegova zahteva predložena v ponudbi.

Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob izpolnjevanju razpisanih zahtev in pogojev za priznanje sposobnosti.

1.6
Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 8. 6. 2021 do 10. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

1.7
Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 8. 6. 2021 in se bo začelo ob 10.10 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«. 
1.8
Pregled in presoja ponudb

Glede predloženih listin v ponudbi in navedb (izjav) se okviru zakonskih določb od ponudnika lahko zahteva dopolnitve, popravke ali spremembe, pojasnila, dodatna (stvarna) dokazila in odpravo računskih napak.

Ponudbo se izloči, če se ponudnik v roku, ki ga je določil naročnik, ne odzove ali če naročnik ugotovi, da je ponudba nedopustna.

Ponudbo se lahko izloči kot zavajajočo in nedopustno, če se izkaže, da je ponudnik samovoljno spremenil naročnikovo specifikacijo naročila.

V primeru utemeljenega suma, da je gospodarski subjekt predložil neresnično izjavo ali ponarejeno oziroma spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil skladno z zakonom podal predlog za uvedbo postopka o prekršku. 
1.9
Obvestilo o oddaji naročila

Naročnik najkasneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in jo objavi na portalu javnih naročil. 

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik iz razlogov in na način, kot je določeno z zakonom odstopi od sklenitve pogodbe oziroma izvedbe javnega naročila.

1.10
Pravno varstvo

Ponudnikom je pravno varstvo zagotovljeno po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.
1.11
Finančna zavarovanja in sklenitev pogodbe 
Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v osmih (8) dneh po prejemu pogodbe v podpis naročniku vrniti podpisano pogodbo, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji).

Naročniku je z zakonom prepovedano skleniti pogodbo s ponudnikom, ki je uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, že sklenjene pogodbe s takšnim ponudnikom pa so nične.

Ponudnik ponudbi predloži izjavo o lastniških deležih s podatki o:

· svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

· gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

To izjavo oziroma podatke je naročnik na zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če se izkaže, da je ponudnik predložil lažno izjavo oziroma dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Instrument zavarovanja: menična izjava in bianco menica
Dobavitelj se  zavezuje  izročiti  naročniku  finančno zavarovanje v  roku 15  (petnajst)  dni  od  sklenitve  pogodbe,  kot  pogoj  za veljavnost  te pogodbe, 3x bianco menico s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv), za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 10 (deset) % od skupne pogodbene vrednosti z DDV,  ki ga bo naročnik unovčil v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno ali pravilno  izpolnjene. Trajanje  finančnega  zavarovanja  je  še 30  dni  po  roku  za končni prevzem.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora izvajalec predložiti v roku 15 (petnajstih) dni od podpisa dodatka k tej pogodbi novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Instrument zavarovanja: menična izjava in bianco menica
Dobavitelj mora ob končnem prevzemu izročiti naročniku finančno zavarovanje, kot pogoj za uspešen prevzem,  bianco menico s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv), za odpravo napak v garancijskem roku in sicer  v  višini 5 (pet) %  od  skupne  pogodbene  vrednosti z DDV.  Rok  trajanja  garancije  je  1 dan daljši od garancijskega roka. Garancija  služi  kot  jamstvo  za  vestno izpolnjevanje dobaviteljevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije.

2
POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB

2.1
Ugotavljanje sposobnosti ponudnika
Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD. Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ne bo predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno, pa tudi soglasje, da pridobi dokazilo naročnik. 

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

· osnovna sposobnost,

· ekonomska in/ali finančna sposobnost,

· tehnična in/ali strokovna sposobnost.

2.1.1
Osnovna sposobnost

2.1.1.1 Vsak gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne sposobnosti. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali bil drugače seznanjen:
a) da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejan iz 1. odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3);
b) da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

c) da je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.  

d) da je bila ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.  
Dokazilo za vse pogoje: ESPD obrazec
2.1.2
Ekonomsko-finančna sposobnost

Ponudnik (v skupni ponudbi vsak partner) mora izpolnjevati naslednji ekonomsko-finančni pogoj:
2.1.2.1
Na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa.

opomba:
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri v e-Dosje ali zahteva ustrezno listino, iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega pogoja.
2.1.3
Tehnična in strokovna sposobnost

2.1.3.1
Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je v zadnjih treh (3) letih pred datumom objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil, uspešno dobavil najmanj tri (3) manjša gasilska vozila z vodo (po tipizaciji: GVV-1) uporabnikom, ki so poklicne ali prostovoljne gasilske enote v državah EU, pri čemer je bila vrednost posameznega dobavljenega vozila najmanj 80.000,00 EUR brez DDV. 
Dokazila:
ESPD in izpolnjena tabela v prilogi Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične in strokovne sposobnosti; zaželena je predložitev scanov referenčnih potrdil o zahtevanem referenčnem delu ponudnika
Opomba: Naročnik si pridržuje pravico naknadno od gospodarskih subjektov zahtevati tudi potrdila s strani naročnika za vsako posamezno referenco na referenčnem potrdilu, ki ga bo moral vsak pozvani gospodarski subjekt predložiti v roku 3 dni od prejema poziva naročnika. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec oz. naknadno potrjene s strani referenčnih naročnikov na predpisanem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz razpisnega obrazca, se pri pregledu gospodarskem subjektu ne bodo upoštevale.
Če bo iz dokumentacije (spiska referenc) razvidno, da gospodarski subjekt referenčnega pogoja ne izpolnjuje, bo naročnik štel, da gospodarski subjekt zahtevanih referenc nima in gospodarskega subjekta ne bo pozival k predložitvi dodatnih referenc.
2.1.3.2 Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe razpolaga z veljavnimi ISO standardi 9001, 14001 in 45001. Certifikat kakovosti se mora navezovati na proizvodnjo, prodajo gasilskih vozil oziroma mora biti certifikat kakorkoli drugače povezan s predmetom javnega naročila. V kolikor certifikat ne bo povezan s predmetom javnega naročila, takšnega certifikata naročnik ne bo štel kot ustreznega
Dokazila:
ESPD in Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične in strokovne sposobnosti ter predložitev scanov certifikatov

2.1.3.3 Ponudnik zagotavlja, da je za vozilo, ki ga bo dostavil, pooblaščen predelovalec za slovensko tržišče. Vsa oprema mora biti tipizirana s strani GZS, prav tako tudi vozilo narejeno po tipizaciji GZS.
Dokazila:
ESPD in Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične in strokovne sposobnosti

2.1.3.4 Ponudnik zagotavlja, da vozilo izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določajo evropske direktive (»Conformite' Europe'ene«) in Uredba o zelenem javnem naročanju.
Dokazila:
ESPD in Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične in strokovne sposobnosti
2.2
Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba, to je najnižja ponudbena cena brez DDV za celoten obseg javnega naročila.
Naročnik bo prejete ponudbe razvrstil glede na ponudbene cene v EUR brez DDV. Relevantne cene za razvrstitev glede na merilo so ponudbene cene, kot bodo izhajale iz obrazca Ponudba. V primeru identične cene, se izvede žreb.
3.
IZDELAVA PONUDBE

3.1
Ponudbena dokumentacija

Ponudbena dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku ter izdelana skladno z zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije. Sestavljajo jo naslednje listine:

· Ponudba (predračun)
· Podatki o gospodarskem subjektu

· ESPD, Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične in strokovne sposobnosti, scan certifikatov
· Vzorec pogodbe

· Tehnične specifikacije
· Tehnična dokumentacija ponujenega gasilskega vozila
· Vzorec menične izjave za dobro izvedbo 
· Izjava o lastniških deležih 
Listine se izpolni ter podpiše in žigosa, kjer je to določeno. 
Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. Navedbe v predloženih listinah morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo biti dokazljive. 
3.1.1
Ponudba (predračun)
V listini »Ponudba« morajo biti navedeni vsi zahtevanimi podatki, pri čemer morajo biti izpolnjene naslednje zahteve: 

· Pri skupni ponudbi se kot ponudnika navede vse partnerje

· V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški in dajatve povezane z izvedbo naročila, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV). Vse vrednosti morajo biti v valuti EUR do največ 2 (dve) decimalni mesti,  
· Pri skupni ponudbi se podpišejo vsi partnerji.
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki. 

3.1.2
Podatki o gospodarskem subjektu
Gospodarski subjekt lahko v ponudbi nastopa kot samostojni ponudnik, kot glavni izvajalec, kot vodilni partner v skupni ponudbi, kot partner v skupni ponudbi, kot podizvajalec. 

Če v ponudbi nastopa samo en gospodarski subjekt se šteje, da vsa dela, ki so predmet naročila prevzema sam kot samostojni ponudnik. Če v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov, vsak poleg osebnih podatkov navede tudi dela, ki jih prevzema, ter vrednost teh del (brez DDV). Prevzeta dela morajo biti navedena in strukturirana tako, da jih je po vsebini in/ali vrednosti mogoče primerjati s predloženimi referencami za ta dela. 

Podizvajalec, ki zahteva naročnikovo neposredno plačilo, mora skladno z zakonom (ZJN-3) priložiti zahtevo, da  mu naročnik neposredno poravna njegovo terjatev do ponudnika.

3.1.3 ESPD, Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične in strokovne sposobnosti, scan certifikatov
Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora glede na prevzeti posel predložiti izpolnjeni ESPD. 
Prevzeti posel lahko izvaja le gospodarski subjekt, ki izpolnjuje zahtevane pogoje,  izkaže zahtevane reference ter predloži ustrezne certifikate.
Zaželena je predložitev scanov referenčnih potrdil o zahtevanem referenčnem delu ponudnika.
3.1.4
Vzorec pogodbe

V vzorcu pogodbe so opredeljene medsebojne obveznosti naročnika in izbranega izvajalca. Ponudnik parafira vzorec pogodbe, s čimer potrdi sprejem njene vsebine.
3.1.5
Tehnične specifikacije
Ponudnik mora izpolnjevati opredeljene tehnične specifikacije naročila in potrjuje sprejem njihove vsebine z izpolnitvijo izjave.
3.1.6    Tehnična dokumentacija ponujenega gasilskega vozila
Ponudnik predloži tehnično dokumentacijo ponujenega gasilskega vozila z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami in slikami, iz katerih je razvidno, da ponujeno vozilo ustreza zahtevam razpisa.
3.1.7    Vzorec menične izjave za dobro izvedbo 

           Ponudnik v ponudbi predloži izpolnjen in parafiran obrazec Menična izjava.
3.1.8    Izjava o lastniških deležih 

Ponudnik v ponudbi predloži izpolnjeno Izjavo o lastniških deležih, ki je priloga RD.

3.2
Predloge in opomnik za izdelavo ponudbe

Predloge se izpolni v elektronski obliki. Po potrebi se predloge v elektronski obliki dopolni (doda vrstice, tabele, strani, …) tako, da je mogoče vnesti vse zahtevane podatke. 

Opomnik je namenjen kot pomoč pri izdelavi ponudbe.

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU
NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVV-1, V SKLADU S TIPIZACIJO GASILSKIH VOZIL GZS 
	V ponudbi nastopamo kot:
	

	
	(samostojni) ponudnik,  (vodilni) partner, podizvajalec


Osebni podatki:

	Firma / ime  
	

	Naslov 
	

	Zakoniti zastopnik oziroma oseba pooblaščena za podpis pogodbe
	

	Matična številka 
	

	Identifikacijska številka za DDV
	

	Številka transakcijskega računa
	

	Kontaktna oseba ponudnika
	

	Telefon
	

	Elektronska pošta
	

	Pooblaščena oseba za vročanje v Republiki Sloveniji
	


Dela, ki jih gospodarski subjekt prevzema (navesti le, kadar v ponudbi nastopa več gosp. subjektov):

	Prevzeta dela 
	Vrednost (brez DDV)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	Vrednost vseh prevzetih del
 (brez DDV):
	
	EUR
	odstotek od ponudbene cene za celotno naročilo:
	%


	žig
	gospodarski subjekt

	
	

	
	(ime in priimek pooblaščene osebe)

	
	

	
	(podpis)


Priloga:
Zahteva za naročnikovo neposredno plačilo terjatve do ponudnika (v kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo naj se o tem obvezno priloži njegova lastna izjava) 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PRIZNANJE TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI
NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVV-1, V SKLADU S TIPIZACIJO GASILSKIH VOZIL GZS 

	Ponudnik:
	


1. Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih pred datumom objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil, uspešno dobavil najmanj tri (3) manjša gasilska vozila z vodo (po tipizaciji: GVV-1) uporabnikom, ki so poklicne ali prostovoljne gasilske enote v državah EU, pri čemer je bila vrednost posameznega dobavljenega vozila najmanj 80.000,00 EUR brez DDV.
	Naročnik vozila, kontaktna oseba
	Predmet dobave
(navedba ali je gospodarski subjekt dobavil manjša gasilska vozila z vodo (po tipizaciji: GVV-1))
	Pogodbeni znesek
(brez DDV), ki se nanaša na referenčno dobavo
	Čas realizacije
(od mesec/leto do mesec/leto)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2 Ponudnik na dan oddaje ponudbe razpolaga z veljavnimi ISO standardi 9001, 14001 in 45001, ki se navezujejo na proizvodnjo, prodajo gasilskih vozil oziroma je certifikat kakorkoli drugače povezan s predmetom javnega naročila. Ponudbi prilaga njihove scane.

3 Ponudnik zagotavlja, da je za vozilo, ki ga bo dostavil, pooblaščen predelovalec za slovensko tržišče. Vsa oprema bo tipizirana s strani GZS, prav tako tudi vozilo narejeno po tipizaciji GZS.

4. Ponudnik zagotavlja, da bo izdelano vozilo izpolnjevalo bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določajo evropske direktive (»Conformite' Europe'ene«) in Uredba o zelenem javnem naročanju.
	Žig
	Ponudnik

	
	

	
	(ime in priimek pooblaščene osebe)

	
	

	
	(podpis)


VZOREC POGODBE 

Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BOHINJSKA BELA, Bohinjska Bela 56 a, 4263 Bohinjska Bela, ki ga zastopa predsednik ____________, davčna št.: 87231344; matična št.: 5081912000, 

 (v nadaljevanju naročnik)

in

izvajalec: _____________________________________________________, ki ga zastopa direktor _____________
matična številka: _____________________, 

ID št. za DDV: ________________________________

TRR: _________________________________

(v nadaljevanju dobavitelj)

skleneta naslednjo
POGODBO O 
NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVV-1, V SKLADU S TIPIZACIJO GASILSKIH VOZIL GZS
I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je bil na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil številka______________, dne _________izvajalec po ponudbi št.: ________________ z Odločitvijo o oddaji naročila št. ____________ z dne izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo razpisane dobave.
Ponudbeni stranki na podlagi izvedenega razpisa in odločitve naročnika sklepata to pogodbo.
II. PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je dobava gasilskega vozila GVV-1, proizvajalca podvozja _______, model vozila _______________________, proizvajalca nadgradnje ___________________, vključno z nadgradnjo vozila, opremo vozila in vso vgrajeno opremo, ki je bila določena v razpisni dokumentaciji po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe, za potrebe  naročnika (v nadaljevanju: gasilsko vozilo). 
Ponujeno vozilo in vsa oprema mora biti novo, letnik proizvodnje 2020 ali 2021.

Razpisna dokumentacija za izvedeno javno naročilo in ponudba izvajalca, izdelana na podlagi te razpisne dokumentacije, je sestavni del pogodbe. Vsa oprema bo tipizirana s strani GZS, prav tako tudi vozilo narejeno po tipizaciji GZS.
Dobavitelj je dolžan v času izdelave gasilskega vozila naročniku omogočiti izvajanje nadzora pri posameznih fazah izdelave gasilskega vozila, kontrolo pri vgradnji opreme in upoštevati predloge naročnika za zagotovitev ustrezne kakovosti gasilskega vozila.

Ponudnik zagotavlja, da bo izdelano vozilo izpolnjevalo bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določajo evropske direktive (»Conformite' Europe'ene«) in Uredba o zelenem javnem naročanju.
III. POGODBENA CENA IN NAČIN PLAČILA
3.člen

Pogodbena vrednost za dobavo gasilskega vozila znaša: 
v EUR brez DDV: _____________________  , 
22% DDV :_____________________________ ,

z DDV: __________________________________ .

Pogodbena vrednost za podvozje brez DDV znaša: _________________________________EUR.

Pogodbena vrednost za izdelavo nadgradnje brez DDV znaša: _________________________________EUR.
Pogodbena vrednost je fiksna za ves čas veljavnosti pogodbe in zajema vse materialne in nematerialne stroške dobavitelja za realizacijo predmeta te pogodbe, skladno s tehnično specifikacijo in dogovorjeno kakovostjo, vključno z vsemi dajatvami, taksami, trošarinami, morebitnimi carinami in stroški pridobitve zahtevane dokumentacije ter stroški usposabljanja uporabnikov vozila in servisiranja v garancijski dobi.
Dodatnih nabav, ki niso opredeljene s to pogodbo, dobavitelj ne sme izvesti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.
4.člen
Plačilo izdelave vozila se bo izvedlo po dveh začasnih računih. Računi bodo izstavljeni po sledeči dinamiki:
· po dobavljenem podvozju, kar potrdita predstavnik naročnika in dobavitelja, bo dobavitelj izstavil račun za podvozje,

· račun za nadgradnjo se izstavi po  končnem prevzemu vozila in po podpisanem prevzemnem zapisniku.

Dobavitelj mora naročniku izstaviti račun, v roku petih (5) dni od potrditve.

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik v roku osmih (8) dni od prejema zavrne z obrazložitvijo, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku petih (5) koledarskih dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljene dobave vozila. 

Naročnik bo račun plačal 30. dan od prejema pravilno izstavljenega računa. 
IV. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA IN NAROČNIKA
5.člen
Dobavitelj se obvezuje:

· prevzete obveznosti izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, standardi in normativi,

· uporabnike vozila, ki jih določi naročnik, na lokaciji dobavitelja, teoretično in praktično usposobiti za varno uporabo vozila v skladu z navodili za uporabo, vzdrževanje, preizkušanje in servisiranje vozila proizvajalca vozila ter o tem izdati naročniku, s poimenskim seznamom uporabnikov, pisno potrdilo o opravljenem usposabljanju,

· izpolniti vse zahteve naročnika pri dobavi vozila, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije in sprejete ponudbe dobavitelja in so sestavni del te pogodbe,
· predati vozilo z ustrezno homologacijo,

· ob dobavi vozila zagotoviti naročniku tehnično dokumentacijo vozila (homologacijska in garancijska listina, servisna knjižica, navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje itd.; kot razvidno iz tehnične specifikacije) v slovenskem jeziku,

· obvestiti naročnika o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev dobaviteljevih pogodbenih obveznosti.
Naročnik bo tekom izvedbe javnega naročila do roka za dobavo izvajal tudi vmesne preglede blaga.

Vmesni pregledi in morebitne odobritve ne pomenijo kakršnegakoli prevzema vozila (fizičnega ali pravnega) saj se blaga fizično ne prevzame. Dobavitelj zato ne glede na vmesne preglede in odobritve do konca dobave v celoti odgovarja za kakršnekoli napake ali nepravilnosti na vozilu, ki ga dobavlja.

6.člen

Naročnik se obvezuje:

· prevzeti vozilo, naročeno in dobavljeno v skladu s to pogodbo,

· poravnati vse obveznosti do dobavitelja.
V. ROK DOBAVE, PREVZEM, PODIZVAJALCI
7.člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo vozilo dobavil najkasneje do 31. 01. 2022, pri čemer mora do navedenega datuma dobavitelj opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno s preizkusom doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja ter obračunom in primopredajo vozila.

Predvideni sta sledeči fazi dobave blaga:

· PRVA FAZA: Dobava šasije vozila se izvede predvidoma v roku enega meseca od sklenitve pogodbe. V kolikor bi nastopile nepredvidene objektivne okoliščine, zaradi katerih dobava ne bi mogla biti opravljena v navedenem roku in te okoliščine niso nastale zaradi krivde ponudnika, se rok lahko sorazmerno podaljša. Po dobavi se opravi obračun in primopredaja blaga, pri čemer se pogodbeni stranki dogovorita, da obračun za prvo fazo predstavlja 40 % celotne pogodbene vrednosti določene v 5. členu te pogodbe in

· DRUGA FAZA: Dobava celotnega predmeta javnega naročila skladno s tehničnimi specifikacijami in zahtevami naročnika, ki se opravi najkasneje do 31. 01. 2022.

Naročnik vezano na zgoraj opredeljeni fazi dodatno pojasnjuje, da se primopredaja blaga, ki je predmet faze 1 opravi na način, da naročnik opravi pregled blaga, ki je predmet faze (torej pregled šasije / podvozja) ter blaga fizično ne prevzame, saj je blago, ki je predmet faze 1, predmet nadgradnje v okviru faze 2. Celotno blago, ki bo skupek vseh obeh faz, bo naročnik fizično prevzel po zaključku druge faze, ko bo izdelan končni primopredajni zapisnik. Odobritev blaga s strani naročnika za posamično fazo je predpogoj za nadaljnji obračun faze in plačilo.

Rok dobave je bistvena sestavina te pogodbe.

Za dobavo blaga se upošteva Incoterms 2010 klavzula DDP, na sedežu naročnika, razen kadar je izrecno določeno drugo mesto dobave.

Dobavitelj mora do navedenega datuma opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno s preizkusom doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, če je to potrebno.

V kolikor dobavitelj svojih obveznosti ne bo opravil v pogodbenem roku, je naročniku odškodninsko odgovoren za vso neposredno in posredno škodo iz naslova zamude.
8.člen
Dobava vozila se šteje za pravilno izvršeno oziroma prevzem za uspešno opravljen, ko dobavitelj naročniku dobavi vozilo in mu izroči vso pripadajočo dokumentacijo v skladu z veljavnimi predpisi, ki je potrebna za takojšnjo registracijo ter nemoteno uporabo, ko dobavitelj preda naročniku finančna zavarovanja za odpravo napak, ko dobavitelj naročnikove uporabnike vozila usposobi za uporabo, kar pogodbeni stranki oziroma njuna pooblaščena predstavnika (skrbnika pogodbe) potrdita s podpisom prevzemnega zapisnika. Podpisan prevzemni zapisnik je podlaga za izstavitev končnega računa in priloga k računu.
Dobavitelj se zavezuje ob prevzemu vozila naročniku izročiti: 

· navodila za uporabo podvozja

· navodila za vzdrževanje podvozja

· podpisane in potrjene garancijske liste z garancijskimi pogoji (za tehnično blago)
· servisno knjigo

· navodila za uporabo nadgradnje, črpalke in monitorjev

· navodila za servis in vzdrževanje nadgradnje

· navodila za mazanje

· potrdilo Gasilske zveze Slovenije o skladnosti s tipizacijo GZS

· homologacijo

· ter drugo morebitno dokumentacijo vezano na predmetno javno naročilo.

Navodila za uporabo morajo biti v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti tudi vse oznake opreme, nalepke z navodili za upravljanje.

Dobavitelj odgovarja za kakovost vozila. Dobavljeno vozilo mora ob prevzemu uspešno opraviti vizualni pregled, pregled izpolnjevanja vseh tehničnih zahtev in zahtevanih funkcionalnosti, preizkus delovanja vozila s testno vožnjo in preizkus delovanja nadgradnje oziroma predelave. V kolikor bodo pri prevzemu vozila ugotovljene pomanjkljivosti na vozilu ali njegovi funkcionalnosti ali če dobavitelj ne predloži vse tehnične dokumentacije se šteje, da dobava ni uspešno opravljena. V tem primeru mora dobavitelj na lastne stroške nemudoma oziroma najkasneje v roku petih (5) dni od datuma na prevzemnem zapisniku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, dobava pa se šteje v tem primeru za uspešno opravljeno, ko dobavitelj odpravi vse ugotovljene pomanjkljivosti. Prevzemni zapisnik naročnik oziroma njegov pooblaščeni predstavnik podpiše po odpravi vseh ugotovljenih pomanjkljivosti na dobavljenem blagu.

9.člen

Dobavitelj bo dela izvedel z naslednjimi podizvajalci:

	Podizvajalec 1 (firma, naslov):
	

	VRSTA DEL (predmet, količina):
	Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____


VI.VIŠJA SILA
10.člen

Dobavitelj ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je to posledica višje sile, vendar največ za čas trajanja višje sile. 

Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi pogodbe in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če je dobava vozila delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je dobavitelj o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Na zahtevo naročnika je dobavitelj dolžan dokazati obstoj višje sile. 

Le v primerih, navedenih v tem členu, naročnik ne bo izvajal sankcij proti dobavitelju po 14. členu te pogodbe.

VII. GARANCIJA IN VZDRŽEVANJE
11.člen

Dobavitelj jamči:

· da gasilsko vozilo deluje brezhibno in nima stvarnih napak,

· da nima pravnih napak,

· da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe,

· da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na predmetno javno naročilo.

Jamstvo dobavitelja za skrite napake na  gasilskem vozilu velja še 180 dni po dobavi. Če se v tem roku na gasilskem vozilu pokažejo zgoraj našteta odstopanja ali napake, je izvajalec dolžan v dogovorjenem roku (kar se opravi zapisniško) odpraviti ugotovljene napake. 

Dobavitelj zagotavlja za vozilo, katerega dobava je predmet te pogodbe, garancijsko dobo v naslednjem obsegu in trajanju:
· garancija za nadgradnjo je najmanj 60 mesecev,
· garancija za podvozje je najmanj 24 mesecev.
Garancija proti koroziji je najmanj 6 let .

Garancijski roki začnejo teči z dnem uspešne pisne primopredaje vozila.
Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.
Dobavitelj je naročniku dolžan ne glede na proces ugotovitve in odprave napake zagotoviti funkcionalnost vozila.
Dobavitelj zagotavlja servis v Sloveniji. 

Dobavitelj mora zagotavljati servis gasilskega vozila in rezervne dele še najmanj 15 let po dobavi.

Dobavitelj mora dobavljeno gasilsko vozilo na servis sprejeti v roku 24 ur od prejetega obvestila ali po dogovoru. 

Dobavitelj zagotavlja naročniku tudi vse ostale garancije, v skladu s splošnimi garancijskimi predpisi proizvajalca dobavljenega vozila. 

Dobavitelj se obveže, da bo na zahtevo naročnika, na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti v garancijski dobi v primernem roku, ki ga naročnik določi glede na naravo napake ali okvare, in ne sme biti daljši od desetih (10) delovnih dni od dneva, ko naročnik pisno, v slovenskem jeziku, obvesti dobavitelja o ugotovljeni napaki ali okvari in ga pozove k odpravi napak ali okvar. 
VIII.FINANČNO ZAVAROVANJE
12. člen

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Dobavitelj se  zavezuje  izročiti  naročniku  finančno zavarovanje v  roku 15  (petnajst)  dni  od  sklenitve  pogodbe,  kot  pogoj  za veljavnost  te pogodbe, 3x bianco menico s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv), za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 10 (deset) % od skupne pogodbene vrednosti z DDV,  ki ga bo naročnik unovčil v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno ali pravilno  izpolnjene. Trajanje  finančnega  zavarovanja  je  še 30  dni  po  roku  za končni prevzem.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora izvajalec predložiti v roku 15 (petnajstih) dni od podpisa dodatka k tej pogodbi novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Dobavitelj mora ob končnem prevzemu izročiti naročniku finančno zavarovanje, kot pogoj za uspešen prevzem,  bianco menico s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv), za odpravo napak v garancijskem roku in sicer  v  višini 5 (pet) %  od  skupne  pogodbene  vrednosti z DDV.  Rok  trajanja  garancije  je  1 dan daljši od garancijskega roka za nadgradnjo. Garancija  služi  kot  jamstvo  za  vestno izpolnjevanje dobaviteljevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije.

Brez predložene garancije prevzem ni opravljen.

Za skrite napake, ki se pokažejo v garancijski dobi, je naročnik dolžan obvestiti dobavitelja brez odlašanja.

Dobavitelj in naročnik sporazumno določita primeren rok za odpravo napak, če to ne bo mogoče, pa ga določi dobavitelj sam.

Dobavitelj je k odpravi napak dolžan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj, ko je to mogoče.

Če  dobavitelj k  odpravi  napak  ne  pristopi  in  jih  ne  odpravi  v  primernem  roku,  jih  po  načelu  dobrega gospodarja odpravi naročnik na stroške dobavitelja in se poplača iz finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

13.člen

Pravice na produktih, ki niso last dobavitelja, se pa uporabljajo v okviru tega posla, dobavitelj prenese na naročnika v obsegu, v kakršnem jih je sam pridobil.

Dobavitelj jamči, da tehnične lastnosti gasilskega vozila in vgrajena oprema v celoti odgovarjajo veljavnim predpisom, normativom in standardom v Republiki Sloveniji, deklariranim tehničnim navedbam in kvaliteti, mednarodnim predpisom ter zahtevam iz razpisne dokumentacije po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe in ponudbi izvajalca na podlagi katere je bil izbran. 

Dobavitelj mora pri izvedbi predmeta javnega naročila:

	· voditi vse zakonsko obvezne evidence in listine transparentno in pregledno ter zagotoviti evidentiranje in hrambo dokumentov na način, ki zagotavlja ustrezno revizijsko sled;

	· hraniti vso dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo in brezplačno posredovati naročniku fotokopije vseh zahtevanih dokumentov.


IX. POGODBENA KAZEN

14.člen

V primeru, da dobavitelj ne izpolni pogodbenih obveznosti v pogodbeno dogovorjenem roku, ima naročnik pravico zaračunati dobavitelju pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša nič celih ena odstotka (0,1 %) pogodbene vrednosti brez DDV, za vsak dan zamude, vendar ne več kot pet odstotkov (5 %) skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

V kolikor skupni znesek pogodbene kazni preseže pet odstotkov (5 %) skupne pogodbene vrednosti brez DDV, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli odgovornosti do dobavitelja.

15.člen
Za uveljavljanje dogovorjene pogodbene kazni bo naročnik dobavitelju izstavil račun s plačilnim rokom osem (8) koledarskih dni od dneva izstavitve računa. V primeru zamude pri plačilu računa, je dobavitelj dolžan naročniku plačati zakonske zamudne obresti.

Naročnik in dobavitelj soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

X. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

16.člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe (skrbnik pogodbe) je: _____________________, telefon: ___________, elektronska pošta: ______________________ . 

Pooblaščeni predstavnik dobavitelja za izvajanje te pogodbe (skrbnik pogodbe) je: _____________________, telefon: ___________, elektronska pošta: _______________________ . 

Pooblaščena predstavnika pogodbenih strank imata pravico in dolžnost urejati medsebojna razmerja ter sprejemati ukrepe in odločitve v skladu z vsebinskimi določili te pogodbe.

Spremembo pooblaščenih predstavnikov/skrbnikov pogodbe morata pogodbeni stranki sporočiti druga drugi v pisni obliki najkasneje v petih (5) dneh po nastopu spremembe.

XI. SESTAVNI DEL POGODBE
17.člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da so sestavni deli te pogodbe:

· razpisna dokumentacija,

· ponudba dobavitelja št. __________________ z dne_____________,

· tehnična specifikacija št. ______________ z dne _______________ ,

· ostala relevantna dokumentacija.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

XII. ODSTOP OD POGODBE

18.člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.
Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:
	· pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;

· dobavitelj po svoji krivdi kasni z dobavo za več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.


Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:
	· javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

· v času oddaje javnega naročila je bil dobavitelj v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

· zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano dobavitelju.


Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko dobavitelj prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.
Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
XIII. KONČNE DOLOČBE

19.člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbenega stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

20.člen
Protikorupcijska klavzula

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

· pridobitev posla,

· za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

· za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

· za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član

· udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,

· nesposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

21.člen

Ta pogodba skladno s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 

V primeru, da so izpolnjeni pogoji za predčasno prenehanje pogodbe po prejšnjem odstavku, naročnik odstopi od pogodbe.

22. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. 

23.člen

Ta pogodba začne veljati, ko jo podpišejo pooblaščeni zastopniki obeh pogodbenih strank in ko izvajalec predloži garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (12. člen te pogodbe).

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerega vsaka stranka  prejme po dva izvoda, ki velja kot original.

	Datum ……………….. 

Številka: ………………………
	Datum: 

Številka: 



	IZVAJALEC: 


	NAROČNIK:

	
	PGD BOHINJSKA BELA

	……………………………………
	Predsednik

	
	


Žig

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA NAROČILA 
NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVV-1, V SKLADU S TIPIZACIJO GASILSKIH VOZIL GZS 
Ponujeno vozilo in vsa oprema mora biti novo, letnik proizvodnje 2020 ali 2021.

	Zap. št.
	TEHNIČNE ZAHTEVE

	1.
	PODVOZJE – VOZILO



	1.1.
	Vsekolesna šasija 4x4 za gasilsko vozilo 

GVV-1 (Priložiti opis in sliko)

	1.2.
	Največja dovoljena teža 7.000 kg

	1.3.
	Moč motorja min. 100 kW

	1.4.
	Prostornina motorja min. 4.000 ccm

	1.5.
	Največja nosilnost vozila vsaj 3.000 kg

	1.6.
	Sistem proti blokiranju koles ABS

	1.7.
	Izhodna moč na menjalniku vsaj 32 kW

	1.8.
	Servo volan

	1.9.
	Pnevmatski sistem zavor

	1.10.
	Električni dvig stekla

	1.11.
	Enojna kolesa 12.00 R18 za teren, z možnostjo vožnje po mehkem terenu,

Reguliranje tlaka iz kabine

	1.12.
	Ročna klima 

	1.13.
	Sprednje luči za meglo

	1.14.
	Glavna ogledala ogrevana

	1.17.
	Menjalnik 5 stopenski + 1 hod za vzvratno vožnjo

	1.18.
	Dvostopenski reduktor

	1.19.
	Predpriprava za avtoradio in mobilno radijsko postajo

	1.20.
	Orodje in dvigalka

	1.21.
	Rezervno kolo R 18

	1.22.
	Električni vlečni vitelj moči potega vsaj 6000 kg in dolžine jeklenice vsaj 25m

	1.24.
	Vsa oprema po veljavnih predpisih za cestni promet

	
	

	2. 
	NADGRADNJA 

Nadgradnja mora biti izdelana po standardih in skladno s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije za gasilsko vozilo tipa GVV-1 ter dodatnimi zahtevami naročnika. Izdelana mora biti iz kakovostnih nerjavečih materialov ALUMINIJ in UMETNA MASA, ostale izvedbe niso sprejemljive!

	2.1.
	KABINA VOZILA

	2.1.1
	Kabina naj bo originalna za 1 +2 člana spredaj. Za dodatno posadko se dogradi kabina za 4 člane, v sedežih pa naj bosta vgrajena 2x nosilca za IDA.

	2.1.2.
	Vgradi se radijska postaja z anteno

	2.1.3.
	Vozilo se naj opremi z signalnimi napravami in z ojačevalcem, kateri naj ima vsaj tri tone siren in zvočnikom moči vsaj 100W

	2.1.4.
	V kabino se naj vgradi indikator, preko katerega se upravlja celoten nadzor nad vozilom.

	2.1.5.
	Na zadku nadgradnje naj se namesti kamera za vzvratno vožnjo s pokrovčkom proti umazaniji. Kamera se naj vklopi ob vzvratni vožnji, ali z ročnim vklopom.

	2.1.6.
	V prvo masko vozila se naj vgradijo  utripajoče 4 MIKROLED modre luči.

	2.1.7.
	Kabina za moštvo naj bo vpeta med tovarniško obstoječo kabino in nadgradnjo, ter ustrezno povezana z elastičnimi mehanizmi in tesnilnimi elementi, ki tvorijo funkcionalno obliko vozila.

	2.1.8.
	Kabina nadgradnje naj bo opremljena za delo tudi ponoči in ima dodatno mizico

	2.2.
	NOSILNA KONSTRUKCIJA IN BOKSI:

Upoštevati je potrebno, da bodo v nadgradnji vsa pritrdišča za opremo, ki jih zahteva tipizacija GZS za gasilsko vozilo GVV-1 in pritrdišča potrebna za opremo, katero društvo potrebuje za delo glede na krajevne potrebe.

	2.2.1.
	Nadgradnja naj bo nameščena na pomožnem aluminijastem ogrodju ter s pomočjo strojnih elementov pritrjena na podvozje vozila, kar ji bo omogočalo torzijsko odpornost na deformacijo

	2.2.2.
	Pregradne stene, police in predali naj bodo izdelani iz nerjaveče, lahke in gladke aluminijaste pločevine, katere naj bodo ustrezno zaščitene.

	2.2.3.
	Površine iz lahke ALU pločevine so lepljene na nosilno ogrodje in prebarvane z ustrezno barvo (zunanjost rdeča RAL 3000). Spoji so zaščiteni in ustrezno tesnjeni.

	2.2.4.
	Na zadnjo steno vozila, je nameščena signalizacija ter zložljiva lestev za dostop na pohodno streho.

	2.2.5.
	Aluminijaste police ter izvlečno-previsni predali so nameščeni na ALU profilih vodilih, kateri omogočajo poljubno nastavitev višine, kot tudi kasnejše dodatno vstavljanje ali premeščanje le teh.

	2.2.6.
	Za dostop do opreme bodo nameščene na vsaki strani aluminijaste rolete. Rolete morajo biti višje kvalitete evropskega proizvajalca (v ponudbi navesti ime proizvajalca). Izvedba mora biti z zapiralnim mehanizmom BarLock s ključavnico (enoten ključ). V kabini mora biti nameščena svetlobna opozorilna signalizacija, katera opozarja voznika v slučaju dvignjenih rolet. Vsi stranski boksi za opremo so osvetljeni z LED svetilkami, katera so nameščena v vodilih rolet in svetijo v boks, svetlobna telesa pa se vklopijo avtomatsko ob dvigu rolet.

	2.2.7.
	Prostore pod nivojem šasije za in pred zadnjo osjo vozila, pod roletami zapirajo preklopna vrata, katera v odprti poziciji služijo kot pohodna stopnica za lažji pristop k opremi v vozilu. Boksi so LED osvetljeni. Pohodni del mora biti prekrit z protizdrsnim premazom. V okvirju na stranskem delu morajo biti vgrajene luči v LED izvedbi, katere se vključijo avtomatsko pri odpiranju teh prostorov nadgradnje.

	2.2.8.
	Za dostop do črpalke na zadnjem delu vozila bodo služila dvižna vrata, katera morajo imeti možnost da se zaklenejo.

	2.2.9.
	Za črpalko naj bodo vgrajene pnevmatske sani za spust črpalke za lažji prenos. Črpalko dostavi naročnik

	2.2.10.
	Namestijo se tudi primerno izdelana ležišča za opremo po Tipizaciji GZS in krajevne potrebe, katera naj ima sistem zapenjanja z hitro odpenjalnim sistemom.

	2.2.11.
	Izdelajo in namestijo se 4x nosilci za sesalne cevi. Izdelani naj bodo iz gladke nerjaveče aluminijaste pločevine.

	2.2.12.
	Izdela se izvlečno / vrtljivi nosilec 90 st. in 120 st. za elektro agregat, ki ga dostavi naročnik.

	2.2.13.
	V boksih naj bodo nameščene police katere služijo za nameščanje orodja in opreme v vozilu, ter so po višini brezstopenjsko nastavljive.

	2.2.14.
	Na police se doda minimalno 2x zaboj za shranjevanje drobne opreme. Zaboj je izdelan iz umetne mase ustrezne kvalitete, na polici pa je za to nameščeno ustrezno ležišče z zapirali.

	2.3.
	POHODNA STREHA NADGRADNJE

	2.3.1.
	Nadgradnja naj bo pokrita z proti drsnim premazom.

	2.3.2.
	Na levi in desni strani sta povišana robova v katera so vgrajena svetloba telesa; z notranje strani za razsvetljevanje pohodne strehe nadgradnje in z zunanje strani s LED tehnologijo namenjenimi razsvetljevanju bližnje okolice vozila. Vklop imenovane razsvetljave je v kabini na armaturni plošči vozila. 

	2.3.3.
	Za dostop na streho nadgradnje naj služijo na zadnji desni strani nameščene zložljive stopnice izdelane iz nerjavečega materiala, ki se v transportnem položaju zložijo v zadnjo steno nadgradnje. Podprte morajo biti s plinskim amortizerjem kateri trdno drži stopnice v zloženi poziciji. Na strehi se izdelajo tudi prijemalne ročice.

	2.3.4.
	Izdela in namesti se večji Al zaboj s pokrovom. Pokrov mora biti podprt s plinskim amortizerjem. Zaboj mora biti v notranjosti razsvetljen.

	2.3.5.
	Izdela in namesti se pritrdišče za štiridelno stikalno lestev, ter vodila za spuščanje lestve.

	2.4.
	REZERVOAR ZA VODO

	2.4.1.
	Kapacitete med 800 - 1000 litrov (prilagodi se naj nosilnosti vozila).

	2.4.2.
	Izdelan iz nerjaveče INOX pločevine primerne za prevoz pitne vode ter primerno ojačan.

	2.4.4.
	Rezervoar je z zunanje strani obložen z Al rebrasto pločevino katera služi kot zaščita, hkrati pa nudi ustrezno namestitev pritrdišč za orodje v globini nadgradnje.

	2.4.5.
	Na rezervoarju je integriran priključek za polnjenje, priklop ob strani. Opremljen bo s "C" priključkom Storz Ø 52 mm, ventilom na zasun ter pokrovom (slepa spojka) na verižici.

	2.4.6.
	Vse povezovalne cevi morajo biti izdelane iz nerjavečega materiala.

	2.4.7.
	Rezervoar mora imeti možnost direktnega izpusta vode.

	2.4.8.
	Rezervoar mora imeti vgrajen elektronski merilnik nivoja vode v rezervoarju ter zunanji prikazovalnik nivoja vode t.i. semafor na obeh bočnih straneh vozila. Opis zahtevanih karakteristik imenovanega semaforja, je naveden že predhodno v tekstu.

Dodaten prikazovalnik nivoja vode mora biti tudi ob črpalki.

	2.6.
	ČRPALKA 

	2.6.1
	Pogon črpalke naj bo izveden s pomočjo motorja vozila - odgona (obvezno!)

	2.6.2
	Črpalka naj bo visokotlačna z delovnim tlakom 40 bar in pretokom vsaj 200 l/min

	2.6.3
	V neposredni bližini črpalke se naj vgradi konzola za povezavo z radijsko postajo

	2.7.
	NAPRAVA ZA HITRI POSEG-VISOKOTLAČNI SISTEM NAVIJANJA

	2.7.1.
	Naprava za hitri poseg je nameščena v zadnjem delu nadgradnje vozila. Sistem navijanja mora biti višje kvalitete (navesti proizvajalca). Cev je na sistemu navijanja fiksno pritrjena. Na koncu cevi pa naj bo pritrjena visokotlačna pištola ustreznega proizvajalca.

	2.7.2.
	Sistem naj sestavlja:

	2.7.2.


	1x Električno gnani navijalni boben 

	
	1x Ročica za ročno navijanje visokotlačne cevi na sistemu za navijanje. (nameščena v nadgradnji)

	
	1x 50 m visokotlačne gumirane, armirane cevi z žico, notranjega premera Ø 19 mm.

	
	1x Turbo ročnik za delo z vodo. Talk delovanja 40 bar, pretok vsaj 120 l/min

	
	Stikalo za električno navijanje. 

	2.8.
	TELESKOPSKI STEBER Z REFLEKTORJI



	2.8.1.
	Teleskopski, iztegljiv pnevmatski steber. (Priložiti opis in sliko)

	2.8.2.
	Višina stebra naj bo cca. 5 metra od tal.

	2.8.3.
	4 x 80W LED reflektoji

	2.8.4.
	Izdela se električna povezava med akumulatorjem vozila, reflektorji in stikali za posamični vklop.

	2.18.5.
	Steber je možno zaustaviti v različnih višinskih pozicijah tako, da je s tem mogoče uravnavati tudi dolžini svetlobnega snopa.

	2.8.6.
	Na strehi vozila mora biti nameščen zaboj v katerega se steber ob zložitvi pogrezne in ne sme presegati višine pohodne površine nadgradnje. Prehod mora biti prost. Iz zaboja mora biti cevka, ki odvaja vodo iz zaboja.

	2.8.7.
	Varnostni elementi:

	2.8.7.


	Opozorilna lučka ter zvočni signal v kabini opozarja za dvignjen teleskopski steber.

	
	· V primeru sprostitve ročne zavore vozila, se reflektorji samodejno izklopijo ter spustijo v transportni položaj.

	2.9.
	SIGNALIZACIJA IN PREDPRIPRAVA ZA RADIJSKO POSTAJO



	2.9.1.
	Na streho vozila se namesti svetlobni blok v LED.

	2.9.2.
	V maski vozila se naj vgradijo 4x modre bliskavice v LED tehnologiji.

	2.9.3.
	Vgradi se elektronski ojačevalec z garnituro elektronskih gasilskih siren (min. 3x ton) in možnostjo govora na zunanji.

	2.9.4.
	Zadnje modre utripajoče luči v LED tehnologiji se namestijo v zgornja kota nadgradnje.

	2.9.6.
	Na vrhu v robovih pod modrimi LED lučmi na zadnjem delu vozila pa se vgradijo svetlobna telesa za dodatno signalizacijo po CPP (smerokaz, STOP in pozicijska luč) v LED tehnologiji.

	2.9.7.
	Na bočni strani levo in desno se namesti tako imenovani semafor za prikaz, oziroma nadzor količine vode v vodnem rezervoarju izdelan iz LED svetlobnih teles.

	2.9.8.
	Izvede se bočna razsvetljava, razsvetljava zadnjega dela ter razsvetljava pohodne strehe. Stikalo za vklop in izklop razsvetljave je nameščeno na armaturni plošči. 

	2.9.9.
	Izvede se razsvetljava notranjosti boksov, katera se vklopi avtomatsko ob dvigu rolet in ravno tako ob zapiranju le teh izklopi. Luči so v LED tehnologiji in so vgrajene v vodilih rolet.

	2.9.10.
	Namesti se zvočni znak za vzvratno vožnjo.

	2.9.11.
	Vsa ostala razsvetljava glede na veljavne cestno prometne predpise.

	2.10.
	BARVANJE

	2.10.1.
	Nadgradnja se pobarva rdeče - RAL 3000

	2.10.2.
	Kombinacija v grafitni črni - blatniki in odbijač - RAL 9011

	2.11.
	NAPISI

	2.11.1.
	Izdelajo in namestijo se napisi:

	2.11.1.
	taktični napis GVV-1

	2.11.1.

2.11.2.


	gasilski znak z imenom društva PGD Bohinjska Bela

	
	· spredaj na maski vozila napis GASILCI

	
	· na zadnji steni nadgradnje napis GASILCI 112 ter simbol telefona

	
	· design vozila se dokončno uskladi z naročnikom in dobaviteljem po izdobavi vozila

	
	· Vse taktične oznake in design vozila mora biti izveden s kvalitetno odsevno folijo proizvajalca 3M ali enakovredno

	3.
	GASILSKA IN REŠEVALNA OPREMA 

Opremo dobavi naročnik, ponudnik pa jo funkcionalno vgradi v vozilo in izdela ustrezna pritrdišča.

Dobavitelj naj dobavi sledečo opremo po tipizaciji za GVV-1:

4 kom    Vrv varovalna fi 14mm, 30mm s karabinom

2 kom    Triopan Gasilci odseven 70 cm

2 kom    Varnostna svetilka 2LED

6 kom    Zložljiv stožec

1 kom    klešče za železo

1 kom    Jeklena vlečna vrv z nosilcem


IZJAVA
Ponujeno vozilo izpolnjuje vse zgoraj navedene tehnične zahteve, kar je razvidno iz priložene tehnične dokumentacije.
	__________________________________________

Kraj in datum
	______________________________________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika


Obvezna priloga:

Tehnična dokumentacija ponujenega gasilskega vozila z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami in slikami, iz katerih je razvidno, da ponujeno vozilo ustreza razpisanim tehničnim zahtevam 
MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE MENIC

 ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Ponudnik:  ____________________________





                     ____________________________
Projekt: »NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVV-1, V SKLADU S TIPIZACIJO GASILSKIH VOZIL GZS  «
Številka ponudbe: 



__________________________

SKLOP:______________________________________________________

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izdajatelj menice:

(polni naziv in sedež dobavitelja 

ter oseba, ki ga zastopa)
_____________________________________________________



ID št. za DDV:

______________________

ki ga zastopa 
 
____________________________________________

Naročnik

(upnik):



PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BOHINJSKA BELA, 




BOHINJSKA BELA 56 a, 4263 BOHINJSKA BELA





ID številka za DDV: SI 87231344




ki ga zastopa predsednik ____________
V skladu  z javnim naročilom,  katerega predmet je  »NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVV-1, V SKLADU S TIPIZACIJO GASILSKIH VOZIL GZS  « in v skladu z razpisno dokumentacijo, ponudnik  ____________________________________ (v nadaljevanju: izdajatelj menice) jamči za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku, (v nadaljevanju: upnik), tako da upniku izroči bianco podpisano in žigosano (če uporablja žig) menico s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev za vsako banko, kjer se vodi transakcijski račun, in sicer za poplačilo neporavnanih obveznosti iz zgoraj pogodbe št. ___________ 

 in jih unovči v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu do 10 % pogodbene vrednosti z DDV – t. j. v višini _________________________ EUR (z besedo: ____________ 00/100).

Menico je podpisal:

__________________________________________________________________________​​________

(ime in priimek ter funkcija)






           (podpis zakonitega zastopnika)


Menica je oziroma bo plačljiva pri katerikoli banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, tako v času podpisa te izjave kot v času unovčenja menice, še posebej pa pri:

________________________ račun št. __________________________________________

________________________ račun št. __________________________________________

________________________ račun št. __________________________________________

Upnika izrecno pooblaščam, da zgornji seznam sam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imam oziroma jih bomo imeli pri njih.

Banko, hranilnico ali hranilno kreditno službo, ki vodi naš račun, pooblaščamo, da sme v breme našega računa unovčiti menice, predložene na unovčenje v zvezi s tem nalogom.

Če je/bo moj račun voden v več tujih valutah in v EUR, in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, izdajam nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasi ta menica.

Izdajatelj menice se odrekam vsem ugovorom proti izpolnjeni bianco menici po tej menični izjavi. Izdajatelj menice prepuščam upniku odločitev zaradi menično pravnega uveljavljanja menice proti meni in se vnaprej odrekam ugovorom proti morebitnemu meničnemu plačilnemu nalogu oziroma meničnemu izvršilnemu sklepu.

Izdajatelj menice izjavljam, da upniku ni treba menice protestirati in da ne bom ugovarjal zaradi protestiranja, kar pomeni, da mora menice vsebovati klavzulo "brez protesta".

Izdajatelj menice izjavljam, da ne bom ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula "ne po nalogu (odredbi)".

Menica je plačljiva na račun meničnega upnika, to je podračun EZR računa PGD BOHINJSKA BELA SI56 0700 0000 0484 120.

Izrecno izjavljam, da ta izjava velja za upnika in za njegovega morebitnega pravnega naslednika.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo podajamo za naročilo, katerega predmet je »NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVV-1, V SKLADU S TIPIZACIJO GASILSKIH VOZIL GZS «, skladno z razpisno dokumentacijo številka________________.

Priloga: 1 x podpisana in žigosana (če uporablja žig) ter 3 x neizpolnjena bianco menica


	Kraj in datum:
	žig
	Ime, priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca

	
	
	

	
	
	Podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca

	
	
	


IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH 
Izjava o lastniških deležih 

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:
- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):
	Ime in priimek
ali
Firma in sedež pravne osebe
	Naslov prebivališča
ali
Davčna in matična številka
	Delež lastništva
ali
Delež lastništva gospodarskega subjekta

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom
	Firma in sedež
	Davčna in matična številka
	Delež lastništva gospodarskega subjekta

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.
	Kraj in datum:
	Ime in priimek: _____________________

	 
	(žig in podpis)


 
OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.
OPOMNIK

za izdelavo ponudbe

	no.
	Listine, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo
	· 

	3.1.1
	Predračun
	

	3.1.2
	Podatki o gospodarskem subjektu oziroma subjektih
	

	3.1.3
	ESPD
	

	3.1.3
	Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične in strokovne sposobnosti, predložitev scan zahtevanih certifikatov, morebitna referenčna potrdila
	

	3.1.4
	Vzorec pogodbe-parafiran
	

	3.1.6
	Tehnične specifikacije naročila -parafirane
	

	3.1.6
	Tehnična dokumentacija ponujenega gasilskega vozila z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami in slikami, iz katerih je razvidno, da ponujeno vozilo ustreza tehničnim zahtevam. 
	

	3.1.7
	Vzorec menične izjave za dobro izvedbo 
	

	3.1.8
	Izjava o lastniških deležih 
	


1
12

