[image: image1.jpg]



	[image: image1.jpg]
	ENERGO - MAKS d.o.o.
Zgornja Pristava 26
3210 Slovenske Konjice
Slovenija
	T: 041 696 791
F: 03 575 41 34
E: info@energo-maks.si
W: www.energo-maks.si




   NASLOVNA STRAN

	NASLOVNA STRAN

NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI



	INVESTITOR: 

OBČINA KRIŽEVCI

KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 11, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

 

	OBJEKT:

IGRIŠČE PRI OSNOVNI ŠOLI KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 



	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN NJENA ŠTEVILKA:

Idejna zasnova                                               37_a/2015 

	ZA GRADNJO:

NOVOGRADNJA KOŠARKARSKEGA IGRIŠČA PRI OSNOVNI ŠOLI KRIŽEVCI PRI 

LJUTOMERU



	PROJEKTANT:
ODGOVORNA OSEBA:
ENERGO – MAKS d.o.o.

Zgornja Pristava 26

3210 Slovenske Konjice 


podpis:
...................................

ODGOVORNA OSEBA: 
mag. Ksenija Golob, univ.dipl.gosp.inž.gr.
identifikacijska številka:       G-2895


	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: 
Igor Orešič, univ. dipl. inž. arh.

identifikacijska številka:       A-1679

 
podpis:
.....................................

	ODGOVORNI PROJEKTANT: 
Nataša Krajnc, univ. dipl. inž. grad, G-2447

identifikacijska številka:       G-2447


podpis:
.....................................

	ŠTEVILKA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA: 
	

	37_a/2015-NGGO                                                       
	
	Slovenske Konjice,           maj 2016


1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI  št. 037/2015 - NGGO
1.1 Naslovna stran načrta

1.2 Kazalo vsebine načrta

1.3 Izjava odgovornega projektanta načrta

1.4 Tehnično poročilo

1.4 TEHNIČNO POROČILO

Vsebina tehničnega poročila:


1. Tehnični opis



1.1. Splošni del

1.2. Tehnični opis objekta 

1. TEHNIČNI OPIS

1.1. SPLOŠNI DEL
Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki je izdelan za investitorja OBČINA KRIŽEVCI, KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 11, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU
1. 2. TEHNIČNI OPIS OBJEKTA

Investitor želi izvesti RUŠITEV DVEH IGRIŠČ in NOVOGRADNJO IGRIŠČA ZA KOŠARKO IN ODBOJKO PRI OŠ KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, zato se je izdelala idejna zasnova (IDZ).

1.3. NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI

1.3.1. KLASIFIKACIJA ODPADKOV

	Zap.št.
	Klasifika.
št. odpadka
	Naziv odpadka
	Pooblaščeni 

1) odstranjevalec, 

2) predelovalec

3) prevoznik

	1
	17 03 02
	Bitumenske mešanice (30,0 m3)
	KSP Ljutomer



   

1.3.2. LOČENO ZBIRANJE GRADBENIH ODPADKOV, PREDVSEM NEVARNIH, NA SAMEM GRADBIŠČU
Zaradi večje občutljivosti za okolje dajemo nevarnim odpadkom posebno pozornost. S sodobnimi tehnološkimi postopki poskušamo njihovo uporabo v sodobnem gradbeništvu zmanjšati oz. jo dolgoročno čisto odpraviti. Tako se že pri projektiranju in gradnji novih objektov izognemo problemom s kasnejšim odstranjevanjem teh materialov.

Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili:

    – čezmerno obremenitev voda, zraka, tal,
    – čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami,
    – bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin, ali
    – škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in   predpisih o varstvu kulturne dediščine.
Poznamo tri vrste skladiščenja:
· začasno skladiščenje odpadkov

· skladiščenje odpadkov, ki so namenjeni v enega izmed postopkov predelave

· trajno skladiščenje odpadkov

Začasno skladiščenje je skladiščenje zaradi ustreznega zajemanja oz. zbiranja na kraju njihovega nastajanja pred zagotovitvijo predelave ali odstranitve. Tako skladiščenje je dovoljeno le v zato namenjenih in v skladu s predpisi urejenih objektih ali napravah. Količina začasno skladiščenih 
odpadkov, namenjenih v odstranjevanje, ne sme presegati količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti nastanejo v obdobju dvanajstih mesecev.

Skladiščenje odpadkov, ki so namenjeni v enega izmed postopkov predelave, je eden izmed načinov oz. postopkov predelave. Odpadki se skladiščijo za čas, ki je potreben, da se jih nabere dovolj za ekonomičen prevoz do predelovalca, da jih je predelovalec sposoben prevzeti, da se opravijo morebitne analize.
Trajno skladiščenje odpadkov spada med načine odstranjevanja odpadkov. Gre za postopek, pri katerem se odpadki v primerni embalaži hranijo dalj časa, da se jih vmes lahko pregleda, meri njihove vplive na okolje in se jih po potrebi tudi odstrani. Ločeno od skladišča je treba v primerni trajni obliki hraniti tudi seznam odloženih snovi z navedbo vsebine, lokacije in nevarnih lastnosti. Lastnostim skladiščenih odpadkov je treba prilagoditi pogoje skladiščenja (temperatura, vlaga, menjava zraka, itd.). 
Malo materialov iz gradbenih konstrukcij je nevarnih v svojem prvotnem stanju. V svojem primarnem stanju so nevarni za okolje izdelki iz azbesta in večina izolacijskih materialov. Ostali materiali niso nevarni v svojem prvotnem stanju, ampak postanejo nevarni za okolje v svoji končni obliki, ko se jih obdela z lepili, premazi ali tesnilnimi sredstvi.
Določene nevarne stvari, ki se bodo pojavljale pri gradnji so: lepila, mineralna volna, obdelan les, smole, prazne plinske jeklenke, nekatere barve in premazi, mavčne plošče, mineralna olja, itd. Vse te materiale ali izdelke, ki jih prištevamo med nevarne gradbene odpadke, je potrebno ločiti od ostalih gradbenih odpadkov in jih je potrebno odlagati na urejena odlagališča, kjer nimajo škodljivega vpliva na okolje. Nevarni odpadki se v večini ločeno zbirajo v 200 l sodih. Povzročitelji odpadkov dobijo v službi upravljanja z okoljem redeče-zelene nalepke »ODPADNA SNOV«, iz katere je razvidna vrsta odpadne snovi, iz katerega obrata snov prihaja, številka soda in datum skladiščenja odpadne snovi. Druge nevarne odpadke se ločeno zbira npr. čistilno volno v hobokih, masten papir v zabojnikih. 

1.3.3. PREDVIDENI NAČINI ODSTRANJEVANJA GRADBENIH ODPADKOV

  
 Gradbeni izkop v kamenini ali produ je zelo kakovosten material. Tehnologija predelave je enostavna:

· primarno drobljenje

· sejanje

· odstranjevanje zemlje ali ilovice

· sejanje na ustrezne frakcije

Za predelavo te vrste gradbenih odpadkov se uporabljajo mobilni sistemi na mestu nastanka odpadkov oz. stacionarni sistemi, v kolikor se dela nahajajo v bližini ustreznega centra ali separacije.

Najenostavnejša je predelava na prodnatem terenu, kjer se lahko presejane in ločene frakcije porabijo kjerkoli v gradbeništvu. Kamnite izkope primarno uporabljajo za izgradnjo nasipov, za kar se primerna granulacija skalnatega materiala dobi z ustreznim načinom razstreljevanja. Za druge potrebe skalnatega materiala se ta drobi v frakcije. zemeljski izkop iz prodnatih ali kamnitih tal, očiščenega humusa in organskih snovi, se lahko v naravnem stanju uporablja za gradnjo nasipov, oblikovanje krajine. Humus se, pomešan z zemljo uporablja za humuniziranje in ozelenitev brežin nasipov in usekov ter za sanacijo stranskih odvzemov pri izgradnji cest.
Predelani odpadki se po internih deponijskih poteh, z ustreznimi tovornimi vozili ali kiperji odvažajo na ustrezno odlagalno mesto. Dovozne poti do odlagalnih površin se uredijo protiprašno. 
Odlaganje odpadkov/izpraznjenje iz vozil se uredi že na predhodno pripravljeno zatesnjeno deponijsko telo s pomočjo nakladača na kolesih. Pravilna vgradnja in izdelava profilov ter ustrezna zgostitev se uredi s kompaktorjem oz. nakladačem na kolesih.
Zmanjšanje emisije prahu in raznosa odpadkov z vetrom se bo dosegalo z ustreznim navlaženjem materiala, oz. hitrim vmesnim prekrivanjem s stransko deponiranim pokrivnim materialom (izkopni material).
Skladiščenje odpadkov, ki so namenjeni v enega izmed postopkov predelave, se najprej skladiščijo za čas, ki je potreben, da se jih nabere dovolj za ekonomičen prevoz do predelovalca, da jih je predelovalec sposoben prevzeti, da se opravijo morebitne dodatne analize ali pa da se izpeljejo predpisani upravno-administrativni postopki. 

Vsi odpadki, ki jih proizvedejo so zaupani ustreznemu podjetju za odvoz in ravnanje z odpadki. Le-ta odpadke zbirajo, skladiščijo in odlagajo, ne da bi pri tem ogrožala človekovo zdravje in okolje. Po pravilih mora imeti dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor -  Agencije RS za okolje za zbiranje odpadkov. Pri ravnanju z odpadki mora podjetje slediti natančno določenemu urniku in upoštevati veliko zahtev in pogojev za uspešno in ugodno odlaganje odpadkov, pri tem pa poskrbeti še za ustrezen prevoz.  

Opomba: vse cene so v DEM in se prera~unavajo v tolarsko protivrednost na dan izvedbe

Količina porušenega materiala

I. Bitumenske mešanice                                                                                    30,0 m3
                              SKUPAJ                                      

                                     30,0 m3           
Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
STRAN 7
KOŠARKAŠKO IGRIŠČE

