TEHNIČNO POROČILO

k projektu PZI;

- Izdelava projektne dokumentacije izvedbeni načrt za rekonstrukcijo lokalne ceste Boreci – Logarovci LC 223181 z izgradnjo dvosmerne kolesarske steze

Projekt št. PR-12/2018, november 2018

- PROJEKNA NALOGA NAROČNIKA ( OBČINA KRIŽEVCI )

SPLOŠNO

Občina Križevci želi v dolžini cca. 1.320m rekonstruirati obstoječo lokalno cesto Boreci - Logarovci LC 22318 in hkrati izgraditi dvosmerno kolesarsko stezo od pred leti rekonstruirane lokalne ceste in izgrajenega pločnika v naselju Boreci do priključka na regionalno cesto  R2-439 Križevci - Senarska, odsek 1303 Križevci-Žihlava v naselju Logarovcih .

OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Obstoječa cesta je iz vidika prometne varnosti pešcev, kolesarjev in ostalih udeležencev v prometu neprimerno urejena. Zaradi relativno visokih hitrosti motornega prometa je ogrožena varnost kolesarskega in peš prometa, ki poteka med naselji Grabe in Branoslavci. Prav tako je ogrožena varnost šolarjev. Obstoječa cesta je širine od 4,0 do 4,5m, bankine so pogreznjene, na cestišču so se pojavili večji posedki in mrežaste razpoke.

OBSEG PROJEKTA IN PROJEKTNE OSNOVE

Izbrani projektant mora izdelati projektno dokumentacijo, kjer upošteva vse pravilnike, predpise in veljavno regulativo na tem področju. Predlagane rešitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udeležencev v prometu, hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravičene.

Ob cesti se naj predvidi ureditev enostranske dvosmerne površine za pešce in kolesarje, ločeno od vozišča glede na prostorske možnosti skladno z veljavno zakonodajo. Predvidi se naj razširitev obstoječe lokalne ceste na minimalno širino cestišča 5,5m in 1,0 metrske bankine. Predvideti je potrebno izvedbo obojestranskega odvodnjavanja, zamenjavo obstoječih cevnih propustov in ureditev dovozov.

Pred izdelavo ponudbe mora ponudnik izvesti ogled terena in v ponudbi zajeti še vse ostale rešitve potrebne za podajo ponudbe.

V projektu je potrebno projektirati priključek na obstoječe cestišče in obstoječi hodnik za pešce v Borecih in priključek na projektirano kolesarko stezo in državno cesto R2-439 (projektna dokumentacijo je izdelalo podjejte Lineal d.o.o. in jo priskrbi investitor).

Predvideti je potrebno zamenjavo poškodovane in dotrajane cestno-prometne opreme ter postavitev nove opreme, kjer je to potrebno.

Projektant naj preuči ustreznost projektne naloge in kolikor obstoji zakonska podlaga v tehnični regulativi ter ob enaki stopnji varnosti, ob istočasno manjših ali enakih investicijsko-gradbenih stroških, je dolžan podati drugo rešitev.

V situaciji komunalnih vodov je treba ustrezno izrisati obstoječe in predvidene komunalne vode ter izdelati PZI projekte zaradi potrebne zaščite oz. prestavitve tangiranih vodov.

PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA K PROJEKTU

Projektant je dolžan pridobiti vse potrebne projektne pogoje in mnenja pristojnih mnenje dajalcev  na obravnavanem območju.

V projektu je potrebno povzeti pridobljene projektne pogoje, mnenja oz. soglasja, ki jih bodo podali pristojni mnenje dajalci in opisati, kako so se le-ta upoštevala pri izdelavi projekta.

Projektant pošlje IDZ pred pridobivanjem projektnih pogojev naročniku v pregled, nato nadaljuje z izdelavo dokumentacije.

UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo, pravilnike in standarde.

SPECIFIKACIJA PONUDBE

V ponudbo za izdelavo projektne dokumentacije je treba zajeti naslednje postavke:

- geodetski načrt obstoječega stanja

- izdelava idejne zasnove kolesarske steze in cestišča lokalne

- pridobivanje vseh potrebnih projektnih pogojev,

- izdelava PZI kolesarske steze in cestišča lokalne in odvodnjavanja

- PZI prestavitve oz. zaščite vseh tangiranih komunalnih vodov,

- elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije

- katastrski elaborat in priprava podatkov za odkupe

- koordinacija projekta.

Opomba: vsa dela, ki jih je treba izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana so zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

- SPLOŠNI PODATKI

1.1. Uvod

Po naročilu Občine Križevci smo izdelali PZI projektno dokumentacijo št. PR-12/2018 za rekonstrukcijo lokalne ceste Boreci – Logarovci LC 223181 in izgradnjo nove kolesarske steze.

Naročnik s predvidenimi ukrepi želi v okviru prostorskih možnosti izboljšati obstoječe stanje dotrajane asfaltne površine in posledično izboljšati prometno varnost,  posebej za kolesarje in pešce z izgradnjo nove enosmerne kolesarske steze.

Obstoječa asfaltna površina je poškodovana tudi zaradi preozkega asfaltnega vozišča, neurejenega odvodnjavanja in neustrezne strukture cestnega telesa.

Stroški vzdrževanja so zaradi dotrajanih prometnih površin in neustreznega odvodnjavanja že dokaj visoki. Z izvedbo predvidenih ukrepov se bodo zmanjšali, saj bo potrebo izvajati le redna vzdrževalna dela, običajna za tovrstno prometno infrastrukturo.

Ob cesti je predvidena ureditev enostranske dvosmerne površine za pešce in kolesarje, ločeno od vozišča glede na prostorske možnosti skladno z veljavno zakonodajo. V skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Križevci, Ur. l. RS št. 82/2015, se kot del trajnostne mobilnosti v občini omogoči povezava z ne-motoriziranimi prevoznimi sredstvi. Na območju občine se vzpostavi sistem daljinskih, glavnih in regionalnih kolesarskih povezav. Zagotavljajo se površine za varno odvijanje kolesarskega in peš prometa v vseh naseljih. Po dogovoru z investitorjem Občino Križevci je ob levi stani lokalne ceste LC 223181 Boreci – Logarovci je predvidena izgradnja dvosmerne kolesarske steze min. širine 2,0m. Kolesarska steza bo ločena od lokalne ceste z obstoječim obcestnim jarkom

Rekonstrukcija lokalne ceste in izgradnja kolesarske steze bo obsegala:

- širitev, sanacijo in razširitve obstoječega vozišča

- izvedbo nove vozišče konstrukcije

- rešitev in obnovo odvodnjavanja ceste

- izvedba novega nosilnega in obrabnega asfaltnega sloja

- izvedbo nove  enostranske dvosmerne kolesarske steze ob levi strani lokalne ceste

- prometna ureditev

Načrt je izdelan na podlagi državnega katastrskega načrta in geodetskem posnetku terena, ki ga je izdelalo podjetje Mera d.o.o. iz Ljutomera.

1.2. Konfiguracija terena

Trasa cest poteka v ravninskem predelu  občine Križevci.

1.3. Klimatski pogoji

Območje, po katerem poteka trasa ceste je v zmernem celinskem podnebju. Najvišje dnevne temperature ne presegajo 350C najnižje pa ne padejo pod -200C. Obdobje zamrznitve tal traja približno 3 mesece, zamrznitve pa segajo v globino do 75 cm.

Neugodne so odjuge med obdobjem zamrznitve, ki neugodno vplivajo na cestno telo.

1.4. Zazidava in kulture ob trasi

Ob trasi so posamezne hiše, ki so od ceste oddaljene toliko, da jim je potrebno prilagoditi horizontalni in vertikalni potek trase, sicer pa so ostale površine ob cesti gozdovi in travniki. Ob cesti sta tudi dve večji kmetijski posestvi, piščančja farma Perutnine Ptuj in farma prašičev ter Bioplinarna Kolar. Od profila P6 do profila P29 v dolžini cca. 480m poteka na levi stani ceste VN nadzemni daljnovod. Večinoma je ob cesti gozd, kateri se nahaja v območju Nature 2000.

1.5 Projektne osnove

1.5.1. Pogoji iz Zakona o javnih cestah (ZJC – UPB1, Ur. list RS št. 33/2006)

Obravnavani poseg je skladen z 28. členom zakona, ki dovoljuje poseg v območju t.i. varovalnega pasu ob cesti, v kolikor investitor razpolaga s potrebnimi zemljišči v trasi predvidene rekonstrukcije ceste.

Rekonstrukcija cest mora biti usklajena s prizadetimi lastniki zemljišč in upravljalci zakonito zgrajenih objektov, napeljav in naprav v tem prostoru, ker gre hkrati za izboljšanje njenih prometnih in varnostnih lastnosti ni potrebno dovoljenje za poseg v prostor.

Tako delo se šteje za vzdrževalno delo v javno korist.

1.5.2 Pogoji iz Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih

objektov (Ur. list RS št. 114/2003)

Pravilnik v 29. členu določa dela v javno korist.

Dela v javno korist so dela na objektih gospodarske javne infrastrukture s katerimi se:

- izvede rekonstrukcija javnih cest zaradi izboljšanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti, vključno z namestitvijo prometne signalizacije, prometne opreme in cestnih naprav ter z njimi povezanih ureditev, v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste

- nadomesti kanalizacijski, vodovodni, elektroenergetski, toplovodni, plinovodni oz. telekomunikacijski vod in s temi vodi povezana oprema oz. razdelilne omarice.

2. TEHNIČNI PODATKI

2.1. Vrsta prometa in računska hitrost

Uradnih podatkov o številu prometa ni na razpolago. Cesta je obremenjena predvsem z lokalnim prometom osebnih vozil in kmetijske mehanizacije.

Cesta je predvidena za mešan promet. Merilo za izbor horizontalnih elementov je maksimalno sledenje obstoječi trasi oz. vsaj enemu robu ceste ter upoštevanje računske hitrosti Vr=50km/h.

Horizontalni elementi:

Za računsko hitrost Vr=50km/h znašajo minimalni polmeri horizontalnih krivin in parametri prehodnic.

| Prometnica | R min | A min |
| --- | --- | --- |
| Lokalna cesta | 75,00 | 40,00 |

Polmeri horizontalnih krivin so ni nikjer manjši od minimalnega dopustnega radija, ki znaša 75m.

2.2. Horizontalni elementi

Računska hitrost na obravnavanih odseku je Vrač = 50km/h. Potek tras je prikazan v situacijskih risbah v merilu 1:500. Os cest se prilagodi obstoječemu poteku trase. Os ceste je sestavljena iz prem, krožnih lokov, sestavljenih krožnih lokov in prehodnic - kombinacije teh elementov so prilagojene obstoječim trasam.

Vertikalni elementi se prilagodijo okoliškemu terenu in že urejenim priključkom ob cestah. Posegi na zemljišče izven obstoječe trase so predvideni v minimalni možni meri, tam, kjer je to potrebno zaradi zmanjšanja števila krožnih lokov in povečanja njihovih radijev.

2.3. Podolžni profil

Niveleta ceste prilagodi obstoječi niveleti povečani  za debelino asfalta in cca. 15cm drobljenca. Novi niveleti se prilagodijo tudi izvozno uvozni priključki, na začetku in koncu trase pa se niveleta prilagodi niveleti obstoječega asfaltnega vozišča. Niveleta kolesarske steze bo od obstoječega terena dvignjena za 20-40cm.

2.4. Normalni prečni profil

V skladu s projektno nalogo in dogovoru z naročnikom dokumentacije Občino Križevci  in glede na maksimalno izkoriščenost javnega zemljišča namenjenega za prometnico in kolesarsko stezo se izbere naslednji normalni profil ceste:

- vozni pas 				        2 x 2.75=                  5,50m

- bankina cesta				        2 x 0.75=                  1,50m

- jarek                                                  2 x (2.5-3.10)=          6,00m

- kolesarska steza                               2 x 1.00=                  2,00m

- bankina kolesarska steza	                 2 x 0.50=                  1,00m

Skupaj                                                                             16,00m

Razširitve v krivinah so upoštevane za srečevanje dveh tovornih vozil. Skupne razširitve obeh voznih pasov po posameznih krivinah znašajo;

| R/m/ | d š/m/ |
| --- | --- |
| 80 | 0,81 |
| 90 | 0,71 |
| 100 | 0,64 |
| 120 | 0,50 |
| 150 | 0,40 |
| 180 | 0,35 |
| 200 | 0,32 |
| 250 | 0,25 |

Razširitve so izvedene enostransko na notranjo stran krivine.

2.5. Priključni radiji

Priključni radiji so prilagojeni omejitvam na lokacijah obstoječih priključkov in so zaradi prilagoditve obstoječemu terenu dokaj neugodni.

2.6. Največji in najmanjši prečni sklon

Prečni skloni so v skladu z uporabljenimi horizontalnimi elementi in znašajo 2,5% v premi, do 6% v krivini.

2.7. Opis konstrukcijskih elementov

Geološke razmere so ocenjene vizualno. Ob upoštevanju načina gradnje podobnih objektov in Tehnične specifikacije za malo prometne ceste (TSC 03.325) je bil izbran oz. dimenzioniran zgornji ustroj cest na način, kot je opisan v tem tehničnem poročilu.

Debelina voziščne konstrukcije je glede na oceno odpornosti proti učinkom mraza (globina 0,7m) glede na majhne obremenitve in predvideno ureditev odvodnjavanja nekoliko manjša, zato je potrebno posebno pozornost posvetiti vgrajevanju kvalitetnih zmrzlinsko varnih materialov - kamnite grede in tamponskega drobljenca.

2.7.1. Preddela

Pred začetkom del se zakoliči os ceste in kolesarske steze in potek komunalnih vodov ter gradbišče primerno zavaruje s prometno signalizacijo po zahtevah upravljalca cest -  Nograd Lotmerk.

Poleg čiščenja terena bo potrebno za širitev ceste in izgradnjo kolesarske steze od profila P28 do P64 v dolžini 725m in širini 3,5 - 4,0m, posekati gozd površine 2500m2-3000m2.

2.7.2. Zemeljska dela

2.7.2.1 Odkop humusa

Povprečna debelina humusnega sloja na trasi znaša 20 cm. Humus se s površin za gradnjo odstrani s strojnim odkopom tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Odkopan humus se uporabi za ponovno humuziranje brežin ceste in kolesarske.

2.7.2.2 Izvedba izkopov

Plitve izkope je potrebno izvesti zaradi zagotavljanja ustrezne debeline voziščne konstrukcije. Predviden je izkop obstoječe konstrukcije vse do roba vozišča, ker obstoječe bankine niso nosilne. Med izvajanjem je potrebno z geomehanskim nadzorom ugotavljati dejansko stanje voziščne konstrukcije in po potrebi spremeniti obseg odkopov obstoječe konstrukcije.

2.7.2.3 Priprava temeljnih tal

Temeljna tla sestavljajo puste in peščene glineno-meljaste zemljine srednje do težko gnetene konsistence. Pred vgrajevanjem novega tampona je planum raščenega terena potrebno splanirati v predpisanih nagibih in ga pod nadzorom geomehanika uvaljati do trdnosti Me= 20 MN/m2 .

2.7.3. Zgornji ustroj

Obnova ceste je predvidena iz naslednjih konstrukcijskih elementov zgornjega ustroja:

| Vrsta zmesi ali mešanice | Debelina (cm) |
| --- | --- |
| Obrabna in zaporna plast AC 11 surf B 50/70 A3 | 4,0 |
| Vezana spodnja nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 | 6,0 |
| Tamponski prodec TP 32 | 25,0 |
| Posteljica – tampon 0/60mm | 35,0 |

Na obstoječi javni cesti je cca. 25-30 cm tampona, kar je premalo za zagotovitev predpisane nosilnosti oz. zmrzlinske odpornosti voziščne konstrukcije. Obstoječe asfaltno vozišče skupaj z bankinami je širine 5,50 – 5,70m. Projektna dokumentacija predvideva širitev enega roba vozišča, tako da znaša širina asfaltnega vozišča 2 x 2,75 = 5,5m in bankin 2 x 0,75m. Skupaj širina novega vozišča z bankinami znaša 7,0m.

Za nevezane nosilne plasti - posteljico  se uporabi gramoz 0/60cm (

30-35cm ), za tampon se uporabi tamponski drobljenec TP 0-32 ( 20-25cm ).

Nosilnost na tamponu mora znašati min.  Ev2 ≥ 100 MN/m2 in razmerje Ev2 / Ev1 < 2.2.

Dimenzioniranje zgornjega ustroja ceste

Podatkov o jakosti in strukturi prometa nimamo na razpolago, zato je ta parameter ocenjen, s predpostavko, da bo vozišče obremenjeno s težkim prometom in obremenitve ne bodo presegale Tu = 1.0E6 kN NOO 82 kN osi. Dimenzioniranje je izvedeno po Pravilniku za dimenzioniranje zg. ustrojev (Švicarska metoda). Debelina spodnjega nosilnega sloja je izvrednotena iz diagrama 2, debelina asfaltnega vozišča pa iz diagrama (H min. = d1 + d2) . Za privzeto prometno obremenitev smo upoštevali kalifornijski indeks nosilnosti temeljnih tal CBR = 5%.

Konstrukcija zgornjega ustroja ceste

Glede na sestavo obstoječega tampona in spodnjega ustroja ceste smo izbrali naslednjo debelino novega zgornjega ustroja ceste:

4,0 cm obrabna in zaporna plast AC 11 surf B 50/70 A3

6,0 cm spodnja nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3

25,0 cm prodno pešč. tampon TP 0/30

35,0 cm prodno pešč. tampon TP 0/60

70,0 cm zgornji ustroj

Konstrukcija zgornjega kolesarske steze

Glede na sestavo obstoječega tampona in spodnjega ustroja ceste smo izbrali naslednjo debelino novega zgornjega ustroja ceste:

5,0 cm obrabna in zaporna plast AC 11 surf B 50/70 A3

20,0 cm prodno pešč. tampon TP 0/30

35,0 cm prodno pešč. tampon TP 0/60

60,0 cm zgornji ustroj

Zmrzlinska odpornost

Izračun zmrzlinske odpornosti je določen za izvrednoteno konstrukcijo zg. ustroja po metodi “ekvivalentne globine” za posamezne sloje.

Globinska cona zmrzovanja je 85.0 cm.

- faktor nosilnosti CBR = 5%

asfaltni sloj 10 x 1.80 =          18,00cm

prod. p. tampon 60.0 x 1.33 =79,80cm

Σ =                                           97,80 cm

Zv = 97,80/85=115%

Zmrzlinska odpornost je zadovoljiva, če ekvivalent debeline doseže 75% globine zmrzovanja.

Zahteve za posamezne faze so naslednje:

* planum temeljnih tal

Nosilnost: Ev2 > 25 MN/m2 in razmerje Ev2/Ev1 < 2.4.

* tamponski sloj TP 0/60

Nosilnost Ev2 > 80 MN/m2 in razmerje Ev2/Ev1 < 2.2. V kolikor vrednost Ev1 presega 60% zahtevane vrednosti Ev2, razmerje Ev2:Ev1 ni merodajno za oceno nosilnosti.

* tamponski sloj TP 0/32

Nosilnost Ev2 > 100 MN/m2 in razmerje EV2/Ev1 < 2.0.

Vezane nosilne plasti:

Bitumenizirani drobljenec AC 22 base B 50/70 A3

- Stabinost po Marshallu pri 60º C: min 6.0 kN

Bitumenski beton AC 11 surf B 50/70 A3

- Stabinost po Marshallu pri 60º C: min 9.0 kN

2.7.4 Odvodnjavanje

Ureditev odvodnje meteorne vode s cestnih površin upošteva določila o emisiji snovi in toplote pri odvodnjavanju odpadnih voda iz virov onesnaženja ( Uradni list RS, št. 47/2005, 45/2007, 79/2009 in 64/2012 ).

Meteorne vode se bodo odvodnjavale z obojestranskimi cestnimi jarki direktno v obstoječe odvodnike. Na trasi ceste sta dva obstoječa odvodna jarka in sicer v profilu P7 in profilu P49, kjer sta pod cesto predvidena dva nova propusta iz betonskih cevi BC  Φ 600. V profilu P17 je predviden ploščati prehod 60cm x 60cm za prehod dvoživk.

2.7.4.1 Jarki

Jarki so  trapezne oblike s širino dna 0.5m in nagibom brežine 1:1.25-1.5 Brežine je potrebno humozirati v deb. 10cm.

2.7.5. Priključki

Priključki na stranske poti in hišni priključki se izvedejo na obstoječih lokacijah v dolžini, potrebni za priključitev na novo ureditev ceste. Izvedejo se v isti asfaltni izvedbi kot vozišče na podlagi iz prodca min. debeline 40cm. Izjemoma se s tlakovci izvedejo priključki, kjer je takšna ureditev obstoječih priključkov.

3. OBMOČJA VAROVANIH ENOT IN KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

3.1 Območja naravnih vrednot, zavarovanih območij, območij Natura 2000 in ekološko pomembna območja.

Trasa rekonstrukcije lokalne ceste Boreci – Logarovci LC 223181 in izgradnja nove enostranske dvosmerne kolesarske steze poteka;

- na območju naravnih vrednot, Boreci – glinokop (evidenčna št. 7424; državni pomen)

- in območju Natura 2000, SCI Boreci (SI3000147).

O profila P7 do P29 bo kolesarska steza potekala ob robu območja naravnih vrednot, Boreci – glinokop EŠ. 7424, vzporedno poteka tudi obstoječi daljnovod.

Trasa lokalne ceste in kolesarske steze poteka v varovanem območju Natura 2000, SCI Boreci (SI3000147) za širitev ceste in izgradnjo kolesarske steze od profila P28 do P64 bo v dolžini 725m in širini 3,5 - 4,0m potrebno posekati gozd površine 2500m2-3000m2.

Pridobljeno je strokovno mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave

št. 4-II-1373/2-O-18/JS z dne 30.11.2018, v katerem je opredeljeno, da poseg rekonstrukcije lokalne ceste Boreci – Logarovci LC 223181 in izgradnja nove enostranske dvosmerne kolesarske steze ob upoštevanjem omilitvenih ukrepov ne bo v nasprotju z varstvenimi cilji posebnih varstvenih območij in ne bo imel bistvenega vpliva na kvalifikacijske vrste, njihove habitate in habitatne tipe.

Ocenjeno je, da velikostni razred posledic učinkov na posebna varstvena območja ( območje Natura 2000) C – nebistven vpliv pod pogoji, zato se podajo naslednji omilitveni ukrepi:

- morebitni poseg drevja in grmovja se izvede v obdobju od 1. septembra do 1. marca, to je v času izven gnezditvene sezone ptic;

- na območju, kjer se bo posegalo v gozd in gozdni rob se po končanih posegih vzpostavi strukturiran gozdni rob z avtohtonimi lokalno značilnimi grmovnimi vrstami (trdoleska, glog, leska, brogovita, dobrovita…);

- po končanih posegih se površine, kjer bo zemljina zaradi posegov ali premikanja strojev razgaljena, zatravijo z avtohtono krajevno značilno mešanico trav in travniških rastlin (npr. vir je lahko seneni drobir );

- območje ceste in kolesarske steze na območju gozda se ne osvetljuje z razsvetljavo.

Ocenjeno je, da velikostni razred posledic učinkov na naravne vrednote in zavarovane vrste posega  C – nebistven vpliv pod pogoji. Z namenom ohranitve naravne vrednote in ohranitve populacije zavarovanih so podani naslednji omilitveni ukrepi:

- rob ceste in kolesarske steze se izvede brez robnikov, ki bi bili na višjem ali nižjem nivoju kot cestišče oz. kolesarska steza ( ni fizičnih ovir za dvoživke);

- odvodni jarki in propusti se izvedejo na način, da omogočajo izhod dvoživkam iz propusta in jarka v kolikor dvoživka zaide v njega;

- med uvozno potjo v perutninsko farmo in koncem naselja Boreci se izvede trajni podhod za dvoživke pod cesto in kolesarsko stezo z usmerjevalnimi ograjami ( cca. 50m). Širina in višina podhoda mora biti min. 60 x 60cm;

- v času migracije dvoživk se ob cesti postavi začasno ograjo za dvoživke v razdalji cca. 300m, ograja se po koncu pospravi in preda v uporabo lokalnim prostovoljcem, ki prenašajo dvoživke ( npr. go. Vesna Kithiya) ali herpetološkemu društvu;

- Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor se vsaj 8 dni pred začetkom del obvesti in mu omogoči nadzor nad posegi in preveritev pogojev.

3.2. Zavod za gozdove

Po projektu je predvidena širitev obstoječe lokalne ceste LC 223181 Boreci – Logarovci za cca. 0,5m  ter izgradnja nove enostranske dvosmerne kolesarske steze ceste širine 2,0m. Širitev ceste in izgradnja kolesarske steze se bo izvedla na levo stran ceste proti glinokopu Boreci in  gozdu v območju Natura 2000. Širitev na desno stran ni možna, zaradi obstoječe piščančje farme Perutnine Ptuj in Bioplinarne-prašičje farme Kolar, prav tako bi na desni stani ceste bilo potrebno posekati precej več gozdnih površin.  Obstoječa kolesarska steza in pločnik skozi naselje Boreci poteka ob levi strani ceste ter se tudi nadaljuje ob levi strani skozi Boreški gozd.

Od profila P1 do P29 s traso ne posegamo v gozd, saj poteka vzporedno z obstoječim daljnovodom.

Za širitev ceste in izgradnjo kolesarske steze od profila P29 do P64 bo v dolžini 725m in širini 3,5 - 4,0m potrebno posekati gozd površine cca. 3000m2, kateri se nahaja v območju Natura 2000, SCI Boreci (SI3000147). V fazi izdelave projektne dokumentacije je pridobljeno strokovno mnenje Zavoda RS za varstvo narave, območna enota Maribor.

Pri izvedbi poseka gozda v območju natura 2000 se morajo dosledno upoštevati navodila Zavoda RS za varstvo narave in  Zavoda za gozdove Slovenije, območna enota Murska Sobota.

V fazi izdelave idejne zasnove so bili pridobljeni projektni pogoji Zavoda za gozdove Slovenije št. 3407-78/2018, datum 27.12.2018.

- Na podlagi Pravilnika o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 36/18) in  Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), je v 13. členu Pravilnika o kolesarskih površinah določena minimalna širina dvosmerne kolesarske steze 2,0m in normalna širina 3,0m. ( 2,0m kolesarska steza + 2 x 0,5m bankine = 3,0m normalne širine)

- Za nemoteno gospodarjenje z gozdovi se ohranijo vse obstoječe dostopne poti do gozda.

- Gradnja začasnih in pomožnih objektov v gozdu ali na gozdnem robu po projektu ni predvidena in ni dovoljena. To določilo velja tudi za postavitev objektov za potrebe gradnje. Izjemoma je dovoljeno lociranje objektov za potrebe igranje na razširitvah gozdnih prometnic ali na deponijskih prostorih ob javnih in gozdnih prometnicah ob pogojih, da se za potrebe postavitve objekta na seka gozdnega drevja ali se posega v krošnje gozdnega drevja ter, da se površino po končanih gradbenih delih vzpostavi v prvotno stanje.

- Deponiranje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih viškov odkopane zemlje v gozdu ali v gozdnem prostoru ni dovoljeno. Po končanih gradbenih delih je potrebno iz območja gradbišča in sosednjih površin odstraniti vse ostanke gradnje.

- Panje ter viške zemlje od izkopa, ki bodo nastali pri gradnje, se ne sme odlagati v gozd ali v gozdni prostor ( prvi odstavek 18. čl. Zakona o gozdovih – dejanje, ki lahko povzroči slabljenje gozdnega drevja). Obsipanje stoječega gozdnega drevja v času gradnje ali po dokončani ureditvi objekta ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno razprostiranje viškov odkopane zemlje po površinah, ki so pomlajene. Viške odkopane zemlje, ki jih ni možno uporabiti za oblikovanje funkcionalnih površin ali zasutja, je potrebno odpeljati na urejene deponije gradbenega materiala.

- Po končanih gradbenih delih je potrebno traso kolesarske steze in lokalne ceste, ki prečkata površine, poraščene z gozdnim drevjem, pregledati in ob prehodno pridobljenem soglasju lastnika, odstraniti vas poškodovana drevesa, na katerih zaradi izvajanja del so nastale večje poškodbe.

- Pri poseku in spravilu lesa je potrebno upoštevati določila Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih sortimentov  ( Ur. L., RS št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13) in Uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. L. RS št. 20/14).

- Drevje se lahko poseka izdanem mnenju oz. odločbi Zavoda za gozdove Slovenije.

- Drevje za krčitev označi in posek evidentira krajevno pristojni delavec Zavoda za gozdove Slovenije. ( 54. čl. Pravilnika o načrtih gospodarjenja z gozdovi in upravljanja z divjadjo, Ur. l. RS št. 91/10).

3.3. Elektroenergetski vodi

Na območju obdelave potekajo  zračni NN 0.4 kV kabli,  zemeljski NN 0.4 kV kabli,  20 kW kablovod in TP.  Od profila P7 do P30 ob levi stani lokalne ceste poteka daljnovod za potrebe Bioplinarne Kolar in piščančje farme Perutnine Ptuj. Od profila P10 do P19 bo potrebno prestaviti obstoječe tri lesene A-droge  za cca. 3-4m izven predvidene trase nove kolesarske steze.

Upravljalca elektroenergetskega omrežja prosimo, da nam posreduje digitalni kataster elektroenergetskih vodov na naslov izdelovalca projektne dokumentacije  rudi.sever@siol.net

V kolikor digitalni kataster ne obstaja, se elektroenergetski vodi lahko vrišejo na priloženo gradbeno situacijo.

Na obravnavanem območju ni predvidena javna razsvetljava in  drugih priključkov na javno elektroenergetsko omrežje

3.4.  Telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije d.d.

V fazi izdelave idejnega projekta je bilo pridobljeno mnenje št. 69441-MB2579-IV, Telekoma Slovenije d.d.,  poslovna enota  Maribor.

Potek TK omrežja podzemni kabli in TK kanalizacije  je razviden v situaciji 1 do 4  ( št. risbe 01.01.02 do 01.01.05).

Digitalni posnetek je pridobljen od Telekoma Slovenija, PE Maribor.

Iz  gradbene situacije z vrisanimi komunalnimi vodi je razvidno, da bo rekonstrukcija lokalne ceste in izgradnja kolesarske steze posegala v varovano območje TK podzemnih kablov in TK kanalizacije.

Za potrebe kasnejše izgradnje TK vodov je v gradbeno situacijo vrisana v desni bankini lokalne ceste 1 x  zaščitna cev PE DN 50. Nastale stroške za dobavo in položitev zaščitene cevi nosi upravljalec TK omrežja Telekom Slovenije d.d..

Splošni pogoji;

1. Najmanj 30 dni pred  pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije na telefonsko  številko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč.

2. Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora pridobiti Mnenje k projektnim rešitvam.

3.Vsa dela v zvezo z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročilo investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije.

4. Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

5. Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na tel. št. 080 1000.

6. Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri upravljalcu TK omežja naročiti kvalitetni pregled izvedenih del prestavitve oz. zaščite TK omrežja in si pridobiti izjavo o izpolnjenih pogojih.

3.5.  Telekomunikacijsko omrežje Telemach d.o.o

V fazi izdelave idejnega projekta so bili pridobljeni projektni pogoji št. 019/12-DM, Telemach d.o.o.,  poslovna enota  Murska Sobota.

Potek TK omrežja podzemni kabli in TK kanalizacije, kabelski jaški in razdelilne omarice  je razviden v situaciji 1 do 4  ( št. risbe 01.01.02 do 01.01.05).

- Obstoječe optično omrežje v lasti Telemacha d.o.o. zemeljsko speljani optični kabli,  kabelski jaški in razdelilne omarice  je razviden v situaciji 1 do 4  ( št. risbe 01.01.02 do 01.01.05).

- Investitor je v območju gradbenih posegov, kjer je položen otični kabel dolžan izvajati zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito optičnih naprav v lasti Telemach d.o.o..

- Pred pričetkom gradbenih del je obvezna zakoličba (odkaz) trase optičnega kabla. Zakoličbo optičnega kabla mora izvesti Telemach d.o.o. najmanj 30 dni pred nameravanim pričetkom gradbenih del. Ustrezno obvestilo na Telemach d.o.o. pošlje investitor ali njegov pooblaščenec.

- Morebitno premestitev, izvedbo začasnih rešitev in zaščito optičnega omrežja v lasti Telemach d.o.o. izvrši Telemach d.o.o. ali za ta dela usposobljen, registriran in s strani Telemach d.o.o. potrjen izvajalec.

- Ob morebitni prestavitvi optičnih vodo mora biti križanje z ostalimi komunalnimi vodi ( tudi predvidenimi novimi ) izvedeno tako, da je kot križanja 90⁰ oz. ne manj kot 45⁰. Vertikalni odmik med vodi pri križanju mora znašati vsaj 0,3m. Pri približevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja vsaj 0,3m. Pri približevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 0,5m. Morebiti drugačni odmiki so možni samo s predhodnim dogovorom, ter s uskladitvijo tehničnih rešitev.

- Ob morebiti povečanem obsegu gradbenih del je investitor dolžan pridobiti ustrezno soglasje.

- V bližini optičnih vodov je dovoljen le ročni izkop z obveznim pregledom stanja optičnih in koaksialnih vodov pred zasutjem. Ogled opravi nadzorni organ Telemach d.o.o..

- Vsako poškodbo na optičnem omrežju je potrebno takoj javiti na Telemach d.o.o (080 20 88).

- Če izvajanje del ogroža optično omrežje, lahko nadzorni organ Telemacha d.o.o. predpiše dodatne zaščitne ukrepe.

- Soglasje in situacijski načrt z vrisanim obstoječim in projektiranim optičnim omrežjem se mora nahajati na gradbišču.

- Vse morebitne stroške v zvezi z lociranjem, prestavitvami, popravili poškodovanih ali uničenih kablov in drugih naprav med gradnjo bremenijo investitorja ali izvajalca.

Za potrebe kasnejše izgradnje TK vodov omrežja Telemach d.o.o. je v gradbeno situacijo vrisana v desni bankini lokalne ceste 1 x  zaščitna cev PE DN 50. Nastali stroški za dobavo in položitev zaščitene cevi bremenijo upravljalca TK omrežja Telemach d.o.o..

3.6.  Vodotoki

Ob trasi rekonstrukcije občinske javne ceste ni prisotnih vodotokov ali večjih odvodnikov. V bližini ceste je nekaj manjših jarkov za odvod meteornih voda.

3.7.  Vodovod in kanalizacija, JP Prlekija d.o.o.

Ob predvideni trasi rekonstrukcije lokalne ceste Boreci – Logarovci in izgradnji nove kolesarske steze ni obstoječega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.

3.8 Regionalna cesta R2-439 Križevci - Senarska, odsek 1303 Križevci-Žihlava. cesta III. reda R3-714 Videm - Radenci

Priključek na regionalno cesto R2-439 Križevci – Senarska je usklajen s projektom rekonstrukcije regionalne  ceste in novo kolesarsko stezo št. 1000 – C, marec 2011 ( projektna dokumentacijo je izdelalo podjejte Lineal d.o.o Maribor ). Lokalna cesta in kolesarska steza se na regionalno cesto priključi med profiloma A200 in A201 niveleta priključka je na koti, katera je projektirana v Lineal d.o.o., št. 1000 – C, marec 2011 in je cca. 10cm višja od obstoječe kote priključka na regionalno cesto.

Vzdolžni naklon lokalne ceste in kolesarske steze 0,3% pada vstran od regionalne ceste, tako da je preprečeno, da bi meteorne vode z občinske lokalne ceste tekle na regionalno cesto.

Rekonstrukcija lokalne ceste in izgradnje se zaključi 15m pred regionalno cesto oz. se naveže na obstoječe stanje, priključek v dolžini 15m pa se izvede v času ko se bo izvajala rekonstrukcija lokalne ceste po projektu, ki ga je izdelal Lineal d.o.o., št. 1000 – C, marec 2011

V profilu P68 se obstoječa občinska lokalna cesta Boreci – Logarovci LC 223181 pravokotno priključi  na regionalno cesto  R2-439 Križevci - Senarska, odsek 1303 Križevci-Žihlava. Na priključku se uredi zavijalni radij v razmerju R1:R2:R3= 1:2:3, z radijem R2=10m.

Priključek se opremi z vertikalno in horizontalno signalizacijo in sicer na priključku se postavi STOP znak (2102 A=600mm) in spremljajoča STOP črta (tip 5211).

4. TEHNOLOGIJA IN POGOJI GRADNJE:

Modernizacija vozišča zahteva naslednje korake izvedbe:

- označitev gradbišča in postavitev polovičnih zapor,

- zakoličba cestne osi in zavarovanje cestnih profilov,

- posek dreves, odvoz lesa ter izkop in odvoz panjev na trajno deponijo

- strojni odrez obstoječega roba asfalta na vklopu na obeh straneh se vozišče naveže na že asfaltirani del ter na mestu sanacije in izvedbe razširitev,

- rezkanje asfalta in strojno pomešanje z obstoječim gramozom v debelini 10cm in odvoz na deponijo, pridobljeni material se uporabi za nasipe in posteljico

- odstranitev humusa  z odrivom in odvozom v začasno deponiranje za ponovno uporabo,

- izvedba razširitev vozišča s stopničenjem,

- vgraditev prepustov  in meteorne kanalizacije pod cesto in pod priključki,

- utrditev planuma spodnjega ustroja z dograditvijo plasti izboljšave temeljnih tal,

- vgraditev tampona,

- polaganje cestnih robnikov

- rešitev priključkov,

- postavitve požiralnikov meteorne kanalizacije,

- asfaltiranje z bitumenskim drobljencem spodnja nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3

- asfaltiranje  vozišča v celotni širini z obrabno in zaporno plastjo AC 11 surf B 50/70 A3

- asfaltiranje priključkov,

- dosip bankin z gramozom ter utrditev in

- postavitev prometne signalizacije.

Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehnično pravilno ter v skladu s predpisi in standardi. Uporabljati je le materiale z atestom, kvalitetno vgrajevanje pa dokazovati z atesti oz. ustreznimi poročili.

Morebitna odstopanja od projekta ali področnih predpisov, je potrebno reševati v dogovoru z geomehanikom, projektantom in nadzornim organom investitorja.

5. ODPADKI NA GRADBIŠČU

Pri rekonstrukciji lokalne ceste in graditvi nove kolesarske steze bodo nastali odpadki s katerimi je potrebno ravnati v skladu z »Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ( UL. RS, št 34/2008 ). Odpadke kot so odpadni asfalt, betoni ipd  je potrebno reciklirati, ostale odpadke pa je potrebno odvažati v bližnjo deponijo komunalnih odpadkov.

6. UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

Delo je možno izvajati pod prometom in v tem času zavarovati gradbišče z ustrezno prometno signalizacijo. V času morebitne popolne zapore pa je stanovalcem in intervencijskim vozilom potrebno omogočiti stalen dostop. Zavarovanje celotnega gradbišča med samo gradnjo z vso potrebno signalizacijo in varnostno zaščito za katero mora biti izdelan ustrezen elaborat za potrebe organizacije gradbišča. V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu zagotavljanja varnosti pri gradbenem delu, vključno z napravo elaborata preusmeritve prometa. Dela se morajo izvajati v skladu s pogoji upravljalca ceste.

7. POSEG NA ZEMLJIŠČA

Potek lokalne ceste je že zdaj posegal v zasebna zemljišča, za samo izvedbo rekonstrukcijskih del in izgradnjo nove kolesarske steze pa si bo moral investitor zagotoviti soglasja, oz. ustrezne pogodbe z lastniki zemljišč, s katerimi bodo le ti dovolili poseg na svoja zemljišča.

Izgradnja nove kolesarske steze bo posegala na naslednje parcele;

k. o. Boreci (246)

580/8, 580/5, 580/6, 580/4, 649/5, 649/1, 647/1, 646/2, 646/1, 645/1, 644/1, 643, 642, 641, 640, 639, 638

k. o. Logarovci (247)

570/45, 570/100, 1351/1, 1350

Rekonstrukcija občinske lokalne ceste Boreci – Logarovci LC 223181 bo posegala na naslednje parcele;

k. o. Boreci (246)

651/1, 581/1, 619/4, 619/5, 620/4, 620/2, 621/6, 621/4, 623/4, 624/4, 626/1, 627/2, 628/1, 629, 630, 631/1, 632/1, 632/1, 633/1

k. o. Logarovci (247)

1039/2, 570/132, 570/47, 1348, 1347

Ljutomer,  november 2018

Odgovorni projektant:

Rudi Sever, dipl. inž. grad.