[image: image1.jpg]


 
preplastitev Partizanske ceste




5 . T E H N I Č N O    P O R O Č I L O
Projekt: 1526/13
Datum : april 2013
A. SPLOŠNI PODATKI

1. Objekt

Preplastitev Partizanske ceste
2. Investitor

Občina MEŽICA
Trg svobode 1,
2392 Mežica
3. Projektna naloga

Potrebno je izdelati projekt za preplastitev Partizanske ceste.  Predmet obdelave je obnova odseka ceste v dolžini 131 m ter izgradnja hodnika za pešce in parkirnih prostorov. Na levi in desni strani partizanske ceste so predvidena parkirna mesta za 15 osebnih vozil. Parkirišča so dimenzije 2,5 m x 5,0 m. Parkirišča se locirajo pravokotno na  dovozno cesto na desni strani ceste. Na levi strani ceste se parkirišča izvedejo na površini med blokom 11 in 13. Prav tako je potrebno predvideti 10 parkirnih mest na Prežihovi ulici, ki poteka vzporedno z Partizansko cesto in 5 parkirnih mest na Leški cesti, ki poteka pravokotno na Partizansko cesto. Vsa parkirna mesta na Leški cesti in Prežihovi ulici so locirana pravokotno na dovozno cesto. 
Vsa predvidena parkirna mesta je potrebno tlakovati z betonskimi tlakovci.

Obstoječi asfalt na celotni trasi Partizanske ceste je potrebno odstraniti in preplastiti z novim asfaltom. 
Na mestu izgradnje ceste, pločnika in parkirišča je potrebno odstraniti obstoječe cestne robnike. 

Predlog rešitve:

· širina asfaltnega vozišča je predvidena 5,00 m 

· pločnik za pešce širine 1,5 m skupaj z robniki 
· asfaltna mulda širine 0,5 m

· 30 parkirišč za osebna vozila 
· računska hitrost 40 km/h

· osni pritisk: 8 t
4. Projektne osnove 

     Vrsta in pomen ceste

Glede na družbeni in gospodarski pomen je obravnavana cesta občinska, obravnavana kot dostopna cesta.
Obstoječe stanje

Obstoječa trasa je v asfaltni obliki, širine 4,5 – 5,0 m in dotrajana. Trasa poteka v ravninskem terenu, skozi naselje na Partizanski ulici . Vzdolžni naklon je v dopustnih mejah. Pohodna površina ob blokih je dotrajana oz površinsko poškodovana. Na lokaciji predvidenih parkirnih mest je trenutno travna površina. Teren je stabilen, ravninski in suh.
[image: image3.wmf]    [image: image2.jpg]



         Trasa preplastitve ceste


Predvideno parkirišče med blokoma
Geodetske podlage

Za predmetni odsek ceste je pridobljen posnetek terena s strani geodeta (Geodet – AP d.o.o.).
Vodnogospodarski pogoji in ureditve

Z izgradnjo se odtočne razmere na širšem območju ob glavni cesti bistveno ne spremenijo. Sam poseg zajema določene preureditve elementov za odvodnjavanje ceste, ki pa imajo zgolj lokalni pomen in ne vplivajo na hidrološke razmere v odprtih vodotokih oz. v podtalju.

Geologija in geomehanika

Med gradnjo je obvezna prisotnost geomehanika.

B. TEHNIČNI OPIS TRASE

1. Vrsta objekta

Gradbeno inženirki objekt; preplastitev ceste, hodnik za pešce, parkirišče 
2. Tehnični podatki

Kategorija ceste: 
javna pot JP 757271 - dostopna cesta

Vrsta terena:
ravninski 

Računska hitrost:
Vr= 40 km/h

Osna obremenitev: 8 t
3. Normalni profil – cesta + pločnik + parkirišče
normalni prečni profil: ceste + pločnik + parkirišče
- berma                   


1 x 0,25 =
0,25 m

- betonska lamela


1 x 0,05 = 
0,05 m

- hodnik za pešce


1 x 1,30 = 
1,30 m

- betonski prevrjen robnik 15/25
1 x 0,15 = 
0,15 m



- vozni pas



1 x 5,00 = 
5,00 m



- asfaltna mulda


1 x 0,50 =
0,50 m 

- parkirišče



1 x 5,00 =
5,00 m

- betonski robnik                

1 x 0,15 =
0,15 m








--------------------------



SKUPAJ:


    


12,40 m
normalni prečni profil ceste levo: ceste + pločnik
- berma                   


1 x 0,25 =
0,25 m

- betonska lamela


1 x 0,05 = 
0,05 m

- hodnik za pešce


1 x 1,30 = 
1,30 m

- betonski robnik 15/25

1 x 0,15 = 
0,15 m



- vozni pas



1 x 5,00 = 
5,00 m



- asfaltna mulda


1 x 0,50 =
0,50 m 








--------------------------



SKUPAJ:


    


7,25 m
4. Splošna ureditev parkirišča

Parkirišča so locirana na desni in levi strani ceste JP 757271 od profila  P6 do P7 + 2 m na levi strani in od profila  P8 + 12m do P11 + 7m na desni strani.
Uredi se parkirišče za 15 osebnih vozil v velikosti 2,5 m x 5,0 m. 

Prav tako je potrebno predvideti 10 parkirnih mest na Prežihovi ulici, ki poteka vzporedno z Partizansko cesto in 5 parkirnih mest na Leški cesti, ki poteka pravokotno na Partizansko cesto. Vsa parkirna mesta na Leški cesti in Prežihovi ulici so locirana pravokotno na dovozno cesto. Parkirišče na Partizanski cesti locirano med bloki na levi strani ceste je velikosti 12,5 m x 5,00 m (vzporedno z osjo ceste) ter drugi del na desni strani ceste velikosti 25m x 5,00m (pravokotno na os ceste) . Parkirišče na Leški cesti je velikosti 12,5 m x 5 m (locirano pravokotno na cesto), ter parkirišče na Prežihovi ulici velikosti 25m x 5 m (locirano pravokotno na cesto).
 Parkirišča se površinsko obdelajo z betonskimi tlakovci 10/20/6 cm. Sama parkirna mesta se med seboj navidezno ločijo z položitvijo barvnih tlakovcev v širini 10 cm.

Povozne površine so vodoprepustne in zaključene z robniki.
5. Os ceste

Os ceste se v celoti prilagodi osi obstoječe ceste. Os ceste ne presega minimalni dovoljen radij, zato niso potrebne razširitve v skladu s pravilnikom. 

6. Skloni

Prečni skloni vozišča so odvisni od vrednosti horizontalnih elementov trase in sicer min  prečni sklon znaša 2,5 % max 5 %.

Vzdolžni naklon JP 757271 ne  presega dovoljeni maksimalni naklon.
Na priključkih se višina nivelete prilagodi višinam vozišča. 
Vertikalni radiji konkavnih in konveksnih zaokrožitev ne presegajo minimalnih zahtev.

7. Širine in dolžine pasov

Širina voznega pasu na obravnavani cesti znaša na celotni trasi 5,00 m in dolžine 131 m, širina hodnika za pešce pa 1,50 m skupaj z robniki v dolžini 124 m.
8. Preglednost  
Preglednost ceste in priključkov je zagotovljena. 
9. Konstrukcija spodnjega ustroja
Zemeljska dela se bodo izvajala v minimalnem obsegu. V večinskem delu trase niveleta sledi sedanjemu vozišču zato večjih posegov v spodnji ustroj ni. Kategorije terena so ocenjena na osnovi geološke karte.V kolikor se izkaže, da je zemljina nezadovoljive zbitosti se le ta skomprimira  do zbitosti Me min = 40 MN/m2 in se izvedejo predpisani padci proti drenaži. Kjer je cesta v nasipu se temeljenje nasipne brežine izvede s stopničastimi zaseki do raščenih tal. Nasipi na območju zasekov se izvedejo v plasteh max. debeline 30 cm. Naklon spodnjega ustroja se izvede v naklonu 4% proti drenaži. 

Skupna količina izkopa skupaj z izkopanim tamponom znaša 965 m3. 


Skupna količina nasipa znaša 20 m3, za katerega se uporabi material od izkopa. 

10. Zgornji ustroj

Niveleta sledi sedanjemu vozišču. Obstoječi tlak se v celoti odstrani. V kolikor izkopani tampon zadostuje tehničnim zahtevam, se lahko le ta ponovno uporabi za nasip. Debelina tampona ne sme biti tanjša od 40 cm pod hodnikom za pešce in 60 cm pod cesto in parkiriščem. Skupna količina vgrajenega tampona v cestišče in parkirišče znaša 790 m3 (zbito stanje) in v hodnik za pešce 113 m3. Tamponiranje se  izvede z drobljencem debeline 0-32 mm. 
Vozišče se izvede z dvoslojnim asfaltom v debelini 5 + 3 cm. Levo od vozišča ob stanovanjskih blokih se z prevrjenim cestnim robnikom  izvede hodnik za pešce, ki je za 3 cm nadvišan nad nivojem ceste in se izvede z asfaltom debeline 4 cm . 
Na desni strani se po celotni dolžini izvede skupaj z cestiščem asfaltna mulda v širini 0.5m. 
Površina parkirišč se zaključi z betonskimi robniki 15/25 cm, ki se položijo na betonsko posteljico. Robniki so dvignjeni za 12 cm nad povozno površino. Višina nivoja  pri dovozu se prilagodi višini ceste. Površina parkirnega prostora se izvede z betonskimi tlakovci debeline 6 cm. Za ločevanje parkirnih mest je potrebno v širini 10 cm položiti barvne tlakovce. Po celotni površini parkirišč, pod betonskimi tlakovci je potrebno vgraditi tamponski prodec -drobljenec (deb 0-16) v debelini cca 5 cm.
Nosilnost površine po utrjevanju zgornjega sloja pod asfaltom in tlakovci mora doseči vsaj 100,00 MPa.

Po izvedenih delih je potrebno zavarovati odkope in nasipne brežine z ukrepi kot:

· izvedba primernih naklonov odkopnih in nasipnih brežin z ozirom na kategorijo terena ter izvedba zaobljenih robov brežin

· z ozelenitvijo in protierozijsko zaščito površin  

Nasipna brežina se izvede v naklonu 1 : 1,5, ukopna brežina pa v naklonu 1,5-1 : 1.

Sestava zgornjega ustroja: cesta 

· AC 16 base B 50/70 A3, deb 5 cm  

· AC 8    surf B 50/70 A3, deb 3 cm  

· 60 cm - tampon D 32
Sestava zgornjega ustroja: pločnik

· 4 cm - AC 11 surf B 70/100 A5
· 40 cm - tampon D 32
Sestava zgornjega ustroja: parkirišče 

· Betonski tlakovci 10/20/6 cm
· 5 cm - tampon D 0 - 16

· 55 cm - tampon D 32
11. Odvodnjavanje

Odvodnjavanje je predmet drugega projekta – PREPLASTITEV CEST V MEŽICI – s fazo obnove kanalizacije na Partizanski cesti in kanalizacijo pokopališče, št. proj: 1502/12, ki ga je izdelalo podjetje GG inpo d.o.o.
12. Razsvetljava

Obstoječa razsvetljava se odstrani oz rekonstruira. Razsvetljava je podrobneje obdelana v elektro  načrtu, ki je sestavni del projektne dokumentacije.
13. Hortikultura

     Ker cesto vodimo povsem po obstoječi trasi, obcestni svet dejansko ne menja podobe. 
Nasipne in ukopne brežine bodo po izvedenih delih humuzirane in zatravnjene, drugi 
ukrepi krajinske in hortikulturne ureditve pa niso predvideni. Vsi ostali ukrepi pa so 
predmet odločitve investitorja.
14. Prometna ureditev
Vertikalna signalizacija
Na priključkih na leško cesto in prežihovo ulico na začetku in koncu trase se postavijo na desni strani priključka prometni znaki »ustavi II-2«. 
odmikom roba znaka od roba ceste oz. pločnika znaša 30 cm.
Horizontalna označba
Na priključku na Leško cesto in prežihovo ulico je potrebno izvesti neprekinjeno široko črto V-10, ki označuje mesto, na katerem mora voznik ustaviti vozilo.
C. TEHNOLOGIJA IN POGOJI GRADNJE

Izkopano plodno zemljino je potrebno deponirati ob trasi za kasnejšo izvedbo     

      humuziranja.

Obstoječi tamponski material iz območij, ki ga je zaradi znižanja nivelete potrebno 


izkopati in se bo kasneje  uporabil kot zasip, se odpelje v začasno 
                  deponijo  v bližini trase.

Izkope je potrebno izvajati strojno. Izkopani material se odpelje v trajno deponijo.

Deponije materiala se določajo skupaj oziroma s soglasjem občine, krajevnih institucij in nadzora.

Humus deponiran ob trasi se uporabi za humuziranje vkopnih  in nasipnih brežin in za ureditev okolice trase, ki je bila prizadeta z gradbenimi deli.

Izvajalec je dolžan dela v maksimalni možni meri izvajati mehanizirano, izbor mehanizacije pa podrediti tehnološkim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim možnostim oz. prometno varnostnim pogojem.

Vsa zemeljska dela v območju komunalnih vodov se izvajajo ročno v prisotnosti komunalnih upravljavcev .

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz. kriterijem, ki so predpisani.

Izvedbo gradbenih del je potrebno izvajati v prisotnosti geomehanskega nadzora in asfaltnega tehnologa. Ta bo skrbel za pravilno izvedbo ter podaja morebitna dodatna nadaljnja navodila za kvalitetno izvedbo del.

D. UREDITEV PROMETA MED GRADNJO
Predhodno je izdelana odmera zemljišč za potrebe izgradnje ceste. 


      Predvidene parcele za poseg:

k.o 889 Mežica:


647/1, 646/1, 641/1, 178/1 ,644, 645/1
E. POSEG NA ZEMLJIŠČA IN OBJEKTE
Za potrebe pridobivanja odkupov zemljišč je izdelana katastrska situacija iz katere je razvidno, v katere parcele cestni svet posega.

Seveda je red prikazane natančnosti katastrske situacije v mejah, kot jih dopušča razpoložljivi kartni material.
F. PREDRAČUNSKA VREDNOST

Predračunska vrednost investicije znaša  predvidoma  
Cesta + hodnik za pešce + parkirišče: 


69.700,00€ z DDV                             
                                                                                                                 Sestavil:
Lenart Robert, d.i.g.

Tehnično poročilo - PZI

1
Tehnično poročilo – INZI



2

