[image: image1.jpg]


 
Preplastitev Prežihove ulice, JP 757281



5 . T E H N I Č N O    P O R O Č I L O
Projekt: 1548/14 - sklop III
Datum : februar 2014
A. SPLOŠNI PODATKI

1. Objekt / Sklop
Preplastitev cest v Mežici / Preplastitev  Prežihove ulice - JP 757 281
2. Investitor

Občina MEŽICA
Trg svobode 1,
2392 Mežica
3. Projektna naloga

Potrebno je izdelati projekt za preplastitev Prežihove ceste.  Predmet obdelave je obnova odseka ceste v dolžini 140 m ter delna izgradnja hodnika za pešce in parkirnih prostorov. Na desni strani Prežihove ceste so predvidena parkirna mesta za 10 in 7 osebnih vozil. Parkirišča so dimenzije 2,5 m x 5,0 m. Parkirišča se locirajo pravokotno na  dovozno cesto na desni strani ceste. Vsa predvidena parkirna mesta je potrebno tlakovati z betonskimi tlakovci.

Obstoječi asfalt na celotni trasi Prežihove ceste je potrebno odstraniti in preplastiti z novim asfaltom. 
Na mestu izgradnje ceste, pločnika in parkirišča je potrebno odstraniti obstoječe cestne robnike. 

Predlog rešitve:

· širina asfaltnega vozišča je predvidena 4,50 m 

· pločnik za pešce širine 1,35 oz 1,5 m skupaj z robniki 
· 17 parkirišč za osebna vozila 
· računska hitrost 40 km/h

· osni pritisk: 8 t
4. Projektne osnove 

     Vrsta in pomen ceste

Glede na družbeni in gospodarski pomen je obravnavana cesta občinska, obravnavana kot dostopna cesta. Glede na PLDP je cesta maloprometna.
Obstoječe stanje

Obstoječa trasa je v asfaltni obliki, širine 4,0 – 4,5 m in dotrajana. Trasa poteka v ravninskem terenu, skozi naselje na Prežihovi ulici . Vzdolžni naklon je v dopustnih mejah. Pohodna površina ob blokih je dotrajana oz površinsko poškodovana. Na lokaciji predvidenih parkirnih mest je trenutno travna površina. Teren je stabilen, ravninski in suh.
[image: image2.wmf]
         Trasa preplastitve ceste


 
Geodetske podlage

Za predmetni odsek ceste je pridobljen posnetek terena s strani geodeta.
Vodnogospodarski pogoji in ureditve

Z izgradnjo se odtočne razmere na širšem območju ob glavni cesti bistveno ne spremenijo. Sam poseg zajema določene preureditve elementov za odvodnjavanje ceste, ki pa imajo zgolj lokalni pomen in ne vplivajo na hidrološke razmere v odprtih vodotokih oz. v podtalju.

Geologija in geomehanika

Med gradnjo je obvezna prisotnost geomehanika.

B. TEHNIČNI OPIS TRASE

1. Vrsta objekta

Gradbeno inženirki objekt; preplastitev ceste, pločnik, parkirišče 
2. Tehnični podatki

Kategorija ceste: 
javna pot JP 757281 - dostopna cesta (maloprometna)
Vrsta terena:
ravninski 

Računska hitrost:
Vr= 40 km/h

Osna obremenitev: 8 t
3. Normalni profil – cesta,  pločnik, parkirišče
normalni prečni profil: ceste + parkirišče
- berma                   


1 x 0,25 =
0,25 m

- betonski robnik 15/25

1 x 0,15 = 
0,15 m



- vozni pas



1 x 4,50 = 
4,50 m



- parkirišče



1 x 5,00 =
5,00 m

- betonski robnik 15/25         

1 x 0,15 =
0,15 m








--------------------------



SKUPAJ:


    


10,00 m
normalni prečni profil ceste levo: ceste + pločnik
- berma                   


1 x 0,25 =
0,25 m

- vozni pas



1 x 4,50 = 
4,50 m 

- betonski robnik 15/25

1 x 0,15 = 
0,15 m

- hodnik za pešce


1 x 1,30 = 
1,30 m



- betonska lamela


1 x 0,05 = 
0,05 m







--------------------------



SKUPAJ:


    


6,25 m
normalni prečni profil povezovalnega pločnika

- betonska lamela


1 x 0,05 = 
0,05 m

- hodnik za pešce


1 x 1,40 = 
1,40 m



- betonska lamela


1 x 0,05 = 
0,05 m








--------------------------



SKUPAJ:


    


1,50 m

4. Splošna ureditev parkirišča

Parkirišča so locirana na desni strani ceste JP 757281 na dveh lokacijah.
Uredi se parkirišče za 10 in 6 osebnih vozil v velikosti 2,5 m x 5,0 m ter eden za invalide velikosti 3,5 x 5,0 m. 

Vsa parkirna mesta na Prežihovi ulici so locirana pravokotno na dovozno cesto. Parkirišča se površinsko obdelajo z betonskimi tlakovci pravokotne oblike. Sama parkirna mesta se med seboj navidezno ločijo z položitvijo barvnih tlakovcev v širini 10 cm. Površine so vodoprepustne in zaključene z robniki.
5. Os ceste

Os ceste se v celoti prilagodi osi obstoječe ceste. Os ceste ne presega minimalni dovoljen radij, zato niso potrebne razširitve v skladu s pravilnikom. 

6. Skloni

Prečni skloni vozišča so odvisni od vrednosti horizontalnih elementov trase in sicer min  prečni sklon znaša 2,5 % max 5 %.

Vzdolžni naklon JP 757281 ne  presega dovoljeni maksimalni naklon.
Na priključkih se višina nivelete prilagodi višinam vozišča. 
Vertikalni radiji konkavnih in konveksnih zaokrožitev ne presegajo minimalnih zahtev.

7. Širine in dolžine pasov

Širina voznega pasu na obravnavani cesti znaša na celotni trasi 4,50 m in dolžine 140 m, širina hodnika za pešce pa 1,50 m skupaj z robniki na koncu trase.
Parkirišče je globine 5,0 m na dolžini 25 m na začetku trase in 18,5 m na koncu trase.

8. Preglednost  
Preglednost ceste in priključkov je zagotovljena. 
9. Konstrukcija spodnjega ustroja
Zemeljska dela se bodo izvajala v minimalnem obsegu. V večinskem delu trase niveleta sledi sedanjemu vozišču zato večjih posegov v spodnji ustroj ni. Kategorije terena so ocenjena na osnovi geološke karte.V kolikor se izkaže, da je zemljina nezadovoljive zbitosti se le ta skomprimira  do zbitosti Me min = 40 MN/m2 in se izvedejo predpisani padci proti drenaži. Kjer je cesta v nasipu se temeljenje nasipne brežine izvede s stopničastimi zaseki do raščenih tal. Nasipi na območju zasekov se izvedejo v plasteh max. debeline 30 cm. Naklon spodnjega ustroja se izvede v naklonu 4% proti drenaži. 

10. Zgornji ustroj

Niveleta sledi sedanjemu vozišču. Obstoječi tlak se v celoti odstrani. V kolikor izkopani tampon zadostuje tehničnim zahtevam, se lahko le ta ponovno uporabi za nasip. Debelina tampona ne sme biti tanjša od 40 cm pod hodnikom za pešce in parkiriščem, ter 60 cm pod cesto. Tamponiranje se  izvede z drobljencem debeline 0-32 mm. 
Vozišče se izvede z dvoslojnim asfaltom v debelini 5 + 3 cm. 
Površina parkirišč se zaključi z betonskimi robniki 15/25 cm, ki se položijo na betonsko posteljico. Robniki so dvignjeni za 12 cm nad povozno površino. Višina nivoja  pri dovozu se prilagodi višini ceste. Površina parkirnega prostora se izvede z betonskimi tlakovci debeline 8 cm. Za ločevanje parkirnih mest je potrebno v širini 10 cm položiti barvne tlakovce. Po celotni površini parkirišč, pod betonskimi tlakovci je potrebno vgraditi peščeno posteljico (D 0-16) v debelini cca 5 cm.
Nosilnost površine po utrjevanju zgornjega sloja pod asfaltom in tlakovci mora doseči vsaj 100,00 MPa.

Po izvedenih delih je potrebno zavarovati odkope in nasipne brežine z ukrepi kot:

· izvedba primernih naklonov odkopnih in nasipnih brežin z ozirom na kategorijo terena ter izvedba zaobljenih robov brežin

· z ozelenitvijo in protierozijsko zaščito površin  

Nasipna brežina se izvede v naklonu 1 : 1,5, ukopna brežina pa v naklonu 1,5-1:1.

Sestava zgornjega ustroja: cesta 

· AC 16 base B 70/100 A3, deb 5 cm  

· AC 8    surf B 70/100 A3, deb 3 cm  

· 60 cm - tampon D 32
Sestava zgornjega ustroja: pločnik

· 4 cm - AC 8 surf B 70/100 A5
· 40 cm - tampon D 32
Sestava zgornjega ustroja: parkirišče 

· Betonski tlakovci 8 cm
· 5 cm - tampon D 0 - 16

· 40 cm - tampon D 32
11. Odvodnjavanje

Meteorna kanalizacija

Na celotni trasi zagotovimo odvodnjavanje z vozišča z minimalnim prečnim sklonom ob betonske robnike in v iztoke pod robniki ali preko LTŽ rešetke, ki vodo vodijo v cestne požiralnike in iz požiralnikov preko PVC oz PE cevi v obstoječe revizijske jaške obstoječega sistema in naprej po obstoječih betonskih ceveh do iztoka v reko Mežo. Trenutni obstoječi mešani sistem odvodnjavanja se bo uporabljal samo za odvodnjavanje meteornih voda. Uporabijo se PE cevi SN8 fi 160 - 315, ki se položijo na betonsko posteljico v naklonu 0,8 % in več. Minimalna globina nivelete polaganja cevi znaša 0,80  m. PE cevi se bodo priključevale na revizijske jaške iz polietilena DN 625mm. Obcestna drenaža je izvedena iz drenažnega peska, ki je zaščitena z filcem, na dnu pa se v betonsko posteljico položijo midren cevi premera 100 mm.

Ker je celotno področje vodopropustno in ravninsko ni pričakovati večjih vpadov meteorne vode iz hribin na cestišče. 

12. Razsvetljava

Obstoječa razsvetljava se odstrani oz obnovi. Razsvetljava je podrobneje obdelana v elektro  načrtu, ki je sestavni del projektne dokumentacije.
13. Prometna ureditev
Vertikalna signalizacija
Na priključkih na leško cesto in prežihovo ulico na začetku in koncu trase se postavijo na desni strani priključka prometni znaki »ustavi II-2« z odmikom roba znaka od roba ceste oz. pločnika znaša 30 cm.
Horizontalna označba
Na priključku na Leško cesto in prežihovo ulico je potrebno izvesti neprekinjeno široko črto V-10, ki označuje mesto, na katerem mora voznik ustaviti vozilo. Prav tako je potrebno ustrezno označiti parkirišče za invalide: vertikalna in talna prometna označba. 
14. Hortikultura

     Ker cesto vodimo povsem po obstoječi trasi, obcestni svet dejansko ne menja podobe. 
Nasipne in ukopne brežine bodo po izvedenih delih humuzirane in zatravnjene, drugi 
ukrepi krajinske in hortikulturne ureditve pa niso predvideni. Vsi ostali ukrepi pa so 
predmet odločitve investitorja.
C. TEHNOLOGIJA IN POGOJI GRADNJE

Izkopano plodno zemljino je potrebno deponirati ob trasi za kasnejšo izvedbo     

      humuziranja.

Obstoječi tamponski material iz območij, ki ga je zaradi znižanja nivelete potrebno 


izkopati in se bo kasneje  uporabil kot zasip, se odpelje v začasno 
                  deponijo  v bližini trase.

Izkope je potrebno izvajati strojno. Izkopani material se odpelje v trajno deponijo.

Deponije materiala se določajo skupaj oziroma s soglasjem občine, krajevnih institucij in nadzora.

Humus deponiran ob trasi se uporabi za humuziranje vkopnih  in nasipnih brežin in za ureditev okolice trase, ki je bila prizadeta z gradbenimi deli.

Izvajalec je dolžan dela v maksimalni možni meri izvajati mehanizirano, izbor mehanizacije pa podrediti tehnološkim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim možnostim oz. prometno varnostnim pogojem.

Vsa zemeljska dela v območju komunalnih vodov se izvajajo ročno v prisotnosti komunalnih upravljavcev .

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz. kriterijem, ki so predpisani.

Izvedbo gradbenih del je potrebno izvajati v prisotnosti geomehanskega nadzora in asfaltnega tehnologa. Ta bo skrbel za pravilno izvedbo ter podaja morebitna dodatna nadaljnja navodila za kvalitetno izvedbo del.

D. UREDITEV PROMETA MED GRADNJO
Dela se bodo izvajala pod prometom. Možne bodo samo delne polovične zapore ceste,  ki bodo upravljane s semaforji.

Načrt ureditve prometa med gradnjo pripravi izvajalec gradbenih del.
E. POSEG NA ZEMLJIŠČA IN OBJEKTE
Predhodno je izdelana odmera zemljišč za potrebe izgradnje ceste. 


      Predvidene parcele za poseg:

       k.o 889 Mežica: 648/2;
647/1

659

651

641/1

641/2

646/1

656

655

F. PREDRAČUNSKA VREDNOST

Predračunska vrednost investicije znaša  predvidoma  
Cesta + odvodnjavanje + hodnik za pešce + parkirišče: 

59.000,00€ z DDV                             
                                                                                                                 Sestavil:
Lenart Robert, d.i.g.

Tehnično poročilo – IZVEDBENI NAČRT ZA IZVEDBO

1
Tehnično poročilo – IZVEDBENI NAČRT ZA IZVEDBO



2

