[image: image1.emf]                

[image: image2.jpg]Lesoteka projektive, d.o..

L=SO rojektiva Z\o—';nlﬁéﬂgg\:ge‘medec
proje

—1 * pomsne g T:028839495
TSKRA Y ressw
oG-S
Robert Lenart detinzgras.

e ok Bt pocits





Preplastitev ceste Polena  R II-Praper JP 757 031 

5 . T E H N I Č N O    P O R O Č I L O
Projekt: 02/2015 
Datum : februar 2015
A. SPLOŠNI PODATKI

1. Objekt / Sklop
Preplastitev cest v Mežici 2015 /
Preplastitev ceste Polena  R II - Praper JP 757 031
2. Investitor

Občina MEŽICA
Trg svobode 1,
2392 Mežica
3. Projektna naloga

Potrebno je izdelati projekt za preplastitev Polena  R II- Praper v dolžini 162 m. Predmet obdelave je obnova odseka ceste JP 757 021 v dolžini 26 m skupaj z obdelavo priključka na državno cesto RII 425, odsek 1265 (Mežica - Črna) na stacionaži km 5 + 075, ter obnova odseka ceste JP 757 011 v dolžini 50 m in obnova odseka ceste JP 757 031 v dolžini 86 m. odcepe na stranske ceste je potrebno primerno urediti in višinsko prilagoditi obstoječi niveleti priključkov.
Odsek se razdeli oz obdela v dveh fazah: 

- faza I: stacionaža 0 m– 31 m skupaj s priključkom na državno cesto

- faza II: stacionaža 31 m - 133 m

Obstoječi asfalt na obravnavani trasi je potrebno odstraniti, zamenjati tampon in preplastiti z novim asfaltom. 

Potrebno je obnoviti kanalizacijski sistem; dogradi se meteorna kanalizacija za potrebe odvodnjavanja iz cestišča.
Predlog rešitve:

· širina asfaltnega vozišča je predvidena 3,50 - 6 m 

· širina priključka na državno cesto 25,00 m

· širina pločnika ob priključitvi na državno cesto 1,75 m
· umestitev parkirišč za osebna vozila (4 PM)

· računska hitrost 40 km/h

· osni pritisk: 8 t

4. Projektne osnove 

     Vrsta in pomen ceste

Glede na družbeni in gospodarski pomen je obravnavana cesta občinska, obravnavana kot dostopna cesta. Glede na PLDP je cesta malo prometna.
Prometni podatki:

Obstoječa državna cesta; R2 425 odsek 1265 Mežica - Črna in sicer na stacionaži km 5 + 075. Prometni podatek PLDP regionalne ceste R2-425, odsek 1265 (Mežica - Črna) znaša v letu 2013: 3140 skupnih vozil.

	Kat. ceste
	R2

	Štev. ceste
	425

	Štev. odseka
	1265

	Prometni odsek
	Mežica -

Črna

	Stac. začetka
	3.310

	Stac. konca
	11.420

	Vsa vozila (PLDP)
	3140

	Motorji
	25

	Osebna vozila
	2707

	Avtobusi
	43

	Lah. tov. < 3,5t
	208

	Sr. tov.  3,5-7t
	29

	Tež. tov. nad 7t
	53

	Tov. s prik.
	22

	Vlačilci
	53


 Obstoječe stanje

Obstoječa trasa je v asfaltni obliki, širine 3,5 – 4,5 m in dotrajana. Obstoječa občinska cesta (JP 757 021) je na mestu predvidenega priključka na državno cesto R II širine 14,0 m. Trasa na začetku poteka v ravninskem terenu, pod državno cesto R2 - 425 odsek 1265 Mežica–Črna. V drugi polovici se cesta (JP 757 031) strmo spusti z naklonom 15 % in na koncu preide v ravninski del. Na lokaciji predvidene ceste je trenutno dotrajana asfaltna površina z dotrajanim odvodnjavanjem cestišča. Teren je stabilen in suh.
Geodetske podlage

Za predmetni odsek ceste je pridobljen posnetek terena s strani geodeta.
Vodnogospodarski pogoji in ureditve

Z izgradnjo se odtočne razmere na širšem območju ob glavni cesti bistveno ne spremenijo. Sam poseg zajema določene preureditve elementov za odvodnjavanje ceste, ki pa imajo zgolj lokalni pomen in ne vplivajo na hidrološke razmere v odprtih vodotokih oz. v podtalju.

Geologija in geomehanika

Med gradnjo je obvezna prisotnost geomehanika.
B. TEHNIČNI OPIS TRASE

1. Vrsta objekta

Gradbeno inženirki objekt; preplastitev ceste, odvodnjavanje 
2. Tehnični podatki

Kategorija ceste: 
javna pot JP 757 021, JP 757 011 in JP 757 031 - dostopna cesta (maloprometna)
Vrsta terena: gričevnat 

Računska hitrost:
Vr= 40 km/h
Osna obremenitev: 8 t
3. Normalni profil ceste
normalni prečni profil ; KARAKTERISTIČNI PROFIL 1
- tlakovana površina ob hiši

1 x 1,85=
1,85 m

- betonski robnik                 

1 x 0,15 =
0,15 m
- koritnica



1 x 0,50 = 
0,50 m


- vozišče



1 x 5,50 = 
5,50 m


- robnik



1 x 0,15 =
0,15 m

- asfaltni pločnik


1x 1,55=
1,55 m

- betonska lamela 5/25 cm

1x 0,05=
0,05 m

 







--------------------------



SKUPAJ:


    


9,75 m
normalni prečni profil ; KARAKTERISTIČNI PROFIL 2

- tlakovani pločnik


1x 1,85=
1,85 m

- betonski robnik                 

1 x 0,15 =
0,15 m

- asfaltna koritnica             

1 x 0,50 =
0,50 m



- vozišče



1 x 4,00 = 
4,00 m



- tlakovano parkirišče


1 x 5,00 = 
5,00 m



- robnik



1 x 0,15 =
0,15 m

 







--------------------------



SKUPAJ:


    


11,65 m
normalni prečni profil ; KARAKTERISTIČNI PROFIL 3

- betonska lamela 5/25 cm

1x 0,05=
0,05 m

- asfaltni pločnik


1x 1,55=
1,55 m

- betonski robnik                 

1 x 0,15 =
0,15 m



- vozišče



1 x 6,00 = 
6,00 m



- betonski robnik


1 x 0,15 =
0,15 m

 







--------------------------



SKUPAJ:


    


7,90 m
normalni prečni profil: KARAKTERISTIČNI PROFIL 4 - FAZA II

(stacionaža  60 m – 133 m); 
- robnik                 


1 x 0,15 =
0,15 m



- vozišče



1 x 3,50 = 
3,50 m



- robnik



1 x 0,15 =
0,15 m

 







--------------------------



SKUPAJ:


    


3,80 m

4. Ureditev priključkov

Priključek javne poti JP 757 021 na državno cesto RII - 425 – 1265 Mežica – Črna.
Priključna cesta JP 757 021 se priključi na državno cesto (R II - 425 – 1265 Poljana - Šentvid). naklon priključka znaša 8% na dolžini 20 m. Širina priključka na občinsko cesto je predvidena 25 m v priključku, nato pa se postopoma zoži na 6,00 m.
Merodajno vozilo predstavlja veliko tovorno vozilo – tro osno dolžine max. do 10,10 m. Prav tako so dimenzionirani zavijalni radiji na merodajno vozilo. 

Na osnovi prometnih podatkov, da v priključku vozila predstavljajo majhno vrednost, je priključek zasnovan kot pravokotno trokrako križišče oz priključek tip I. Obravnavana priključna cesta JP 757 021 je podrejena državni cesti.  
5. Os ceste

Os ceste se v celoti prilagodi osi obstoječe ceste. Os ceste presega minimalni dovoljen radij, zato so potrebne razširitve v skladu s pravilnikom. 

6. Skloni

Prečni skloni vozišča so odvisni od vrednosti horizontalnih elementov trase in sicer min  prečni sklon znaša 2,5 % max 5 %.

Vzdolžni naklon v drugi polovici presega dovoljeni maksimalni naklon, vendar ga zaradi obstoječe konfiguracije, objektov ob vozišču in priključkov ni moč urediti v skladu s pravilnikom. Delno se elementi izboljšajo.
Na priključkih se višina nivelete prilagodi višinam vozišča. 
Vertikalni radiji konkavnih in konveksnih zaokrožitev ne presegajo minimalnih zahtev. S temi nakloni je zagotovljeno površinsko odvodnjavanje vode iz cestišča.
7. Širine in dolžine pasov

Širina voznega pasu na obravnavani cesti znaša na območju priključka 6,0 m in več, od stacionaže 0 do 60 m 4,50 m v dolžini 60 m, na končnem delu od stacionaže 60 m do 134 m (faza II) pa 3,5 m.
Predvidena izgradnja parkirišča je globine 5,0 m na dolžini 10,0 m, locirano desno ob vozišču. 

8. Preglednost  
PREGLEDNI TRIKOTNIK - 
PRIKLJUČEK  - km 5+075 / smer Mežica
 Vr= 50 Km/h, n=0%

 potrebna pregledna razdalja= 45 m

 dejanska pregledna razdalja= 125 m

PREGLEDNI TRIKOTNIK – PRIKLJUČEK  - km 5+075 / smer Črna
 Vr= 50 Km/h, n= 0%

 potrebna pregledna razdalja= 50 m

 dejanska pregledna razdalja= 90 m
9. Konstrukcija spodnjega ustroja
Zemeljska dela se bodo izvajala v minimalnem obsegu. V večinskem delu trase niveleta sledi sedanjemu vozišču zato večjih posegov v spodnji ustroj ni. Kategorije terena so ocenjena na osnovi geološke karte. V kolikor se izkaže, da je zemljina nezadovoljive zbitosti se le ta skomprimira  do zbitosti Me min = 40 MN/m2 in se izvedejo predpisani padci proti drenaži. Kjer je cesta v nasipu se temeljenje nasipne brežine izvede s stopničastimi zaseki do raščenih tal. Nasipi na območju zasekov se izvedejo v plasteh max. debeline 30 cm. Naklon spodnjega ustroja se izvede v naklonu 4% proti drenaži. 

10. Zgornji ustroj

Niveleta sledi sedanjemu vozišču. Obstoječi tlak se v celoti odstrani. V kolikor izkopani tampon zadostuje tehničnim zahtevam, se lahko le ta ponovno uporabi za nasip. Debelina tampona ne sme biti tanjša od 40 cm pod hodnikom za pešce in parkiriščem, ter 60 cm pod cesto. Tamponiranje se  izvede z drobljencem debeline 0-32 mm. 
Vozišče se izvede z dvoslojnim asfaltom v debelini 5 + 3 cm. 
Površina parkirišč in pločnika se zaključi z betonskimi robniki 15/25 cm, ki se položijo na betonsko posteljico. Robniki so dvignjeni za 12 cm nad povozno površino. Višina nivoja  pri dovozu se prilagodi višini ceste. 

Nosilnost površine po utrjevanju zgornjega sloja pod asfaltom in tlakovci mora doseči vsaj 100,00 MPa.

Po izvedenih delih je potrebno zavarovati odkope in nasipne brežine z ukrepi kot:

· izvedba primernih naklonov odkopnih in nasipnih brežin z ozirom na kategorijo terena ter izvedba zaobljenih robov brežin

· z ozelenitvijo in protierozijsko zaščito površin  

Nasipna brežina se izvede v naklonu 1 : 1,5, ukopna brežina pa v naklonu 1,5 - 1:1.

Sestava zgornjega ustroja: cesta - območje priključka
· AC 16 base B 70/100 A3, deb 5 cm  

· AC 8    surf B 70/100 A3, deb 3 cm  

· 40 cm - tampon D 32
· 20 cm – zmrzlinsko odporen material D 150

Sestava zgornjega ustroja: cesta  - km 0+60 – km 0+133(faza II)
· AC 16    surf B 70/100 A4, deb 6 cm  

· 40 cm - tampon D 32
· 20 cm – zmrzlinsko odporen material D 150

Sestava zgornjega ustroja: pločnik 

· AC 8    surf B 70/100 A5, deb 4 cm  

· 40 cm - tampon D 32
· 20 cm – zmrzlinsko odporen material D 150

Sestava zgornjega ustroja: parkirišče, plato pred objektom 
· Betonski tlakovci
· 40 cm - tampon D 32
11. Kanalizacija
Izvede se obnova kanalizacije:

· sistem meteorne kanalizacije z odvodnjavanjem iz prometnih površin z priključitvijo na obstoječi sistem (trenutno mešan sistem), ki je lociran v sami trasi ceste. Predviden meteorni sistem se preklopi na mešan sistem.

· za sistem fekalne kanalizacije se preko cestišča položijo slepe PVC ∅ 200 na globini 1,0 m – pozicija se določi med gradnjo na samem terenu 
Meteorna kanalizacija

Na celotni trasi zagotovimo odvodnjavanje z vozišča z minimalnim prečnim sklonom ob betonske robnike in v iztoke pod robniki ali preko LTŽ rešetke, ki vodo vodijo v cestne požiralnike in iz požiralnikov preko PVC cevi v prenovljen sistem, katerega izpust se predvidi v obstoječ mešan sistem. 
Uporabijo se PE cevi SN8  ∅ 160 - 315, ki se položijo na betonsko posteljico v naklonu 0,8 % in več. Minimalna globina nivelete polaganja cevi znaša 0,80  m. PE cevi se bodo priključevale na revizijske jaške iz polietilena DN 625mm. 
Obcestna drenaža je izvedena iz drenažnega peska, ki je zaščitena z filcem, na dnu pa se v betonsko posteljico položijo midren cevi premera 100 mm.

Ker je celotno področje vodopropustno in ravninsko ni pričakovati večjih vpadov meteorne vode iz hribin na cestišče. 
Križanja

Križanja s komunalnimi vodi:

Projektirana kanalizacija križa predvidene komunalne vode (vodovod, elektrovodi, plin, in TK vodi) z  vertikalnim odmikom 0,3 do 0,5 m pod obstoječimi kom. vodi. Vse obstoječe elektro, TK vode na območju obravnavane trase je potrebno ročno odkopati, jih zaščititi s PVC cevjo 110 mm  »minerba« in jih obbetonirati. 
Križanja s cestnimi površinami:

V cestnih površinah se bo izvajal ozki izkop z  podpiranjem.

Skladno s pogoji soglasodajalca morajo biti po končanem delu sanirani in obnovljeni vsi odseki cest in to po celotni dolžini trase in celotni širini ob predhodnem ustreznem utrjevanju zasipa (tampona).

V času izgradnje mora biti trasa izkopa zaščitena in postavljena vsa potrebna cestno prometna signalizacija da se preprečijo morebitne nesreče.

Trasa in niveleta

Trase meteornih kanalov kanalizacijskega omrežja so predvidene tako, da upoštevajo obstoječe komunalne vode in hkrati gravitacijsko padajo proti priključitvi na glavni kanalizacijski vod (obstoječi mešani vod) in naprej v reko Mežo.

Gradnja kanalov

Trasa kanala poteka na lokaciji, kjer je dovolj prostora in se izvedejo poševni izkopi. Potrebno je pustiti dovolj prostora za prehod pešcev in omogočiti varen prehod do objektov vzdolž in preko izkopanega jarka. Na mestih, kjer ob gradbeni jami ni dovolj prostora za odmet izkopanega materiala je potrebno le tega nakladati na kamione in odvažati na začasno deponijo.
12. Razsvetljava

Obstoječa razsvetljava v obravnavanem priključku se v celoti ohrani. 
13. Prometna ureditev
Meja obdelave ne posega v območje državne ceste, tako se prometna signalizacija v križišču in ob glavni cesti R II ohrani. 
Glej prometno situacijo.
14. Hortikultura

     Ker cesto vodimo povsem po obstoječi trasi, obcestni svet dejansko ne menja podobe. 
Nasipne in vkopne brežine bodo po izvedenih delih humuzirane in zatravnjene, drugi 
ukrepi krajinske in hortikulturne ureditve pa niso predvideni. Vsi ostali ukrepi pa so 
predmet odločitve investitorja.
C. TEHNOLOGIJA IN POGOJI GRADNJE

Izkopano plodno zemljino je potrebno deponirati ob trasi za kasnejšo izvedbo     

      humuziranja.

Obstoječi tamponski material iz območij, ki ga je zaradi znižanja nivelete potrebno 


izkopati in se bo kasneje  uporabil kot zasip, se odpelje v začasno 
                  deponijo  v bližini trase.

Izkope je potrebno izvajati strojno. Izkopani material se odpelje v trajno deponijo.

Deponije materiala se določajo skupaj oziroma s soglasjem občine, krajevnih institucij in nadzora.

Humus deponiran ob trasi se uporabi za humuziranje vkopnih  in nasipnih brežin in za ureditev okolice trase, ki je bila prizadeta z gradbenimi deli.

Izvajalec je dolžan dela v maksimalni možni meri izvajati mehanizirano, izbor mehanizacije pa podrediti tehnološkim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim možnostim oz. prometno varnostnim pogojem.

Vsa zemeljska dela v območju komunalnih vodov se izvajajo ročno v prisotnosti komunalnih upravljavcev .

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz. kriterijem, ki so predpisani.

Izvedbo gradbenih del je potrebno izvajati v prisotnosti geomehanskega nadzora in asfaltnega tehnologa. Ta bo skrbel za pravilno izvedbo ter podaja morebitna dodatna nadaljnja navodila za kvalitetno izvedbo del.

D. UREDITEV PROMETA MED GRADNJO
Dela se bodo izvajala pod prometom. Možne bodo samo delne polovične zapore ceste,  ki bodo upravljane s semaforji.

Načrt ureditve prometa med gradnjo pripravi izvajalec gradbenih del.
E. POSEG NA ZEMLJIŠČA IN OBJEKTE
Predhodno je izdelana odmera zemljišč za potrebe izgradnje ceste. 


      Predvidene parcele za poseg:
 k.o 889 Mežica: 

 par.št.:   872 (vozišče), 875(parkirišče)
F. PREDRAČUNSKA VREDNOST

Predračunska vrednost investicije znaša  predvidoma  
Faza I: 23.000,00 € z DDV                             
                                                                                                                 Sestavil:
Lenart Robert, d.i.g.

Tehnično poročilo – IZVEDBENI NAČRT ZA IZVEDBO

1
Tehnično poročilo – IZVEDBENI NAČRT ZA IZVEDBO



5

[image: image1.emf][image: image2.jpg]