TEHNIČNI OPIS

1.	Splošno:

Predmetna obstoječa cesta LC 440251 Oplotnica – Koroška vas v naselju Božje, povezuje naselje Oplotnica z naseljem Božje in v odcepu s Koroško vasjo. Cesta je trenutno v asfaltni izvedbi in precej dotrajana v dolžini 395 m. Ostali del trase ceste do meje z občino Zreče v dolžini 200 m je v makadamski izvedbi, po podatkih občine Oplotnica s tamponom v debelini 40 cm.

2.	Projektne osnove:

Glavni namen projekta ceste je izvedba modernizacije – brez  posega v prostor – in ureditev ustreznega odvodnjavanja. Predvsem  v delu, ko poteka trasa ceste skozi gozd, je nezadostno odvodnjavanje, zato je cesta razmočena in asfalt popolnoma dotrajan.

Normalni profil:

Vožišče 3'7 m

Bankina 2x 0'4 m

Jarek - enostransko

3.	Trasni elementi:

Trasni elementi sledijo obstoječi cesti, vzdolžni potek trase pa zahteva izravnavo prečnih nagibov obstoječe ceste z nagibom glede na horizontalne krivine vozišča. Ob celotni trasi so izvedeni odvodni jarki, katere je potrebno ustrezno profilirati (očistiti ali poglobiti). Na posameznih odsekih bo ustrezno korigirana oziroma prilagojena tudi niveleta ceste.

4.	Zgornji ustroj:

Glede na strukturo prometa in višinsko lego ceste je potrebno zagotoviti voziščno konstrukcijo naslednje sestave:

BB AC 16 SURF B50/70 A4 – nosilno obrabna in zaporna plast	6'0 cm

TAMPONSKI DROBLJENEC – IZRAVNAVA 	20 cm	30'0 cm

ZMRZLINSKO ODPOREN AGREGAT		30'0 cm

5.	Konstrukcijski elementi:

Traso ceste, ki je sedaj v makadamski izvedbi, je potrebno nad obstoječim tamponom debeline 40 cm in v delu, ki poteka izven gozda (skupna dolžina 300 m) dograditi z ustreznim tamponom v debelini 20 cm.

Razmočeni del trase skozi gozd pa je potrebno v celoti izkopati do temeljnih tal. Deformacijski modul spodnjega ustroja mora doseči 45 Mpa. Nato je položiti na uvaljani planum geotekstil 200g/m2 in vgraditi zmrzlinsko odporen kamniti material v debelini 30 cm. Končno vgradimo tampon v debelini 30 cm in izvedemo niveletno izravnavo po celotni trasi v dolžini 595 m, kot pripravo za asfaltiranje .

6.	Odvodnjavanje:

Padavinske vode z vozišča in zaledne vode se prečno odvodnjavajo v sistem jarkov. V jarku so na določenih mestih nameščeni vtočni jaški, v katerih se zbira padavinska voda in odteka po prepustih v dolino. Obstoječe prepuste je potrebno ob izvedbi preveriti in po potrebi obnoviti, prav tako tudi vtočne jaške in izlivne glave. V delu trase, kjer je opazno zatekanje zaledne vode na vozišče (v gozdu), je potrebno dodatno izvesti dva propusta PE DN 300 z vtokom in iztočno glavo.

7.	Tehnologija gradnje:

Potek gradnje tega odseka se bo vršil v času neprekinjenega prometa, zato je potrebna postavitev začasne prometne signalizacije, ki bo opozarjala vse udeležence v prometu. Po potrebi je treba zagotoviti tudi urejanje prometa za krajše časovno obdobje in ustrezno prometno varnost. Zapore prometa je potrebno usklajevati preko občine.

Slovenske Konjice, marec 2017

Sestavil:

EDVARD BRUNČIČ

inž.gradb.

……………………………..

(podpis)