TEHNIČNE SPECIFIKACIJE, ki jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe za tribuno in sicer za:

ELEKTROINŠTALACIJE:

- Napajanje z električno energijo je iz stikalnega bloka, ki je predviden v projektu za objekt. V stikalnem bloku je del iz katerega se napaja električna športna oprema zaščiten z električnim stikalom na diferenčni tok (FID),

- priključek elektro pogona na lokacijo priklopa tribun,

- vsak blok  tribun je ozemljen, priključek zagotavlja izvajalec objekta,

- po končani izvedbi električnih inštalacij in ozemljitev ter izenačanje potencialov morajo biti izvedene potrebne meritve. Rezultati morajo biti ustrezni.

TRIBUNO:

- Teleskopska tribuna s sedežnimi mesti z avtomatskim odpiranjem in podiranjem stolov, odpiranje tribune s pomočjo elektro pogona.

PODKONSTRUKCIJO:

- Kovinski vzdolžni profili C in Z, prašno lakirani sivo RAL 7040,  medsebojno povezani s prečnimi podporami na maksimalni razdalji 750 mm, vijačenimi z   vijaki kvalitete 8.8,

- stojala iz pravokotnih cevi, medsebojno varjeno, s stranskimi ležaji, ki omogočajo brezhibno vodenje tribune, prašno lakirano sivo RAL 7040,

- diagonale in natezne vezi iz kvadratnih cevi, medsebojno vijačeno z vijaki, prašno lakirano sivo RAL 7040,

- regulacija podestov na stojalu za enakomeren razmak med posameznimi vrstami,

- stalno podprti podesti pri odprti tribuni, ki omogočajo večjo stabilnost neobremenjene tribune

- vodila bloka s PVC kolesi premera 30 mm za paralelnost izvleka.

KOLESA:

- Plastično kolo z gumijastim obodom, premera 160 mm, širine 40 mm, vležajena z valjčnim ležajem, da ne poškodujejo in puščajo sledi na športnem podu.

POHODNE PODESTE:

- Lesene vezane plošče T-FIX s protidrsno oblogo, debeline 15 mm, črna/siva barva, robovi so obdelani in pobarvani v barvi plošče, vijačene z vroče cinkanimi sponskimi vijaki na podkostrukcijo. Plošče so na stikih podrte, da ne strižejo med seboj.

LIČNICE:

- Bukova vezana plošča kvalitete B/BB, debeline 18 mm, vsi vidni robovi zaobljeni z radijem 5 mm, vijačena na podkostrukcijo z vroče cinkanimi sponskimi vijaki, površina obdelana z UV obstojnim in B1 samogasljivim lakom.

STOPNICE:

- Stopnice iz kovinskega okvirja, prašno lakiranega sivo RAL 7040, pohodni del iz enakega materiala kot podest, vtopljen v kovinski okvir,

- preklopne stopnice pritrjene pred prvo vrsto, stopnice se pospravi na prvo vrsto, iz enakega materiala kot podesti, možnost regulacije stopnice zaradi različnih višin poda,

- preklopne stopnice v zadnji vrsti za dostop do galerije, posebni mehanizem zapiranja, iz enakega materiala kot podesti,

- preklopne, izdelane iz kovinskih cevi s paličnim polnilom razmika maksimalno 10 cm, brez ostrih robov, višine 110 cm, prašno lakirano siva RAL 7040, nosilnost 100 kg/m.

ELEKTRO POGON:

- Elektro torni pogon z elektromotorjem  400 V / 380 W, s končnim stikalom in prilagojenimi stojali,

- ročna konzola za kontrolo odpiranja / zapiranja z vtičnicami na prednji ali gornji strani tribun.

SEDEŽNA MESTA:

- Večnamenski stol z zanesljivim mehanizmom za avtomatsko postavljanje in pospravljanje. Zložljiv lesen stol s preklopnim naslonom na kovinskem mehanizmu. Debelina vezane plošče 10 mm, površina obdelana z UV obstojnim in težko gorljivim lakom v razredu B1. Stol se avtomatsko postavi in pospravi ob upravljanju tribune. Stol je montiran na prednjem delu pohodnega podesta teleskopske tribune.

STRANSKE OGRAJE:

- Preklopne na stopnišče, izdelane iz kovinskih cevi s paličnim polnilom razmika maksimalno 10 cm, brez ostrih robov, višine 110 cm, prašno lakirano siva RAL 7040, nosilnost 100 kg/m.

ŠTEVILČENJE:

- Številčenje sedežnih mest s plastificirano nalepko, nalepljeno pod stolom, okrogle oblike, barva nalepke po izbiri.

- številčenje vrst s plastificirano nalepko, nalepljeno na pohodni podest, barva po izbiri.

Poleg zgoraj navedenega, so obvezne priloge s katerimi ponudnik dokazuje usposobljenost in jih mora priložiti v ponudbi:

- Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom  SIST EN 13200-1, SIST EN 13200-3, SIST EN 13200-5,  izdan in potrjen s strani  neodvisnih, usposobljenih organov.

- Potrdilo FIBA organizacije o ustreznosti tribun.

Kot ponudnik za izvedbo predmetnega javnega naročila

izjavljamo

da so v naši ponudbi  upoštevane zahtevane tehnične specifikacije,

| Datum: | Podpis pooblaščene osebe ponudnika in žig: |
| --- | --- |