PRILOGA 5 – OPIS OBSTOJEČEGA SISTEMA SLEDENJA VOZIL IN SISTEMA NAPOVEDI PRIHODA AVTOBUSOV NA POSTAJO

Kratek opis sistema

Vsi avtobusi mestnega potniškega prometa so opremljeni s komunikacijskim modulom ZC4, preko katerega se zbirajo in posredujejo podatki o gibanju vozila po liniji mestnega prometa v centralni sistem (strežnik), ki se nahaja na Občini Šempeter-Vrtojba, ustrezno obdelani podatki se ves čas posredujejo prikazovalnikom.

Instaliranih je 6 LED prikazovalnikov v Mestni občini Nova Gorica in 2 LCD ekrana v Občini Šempeter-Vrtojba.

Koncesionar dnevno v sistem vnaša razpored vozil mestnega potniškega prometa.

Arhitektura sistema z opisom kje se trenutno kaj nahaja

Strežniški sistem, lokacija Občina Šempeter-Vrtojba

Strežniški sistem je sestavljen iz naslednje strojne in programske opreme:

- strežnik HP DL360 G7, 2 x Intel Xeon E5620 QC 2.4GHz, 48GB RAM, 4x 100GB SATA SSD, 2x 300GB SAS HDD 10K RPM, P410i RAID Controller+Bat, iLO3, 2 x 460W AC PSU,

- mrežno stikalo in požarni zid MikroTik CCR1016-12S-1S+ z 8imi SFP moduli MikroTik S-RJ01 (RJ45),

- internetna povezava 100Mbps,

- UPS VC 2000VA s SNMP povezavo,

- arhivski sistem preko NAS,

- trije virtualni strežniki WMware ESX z Linux operacijskim sistemom,

- zemljevidi OpenStreetMap,

- podatkovna baza PostgreSQL,

- internetni strežnik Apache,

- spletna stran www.mpngsv.si z veljavnim digitalnim certifikatom,

- Radius strežnik za APN povezan preko IPSec na Telekom Slovenije,

- programska oprema za sistem sledenja Četrta pot Minasplus.

V sistem BUS4i mora koncesionar dnevno vnašati razpored za linije mestnega prometa, ki sistemu sledenja pove kateri avtobusi bodo imeli določene odhode na posameznih mestnih linijah. Vnos podatkov se lahko avtomatizira z vzpostavitvijo webservisov do podatkovne baze koncesionarja, ki dnevno avtomatsko prenašajo razpored in povezane šifrante.

Strežniški sistem v Šempetru pri Gorici zbira podatkov iz sledenja avtobusov in iz razporeda koncesionarja, te podatke v realnem času obdela in jih v kratkih časovnih intervalih objavlja na vse informacijske medije:

-LED prikazovalnike

-LCD monitorje

-spletni portal www.mpngsv.si prilagojen tako za računalnike kot za mobilne naprave

-na zahtevo preko SMS sporočil na 051 644 888

LED prikazovalniki Swarco IPM–32/2/32 Y

Prikazovalniki so izvedeni v matriki 32x2 znakov rumene barve višine 32mm v LED tehnologiji.

LED prikazovalniki se nahajajo na šestih postajališčih mestnega potniškega prometa v Mestni občini Nova Gorica:

- Nova Gorica MAP – smer Šempeter pri Gorici

- Nova Gorica MAP – smer Solkan

- Nova Gorica Grčna – smer Šempeter pri Gorici

- Nova Gorica Grčna – smer Solkan

- Nova Gorica Cankarjeva – smer Šempeter pri Gorici

- Nova Gorica Lavričeva – smer Šempeter pri Gorici

Prikazovalnik MAP, Erjavčeva 1 se napaja iz stalnega javnega električnega omrežja, medtem ko se ostalih 5 prikazovalnikov napaja iz javne razsvetljave (nočna elektrika), v ta namen je poleg postaje zgrajena elektro omarica z akumulatorskim napajanjem 210Ah in polnilcem akumulatorja, ki prikazovalnik 24 ur oskrbuje z napajanjem 12VDC.

Vsi LED ekrani imajo vgrajen GSM modem, ki vsebuje SIM kartico Telekoma Slovenije skonfigurirano na privatno omrežje apn.mpngsv.si in komunicirajo po protokolu UCS 037.

Prikazovalniki prikazujejo naslednje odhode mestnih avtobusov iz dotične postaje v smer vožnje.

LCD ekrani Infinitus imotion FLOW 47p

LCD ekrana se nahajata v Občini Šempeter-Vrtojba  na lokacijah:

- Šempeter pri Gorici trg – smer Nova Gorica

- Vrtojba Cerkev

LCD ekrana vsebujeta 47" vertikalni monitor v odpornem ohišju, vgrajen je industrijski PC, 3G modem in sistem za hlajenje. Komunikacija do strežnika poteka po 3G modemu, vstavljena je SIM kartica Telekom Slovenije skonfigurirana na privatno omrežje apn.mpngsv.si. LCD ekrana komunicirata s strežnikim sistemom po protokolu https.

LCD ekran deluje v načinu kiosk spletnega brskalnika in prikazuje v zgornjem delu informacije o voznem redu in prihodih avtobusov, v spodnjem pa je predviden prikaz novic Občine Šempeter - Vrtojba.

Opreme za sledenje v avtobusih – Komunikacijski moduli Četrta pot ZC4

Komunikacijski moduli ZC4 s satelitskim GPS sledenjem in 3G prenosom podatkov so vgrajeni v štiri avtobuse mestnega prometa in dva avtobusa rezerve, skupno je bilo dobavljenih šest komunikacijskih modulov.

Komunikacijski moduli ZC4 (napajalni adapter, 3G modem, GPS) so pritrjeni na dostopno mesto in se napajajo preko 2 žilnega napajalnega kabla za 24 V akumulator s cevno varovalko T4A na kablu. Na komunikacijski modul je priklopljena kombinirana antena 3G/GPS z dvema antenskima kabloma dolžine 3 metre.

Specifikacije informacijskih portalov in njihova lokacija

Informacijski portal, ki je prilagojen tudi za uporabo s pametnimi telefoni, se dostopa preko naslov www.mpngsv.si in se nahaja na strežniškem sistemu v stavbi Občine Šempeter–Vrtojba.

Uporabnik lahko informacijo o naslednjem prihodu avtobusa na postajo pridobi preko SMS sporočila na telefonsko številko 051 644 888 in vsebino SMS, ki vključuje šifro postaje in navedbo smeri vožnje (npr.MPG 99a). Napovedovanje prihodov avtobusov je možno za vseh 45 postajališč mestnega prometa.

Vsa postajališča imajo lastno QR kodo.