1.1 NASLOVNA STRAN

Načrt:	1 Načrti arhitekture št. 16-08

| Investitor: | OBČINA TREBNJE, GOLIEV TRG 5, 8210 TREBNJE |
| --- | --- |

| Objekt: | PODRUŽNIČNA ŠOLA DOBRNIČ |
| --- | --- |

| Vrsta projektne dokumentacije: | PZI |
| --- | --- |

| Za gradnjo: | PRIZIDAVA |
| --- | --- |

| Projektant: | A.O.A. ATELJE ZA OBLIKOVANJE IN ARHITEKTURO, JOŽE GROŠELJ S.P. PAVLOVČEVA 1B 1000 LJUBLJANA |
| --- | --- |

Odgovorna oseba projektanta:

| JOŽE GROŠELJ |  |
| --- | --- |

Podpis:	(žig podjetja)

Odgovorni projektant:

| JOŽE GROŠELJ ZAPS 1178 |  |
| --- | --- |

Podpis:	(osebni žig)

Odgovorni vodja projekta:

| JOŽE GROŠELJ ZAPS 1178 |  |
| --- | --- |

Podpis:	(osebni žig)

Številka projekta:	16-08

Kraj in datum:	LJUBLJANA, 06-2016

1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA št. 16-08

VSEBINA NAČRTA »ARHITEKTURA«

| 1.1 | Naslovna stran |
| --- | --- |
| 1.2 | Kazalo vsebine načrta |
| 1.3 | Izjava odgovornega projektanta načrta |
| 1.4 1.5 | Tehnično poročilo Risbe |

1.3   IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA V PGD

Odgovorni projektant načrta

JOŽE GROŠELJ.

(ime in priimek)

I  Z  J  A  V  L  J  A  M,

- da je načrt 16-08 skladen s prostorskim aktom

- da je ta načrt skladen z gradbenimi predpisi

- da je načrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za priključitev

- da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da

je načrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva;

5.	da so v načrtu upoštevane zahteve elaboratov

Št. projekta: 16-08	Odgovorni projektant:

JOŽE GROŠELJ

ZAPS 1178

LJUBLJANA, 06-2016

1.3 TEHNIČNO POROČILO

Makrolokacija in mikrolokacija

Lokacija se nahaja v katastrski občini Dobrnič- na parcelni številki  974/18 in 980/5  v morfološki enoti, ki je namenjeno za družbene dejavnosti (šolstvo, zdravstvo ter otroško varstvo)

Območje s predvidenim posegom se prostorsko ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14-popr.)

OPIS PREDVIDENIH POSEGOV

Kot je razvidno iz grafičnih prilog bodo za ureditev prostorskih razmer na osnovni šoli potrebni sledeči posegi:

Obseg posegov na zemljišču zajema prizidava dodatnega oddelka vrtca s spremljajočimi prostori.

Poseg zajema izgradnjo dodatne igralnice, hodnik z garderobo, ter nov prostor za vodnjo vrtca.

Obstoječi kabinet vodje vrtca se spremeni v hodnik in v dodaten prostor za rekvizite.

Novi objekt

Novi objekt konstrkcijsko  ločen od obstoječega objekta. Sklopa sta med seboj dilatirana. Konstrukcijo tvorijo opečni zidovi debeline 30 cm, AB vezi in AB plošče.

Notranje obdelave

Vse stene bodo ometane in opleskane. Finalni podi bodo keramika v sanitarijah, parket v učilnicah in telovadnici in pvc na hodnikih.

Stene v vrtcu so do višine 1,2m obložene z leseno oblogo, ki je odporno na mehansko obrabo. Vsi vogali do višine 1,2m so zavarovani s kotnim zaobljenimi profili.

Stavbno pohištvo

Predvideno je Alu stavbno pohištvo z zunanjimi senčili. Notraja vrata bodo lesena

Fasada

Predvidena je kontaktna tankoslojna fasada v svetlorjavih tonih. Del fasade predstavljajo obloge iz vlaknocementnih plošč v rumenem in oranžnem  obstoječih tonih.

# NAPELJAVE

### Način ogrevanja

V celoti je bzagotovljena potreba stavbe po toploti iz alternativnega sistema. Celoten objekt je ogrevano preko toplotne postaje  na biomaso, s sistemom radiatorskega in talnega ogrevanja. Prizidek vrtca bo ogrevan s sistemom talnega ogrevanja.

## Elektronapeljave

Objekt je priključen na javno električnon in telefonsko omrežje. Meritev električne energije je nameščena v E-PMO. Predviden je trifazni dvotarifni števec e. energije ter tarifne varovalke 3x 35A.

## Kanalizacija

Objekt je priključen na biološko čistilno napravo Padavinske vode s strešnih površin objekta in padavinske vode z utrjenih površin so speljane v ponikovalnice. Vse padavinske vode s tlakovanih povoznih površin, se odvajajo v ponikovalnico preko lovilcev olj.

## Vodovod

Interna vodovodna inštalacija se izvede v podometni inštalaciji.

Zunanja ureditev

Obstoječ uvoz z lokalne ceste je na severni strani obravnavanega zemljišča in se ga ne spreminja. Dostop z osebnimi avtomobili je predviden do novega parkirišča na severni strani objekta na par. št št. 973/22 k.o Dobrnič, izdelana po PZI projektu izdelovalca GPR, gradbeno projektiranje in svetovanje, Igor Rems s.. Novo mesto, št. projekta PZI-30/2012, maj 2013. Dostop za  dostavo je po dovozni poti ob SV parcelni meji. Intervencijska vozila so na funkcionalnem zemljišču objekta, na parkirišču ali na gospodarskem dvorišču, Z od objekta.

Pred vhodnim dvoriščem je prostor za ustavljanje šolskih avtobusov in kombijev

Za potrebe vrtca so predvidena 4 parkirna mesta (2 parkirišča na en odelek), 5 parkirnih mest za potrebe šole (1 parkirno mesto na oddelek) in 4 dodatna parkirna mesta. Skupaj 13 parkirnih mest.

VRTEC:

Ker je predviden samo en oddelke vrtca se le ta uredi v sklopu šole. Vrtec je orientiran na jug. Od glavne ceste je dovolj odmaknjen, da hrup in koncentracija škodljivih snovi v zraku ne presežeta maksimalnih dovoljenih mej. Na skupnem parkirišču sta za potrebe vrtca prdevideni dve parkirni mesti.

Za potrebe vrtca je predvidena pokrita terasa velikosti 24m2  in  340m2 zunanjega igrišča, kar pomeni, da je 15,45m2 igrišča na otroka. Igrišče je opremljeno z enostavnimi, sestavljenimi in kompleksnimi igralnimi celicami tako, da je za vsakega otroka navoljo 1,5 igralnega mesta. Terasa je ograjena z žičnato ograjo višine 0,60 m igrišče pa z žičnato ograjo višine 1.6m.

Vrtec nima svoje kuhinje. Razdeljevanje hrane se organizira v sklopu šolske kuhinje, kjer je tudi predviden prostor za razdeljevalni voziček.

.Zagotovljeno je 22,72m2 steklenih površin, kar je 51,3% talne površine igralnice. Do višine 1,2m so predvidena varnostna stekla.

Vrata na teraso so širine 90 cm. Celotna steklena stena igralnice se senči z zunanjimi senčili.

Gabariti objekta

Tlorisno:

- Gabarit tlorisa pritličja objekta: 8,1x12,70m+8,25x1,20m

Višinsko:

-Kota pritličja:±0.00m

-Višina kapi od zunanjega tlaka: +4,00m

Višine etaž

Svetle višine:

- svetla višina pritličja   3,00m,

NIVELETA:  Kota pritličja objekta je na niveleti ±0,00=237,99 mNmv.Kota je kota pritličja obstoječega stanja.

Streha:  Naklon obstoječe  strehe je 43°, kritina pa je opečna naravne barve. Streha prizidka je ravna streha pokrita s prodcem

VRTEC

|  |  | število | obstoječe | novo | skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ozn. | prostor | prostorov | m2 | m2 | m2 |
|  | A. IGRALNI PROSTORI |  |  |  |  |
| 1. | igralnica za otroke | 2 | 47,60 | 48,97 | 96,57 |
|  | A.SKUPAJ |  |  |  | 96,57 |
|  | B.OSTALI PROSTORI |  |  |  |  |
| 2. | sanitarije za otroke | 2 | 11,01 | 11,10 | 22,11 |
| 3. | garderoba za otroke | 2 | 8,02 | 8,45 | 16,47 |
| 4. | shramba za rekvizite | 1 | 8,12 |  | 8,12 |
| 5. | sanitarije za otroke na igrišču | 1 | 2,87 |  | 2,87 |
| 6. | Prostor za vodjo enote | 1 |  | 15,04 | 15,04 |
| 7. | sanitarije za vzgojitelje | 1 | 6,20 |  | 6,20 |
| 8. | prostor za orodje | 1 |  | 15,09 | 15,09 |
|  | B.SKUPAJ |  |  |  | 85,90 |
|  | C.KOMUNIKACIJE |  |  |  |  |
|  | vetrolov,hodnik | 1 | 20,33 | 25,45 | 45,78 |
|  | C.SKUPAJ |  |  |  | 45,78 |
|  | A.B.C.SKUPAJ |  | 104,15 | 124,10 | 228,25 |

ZAŠČITA OBJEKTA PRED VLAGO.

Tla pritličja bodo izolirana z dvoslojno hidroizolacijo. Stene pritličja bodo proti terenu izolirana s vertikalno hidroizolacijo do višine 60 cm od gotovega tlaka. Hidroizolacija bo zaščitena  z ekstrudiranim polistirenom (toplotno izolacijo) ter fasadno oblogo.  Taka zaščita bo preprečevala nastajanje vlage v notranjih prostorih objekta.

1.0 Zasnova

Meteorne vode s strešin se ponikajo  v ponikovalnico na parceli. Meteorne vode z asfaltnih zunanjih površin namenjenih za promet in parkiranje z vozili pa se vodijo v interni kanal in nato v ponikovalnico..

Fekalna kanalizacija je speljana v čistilno napravo.

2.0 Dimenzioniranje kanalov

Sanitarna kanalizacija

Interna kanalizacija za odvod sanitarne vode je dimenzionirana po postopku opisanem v literaturi: Jože Kolar »Odvod odpadne vode iz naselij in zaščita voda« t. 9.2.

3.1. Meteorne vode

Meteorna kanalizacija za vode s strešin

Upoštevamo računski naliv s pogostostjo n=1, s časom trajanja 5 min in intenzitete q=295 l/sec.ha, koeficient odtoka je 0,95 za strehe z opečno kritino.

QB=n*q*F*

STANOVANJSKI OBJEKT

| Oznaka ploskve vertikale | velikost ploskve | Ustreza premer vertikale | Odtočna količina |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m2 | mm | l/s |
| S-1 | 83 | 100 | 11,6 |
| S-2 | 46,70 | 100 | 6,54 |

Q max=S1=11,6 l/sec

Q  = 18,14 l/sec

Izvedba

Vsi kanali - fekalni in meteorni - so iz PVC cevi ustreznih presekov, biti morajo vodotesni. Vse kanalizacijske cevi se polagajo na posteljico iz dvakrat sejanega peska, cev pa se nato obsuje z dvakrat sejanim peskom, sledi zasip jarka z izkopanim materialom. Kanali pod povoznimi površinami je potrebno cevi polno obbetonirati. Vsi direktni priključki se izvedejo z fasonskimi priključnimi komadi. Revizijski jaški, vtočni jaški in peskolovi so polmontažni iz betonskih cevi in betona MB 30. Pokrovi revizijskih jaškov zunaj objekta so tipski ltž - povozni, v notranjosti objekta pa morajo imeti oljno protismradno zaporo. V revizijskih jaških morajo biti izvedene cementne mulde, zalikane do črnega sijaja.

V Ljubljani,maj  2016

Jože Grošelj, univ.dipl.inž.arh.

1.5 RISBE