POPIS DEL ZA IZVEDBO OBNOVE FASADE NA OBJKTU – POSLOVNA STAVBA OBČINE TREBNJE, GOLIEV TRG 5, 8210 TREBNJE

| Zap. št. | NAZIV | KOLIČINA | CENA | POPUST | ZNESEK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pranje fasade in premaz z algami okuženih površin z algicidom, po potrebi tudi ometanje, krtačenje, ter drobna groba popravila | 1.295,00 m2 |  |  |  |
| 1.a | oplesk fasade nad coklom objekta inpregnacijski prednamaz, 2x oplesk z silikonsko barvo v nežni rjavi niansi | 1.295,00 m2 |  |  |  |
| 2. | pregled ksimsov, struganje, odstranjevanje poškodovanega dela ksimsa, grobo in fino popravilo ksimsov |  |  |  |  |
| 2.a | potrebno delo - ocena | 50,00 ur |  |  |  |
| 2.b | potrebni material – ocena | 1 kpl |  |  |  |
| 3. | dodatek na oplesk ksimsov, črt, špalet v drugi niansi kot fasada in sicer: |  |  |  |  |
| 3.a | oplesk zgornjega kapnega ksimsa z belo silikonsko barvo | 107,00 m |  |  |  |
| 3.b | oplesk srednjega ksimsa z belo silikonsko barvo | 84,00 m |  |  |  |
| 3.c | oplesk spodnjega ksimsa nad coklom objekta z belo silikonsko barvo | 79,00 m |  |  |  |
| 3.č | oplesk ksimsa ferčad | 19,00 m |  |  |  |
| 3.d | oplesk okenskih špalet z belo silikonsko barvo (vključeno silikoniziranje na stiku med okni in špaletami) | 496,00 m |  |  |  |
| 3.e | oplesk okrasnih temnih črt,okvirjev ter nadstreškov nad okni, s temnejšo rjavo silikonsko barvo | 285,00 m |  |  |  |
| 3.f | oplesk okraskov fasade,štukature,gladka polja (v površino so zajete tudi zgornje lože in vhodi v objekt) | 24,00 kos |  |  |  |
| 4. | odstranjevanje žaganje konzol-ostankov stare električne napeljave, itd. | 1 kpl |  |  |  |
| 5. | odstranjevanje ometa celotnega cokla | 137,00 m2 |  |  |  |
| 5.a | nalaganje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo - cokel komplet | 5,00 m3 |  |  |  |
| 5.b | obdelava celotne površine cokla z hidrofobnim ometom debeline cca 3cm, površina se končno fino zariba | 137,00 m2 |  |  |  |
| 5.c | oplesk osušene površine z silikonsko barvo v temno rjavi niasi | 137,00 m2 |  |  |  |
| 6. | oplesk dimnika višina 10-20m1 (v ceno všteto krtačenje površine, pranje, premaz z algicidom, drobna popravila,) | 26,00 m2 |  |  |  |
| 6.a | oplesk kovinske ograje na vrhu dimnika - brušenje, temeljni premaz, končni oplesk s sivo oljno barvo (opcija) | 20,00 m |  |  |  |
| 6.b | oplesk kovinskih lestev dimnika - brušenje, temeljni premaz končni oplesk s temno oljno barvo | 6,00 m |  |  |  |
| 6.c | izdelava in montaža pločevinaste kape - pokrova dimnika, ki je začasno v neuporabi cca 3m2 (opcija) | 1 kos |  |  |  |
| 7. | oplesk kovinskih varoval na oknih za rože | 30 kos |  |  |  |
| 7.a | oplesk nosilcev zastave | 1 kpl |  |  |  |
| 8. | oplesk pločevinastih polic, ter zaščite spodnjega ksimsa s temeljno in pokrivno barvo-vrhnja stran | 112,00 m |  |  |  |
| 8.a | predhodno netanje, silikoniziranje stikov in ostala drobna groba popravila pločevine - ocena (vštet ves potrebni material) | 5,00 ur |  |  |  |
| 9. | dobava in vgradnja nove pocinkane in lakirane pločevine polic ksimsov - OPCIJA | 1,00 m |  |  |  |
| 10. | dobava in vgradnja pocinkane in lakirane pločevine čelne zaščite zgornjega kapnega ksimsa – za žlebom | 107,00 m |  |  |  |
| 11. | zaščita in grobo čiščenje po zaključku del | 22,00 ur |  |  |  |
| 12. | varnostna zaščitna ograja delovišča ter opozorilne table ter zaščita vhodov v objekt, sanitarije-dixi za delavce ter varnostni načrt | 1 kpl |  |  |  |
| 13. | delovni oder, zaščitne zavese | 1.450,00 m2 |  |  |  |
| 14. | drobna nepredvidena dela | 5% |  |  |  |
| 15. | Morebiten odkop terena okoli objekta in obdelava podzidka pod nivojem terena ni predmet, oziroma obstaja kot opcija | m3 |  |  |  |
|  | CENA BREZ DDV |  |  |  |  |
|  | DDV |  |  |  |  |
|  | MOREBITNI POPUST |  |  |  |  |
|  | KONČNA CENA SKUPAJ Z DDV |  |  |  |  |