NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU PZI

VARNOSTNI NAČRT:

| Investitor: | Občina Trebnje Goliev trg 5 8210 Trebnje |
| --- | --- |
| Objekt: | SEKUNDARNA KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA JEZERO |
| Vrsta projektne dokumentacije: | PZI Projekt za izvedbo |
| Za gradnjo: | Nova gradnja |
| Projektant: Inštitut za ekološki inženiring, d.o.o. Ljubljanska cesta 9, 2000 Maribor Direktorica: Katja Markež |  |
| Odgovorni vodja projekta: mag. Petra Kralj Marhold, univ.dipl.inž.grad. G-2656 |  |
| Odgovorni projektant VN: Danilo Šilec, univ.dipl.inž.str. S-1486 Številka projekta: | 6K - 17206-1 |
| Številka načrta: | 6K – 17206-1.3 |
| Kraj in datum izdelave: | Maribor, julij 2018 |

| Št. izvoda: |  | t: 1 2 3 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KAZALO ELABORATA - VN |  |  |  |  |

1.	OPIS IN NAČRT UREDITVE OBJEKTA	3

1.1	Opis objekta	3

1.2	Podatki o obstoječih instalacijah in napravah ter drugih vplivih okolice gradbišča na varnost delavcev (podzemni in nadzemni kataster, situacije, načrti,…)	4

1.3	Ureditev zavarovanja gradbišča proti okolici                                                                                          7

1.4	Ureditev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in nastanitvenih objektov na gradbišču    8

1.5  	Ureditev prometnih poti,  zasilnih poti in izhodov	9

1.6	Določitev kraja, prostora in načina razmestitve in shranjevanja gradbenega materiala                        10

1.7	Ureditev prostorov za hrambo nevarnih snovi                                                                                       10

1.8	Način prevažanja, nakladanja in razkladanja gradbenega materiala in težkih predmetov	11

1.9	Način označitve oziroma zavarovanja nevarnih mest in ogroženih področij na gradbišču (nevarne cone)	12

1.10	Način dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju  škodljivi plini, prah in hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija	12

1.11	Ureditev električnih napeljav za pogon naprav in strojev ter   razsvetljavo na gradbišču	13

1.12	Določitev  mest za postavitev gradbenih strojev in naprav ter zavarovanja,  glede  na  lokacijo  gradbišča	14

1.13	Določitev vrst in načinov izvedbe gradbenih odrov	14

1.14	Ukrepi varstva pred požarom ter oprema, naprave in sredstva za varstvo pred požarom na gradbišču	14

1.15 	Organiziranje prve pomoči na gradbišču	15

1.16 	Organiziranje prehrane in prevoza delavcev na delovišče - gradbišče	16

2. 	Kratek opis izbranih - uporabljenih tehnologij gradnje	16

2.1  Gradbena zasnova sekundarne kanalizacije in čistilne naprave Jezero	16

2.2	Tehnični opis izvedbe	Napaka! Zaznamek ni definiran.

2.3	Izvedbeni pogoji	Napaka! Zaznamek ni definiran.

3.	Seznam nevarnih snovi	Napaka! Zaznamek ni definiran.

4. 	Navedba posebno nevarnih del	30

5	        Določitev delovnih mest, na katerih je večja nevarnost za življenje in zdravje delavcev    ter določitev potrebne osebne varovalne opreme	3Napaka! Zaznamek ni definiran.

5.1	Vrste in količine potrebne osebne varovalne opreme	33

6       Smernice za usklajevanje interakcije z industrijskimi aktivnostmi v neposredni   bližini gradbišča	34

7       Terminski plan - načrtovano zaporedje / istočasnost,  roki za   izvedbo del z varnostnimi ukrepi	34

8.	Skupni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja  pri delu	35

9.	Obveznost vodij posameznih del o medsebojnem obveščanju  o  poteku  posameznih  faz  dela	36

10.	 Gradbiščni red (izvleček ukrepov in pravil za zagotovitevvarnosti na gradbišču)	 37

11	Popis del ureditve gradbišča in izvajanja  skupnih  ukrepov za zagotavljanje varn8sti in  zdravja  na  gradbišču	38

12. 	PRIJAVA GRADBIŠČA	39

13	PRILOGE                                                                                                                                                         40

UVOD

Varnostni načrt je izdelan na osnovi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 56/1999 in spremembe št. 64/2001, 43/2011-ZVZD-1 z dne 3.6.2011 in Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS št. 83/05). V varnostnem načrtu so predvidene vse nevarnosti, ki se lahko pojavijo pri izvajanju gradbenih in instalacijskih delih ter ukrepi za odpravo le – teh z določitvijo ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri izvajanju del na gradbišču, upoštevajoč posebno nevarna dela.

Načrt gradbišča, katerega mora izdelati glavni izvajalec po Pravilniku o gradbiščih (Ur. list RS št.:55/2008) je sestavni del tega varnostnega načrta.

# 1.	OPIS IN NAČRT UREDITVE OBJEKTA

## Opis objekta

V Občini Trebnje bo v bližnji prihodnosti v določenih naseljih potrebno urediti oziroma zgraditi kanalizacijsko omrežje s čistilnimi napravami. Vlada Republike Slovenije je namreč 31.12.2015, v skladu z Direktivo sveta o čiščenju komunalne odpadne vode, izdala novelirano Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki pravi, da morajo vsa naselja do 2000 PE, ki se nahajajo v varovanih območjih, imeti urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode do 31.12.2021. Med naselja, kjer je potrebno urediti sistem odvajanja odpadnih voda je obravnavana aglomeracija »6824 Jezero«.

Namen projektne dokumentacije je celostna ureditev odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda iz območja obravnave.

Po projektu je predvidena:

- izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja za odvodnjo komunalnih odpadnih voda – ločen kanalizacijski sistem,

- čiščenje na ČN (čistilni napravi) velikosti 120 PE, SBR tehnologija, iztok v ponikovalni jarek

- sočasno z izgradnjo kanalizacije za komunalne odpadne vode se bo izvedla rekonstrukcija obstoječega padavinskega/mešanega kanala.

Sočasno se bo na območju rekonstruiral tudi vodovod (to je predmet ločenega projekta).

Elektro Ljubljana ima prav tako željo po sopolaganju svojih novih kablov (to je/bo predmet ločenega projekta).

Vsa zbrana odpadna voda območja naselja Jezero se bo  preko tlačnega voda s črpališčem priključila na novo projektirano malo čistilno napravo velikosti 120 PE.

Obravnavane gradbene parcele za gradnjo sekundarne kanalizacije in čistilne naprave Jezero ležijo v katastrski občini Lukovek.

I. Zemljišča za nameravano gradnjo so na parcelah št.:

380/1, 375, 432/3, 4223/5, 432/6, 432/7, 4218/3, 4217/15, 489/9, 489/8, 4217/13, 4217/8, 84/1, 489/6, 4209/6, 4209/7, 4217/18, 66/2, 60/12, 4217/7, 56/2, 489/7, 498/3, 498/1, 497/1, 4217/20, 66/3, 70, 510/1, 379/1, 380/2, 4223/8, 432/4, 4223/6, 4218/4, 485/3

II. Zemljišča preko katerih potekajo priključki na gospodarsko javno infrastrukturo so na parcelah št.:

-Priključitev ČN in črpališča na elektro omrežje:

485/3

-Priključitev ČN na vodovodno omrežje:

432/7

III. Zemljišča preko katerih poteka priključek na javno cesto - parcela št.:

4223/8

## Podatki o obstoječih instalacijah in napravah ter drugih vplivih okolice gradbišča na varnost delavcev (podzemni in nadzemni kataster, situacije, načrti, …)

Vzporedni potek in križanja s komunalnimi vodi

Na trasi projektiranih vodovodov in pripadajočih objektov na območju gradnje vodovodne infrastrukture potekajo telekomunikacijski kabli, GVO, CATV, elektro kabli in vodovodno omrežje.

Pred pričetkom gradnje je potrebno, pri zato odgovorni organizaciji, naročiti mikrozakoličbo obstoječih komunalnih vodov in nadzor s strani upravljavca komunalnega voda. Kjer mikrozakoličba ni možna, je potrebno opraviti sondažni izkop. Pri prečkanjih kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi je potrebno le-te zaščititi ali po potrebi prestaviti po navodilih in nadzorom upravljavca komunalnega voda.

Zapora ceste

Na obravnavanem območju poteka projektiran cevovod tudi v cestnem telesu. V času gradnje bo zato potrebna delna zapora ceste. Gradnja kanalizacije se mora izvajati s čelnim napredovanjem del. Ves izkopani material se naklada na kamione in odpelje na deponijo.

Detajlno je potrebno zaporo ceste obdelati v Projektu začasne zapore, ki je predmet izvajalca.

Obnova občinskih cest

Projektirana kanalizacija poteka v občini Trebnje v občinskih cestah, zelenici in v bankini. V času gradnje cevovoda mora izvajalec del zagotoviti nemoteno odvijanje prometa, v kolikor pa to ni možno si je dolžan priskrbeti dovoljenje za začasno zaporo ceste ter poskrbeti za ustrezno prometno signalizacijo.

Po izgradnji kanalizacije je potrebno na prej omenjenih občinskih cestah izvesti preplastitev asfaltnih plasti v celotni širini obstoječega cestišča.

Geološko geomehansko poročilo je osnova za tehnično izvedbo projekta: Sekundarna kanalizacija in čistilna naprava Jezero.

Zaradi predhodno neizvedenih vseh geotehničnih terenskih raziskav, ki bi natančno določile potrebne ukrepe na celotni trasi kanalizacije (s poudarkom na eventualno problematičnih lokacijah) je pri izvedbi izkopov in ostalih zemeljskih delih pri predvideni izgradnji vodovoda obvezna prisotnost geotehnika, ki bo dajal navodila za ustrezne posege in eventualne dodatne ukrepe pri izvedbi le teh. V primeru, da

se izkaže tekom izgradnje zaradi nepričakovanih geotehničnih geoloških presenečenj, potreba po dodatnih geotehničnih ukrepih, le-ti niso zajeti v obravnavanem poročilu in so predmet posebnega projekta.

Pričakovani vplivi na neposredno okolico

Varstvo okolja

Zrak:

Pri izdelavi predmetne dokumentacije so upoštevana določila Zakona o varstvu okolja (Ur. list  RS št. 41/2004), Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS št. 73/94) in Uredbe o emisiji snovi v zraku iz kurilnih naprav (Uradni list RS št. 73/94).

Po sklepu o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Uradni list RS št. 72/03) spada obravnavano območje  v II. območje onesnaženosti zraka, kjer so koncentracije So(2), NO(2), PM 10, Pb, CO in benzen pod spodnjim pragom ocenjevanja in ozona v mejah dopustnega odstopanja oziroma ciljne vrednosti.

Predviden poseg ne bo povzročal bistvenih emisij v zrak.

Hrup:

V skladu z  Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS št. 105/2005) in Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS št. 34/2008) se obravnavane parcele nahajajo v 2-4. območju stopnje varstva pred hrupom..

Predviden poseg ne bo bistveno povečal ekvivalentnih nivojev hrupa v okolje.

Varstvo kulturne dediščine:

Na predvidenem območju gradnje se ne nahajajo posamezni elementi kulturne dediščine. Pridobljeni so bili projektni pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Novo mesto.

Varstvo gozdov:

Na predvidenem območju gradnje je predvidena trasa večinoma ob poteh.

Varstvo naravne dediščine:

Poseg je predviden v vplivnem območju Natura 2000 SAC Vrhtrebnje-Sv.Ana. Pridobljeni so bili projektni pogoji in soglasje MKO, Agencije RS za okolje.

Požarna varnost

V skladu z 22. členom Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-A, Uradni list RS št. 71/93 in 87/2001, 110/2002 ZGO-1, 105/2006, 3/2007-UPB1) je potrebno upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe, s katerimi bodo zagotovljeni:

- pogoji za uren umik ljudi in premoženja

- potrebni odmiki od objektov in gozdnih zemljišč oz. ustrezna požarna ločitev, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanja širjenja ognja ob požaru

- prometne in delovne površine za intervencijska vozila (SIST DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču)

- viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (Pravilnik o tehničnih normativih na hidrantno omrežje za gašenje požarov, Uradni list SFRJ št. 30/91).

Upoštevani so tudi naslednji zakoni in pravilniki:

  - Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 22/01, 87/01, 110/2002 ZGO-1, 105/2006, 3/2007-UPB1)

  - Površine predpisane za intervencijo gasilcev (DIN 14090)

  - Pravilnik o požarno varstvenih zahtevah, ki jih je treba upoštevati pri izdelavi prostorskega izvedbenega akta, pri projektiranju gradenj, rekonstrukciji in vzdrževanju objektov (Uradni list SRS, št. 42/85)

  - Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91, 1/95, 59/99, 52/00, 83/05)

  - Pravilnik o tehničnih normativih za varstvo elektroenergetskih postrojev in naprav pred požarom (Ur.l. SFRJ, št. 74/90, RS, št. 1/95, 59/99, 52/00, Ur. l. RS, št. 83/05)

  - Pravilnik o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne instalacije (Uradni list sfrj, št. 53/88, RS, št. 1/95, 59/99, 52/00, Ur. l. RS, št. 83/05 in 41/09 )

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS št. 64/94, 33/2000 Odl.US: U-I-313/98, 87/2001-ZMatD, 41/2004-ZVO-1, 28/2006, 51/2006-UPB1)

Drugi ukrepi:

- Pripraviti pisni sporazum o skupnem izvajanju varnostnih ukrepov med izvajalci, podizvajalci, in določiti skupnega odgovornega delavca za VZPD.

- Pred začetkom posameznih faz dela zagotoviti izklop vseh medijev v bližini, ki lahko ogrozijo varnost pri delu (elektrika, voda, plin, itd…).

- Pred pričetkom dela je potrebno zagotoviti / izvesti ukrepe, ki so jih zahtevali posamezni soglasodajalci.

## 1.3	Ureditev zavarovanja gradbišča proti okolici

Za potrebe gradnje kanalizacije se za fiksni del gradbišča izvajalec del dogovori z občino. Skica ureditve gradbišča je razvidna iz priloge G13.1. Na fiksnem delu gradbišča so postavljeni: pisarniški kontejner, garderobni kontejner, kontejner za nevarne snovi, sanitarni WC, kontejner za skladišče materiala, priključek za elektriko in vodo. Gradbišče je z vseh strani zavarovano z montažno ograjo iz kovinskih ali plastičnih mrež višine 220 cm.

Pri vhodu na fiksni del gradbišča – mora biti nameščena:

-   gradbiščna tabla z osnovnimi podatki: naziv in vrsta objekta in podatki o investitorju, številka gradbenega dovoljenja ter datum izdaje gradbenega dovoljenja in naziv organa, ki ga je izdal,

naziv projektivnega podjetja, ime, priimek odgovornega vodje projekta ter identifikacijska številka in strokovni naziv, ime, priimek odgovornih projektantov in identifikacijska številka in strokovni nazivi), naziv izvajalskega podjetja, ime, priimek odgovornega vodjo del s strokovnim nazivom in identifikacijska številka, ime, priimek odgovornega vodje gradbišča s strokovnim nazivom in identifikacijska številka, naziv nadzornika ter ime in priimek pooblaščene osebe nadzornika s strokovnim nazivom ter njegova identifikacijska številka,

Gradbiščna tabla mora biti minimalne velikosti 1,50 x 1,00 m (URL RS št. 35/98) in mora biti izdelana iz obstojnega materiala in barv in tako, da so podatki na njej čitljivi.

V času izvajanja del je potrebno omogočiti prosti dostop na gradbišče zaradi intervencijskih vozil.

Gradbišče mora biti zavarovano proti okolici tako, da je onemogočen dostop na gradbišče nezaposlenim osebam (ograja, table za prepoved in opozorila).

Na nasprotni strani vhoda na gradbišče mora biti nameščena tabla pozor gradbišče z:

-    varnostni znaki:

Ob vstopu na gradbišče in priključnih ulicah v trajanju gradbišča pa še:

-      prometni znaki (v skladu s cestno prometnimi predpisi):

-     gradbiščni red (ob glavnih dostopih na gradbišče in garderobnem kontejnerju)

-     kopija prijave gradbišča (na vidnem mestu).

Premični del gradbišča: Gradbišče trase posameznih komunalnih vodov se ograjuje po odsekih, ki se zaključujejo in se ograje prestavljajo po trasi. Promet na območju gradbišča se bo odvijal v smeri, ki omogoča normalno vključevanje v prometne tokove na ceste.

Premični del gradbišča se mora na obeh straneh izkopa varovati z opozorilnim trakom na višini 1,00 m pritrjenim na lesenih ali kovinskih kolih zabitih v zemljo, ki so v medsebojni  razdalji 3,00 m.

Na opozorilni trak ni dovoljeno (možno) naslanjati materiala, opreme ali oseb, saj ga s tem poškodujemo oz. pretrgamo. Dovoz na gradbišče bo urejen po obstoječih cestah. Material (cevi in jaški) za potrebe gradbišča se dostavlja sproti.

Za pešce (stanovalce) se uredijo dostopi do stanovanjskih hiš preko lesene z ograjo ograjene brvi (mostovžem), kjer je to potrebno. Vsaj na eni strani cestišča ob kanalu v širini 100 cm mora biti pot za stanujoče. Rob izkopa pri globini več od 2,00 m mora imeti na razdalji 1,00 m od roba izkopa postavljeno varnostno ograjo višine 100 cm. Razdalja med horizontalnimi elementi polnila varnostne ograje ne sme biti več kot 47 cm. Pri dnu varnostne ograje mora biti na notranji strani vertikalnih stebričkov poln varovalni rob (deska), visok najmanj 15 cm.

Gradbišče se na začetku in koncu zapore zavaruje z zapornimi deskami in namestijo se ustrezni cestno prometnimi znaki ter vertikalna prometna signalizacijo, ki mora biti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti v obliki opozorilnih utripajočih rumenih luči.

Poskrbljeno mora biti za varnost in zdravje mimoidočih, kakor tudi za varnost in zdravje delavcev na gradbišču. V času izvajanja del je potrebno zapore vzdrževati in obnavljati, po končanih delih pa vzpostaviti prvotno stanje ter odstraniti vso signalizacijo in elemente zapore potrebne v času gradnje.

## 1.4	Ureditev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in nastanitvenih objektov na gradbišču

Predvideno število delavcev na gradbišču je 20. Lokacija pomožnih gradbiščnih objektov je razvidna iz skice ureditve gradbišča priloge G13.1. Za potrebe gradbišča se postavijo naslednji gradbiščni objekti:

pisarniški kontejner – A (velikost 6,00 m x 2,45 m), tip Avtoradgona,

garderobni kontejner –B  (velikost 6,00 m x 2,45 m), tip Avtoradgona,

skladišče materiala, kontejner - C (velikost 2 x 3,00 m x 2,45 m), tip Avtoradgona za skladiščenja pomožnega materiala in opreme,

skladišče nevarnih snovi - kontejner - E (velikost 2 x 3,00 m x 2,45 m), tip Avtoradgona

Sanitarni premični WC - D (velikost 105 cm x 105 cm x 240 cm) tip DIXI.

V neposredni bližini sanitarij mora obstajati možnost umivanja.

Gradbiščna pisarna - kontejner se postavi za potrebe vodstva gradbišča, sestanke in koordinacijo.  Opremljena je z omarami, pisalno mizo, mizo za sestanke, prenosnim gasilnikom na prah ABC S9 in omarico za prvo pomoč.

Garderobni kontejner je opremljen z omaricami za oblačila. Kontejnerji – garderobe so namenjene tudi zadrževanju delavcev ob neugodni mikroklimi, za sušenje oblačil in ogrevanje ob neugodnih vremenskih razmerah.

## 1.5  	Ureditev prometnih poti,  zasilnih poti in izhodov

Transport ob in po gradbišču se bo izvajal tako, kot to dopušča cestni režim.  Za zaustavitev prometa

oziroma delno cestno zaporo si je izvajalec/investitor dolžan pridobiti soglasje občine-oddelka za

gospodarske javne službe in promet (na osnovi vloge za dovoljenje za zaporo in prekop ceste oz.

druge javne površine in elaborat začasne prometne ureditve za čas izvajanja del).

Pri vzvratni vožnji morajo voznika (upravljavca vozila) usmerjati posebej za to določeni delavci (signalisti) z dajanjem ročnih signalov. Signalisti morajo nositi signalizacijska oblačila z odsevnimi trakovi in uporabljati signalni loparček. Pri odvozu ali dovozu materiala ne sme biti oviran promet na javni cesti ob in mimo trase.

Zasilne poti ob izkopu so zavarovane za mimoidoče in delavce, ki imajo prosto gibanje po poti širine vsaj 100 cm, ali na drugi strani polovice cestišča. Skrbeti je treba za to, da so zasilne in evakuacijske poti vedno proste in uporabne za tekoče gibanje mimoidočih, gasilcev reševalnih vozil in delavcev.

Ob nakladanju in razkladanju materiala naj se prehod oz. obhod za pešce vidno označi. Če razkladanje ali nakladanje traja krajši čas, naj primerno oblečen delavec (signalizacijska oblačila) usmerja pešce tako, da bo postopek speljan varno za delavce na gradbišču in vse mimoidoče.

Materiale (cevi in jaške) ob poteh se mora zlagati v deponijo tako, da ne segajo v profil poti ali ceste in da ni nevarnosti zrušitve. Ker je narava dela takšna, da se vgrajujejo predvsem predhodno pripravljeni materiali je dovoljeno dovažati materiale le v takih količinah, da ne predstavljajo ovire za gibanje po gradbišču.

Pri investitorju oz. izvajalcu del se določi odgovorna oseba, ki bo odgovarjala za pravilno upoštevanje prometne signalizacije vseh vozil, ki prihajajo in odhajajo iz gradbišča, kot tudi, da le-ta ne bodo onesnaževala vozišča cest. Ta oseba večkrat vsakodnevno pregleduje prometno signalizacijo in jo po potrebi dopolnjuje, zamenjuje oz. odpravlja eventuelne poškodbe.

Če bi zaradi gradbenih del prišlo do onesnaženja cest, jih mora izvajalec del takoj očistiti. Po potrebi je očistiti tudi vso prometno signalizacijo na tangiranem odseku ceste. Za ta poseg je potrebno imeti postavljeno posebno signalizacijo, delavci pa morajo imeti oblečene ustrezne flourescentne obleke.

Investitor obravnavanega objekta bo moral na svoje stroške izvesti morebitne spremembe poteka križanj predvidenega vodovodnega omrežja v primeru rekonstrukcije ceste na tangiranem odseku.

Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material oddaljen od ceste vsaj 3.0 m ali tudi več, če to zahteva preglednost na cesti.

Promet na cesti je dolžan izvajalec del v času izvedbe zavarovati z ustrezno cestno prometno signalizacijo v smislu določil Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Signalizacijo postavi usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje na stroške investitorja. Izvajalec del je dolžan izvajati stalno kontrolo nad postavljeno prometno signalizacijo in le – to odstraniti takoj po zaključku del, zaradi katerih je bila postavljena.

Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnikov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje.

Dela na predmetnem objektu lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje. Gradbena dela se morajo izvajati pod nadzorom za to pooblaščenega, usposobljenega in registriranega podjetja.

Investitor je materialno in kazensko odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala na cesti ter škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom ceste zaradi neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del. Vsi stroški za eventuelno to zadevno povzročeno škodo oz. stroški poškodb vozišča bremenijo izvajalca oz. investitorja.

Gradbena dela se morajo izvajati pod nadzorom pooblaščenega vzdrževalca ceste. Investitor je dolžan takoj, oz. najkasneje v roku 60 dni od dneva prejema obvestila Direkcije za ceste odstraniti vgrajene naprave iz varovalnega pasu ceste oz. cestnega telesa in vzpostaviti prvotno stanje brez odškodnine, če je to potrebno iz cestno – varnostnih interesov, zaradi varnosti prometa na cesti oz., če to zahtevajo gradbeni ukrepi pri izvajanju del v zvezi z izboljšanjem stanja ceste.

Investitor je dolžan vgrajene naprave oz. instalacije redno vzdrževati in to na lastne stroške.

## 1.6	Določitev kraja, prostora in načina razmestitve in shranjevanja gradbenega materiala

Večje deponije cevi ob trasi izkopa niso predvidene. V fiksnem delu gradbišča so predvidene deponije za vezne elemente ter manjši pomožni material -Dm in deponija za  pesek, gramoz – Dp,g.

Deponije za zemeljski izkop se bodo določale sproti glede na možnost in bodo čim bližje področju izkopa, vsaj 1 m od roba izkopa za potrebe kasnejšega zasutja. Tam, kjer ni možna deponija ob trasi, se izkopani material nalaga z bagrom na tovornjak, ki vozi izkop na za to posebej pripravljeno začasno deponijo. Način kasnejšega zasipavanja z izkopanim materialom natančneje predpiše geomehanik, ki bo kontroliral tudi zbitost zasipa. Deponije materiala ne smejo ovirati transporta ali segati v profil transportne poti.

## 1.7	Ureditev prostorov za hrambo nevarnih snovi

Nevarne snovi: plinsko olje, motorni bencin se za dnevne potrebe dovažajo sproti. Mazalna olja za gradbene stroje, bitumen, itd…se hranijo v posebnem skladišču za nevarne snovi, ki je v območju označenega in ograjenega gradbišča. Neposredno na gradbišču je dovoljeno hraniti nevarne snovi samo v količini, ki je nujna za enodnevno uporabo. Ključ od kontejnerja - skladišča nevarnih snovi (E) ima samo odgovorni vodja gradbišča in skladiščnik, ki je posebej poučen o ravnanju z nevarnimi snovmi in ima opravljen preizkus znanja o ravnanju z nevarnimi snovmi, ki ga obnavlja vsako leto.

Jeklenke za plin, v kolikor jih je na gradbišču več, morajo biti med seboj vidno ločene na prazne in polne z ustrezno oznako (tablo z napisom).

Skladišče nevarnih snovi mora biti ustrezno označeno z varnostnimi znaki kot so:

»pozor nevarne snovi«, »nepooblaščenim vstop prepovedan«, »kajenje in uporaba odprtega ognja strogo prepovedano«

V skladišču nevarnih snovi in gradbiščni pisarni se hranijo varnostni listi nevarnih snovi, ki morajo biti vedno na voljo zaradi možnosti poškodb in nudenja prve pomoči pri poškodbah z nevarno snovjo. V primeru razlitja ali razsutja večjih količin nevarnih snovi se o dogodku mora takoj obvestiti odgovornega vodjo del, ki obvesti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in po potrebi gasilce. Odgovorni vodja del v takem primeru zavaruje področje, kjer je razlita ali razsuta nevarna snov in prepreči izliv v kanalizacijski sistem ali v vodo.

Nevarne snovi morajo biti pod stalno kontrolo. Odvoz nevarnih odpadkov in njihove embalaže se organizira sproti, odvisno od porabe teh snovi. Z gradbenimi odpadki,  kot je stari beton in odstranjen stari asfalt iz cestišča, se ravna skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list št. 3/03).

Investitor mora zagotoviti, da izvajalec gradbenih del gradbene odpadke hrani ali začasno skladišči na gradbišču tako, da ne onesnažuje okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja. Investitor mora zagotoviti, da izvajalec gradbenih del gradbene odpadke odda zbiralcu gradbenih odpadkov.

V času gradnje je investitor dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oz. v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in v vodotoke.

Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče vodotoka. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti. Vsi ukrepi na križanjih vodotoka morajo biti načrtovani tako, da prevodna sposobnost strug vodotokov ne bo zmanjšana.

## 1.8	Način prevažanja, nakladanja in razkladanja gradbenega materiala in težkih predmetov

Gradbeni material se bodo na gradbišče dovažali oz. odvažali s kamioni prekucniki last posameznih izvajalcev – kooperantov in lastnih prevozov. Pri nakladanju vozil je potrebno tovor enakomerno razporediti po vozilu. Tovor ne sme viseti na eno stran ali med vožnjo padati z vozila. Za pravilno nakladanje na vozilo je odgovoren voznik. Voznik mora nadzirati nakladanje tovora. Nakladanje tovora preko kabine vozila ni dovoljeno, če kabina ni zavarovana proti mehanskim poškodbam. Med nakladanjem in razkladanjem voznik ne sme biti v kabini vozila. Pri vzvratni vožnji mora biti navzoč delavec, ki z znaki usmerja voznika. Prepovedano je prevažanje delavcev s tovornimi vozili.

Manjši kosovni materiali se razkladajo ročno. (Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravju pri ročnem prenašanju bremen (Ur.list RS št. 30/00).

Materiali težki do 100 kg je dovoljeno ročno razkladati, vse težje material pa je potrebno razkladati in nakladati s pomočjo dvigalnih naprav. Odgovorni vodja del mora poskrbeti, da je nevarno delovno območje ograjeno (označeno) z opozorilnimi trakovi ali drugo signalizacijo. Označeno mora biti z opozorilno tablo.

»vstop nezaposlenim  			  » pozor viseče breme«

prepovedan«

Vsi delavci, ki bodo sodelovali pri nakladanju in razkladanju, morajo biti seznanjeni z načinom varnega dela pri razkladanju in se ne smejo zadrževati v nevarnem območju, pod bremenom ali v manipulacijskem prostoru gradbenega stroja.

Za vso delovno opremo, ki se bo uporabljala na gradbišču, mora biti ves čas na razpolago evidenca pregledov delovne opreme iz katere bo razvidno, da delovna oprema ustreza zahtevam za varno delo (poročilo o pregledu in preizkusu delovne opreme). Zadrževanje v delovnem območju stroja ni dovoljeno. Vsi stroji z zmogljivostjo nad 15 kW morajo biti opremljeni z napravo (ROPS) proti prevrnitvi.

## 1.9	Način označitve oziroma zavarovanja nevarnih mest in ogroženih področij na gradbišču (nevarne cone)

Odgovorni vodja del mora poskrbeti, da delavci uporabljajo zaščitno opremo in za pravilno izbiro ter namestitev ustreznih opozorilnih tabel.

Vse delavce je potrebno seznaniti z nevarnimi mesti na gradbišču:

- Strojni in ročni izkopi zemlje, temeljev ali  jarkov - delo v izkopu in priprava posteljic (gradbeni jami in jarku)-nevarnost porušitve brežin izkopa, nevarnost padca v nezavarovan jarek/jamo,

- polaganje cevi, ki se mora po celotni dolžini prilagoditi dnu izkopa

- delo v globini, dostopi in sestopi;

- nevarnost padajočih premetov iz višine v gradbeno jamo in pod dvigovanjem bremen;

- nevarnost ob nakladanju pri križanjih s podzemnimi oz. nadzemnimi električnimi void (plin,…);

- nevarnost zaradi dela z gradbenimi stroji (bager, tovorna vozila, teptalnik - žaba, valjar),

- nevarnost zrušitve bočnih strani jarkov zaradi preobtežitve

- postavljanje, zasip in utrjevanje jaškov

- izdelava tamponskih podlog z nabijanjem

Za vsa dela in uporabo delovne opreme se uporabljajo navodila za varno delo z delovnimi napravami in stroji.

## 1.10	Način dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju  škodljivi plini, prah in hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija

Na delovnih mestih, kjer nastajajo zdravju škodljivi plini, prah in hlapi lahko delajo le za ta dela kvalificirani delavci, ki so strokovno usposobljeni in uporabljajo ustrezno osebno varovalno opremo in so zdravstveno

sposobni. Delavci morajo imeti opravljen preizkus usposobljenosti za varno in zdravo delo ter varstvo pred požarom.

Pri teh delih je potrebno v čim večji meri preprečiti nastajanje škodljivosti že pri samem izvoru in zagotoviti ustrezno prezračevanje prostorov. (uporaba strojev pri katerih je hrup zmanjšan na najmanjšo možno raven)

To so dela ob strojih z notranjim izgorevanjem (zaradi CO), dela z vnetljivimi ali eksplozivnimi materiali, dela s stroji, ki povzročajo ropot in vibracije, dela z cementom, apnom, gipsom in ostala dela, ki povzročajo

prah. Varilska in izolaterska dela, kjer se dela s plini, dela kjer se uporabljajo lepila in topila se v neposredni bližini prepoveduje uporaba odprtega ognja in kajenje.

Nastajanje monoksida na gradbišču preprečimo s prepovedjo dela takih motorjev v zaprtih prostorih in s prepovedjo ogrevanja zaprtih prostorov.

## 1.11	Ureditev električnih napeljav za pogon naprav in strojev ter razsvetljavo na gradbišču

Električne instalacije in oprema na gradbišču mora ustrezati veljavnim predpisom in zahtevam standard SIST HD 384.7.704.

Električne instalacije in oprema morajo biti zavarovane pred vremenskimi vplivi (zaščita vsaj IP 43). Fiksna inštalacija in naprave na gradbišču, razna orodja, oprema, stikala in krmilne naprave pa morajo imeti zaščito pred prašnimi delci in vodo v izvedbi vsaj IP 44. Razdelilniki kupljeni po 1.1.2003 morajo biti izdelani v skladu z zahtevami standard SIST EN 60439-4. Postavljeni morajo biti stabilno na dostopnem mestu in zaklenjeni. Opremljeni morajo biti z zaščitno napravo na diferenčni tok, ki ne presega nazivne vrednosti 30 mA.

Električne napeljave smejo popravljati, vzdrževati in odstranjevati le strokovno usposobljeni delavci elektrotehnične stroke.

Elektro priključek se izvede z gradbeno elektro omarico. Od tu pa do posameznega porabnika se električna energija vodi po gumi kablih, ki ne smejo biti v dosegu in ovirati prometne komunikacije. Električna energija se do posameznih začasnih objektov izvede od elektro omarice s kabli, ki so montirani na lesenih drogovih ob ograji, da niso v dosegu delavcev oz. strojev in vozil (višine min. 5m). Priključki se izvedejo s samonosnim priključnim el. kablom ali pa se položi podzemni elektro vodnik. Prosto po tleh so lahko položeni samo kabli tipa HO 7 RN-F, ki pa morajo biti mehansko zaščiteni.

S kovinskimi sondami in valjancem ozemljimo vse kovinske pomožne prostore na gradbišču.

Električne napeljave, naprave in opremo na gradbišču je dovoljeno uporabljati šele, ko je z meritvami ugotovljeno, da je brezhibna. Vizualne preglede pa morajo redno dnevno opravljati o tem poučeni delavci na gradbišču, mesečno pa strokovno usposobljeni delavci elektrotehnične stroke. O izvedbi meritev in mesečnih pregledih morajo biti izdelani zapisniki, kopije pa se arhivirajo na gradbišču.

Ker so elektro kabli speljani po drogovih je potrebno paziti na varnostne razdalje pri manevriranju strojev v bližini prostih električnih vodnikov (pri napetosti 1000 V mora biti varnostna razdalja 1m, pri 1000-100.000 3m, pri 110.000-220.000V 4m in pri 220.000-400.000V mora biti varnostna razdalja 5m).

## 1.12	Določitev  mest za postavitev gradbenih strojev in naprav ter zavarovanja,  glede  na  lokacijo  gradbišča

V fiksnem delu gradbišča so predvidena tudi mesta za postavitev gradbenih strojev - DS.  Kadar je stroj v obratovanju je prepovedano gibanje delavcev v delovnem območju stroja. Prepovedano je približevanje se stroju iz zadnje strani (velja tudi za vsa transportna sredstva na gradbišču) in prepovedano je vzpenjanje delavcev na stroj ali ga uporabljati za prevoz ljudi po gradbišču. Delo z gradbenimi stroji lahko opravlja le za to usposobljen delavec. Kadar se z gradbenim strojem ne dela, mora biti le-ta obvezno izklopljen, zaklenjen in parkiran na območjih prostih površin ob izkopu ali ob kontejnerjih.

Ostala delovna oprema se sme premikati le po potrebi. Vedno se mora namestiti na stabilno površino in v skladu z navodili za varno delo, napravo oziroma pripravo.

Ročno orodje, ki se uporablja pri gradnjah, mora glede materiala in oblike biti pravilno oblikovano in primerno za delo. Orodje mora biti hranjeno v kontejnerju za skladiščenje materiala in orodja, ob predaji v uporabo pa pregledano od odgovorne osebe (delovodja).

Vsa delovna oprema mora biti pregledana preden je premeščena na delovišče (gradbišče) in mora imeti za to izdano ustrezno potrdilo (kopija potrdila naj se nahaja na gradbišču). Biti mora preizkušena in v brezhibnem stanju. Vsa delovna oprema mora biti pregledana v skladu s Pravilnikom o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS 89/99).

Izvajalec mora zagotoviti, da se vsaka aktivnost pri dvigovanju načrtuje in nadzira, da se zagotovi varnost delavcev.

## 1.13	Določitev vrst in načinov izvedbe gradbenih odrov

Za dostope in sestope v globino ter občasno manj zahtevna dela je dovoljena uporaba brezhibnih prislonilnih - enojnih in dvojnih lestev, odvisno od globine.

Izdelane morajo biti po standardu  SIST EN 131. Pred začetkom dela morajo biti preizkušene in pregledane.

Lestve morajo biti dovolj dolge tako, da segajo najmanj 1,00 m preko roba naslona. Kot proti prevrnitvi (naslanjanja) mora znašati  med 65 o in 70 o .

## 1.14	Ukrepi varstva pred požarom ter oprema, naprave in sredstva za varstvo pred požarom na gradbišču

Delavci morajo upoštevati vsa navodila odgovornih oseb ter izvajati delo skladno z določili gradbiščnega reda in požarnega reda. Osnovni ukrepi za preprečevanje požara:

- lahko gorljive materiale takoj odstraniti z delovišča (mastne krpe, prazna embalaža vnetljivih tekočin,…),

- upoštevati prepoved kajenja, kjer je to označeno,

- prepovedana je vsaka nekontrolirana uporaba odprtega ognja na delovišču

- dostopi na gradbišče se ne smejo zalagati s predmeti ali ovirami ( cevi, jaški, drugi gradbeni material), ki bi lahko ovirali nemoten prehod in hitro intervencijo v primeru požara,

- pri polnjenju gradbenih strojev z gorivom je potrebno upoštevati, da se v bližini strojev ne kadi, se ne uporablja odprti ogenj ali drugi viri vžiga in da so gradbeni stroji ob polnjenju z gorivom izklopljeni.

- gorivo hraniti na požarno varnem mestu, v kontejnerju za nevarne snovi v minimalnih dnevnih količinah.

- Po končanem delu mora odgovorni delavec preveriti stanje gradbišča zaradi ogroženosti pred požarom in se prepričati če so izključene vse električne napeljave, kurišča, pravilno ostranjeni vsi odpadki

Oprema za varstvo pred požarom

Delovišče se mora opremiti z  3 kom ABC gasilniki na prah 9kg, lokacija je razvidna iz situacije ureditve gradbišča G13.1, G13.2, G13.3.  (pomožni objekti - A, B, E). Gradbeni stroji morajo imeti v kabini gasilni aparat. Ročni gasilni aparati in ostala gasilna sredstva ter naprave morajo biti dostopni v vsakem trenutku vsem zaposlenim. Ne smejo biti založeni z raznimi materiali.

Ukrepi ob nastanku požara

V primeru požara se takoj izklopi glavno električno stikalo in pristopi k gašenju in reševanju. V primeru večjega požara pa nujno obvestiti odgovorne osebe, oz. poklicati center za obveščanje  112.

## 1.15 	Organiziranje prve pomoči na gradbišču

Na gradbišču bo zagotovljena prva pomoč in organizirano reševanje v primeru nesreče pri delu. Prostor za nudenje prve pomoči je predviden v gradbiščni pisarni, kjer se v času izvajanja del mora nahajati omarica prve pomoči na gradbišču, ki mora biti vedno popolna. V vsaki omarici mora biti navodilo za ravnanje s sredstvi za prvo pomoč in navodilo o načinu nudenja prve pomoči. Ključ mora imeti oseba, ki je usposobljena za dajanje prve pomoči. Nadomestni ključ pa mora biti pri vodji gradbišča. Na delovišču naj bo vsaj ena oseba usposobljena za prvo pomoč pri težkih delovnih nesrečah. Omarica za prvo pomoč mora imeti na zunanji strain znak rdečega križa na njej pa morajo biti napisane pomembne telefonske številke: center za obveščanje 112, policija 113, najbližji zdravstveni dom, naslov in telefonska številka pooblaščenega zdravnika izvajalca del in ime in priimek delavca usposobljenega za prvo pomoč. Nudenje prve pomoči na gradbišču obsega: čiščenje okolice rane in povijanje, zaustavitev krvavitve, umetno dihanje, ustrezna imobilizacija, prevoz v ambulanto ali bolnišnico, obvestiti koordinatorja VZPD v fazi izvajanja, predpostavljene in policijo v smrtnem primeru.

Vsebina omarice za prvo pomoč: povoj za prvo pomoč vrste 1 5 kosov, povoj za prvo pomoč vrste 2 2 kosa, krep povoj 8 cm x 5 m 5 kosov, krep povoj 10 cm x 5 m 2 kosa, povoj iz mula 6 cm x 4 m 5 kosov, povoj iz mula 10 cm x 4 m 5 kosov, obliž z blazinico 10 x 4 cm 5 kosov, obliž z blazinico 10 x 8 cm 5 kosov, sanitetna vata 100g 1 kos, trikotna ruta 5 kosov, lepilni trak 2 cm x 1 m 1 kos, lepilni trak 2 cm x 5 m 1 kos,

sterilni zloženec 5 x 5 cm, 16 sl 5 kosov, sterilni zloženec 10 x 10 cm 5 kosov, vpojna sterilna gaza 0,4m˛ 1 kos, vpojna sterilna gaza 0,8m˛ 1 kos, varnostne sponke 5 kosov, škarje z zaobljeno konico 1 kos, prvi povoj za opekline (aluplast) kompresa 50 x 60 cm 1 kos, komprese za opekline (aluplast) 5 x 9 cm 1 škatlica (10 kosov), rokavice iz lateksa 5 parov, priročnik o prvi pomoči 1 kos, pribor za zapisovanje podatkov o porabljenem materialu 1 kos.

## 1.16 	Organiziranje prehrane in prevoza delavcev na delovišče - gradbišče

Delavci se bodo prehranjevali v neposredni bližini gradbišča v najbližjem gostišču oz. v prostorih izvajalca. Prevoz delavcev na gradbišče bo organiziral delodajalec, ki dnevno vozi delavce na gradbišča. Gradbišče je od poslovnih prostorov delodajalca oddaljeno manj kot 30 km.

# 2. 	Kratek opis izbranih - uporabljenih tehnologij gradnje

## 2.1. Gradbena zasnova sekundarne kanalizacije in čistilne naprave Jezero

Zbrane odpadne vode iz celotnega naselja Jezero se bodo v najnižji točki zbrale v črpališču, od tam dalje pa se bodo črpale na predvideno ČN.

## 2.1.1. Opis trase nivelete kanalov za komunalne odpadne vode

Trase kanalov potekajo pretežno po javnih površinah, v ali ob cestah in javnih poteh, tako da so jaški locirani v sredini voznih pasov (ne v kolesnicah avtomobilov) ali potekajo delno po travnih površinah/privatnih zemljiščih.

Kanali so predvideni iz PEHD, SN8, OD 250 mm.

Na kanalu so predvideni revizijski tipski montažni jaški DN 1000 mm, PEHD.

Sočasno z izgradnjo kanalizacije za komunalne odpadne vode se bo rekonstruiral vodovod, kar je obdelano v drugem projektu, rekonstruirala se bo tudi obstoječa padavinska/mešana kanalizacija.

### 2.1.1.1.         KANAL K 1.0

Kanal je gravitacijski in poteka v lokalni cesti, na zadnjem odseku, proti ČN, pa po zelenih površinah.

Skupna dolžina kanala je 209.50 m (skupaj z odsekom med ČJ in VJ, 3.0m). KANAL K 1.1

Kanal je gravitacijski in je dolg 23.0 m. Poteka v obstoječi lokalni cesti. Priključuje se na kanal K1.0 v jašku J4. Niveleta kanala je 10.0 %o. Globina kanala je med 1.5-2.0 m pod terenom.

### KANAL K 1.2

Kanal je gravitacijski in je dolg 10.0 m. Poteka v obstoječi lokalni cesti. Priključuje se na kanal K1.0 v jašku J7. Nanj se priključi hišni priključek objekta št. 11, ki na trasi križa potok. Posledica križanja potoka je večja globina kanala. Niveleta kanala je 5.0 %o in globina med 2.17-2.56 m pod terenom.

### KANAL K 2.0

Kanal je gravitacijski in poteka od severa proti jugu naselja ter je dolžine 178.50 m. Poteka v lokalnih cestah. Priključuje se na kanal K1.0 v jašku J6.

### KANAL K 2.1

Kanal je gravitacijski in je dolg 108,50 m. Poteka v lokalnih cestah. Priključuje se na kanal K2.0 v jašku J16.

### KANAL K 2.2

Kanal je gravitacijski in je dolg 92,0 m. Poteka v lokalnih cestah. Priključuje se na kanal K2.0 v jašku J18.

### KANAL K 2.3

Kanal je gravitacijski in je dolg 108,80 m. Poteka v lokalnih cestah. Priključuje se na kanal K2.0 v jašku J13.

## 2.1.2. Opis trase in nivelete kanalov za padavinske vode

Sočasno se bodo na območju rešile padavinske odpadne vode iz cest.

Predvideni kanali so M 1.0, M 1.1, M 2.0 in M 2.1. Skupna dolžina kanalov meri 311.0 m in so v celoti gravitacijski. Kanali so predvideni iz (armiranega)betona, OD 300, OD 500 do 600 mm.

Na kanalu so predvideni revizijski tipski montažni jaški DN 1000 mm, betonski.

### KANAL M1.0

Kanal je gravitacijski, poteka od severa proti jugu naselja in je dolg 56,3 m. Poteka v lokalni cesti, delno pa v privatnih površinah. Zaključi se v ponoru. Predviden je iz AB cevi DN 600mm.

### KANAL M.1.1

Kanal je gravitacijski in je 29,0 m. Poteka v lokalnih cestah. Priključuje se na kanal M1.0 v jašku Jm1.

Niveleta kanala je 30.0 %o in globina med 1,78 – 2,0m. Predviden je iz betonskih cevi DN 300mm.

### KANAL M2.0

Kanal je gravitacijski, poteka od severa proti jugu naselja, vzporedno s kanalom K2.0 in je dolg  171,0m. Poteka v lokalnih cestah. Priključuje se na kanal M1.0 v jašku Jm2. Predviden je iz ABC DN 500 in DN600mm.

      - KANAL M2.1

Kanal je gravitacijski in se na kanal M2.0 priključi v jašku Jm10, na severni strani naselja. V dolžino meri 48.0 m in poteka v lokalni cesti. Predviden je iz AB cevi DN 500mm.

### Požiralniki

Padavinske vode s cestišč in manipulativnih površin se danes delno odvajajo preko požiralnikov in cevovodih za padavinsko/mešano vodo. Obstoječi cevovod je občasno preobremenjen, problem pa predstavljajo zaledne vode, ne lastne vode.

Rekonstrukcija se izvede po obstoječem stanju.

Požiralniki s peskolovi se vgradijo za potrebe odvajanja padavinske odpadne vode iz cest in izločevanja peska iz odpadne vode. Predvideni požiralniki so tipski, montažni (PVC DN 400 mm, z LTŽ rešetko DN 400/400 mm, 400 kN). Skupno število požiralnikov je (po obstoječem stanju, odvisno od razpoložljivega prostora, locirani so na najnižjih točkah).

  - Tehnični opis izvedbe

## Izkopi in zasipi

Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje gradbišča je potrebno postaviti na mestih, kjer je predviden promet pešcev, kolesarjev in motornih vozil.

Strojni izkop bo možno izvajati v pretežnem delu tras projektiranih kanalov. Ročni izkop je potrebno uporabiti pri križanju ali približevanju s komunalnimi ali energetskimi vodi in v bližini objektov. Ročni izkop bo potreben tudi na območju kjer potekajo kanali po privatnih zelenih površinah in v bližini ponora.

Predviden  je  pretežno  opaženi  izkop  (v  asfaltnih  cestah  in  pri  vzporednih  potekih  z  obstoječo infrastrukturo).

Predvidene širine izkopov so povzete v naslednji tabeli:

| cevi | širine izkopov [m] |  |
| --- | --- | --- |
|  | široki | ozki, opaženi |
| PEHD SN 8 - DN 250 mm | - | 1,20 |
| BC DN 300 mm | - | 1,20 |
| ABC DN 500 mm | - | 1,40 |
| ABC DN 600mm |  | 1,50 |

Če se pri izkopu dna   jarka ugotovi slabo nosilna tla, je potrebno dno jarka poglobiti in zamenjati temeljne  plasti  s  primernim  materialom.  Debelina  zamenjave  sloja  se  določi  s  posvetovanjem geomehanika in odgovornega projektanta.

Po izvedbi kanala se gradbeno jamo zasipa z izkopanim materialom, ki se ga utrjuje v plasteh in komprimirati do naravne komprimacijske stopnje, do nivelete spodnjega ustroja ceste oz. nivelete humusa.

Zasip v coni cevovoda

Cevovodi se polagajo na utrjeno peščeno posteljico 12/14 cm (kot naleganja je min. 90°). Prvi sloj pri zasipanju mora segati do višine 75% cevovoda, da se prepreči dvigovanje cevi. Posebno pomembno je zagotoviti dobro bočno zbitost. S tem se ustvari razbremenilni bočni tlak zemljine na cev.

Cev mora biti zasuta v plasteh po največ 30 cm z zemljino, ki je primerna za zasip.

Vsako plast je potrebno utrjevati istočasno na obeh straneh cevi, da se prepreči njeno premikanje. Za utrjevanje se priporoča uporaba lahkih vibracijskih nabijačev (maksimalna delovna teža 0,3 kN) ali lahkih vibracijskih plošč (maksimalna delovna teža 0,1 kN).

Pri materialu za zasip je potrebno upoštevati sledeče zahteve:

-	naj ne vsebuje kamnitih delov, zrna velikosti 8 - 16 mm – v nekaterih primerih je za cevi manjšega premera priporočljivo, da so zrna še manjša (vendar ne manj kot 5% zrn velikost manj 2 mm)

-	naj bo dobro stisljiv, nekoheziven in naj zadovoljivo prenaša obtežbe

-	če je zbit na 97% po standardnem Proctorjevem postopku, mora doseči minimalno nosilnost

4N/m2.

-	ustrezna vlažnost vgrajenega materiala.

Zasip izven cone se izvede z izkopanim materialom v slojih debeline 20 cm in se utrdi do naravne komprimacijske stopnje (97% po Proctorju).

Pri izvedbi zasipa kanala se je potrebno posvetovati z geomehanikom.

Če se pri izkopu pojavijo slabo nosilna tla, je potrebno dno jarka poglobiti in zamenjati debelino temeljne plasti s primernim materialom. Debelina temeljne plasti se določi po posvetovanju z geomehanikom in odgovornim projektantom.

V kolikor se pri izkopu pojavi talna voda, je pri zniževanju vode s črpanjem potrebno preprečiti izpiranje finih frakcij iz temeljnih tal. V ta namen je treba prilagoditi hitrost zniževanja gladine podtalnice na mestih črpanja.

Po končanih delih se poškodovane poti povrne v prvotno stanje – ceste se asfaltira po celotni širini ceste, zelena površine za se ponovno zatravi.

## 2.2.2.   Revizijski jaški in cevi – komunalna odpadna voda

Revizijski jaški PE-HD so DN 1000 mm, ki se vgradijo za potrebe čiščenja kanala in periodičnih pregledov, so tipski, montažni.  Transport, razkladanje in vgrajevanje cevi in jaškov se izvaja po navodilih proizvajalca, da ne pride do poškodb.

Jaški so sestavljeni iz baze DN 1000 mm, telesa jaška in s krovno ploščo ter LTŽ povoznimi pokrovi premera 600 mm (z odprtinami za zračenje) in nosilnosti 400 kN. Baza jaška se postavi na utrjeno peščeno posteljico debeline min. 30cm. Na postavljeno bazo se montirajo elementi telesa jaškov tako, da se doseže ustrezna višina jaška (glede na predvideno koto terena/ureditve. Pri jaških višine nad h=2 m se lahko uporabi konusni zaključek s pokrovom.

Standard PE-HD jaškov je prEN 13598-1. Standard PE cevi je po SIST EN 12666-1.

PE jašek se izvede na naslednji način:

- pripravi se utrjena posteljica debeline 30cm, granulacije 4-8mm (zbitost 97% po Proctorju).

- izvede se AB peta/temeljna plošča jaška debeline 10cm, premera DN2000mm, ali plošča dim.2,0×2,0m.

- jašek se postavi na peto in pritrdi

- izvede se obsutje in utrjevanje v plasteh po 30cm ob telesu jaška (zbitost 97% po Proctorju).

- nad jašek se postavi  AB krovna plošča.

- v okvir pokrova vgrajenega v AB ploščo se vgradi LTŽ pokrov

AB krovna plošča MB20 prenaša prometno obtežbo na zasipni material (zasipni material ne sme vsebovati velikih, težkih delov, ki bi lahko poškodovali telo jaška pri njegovem zasipavanju). Nasip okoli jaška se zaključi tako, da se pri montaži doseže odmik krovne plošče od samega telesa jaška 5cm. S tem se statične in dinamične obremenitve ne prenašajo direktno na telo jaška.

Jaški na armiranobetonskih ceveh so betonski DN 1000 mm.

## 2.2.3.     Revizijski jaški in cevi – padavinska odpadna voda

Predvideni so cevovodi iz betona z notranjo zaščito, izdelanih po standardu SIST EN 1916 in armiranobetonski montažni jaški po standardu SIST EN 1917. Imeti morajo ustrezen atest. Pokrovi so povozni, 400 kN. Cevovodi DN 300 mm so betonski, od DN 400 m pa armiranobetonski.

ABC jašek se izvede na naslednji način:

•	pripravi se utrjena posteljica debeline 30cm, granulacije 4-8mm (zbitost 97% po Proctorju),

•	izvedejo se vse navezave na jaške (hišni priključki, priključki iz peskolovov),

•	izvede se obsutje in utrjevanje v plasteh po 30cm ob telesu jaška,

•	v okvir pokrova vgrajenega v AB ploščo se vgradi LTŽ pokrov.

AB krovna plošča C 16/20 prenaša prometno obtežbo na zasipni material (zasipni material ne sme vsebovati velikih, težkih delov, ki bi lahko poškodovali telo jaška pri njegovem zasipavanju). Nasip okoli jaška se zaključi tako, da se pri montaži doseže odmik krovne plošče od samega telesa jaška 5cm.

Transport, razkladanje in vgrajevanje cevi se izvaja po navodilih proizvajalca, da ne pride do poškodb.

## Hišni priključki (niso predmet pričujoče dokumentacije)

Ob izgradnji kanalov  je smotrna izvedba nastavkov za hišne priključke do roba cest/ulic ali celotnih hišnih priključkov in navezav.

Mesta hišnih priključkov so se določila in uskladijo skupaj z lastniki v fazi priprave PGD-ja. V predmetni dokumentaciji so prikazani na podlagi podatkov in želja lastnikov.

V prihodnosti je obstoječe greznice potrebno po priključitvi odstraniti in izvesti neposredno povezavo, ko se vzpostavi kanalizacijski sistem v celoti.

Hišni priključki se lahko izvedejo iz PVC DN 150mm SN8 cevi, položenih na peščeno posteljico   in priključnega jaška iz rebraste PVC DN 600 mm. Priključni jaški so predvidene višine h=1,50 m oz. manj, če terenske razmere zahtevajo drugače.

Padci nivelet hišnih priključkov so najmanj 20‰ in več. Hišni priključki se priključijo v revizijske jaške na predvidenih kanalih ali neposredno na cev s fazonskimi komadi 45°in/ali 90° v teme cevi. Tesnjenje med jaškom ali cevovodom in PVC hišnim priključkom se po vrtanju zagotovi s primernim tesnilom tako, da se  zagotovi popolna vodotesnost. Vodotesnost hišnih priključkov ali nastavkov se mora dokazati.

## Črpališče pred čistilno napravo in čistilna naprava

Strojni del, t.j. črpalke in njeni drugi elementi: pokrovi, lestve, grablje, cevovodi iz nerjavečega jekla, kot tudi tipska čistilna naprava s pripadajočimi objekti, so obdelani v načrtu »3/2 Načrt čistilne naprave«.

# Križanja

Na obravnavanem območju je predvidenih več križanj z drugimi komunalnimi vodi.

Vsi komunalni in energetski vodi se pred začetkom del zakoličijo po podatkih in v prisotnosti upravljavcev/operaterjev. Križanja se izvedejo na način kot ga predpiše upravljavec/operater voda.

### KRIŽANJA KOMUNALNIH IN ENERGETSKIH VODOV/PROJEKTNI POGOJI UPRAVLJALCEV

Pri projektiranju smo razpolagali zgolj s situativnim potekom obstoječih TK kablov (Telekom), vodovoda, javne (mešane) kanalizacije, elektro kablov in GVO. Globino vodov smo predpostavili (vodovod 1,2 m pod terenom, GVO, Telekom cca 0,8 m pod terenom). Predvidena križanja so razvidna iz grafičnih prilog. Situativni pregled vseh vodov je v karti komunalnih vodov.

#### KANALIZACIJA

Obstoječa kanalizacija je v upravljanju Komunale Trebnje d.o.o.

Na  obravnavanem območju  potekajo  komunalni  vodi  javne  kanalizacije (delno padavinske, delno za komunalne odpadne vode). Zakoličba obstoječih vodov se zapiše v gradbeni dnevnik.

V času gradnje bo obstoječa kanalizacija poškodovana- predvidena je rekonstrukcija obstoječe kanalizacije.

Upoštevani so še drugi projektni pogoji upravljalca za kanalizacijo za komunalne odpadne vode:

- Cevi so predvidene iz umetnih mas,

- Predviden je test vodotesnosti cevi,

- Pri vzporedni gradnji in pri prečkanju kanalizacije z ostalimi komunalnimi vodi smo upoštevali potrebne horizontalne in vertikalne odmike,

- Upoštevali smo Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Trebnjem Ur. l. RS št. 35/17.

Kako smo upoštevali projektne pogoje za ČN – glej načrt 3/2.

#### VODOVOD

Obstoječi vodovod je v upravljanju podjetja Komunale Trebnje d.o.o., povzeti so aktualni podatki iz novembra 2017. Na obravnavanem območju potekajo komunalni vodi javnega vodovoda, ki se pred začetkom del zakoličijo. Zakoličba se zapiše v gradbeni dnevnik.

V času gradnje mora vodovod ostati v funkciji. Križanja se izvedejo skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in se v bližini vodov izvajajo ročno. Pred zasutjem križanja upravljavec, na pobudo izvajalca, pregleda ustreznost izvedenega križanja. Križanje vodovoda se izvede po priloženem detajlu.

Na območju predvidene izgradnje kanalizacije se predvideva sočasno polaganje novega vodovoda (ta vodovod ni predmet tega projekta).

Predviden je podaljšek obstoječega vodovoda do platoja s ČN. Glej načrt 3/2.

#### ELEKTRIČNI VODI

Katastrski podatki elektro energetskega omrežja so bili predani s strani upravljavca (Elektro Novo mesto, november 2017). Vsa križanja z elektro energetskem omrežjem so prikazana v situaciji in vzdolžnih profilih. Točna mesta križanja in približevanja kanalizacije in elektro energetskega omrežja se pred izvedbo kanalov določi ob zakoličbi po podatkih in pod nadzorom upravljavca na terenu.

Vsa križanja se izvedejo skladno s tehničnimi predpisi in pogoji upravljavca. Predvideni temenski odmik pri križanju kablovodov je večji od 0,5m. Če je dejanski temenski odmik manjši od 0,5m se križanje

izvede pod posebnimi pogoji upravljavca. Pri križanju prostovodov je v času izvedbe potrebno zagotoviti vse ukrepe, da ne pride do poškodb elektro energetskih vodov. Vsi vzporedni poteki s kablovodi so na razdalji  >1,0m.  Dela  vzporedno s  kablovodi so  predvidena v  opaženih izkopih (opaženi izkopi  so predvideni vzdolž celotnih tras kanalov). Križanje se izvede po priloženem detajlu.

- Priključno mesto je predvideno na drogu.

- Transformatorska postaja TP Jezero 1995 se napaja z električno energijo iz razdelilne TP RTP 110/20kV Trebnje, SN izvod J29 DV 20kV Jezero. Kratkostična moč na zbiralkah znaša 500 MVA. V primeru da nastane okvara na 20 kV distribucijskem sistemu deluje naprava za avtomatski vklop s časovno zakasnitvijo 0,3 s (prva st.) in 60 s (druga st.).

- Distribucijski sistem v točki priključitve omogoča TN sistem zaščite.

- V fazi PGD se bo pridobilo tudi  soglasje za priključitev.

- Pogoji za priključek: priključni podzemni vod dolžine ca. 80 m (glej načrte 4/1 in 4/2), preseka A1 4x70 +1,5 mm2 v zaščitni cevi fi 110 mm bo potekal iz droga na parceli 485/3 do nove samostoječe omarice P/U PM3 na vedno dostopnem mestu (pred ograjo).

- Vsa elektroenergetska infrastruktura (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit), je projektno obdelana v skladu s projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. Po izgradnji se bo pridobilo uporabno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura je obdelana v posebnih mapah - glej načrte 4/1 in 4/2.

- Investitorja bodo bremenili vsi stroški prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki bi se jih povzročilo z omenjeno gradnjo.

#### PLINOVOD

Plinovoda ni.

#### TK VODI (Telekom)

Upravljavec  TK  vodov  je  Telekom  Slovenije.  Na  obravnavanem  območju  potekajo  obstoječe  TK

inštalacije. Točna lokacija obstoječih TK vodi se določi ob zakoličbi po podatkih upravljavca na terenu.

Zakoličba se vpiše v gradbeni dnevnik.

Križanja se izvedejo skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in se določijo na samem mestu križanja. Predvideni temenski odmik pri križanju je večji od 0,5m. Če je dejanski temenski odmik manjši od 0,5m se križanje izvede pod posebnimi pogoji upravljavca.

- Na območju so TK vodi. Vrisali smo vse potrebne manjkajoče trase obstoječega primarnega in sekundarnega TK omrežja, označili in opisali vsa križanja in vzporedne poteke, izdelali detajle križanj, predvideli ustrezno zaščito in zagotovili predpisane odmike:

- Kot križanja ne sme biti manjši od 45 stopinj

- Vertikalni odmik najmanj 0,5 m

- Horizontalni odmik najmanj 1m oziroma sorazmerno večji glede na globino izkopa kanala.

- Najmanj 30 dni pred pričetkom del je zaradi točnega dogovora zaradi zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oz. izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma. Za prestavitve TK naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč.

- Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom Telekoma, ki bo za vsak konkreten primer določil dodatne ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si bo pridobil Soglasje k projektnim rešitvam.

- Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK vodov izvede Telekom (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedbe del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi predhodnega naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega Telekoma.

- Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, ter nadzora bremenijo investitorja. Enako velja za stroške odprave napak, ki bi nastale zaradi de, kot tudi za stroške izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

- Vsako poškodbo je potrebno javiti na 080 1000.

- Pred izdajo uporabnega dovoljenja je potrebno pri Telekomu naročiti kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zaščite TK omrežja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.

#### GVO/OPTIČNI KABEL

- Na območju obstajajo telekomunikacijski optični (TK OŠO) vodi. Trase je potrebno prikazati na situacijah.

- Pred pričetkom del je potrebna zakoličba tras. Potrebno je obvestiti GVO vsaj 10 dni pred nameravanim pričetkom gradbenih del.

- Vertikalni odmik med vodi pri križanju je vsaj 0,5 m. Pri približevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 1 m. morebitni drugačni odmiki so možni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom, ter z uskladitvijo tehničnih rešitev.

- V bližini optičnih kablov je dovoljen ročni izkop z obveznim pregledom stanja optičnih vodov pred zasutjem. Ogled opravi nadzornik GVO (031-235-615).

- Vse morebitne prestavitve, popravila poškodovanih ali uničenih optičnih kablov med gradnjo bremenijo investitorja/izvajalca.

- Točne trase GVO se določijo na kraju samem z zakoličbo za kar je potrebno obvestiti GVO. Vsa dela z zvezi z zaščito in prestavitvijo tangiranih TK vodov izvede GVO (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličba, izvedba del in dokumentiranje izvedbe del) na osnovi naročila izvajalca/investitorja in po pogojih nadzornega GVO. Zemeljska dela v bližini GVO je potrebno izvajati ročno. Nasip ali odvzem materiala nad traso GVO ni dovoljen. Investitorja bremenijo stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem projektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

#### GRADNJA NA VODNIH ZEMLJIŠČIH

Na obstoječe vodno zemljišče posegamo samo s padavinskim kanalom – slednji na tej lokaciji že poteka. Po projektu se bo izvedla rekonstrukcija kanala.

- Del predvidenih posegov se nahaja v poplavnem območju (v bližini potoka in ponora), zato je bilo potrebno izdelati Hidravlično – hidrološko študijo. Pripraviti je bilo potrebno karto poplavne nevarnosti pred in po izvedenih posegih.

Za potrebe projekta je bila izdelana hidrološko-hidravlična študija (Izdelava hidrološko-hidravlične študije za naselje Jezero za potrebe umeščanja kanalizacije in ČN, št. projekta: P307/2018, Inštitut za vodarstvo d.o.o., januar 2018). V sklopu elaborata so bile definirane visoke vode bližnjih potokov. Lokacija ČN je umeščena v prostor glede na zaključke elaborata – izven območja stoletnih voda in z nadvišanjem platoja ČN za 0,5 m nad to koto. Linije stoletne vode Q100 so prikazane tudi v situacijah.

Pri načrtovanju posegov smo upoštevali Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. L. RS št. 89/08).

- Vsi posegi so bili načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda:

- novih objektov v območju visokih voda ne bo

- z izgradnjo ločenega sistema kanalizacije za komunalne odpadne vode in lastno ČN 120 PE se bo stanje okolja in s tem voda izboljšalo

- v fazi PZI bo izdelan Varnostni načrt

- v fazi PGD je izdelan Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki

- ČN je odmaknjena za več kot 5 m od meje vodnega zemljišča Lukovškega potoka. Pas priobalnega zemljišča v območju ureditve je kotiran in označen v situacijah.

- Z ukrepi po tem PGD se bo omogočilo ohranjanje naravnih procesov in naravnega ravnovesja vodnih ter obvodnih ekosistemov.

- Rešitve po projektu so usklajene z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS št. 98/15) ter Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS št. 64/12 in spremembe).

- Iztočni objekt izpusta v vodotok je detajlno obdelan (glej detajl v prilogi). Iztok ne sega v pretočni profil vodotoka in je oblikovan v naklonu brežine z vgrajeno povratno zaklopko. Ustrezna zaščita struge vodotoka v območju izpusta je zagotovljena z zaščito iz kamnometa.

- Na območju je predvidena protierozijska zaščito brežine (kamnomet). V potoku ni potrebna, saj v sam potok ne posegamo.

- Jaški v strugi ali v brežini vodotoka niso predvideni.

- Pri izvajanju strojnih del in betoniranju je treba paziti, da ne bo prihajalo do onesnaževanja vode z naftnimi derivati in cementnim mlekom in drugimi nevarnimi snovmi – to bo obdelano tudi v Varnostnem načrtu.

- Gradbena dela v strugi in dovodnemu kanalu je potrebno izvajati v času nizkih pričakovanih pretokov. Dela bodo organizirana tako, da ob morebitnem nastopu večjih pretokov vode ne bo prišlo do škode na brežini ali na priobalnih zemljiščih in objektih.

- Rešitve po projektu so usklajene z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode (Ur.l. RS št. 88/11, 8/12) ter Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS št. 64/12 in spremembe).

- Za vso škodo, ki bi nastala na vodnem režimu zaradi neustrezne ali nekvalitetne izvedbe gradbenih del ali projekta, je v celoti odvisen investitor.

- V času gradnje bodo zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi in tako organizirano gradbišče, da bo preprečeno onesnaževanje voda, izlitje nevarnih tekočin na prosto ali v zemljo.

- V fazi PGD se bo pridobilo vodno soglasje.

#### GRADNJA NA OMBOČJU VARSTNA NARAVE

V obravnavanem primeru je bilo potrebno izvesti presojo sprejemljivosti posegov v naravo. Potrebno je bilo naravovarstveno soglasje, ki je že pridobljeno.

Zavod za varstvo narave je ugotovil:

- Daljinski vpliv na varovano območje Natura

- poseg je v območju naravnih vrednost in sicer Lukovškega potoka in Gabrovške jame

- ekološko pomembno območje Temenice

Poseg je ob upoštevanju navedenih omilitvenih ukrepov in pogojev iz naravovarstvenega stališča sprejemljiv. Potrebno je opomniti, da precej omilitvenih ukrepov ne bo potrebnih, saj projekt več ne vsebuje melioracijska jarka.

Vode iz ČN se bodo čistile na tipski ČN, ki bo uporabljala SBR tehnologijo, dodatno čiščenje te vode pa se bo izvedlo preko ponikanja v ponikovalnici. Iztok direktno iz ČN v ponor po pogoji narave namreč ni bil dovoljen.

#### GRADNJA NA OBMOČJIH ZAŠČITENIH S KULTURNO DEDIŠČINO

V območje kulturne dediščine NE posegamo.

# PREIZKUS TESNOSTI

Preizkus tesnosti kanalizacijskega sistema (cevi, revizijski jaški in hišni priključki) je potrebno izvesti v skladu s standardom SIST EN 1610. Preizkus tesnosti mora izvesti akreditiran laboratorij za preskušanje kanalizacijskih sistemov. Preizkus tesnosti cevi celotnega kanalizacijskega sistema je treba izvesti z zrakom.

# VZDRŽEVANJE SISTEMA

Posebno  pozornost  bo  potrebno  posvetiti  vzdrževanju  za  ustrezno  delovanje  sistema.  Vzdrževanje vključuje redni pregled in čiščenje omrežja ter zagotavljanje tesnosti.

Podrobnejši pogoji vzdrževanja kanalizacije mora biti podan v projektu vzdrževanja kanalizacije po izdelavi projekta izvedenih del.

# OBSTOJEČE CESTE IN POTI

Pri lokalnih cestah se obstoječi uvozi, zaradi preplastitve po celotni površini, uredijo tako, da se asfalt zvezno izklini na obstoječo koto. Po končanih delih se obstoječe ceste in poti vzpostavi v prvotno stanje.

Pretežno potekajo predvideni kanali v lokalnih cestah.

Pri izvedbi kanala v lokalni cesti, se cesta sanira na naslednji način. V območju izkopa se obnovi tamponski sloj in nosilni sloj do trenutne nivelete cestišča. Vozišče v celotni širini se preplasti z obrabnim slojem:

bitumenski beton BB11s,	3cm bituminizirani drobljenec BZNP32a,	6cm tamponski drobljenec 0/45,	17cm posteljica s kamnitega materiala,                                              ≥ 28 cm.

# OPOMBE

      - Hišni priključki niso predmet tega projekta.

      - Ob izgradnji kanalizacije je potrebno izvesti prevezave obstoječih hišnih priključkov na

novo kanalizacijo in opustiti eventuelne iztoke komunalnih odpadnih vod v greznice ali

bližnje vodotoke. Strešne vode in vode iz dvorišč naj se ponikajo lokalno na mestu

nastanka!

## 2.3	Izvedbeni pogoji

1.	Pred pričetkom del za posamezne sektorje se je podrobno operativno dogovoriti glede terminov in načina izvajanja del z vsemi izvajalci na kompletnem objektu.

- Pri izvajanju gradbenih in montažnih del je potrebno zagotoviti vse zaščitne ukrepe, ki jih za tovrstna dela zahteva veljavna zakonodaja o varstvu pri delu.

3.	Za vse vgrajene materiale in kontrolne preizkuse je potrebno investitorju predložiti ateste.

4.	Izvajanje in zavarovanje del mora biti v soglasju z varstvenimi predpisi in jih morajo izvajalci upoštevati pri organizaciji, izgradnji in popisu del.

Morebitne spremembe zaradi nepredvidenih ovir ali konstruktivno boljših rešitev je potrebno izdelati soglasju s projektantom in investitorjem.

6.	Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montažnih del na cevovodih se mora izvajalec ravnati po navodilih za izvajanje gradnje in tehnično izvedbo cevovodov.

7.	Poleg tega mora upoštevati tudi vsa navodila proizvajalcev opreme in vso obstoječo  gradbeno zakonodajo.

8.	Dela se bodo izvajala na območju občine Trebnje. Izvajalec del je dolžan pred pričetkom gradnje predložiti terminski plan gradnje v presojo, uskladitev in potrditev naročniku in Inženirju.

9.	Prevezavo cevovodov na obstoječe cevovode v vozliščih je potrebno posebej skrbno načrtovati in izvesti na hitro v dogovoru z upravljavcem kanalizacije, izvajalcem, nadzornikom in naročnikom.

# 3.	Seznam nevarnih snovi

| Nevarne snovi so tiste snovi, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti:eksplozivnost, radioaktivnost, oksidativnost, vnetljivost, strupenost, jedkost, dražljivost, rakotvornost, mutagenost, nevarnost za okolje itd. Običajno so na vidnem mestu izdelka tudi znaki za nevarne snovi. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nevarne snovi označujemo še z s standardnimi opozorili R »Risk« (R stavki) in standardnimi obvestili S »Safety« (S stavki) (Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi - Ur.l. RS št. 73/99).Standardna opozorila R opozarjajo na posebna tveganja pri uporabi in ravnanju z nevarnimi snovmi in izhajajo iz ugotovljenih nevarnih lastnosti snovi. Standardna obvestila S pa določajo varnostne ukrepe pri uporabi in ravnanju z nevarnim pripravkom. Obstaja 67 R stavkov in 64 S stavkov. Kot primer so navedeni so le prvi štirje R in S stavki. R stavki - opozarjajo; S stavki – določajo varnostne ukrepe. R1 Eksplozivno v suhem stanju; S1 Hraniti zaklenjeno. R2 Nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga; S2 Hraniti izven dosega otrok. R3 Velika nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga; S3 Hraniti na hladnem. R4 Tvori zelo občutljive eksplozivne kovinske spojine; S4 Hraniti izven bivališč. Za posamezne snovi, pa se lahko navedejo tudi kombinacije R in S stavkov, kot recimo: R23/24/25 Strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju; S36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. |

Na gradbišču se nahajajo v posameznih fazah naslednje nevarne snovi: motorna odpadna olja, diesel gorivo, razredčilo za barve, topila, kemična zaščitna sredstva, ostanki barv, premazi za les, olje za opaže, butan-propan plin, plin kisik, acetilen, bitumen, druge nevarne snovi in odpadki. Nevarne snovi se na gradbišču skladiščijo v manjših količinah samo za dnevno uporabo v fiksnem delu gradbišča v kontejnerju za nevarne snovi (E).

Ravnanje z nevarnimi snovmi se mora izvajati po navodilih proizvajalca oziroma varnostnih listih. Pri rokovanju z nevarnimi snovmi morajo delavci uporabljati ustrezna zaščitna sredstva. Neposredni vodje pa nadzirajo delo. Delavci morajo biti o nevarnostih poučeni. Snovi, ki bi lahko med sabo nevarno reagirale in snovi, ki bi lahko zaradi svojih lastnosti v primeru požara ogrozile ljudi, je treba požarno ločiti. V primeru, da so nevarne snovi različnih razredov nevarnosti nameščene v istem prostoru, je treba predvideti ustrezne ukrepe glede na najnevarnejšo snov. Naprave in objekte, ki so namenjeni za skladiščenje oziroma ravnanje z nevarnimi snovmi, je treba zavarovati pred udarom strele.

Na nevarnost požara oziroma eksplozije in na prepoved kajenja je treba opozoriti z ustreznimi in dobro vidnimi napisi oziroma z drugimi ustreznimi sredstvi. Premične in pritrjene pogonske naprave kakor tudi pripomočke oziroma pomožna sredstva vseh vrst je treba premikati in z njimi ravnati ter po potrebi zavarovati tako, da pri običajnem delovanju teh pogonskih naprav te niso vir vžiga.

Količine nevarnih snovi na delovnih prostorih je treba omejiti na čim manjšo količino oziroma na količino glede na dnevno porabo. Količine nevarnih snovi ne smejo presegati zalog, ki zagotavljajo nemoten potek dela.

Nevarne snovi ne smejo biti skladiščene na prehodih, ob napravah, na stopnicah, v hodnikih oziroma drugih evakuacijskih poteh, niti pred vhodi in izhodi.

# 4. 	Navedba posebno nevarnih del

Na gradbišču se v smislu »priloge 2« »Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih« izvajajo posebno nevarna dela:

- dela ob potekajočem prometu ob cestah (dela v občinskih cestah)

- dela pri montaži ali demontaži težkih delov in/ali sklopov

- dela pri križanjih

- dela v območju premikajočih se strojev

- dela v kanalskih rovih

Varnostni ukrepi za posebej nevarna dela

Z namenom uspešnega in učinkovitega uresničevanja in izvajanja varstvenih ukrepov pri gradnji objektov ter prestavitvah vodovodov, se na podlagi (ZVZD), določijo v smislu varovanja delavcev pri delu posebni varstveni ukrepi, ki sta jih investitor in izvajalec del dolžna pri gradnji dosledno upoštevati in izvajati.

Pred kopanjem jame v globino večjo od 1.0 m mora vodstvo gradbišča ugotoviti vrsto zemljišča, oziroma terena, na katerem se bo izvedla gradnja objekta in na osnovi tako dobljenih podatkov izbrati delovno metodo in sistem izvajanja zemeljskih del. To še posebej velja za izbiro načina strojnega izkopavanja zemlje.

Pri ročnem izkopu je potrebno izvajati etapno kopanje. Pri globinah večjih od 2.0 m je obvezna uporaba vmesnih odrov.

Na mestih na katerih se izvaja opažen izkop, mora biti konstrukcija opiranja takšna, da jo je možno po končanih delih demontirati brez nevarnosti za delavca, v kolikor pa bi pri odstranjevanju opaža bilo ogroženo življenje delavcev, se mora opaž pustiti v izkopu.

Po končanih delih se mora jarek oziroma kanal takoj zasipati.

Pri izkopih jarkov, ki se opravljajo v nevezani zemlji in so globine večje kot 1.0 m, se morajo bočne strani zavarovati z opiranjem bočnih sten. Opiranje bočnih sten izkopa mora ustrezati geofizičnim lastnostim šibkosti in pritisku tal, v katerih se koplje.

Razširjanje bočnih strani izkopa ni potrebno izvajati, če se jarek koplje po etažah v obliki stopnic, slednje se izvaja samo, če je globina izkopa preko 2,0 m.

Jarek, ki je globok več kot 1.0 m, mora biti toliko širok, da ostane po opaževanju čista širina najmanj 60 cm.

Opaž, ki varuje bočne strani izkopa pred vdiranjem, mora segati čez rob izkopa najmanj 20 cm, zemljo pa je potrebno odmetavati najmanj 50 cm od roba izkopa.

Pri izkopih, ki se opravljajo na globini večji od 3.0 m, je potrebno za zavarovanje bočnih sten izdelati ustrezno montažno konstrukcijo, ki se sme nameščati v globino s strojem. Dokler ni izvedeno ustrezno razpiranje bočnih sten je delavcem prepovedan vstop v globino jarka. Če gre za izkop zemlje na kraju, kjer so plinske, električne, vodne in druge napeljave, je potrebno na teh mestih izkop opravljati ročno in pod nadzorstvom strokovne in odgovorne osebe. Pri tem se morajo najprej označiti in odkriti tista mesta, kjer se nahajajo te naprave, kjer pa so v terenu električne napeljave, je potrebno le te v času ko se odkrivajo izkopi, zavarovati proti mehanskim poškodbam v skladu z veljavnim zakonom (ZVZD).

Označitev in odkrivanje terena, kjer so komunalne naprave, se mora opravljati po navodilih projektanta ter pod vodstvom odgovorne osebe, ki jo sporazumno določita organizacija, ki ji napeljava pripada, oz. organizacija, ki napeljave vzdržuje ter izvajalec del.

Komunalne naprave, ki se nahajajo v izkopu, se morajo v času izkopa in montažnih del zavarovati tako, da se ne poškodujejo.

Opiranje jarkov z razmeščanjem opažnih plohov v ustreznih razmakih, se lahko opravlja samo na trdnem terenu, oziroma v vezani zemlji ali terenu. Pri takem načinu opiranja ne sme obstajati možnost zrušitve med vertikalnimi in horizontalnimi plohi.

Po vsakokratnih neugodnih vremenskih razmerah je potrebno upoštevati, da so takrat večje možnosti rušenja sten izkopa, zato je toliko bolj potrebno upoštevati in izvajati ukrepe ter izvršiti kontrolo o izvajanju teh ukrepov.

Na mestih, kjer izkop poteka preko prometnih komunikacij, se mora urediti ustrezna rampa ali mostiček, ki mora biti ograjen. Za kamionski promet pa se mora napraviti posebna rampa, ki mora biti izdelana iz ustreznih plohov in podpornikov.

Izkop, ki se opravlja v naseljenem kraju, se mora ograditi s predpisano varovalno ograjo, na prometnih komunikacijah pa je potrebno v nočnem času poleg ograje namestiti in prižgati še oranžno svetilko. Ograditi se morajo tudi jarki, katerih izkop se izvaja zraven lokalnih prometnih cest, poti in prehodov.

V izkopu preko globine 1.0 m morajo biti vedno najmanj trije delavci, v globini preko 1.5 m je obvezna uporaba varovalnih čelad.

# 5	Določitev delovnih mest, na katerih je večja nevarnost za življenje in zdravje delavcev ter določitev potrebne osebne varovalne opreme

Vsa delovna mesta na gradbišču predstavljajo delo, kjer se pojavlja v posameznih fazah dela večje nevarnosti za življenje in zdravje delavcev. Prej navedeno ne velja za delovna mesta nadzora gradbišča, koordiniranja dela in kontrole ter administrativna dela, ki se izvajajo samo v gradbiščni pisarni.

Vsi delavci morajo biti predhodno zdravstveno pregledani, tekom izvajanja dela pa obdobno zdravstveno pregledani v rokih, kot jih predpiše zdravnik medicine dela. Delavci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- starost nad 18 let,

- strokovna usposobljenost za delo in seznanjenost z vsemi nevarnostmi,

- morajo biti zdravstveno sposobni,

- opravljen teoretičen in praktičen preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu,

- opravljen preizkus znanja iz požarne varnosti.

Vse osebe, ki se iz kakršnega koli vzroka mudijo na gradbišču, kjer obstaja možnost padca predmetov na glavo (okolica delovnih strojev ali delo v jami), padca v globino večjo od 1 m ali udarca v glavo ob oviro, morajo nositi varovalno čelado.

Kadar obstaja nevarnost poškodbe glave samo na delu gradbišča, lahko koordinator za varnost in zdravje ne glede na zgornja določila določi, da se mora varnostna čelada nositi samo na tem delu gradbišča. Ogroženi prostor se posebej označi, na vseh dostopih na to področje pa postavi ustrezne znake za obveznost nošenja čelade. Ta olajšava velja le, če je vpisana v knjigi ukrepov za varno delo.

Ko koordinator za varnost in zdravje ugotovi, da nevarnosti za poškodbo glave ni več, se znake za obvezno uporabo varnostne čelade odstrani, ukrep pa vpiše v knjigo ukrepov za varno delo.

Na gradbišču morajo biti za obiskovalce na voljo čelade, kolikor je predvideno število morebitnih obiskovalcev investitorja in nadzora. Vsak delodajalec mora za svoje delavce na gradbišče dostaviti kopije : prijave –odjave delavca, pogodbe o zaposlitvi, zdravniškega spričevala o delovni sposobnosti,    dovoljenja za delo za tuje delavce izven EU, potrdila o usposobljenosti za varno delo skladno s 23.členom Zakona o VZPD (Ur. List št: 56/99, 64/01)

## 5.1	Vrste in količine potrebne osebne varovalne opreme

|  | Vrsta osebne varovalne opreme: | Delovna mesta oziroma vrsta del: | Potrebna količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Varovalna čelada | vsa delovna mesta, ki se nahajajo pod delovnimi mesti, na višini ali pod visečim bremenom, | 12 |
| 2. | Varovalna obleka | vsa dela, | 12 |
| 3. | Signalizacijska oblačila z odsevnimi trakovi(SIST EN 471) | delo ob potekajočem prometu | 12 |
| 4. | Delovni čevlji s kapico za zavarovanje prstov, z nedrsečimi in nepredirnimi podplati, nepremočljivi čevlji | vsa dela, | 12 |
| 5. | Podložena zaščitna obleka ali brezrokavnik, gumijasti škornji, | dela v neugodnih vremenskih razmerah (v mokrem, mrzlem, itd..) | 12 |
| 6. | Zaščitni čepi, slušalke | dela pri povišanem hrupu | 6 |
| 7. | Zaščitne rokavice | Vsa dela (izkopi, zidanje, montaža, izolacija, asfalterska dela, dela pri polaganju kanalizacije, dela pri polaganju vodovoda,itd | 12 |
| 8. | Zaščitna maska | pi delih, kjer nastajajo plini | 6 |
| 9. | Varovalna očala, rokavice iz PVC | delo z nevarnimi snovmi (bencin, mineralna olja, topila, premazi, ), kjer odletavajo delci | 6 |

Delavca, ki kljub opozorilu pooblaščenega vodje del, ne uporabi predpisane osebne varovalne opreme, ter s takim ravnanjem ogroža svojo varnost in varnost drugih delavcev, ga mora neposredno odgovorni vodja del odstraniti z dela.

Na gradbišču mora biti ustrezno število varnostnih čelad ( 5 kom), ki so namenjene za obiskovalce.

# 6 Smernice za usklajevanje interakcije z industrijskimi aktivnostmi v neposredni   bližini gradbišča

V bližini gradbišča se ne izvajajo industrijske aktivnosti.

# 7  Terminski plan - načrtovano zaporedje / istočasnost,  roki za   izvedbo del z varnostnimi ukrepi

Okvirni pregled delovnih faz, ko je potrebno obveščanje o poteku dela in zagotoviti prisotnost koordinatorja:

| Vrsta dela | Nevarnost | Varnostni ukrep |
| --- | --- | --- |
| Prijava gradbišča inšpekciji dela |  |  |
| Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali |  |  |
| Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj. | Padec in zdrs, mehanske poškodbe | Uporaba ustrezne osebne varovalne opreme (OVO) in delovnih sredstev, navodilo za varno delo |
| Sekanje drevja v območju lokacije, nakladanje na kamion, odvoz | Padec in zdrs, mehanske poškodbe | Uporaba ustrezne osebne varovalne opreme (OVO) in delovnih sredstev, navodilo za varno delo |
| Postavitev mej gradbišča in zavarovanje pred okolico | Padec in zdrs, mehanske poškodbe | Uporaba ustrezne osebne varovalne opreme (OVO) in delovnih sredstev, navodilo za varno delo |
| Postavitev gradbiščne table in table z varnostnimi znaki, postavitev prometnih znakov, zapore ceste …itd | Padec in zdrs, mehanske poškodbe | Uporaba ustrezne osebne varovalne opreme (OVO) in delovnih sredstev, navodilo za varno delo |
| Zakoličenje objektov s postavljanjem in zavarovanjem profilov | Padec in zdrs, mehanske poškodbe | Uporaba ustrezne osebne varovalne opreme (OVO) in delovnih sredstev, navodilo za varno delo |
| Izvajanje del ob cesti in železnici | Nevarnost naleta vozil in ljudi | Ustrezna signalizacija, obveščanje, označbe, uporaba ustrezne OVO in delovnih sredstev, navodilo za varno delo |
| Izkopi, zemeljska dela, betonska dela, zidarska, tesarska, fasaderska dela, dostopna cesta-plato | Padec in zdrs, mehanske poškodbe | Uporaba ustrezne osebne varovalne opreme (OVO) in delovnih sredstev, navodilo za varno delo |
| Izvedba izkopov jarkov in jam, | nevarnost padca v globino, nevarnost padca materiala in predmetov v globino, nevarnost zasipa delavcev, nevarnost prevrnitve stroja, | Uporaba ustrezne OVO in ustreznih delovnih sredstev in strojev, navodilo za varno delo, |
| Priprava terena, montaža polaganje cevi, jaškov, zračnikov, zasip | nevarnost poškodb, nevarnost padca delavcev v globino, nevarnost padca materiala in predmetov v globino, nevarnost poškodb pri montaži cevi, nevarnost vbodov v noge, roke pri hoji in delu, nevarnost visečega bremena | Uporaba ustrezne OVO in ustreznih delovnih sredstev in strojev, navodilo za varno delo, |
| Prečkanje komunalnih vodov | nevarnost poškodb, nevarnost padca delavcev v globino, nevarnost padca materiala in predmetov v globino, nevarnost poškodb pri montaži cevi, nevarnost vbodov v noge, roke pri hoji in delu, nevarnost visečega bremena, električni udar, | Uporaba ustrezne OVO in ustreznih delovnih sredstev in strojev, navodilo za varno delo, |
| Zaključna dela in tlačni preizkus | Padec in zdrs, mehanske poškodbe | Uporaba ustrezne OVO in ustreznih delovnih sredstev in strojev, navodilo za varno delo, |
| Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanju vseh del | Padec in zdrs, mehanske poškodbe | Uporaba ustrezne OVO in ustreznih delovnih sredstev in strojev, navodilo za varno delo, |
| Ureditev voznih površin | Padec in zdrs, mehanske poškodbe | Uporaba ustrezne OVO in ustreznih delovnih sredstev in strojev, navodilo za varno delo, |

# 8.	Skupni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja  pri delu

Delo na gradbišču se ne sme začeti dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi iz varnostnega načrta upoštevajoč Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih ( Ur. list RS št. 83/05 )

Ob ugotovitvi iz terminskega plana o sočasnosti del je potrebno izvesti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in sicer:

- omejitev vstopa na gradbišče,

- izvedba ustreznih označitev na gradbišču za nošenje varnostne čelade,

- ureditev dostopov in poti ter zavarovanja proti okolici,

- nabava ustrezne opreme za nudenje prve pomoči - omarica,

- namestitev ustreznega števila gasilnikov na gradbišču - na prah,

- opravljanje ustreznih pregledov delovne opreme pred začetkom del in ustrezna namestitev in zagotovitev varovalne opreme,

- namestitev ustreznih pomožnih prostorov, ki so nujno potrebni (pisarne, garderobe, sanitarije – kemični WC, skladišča nevarnih snovi , ...),

- ob garderobnem kontejnerju urejen zabojnik za komunalne odpadke, ki se bo odvažal tedensko,

- ustrezna odstranitev nevarnih in ostalih odpadkov, ki nastanejo pri gradnji,

- zagotavljanje dostopa do gradbišča in po njem,

- zavarovanje gradbene jame in ureditev dostopov,

- usmerjanje gradbene mehanizacije na in ob gradbišču,

- privezovanje bremen pri transportu,

- pripraviti pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih z vsemi izvajalci in podizvajalci.

Na gradbišču je potrebno hraniti naslednjo dokumentacijo v zvezi s koordinacijo:

- kopijo prijave gradbišča,

- varnostni načrt,

- knjigo ukrepov za varno delo,

- pisni sporazum o koordiniranem varstvu pri delu z vsemi izvajalci in podizvajalci.

# 9.	Obveznost vodij posameznih del o medsebojnem obveščanju  o  poteku  posameznih  faz  dela

Odgovorni vodja del mora o začetku posameznih faz dela o tem obvestiti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Ugotoviti mora ali je potrebno pred začetkom del v zvezi z varnostnim načrtom še dodatno izvesti kakšne ukrepe, ki se nanašajo na varno in zdravo delo in niso navedeni v izjavi o varnosti z oceno tveganja pri posameznem izvajalcu.

Vsak vodja posameznih del na gradbišču se mora pred začetkom del seznaniti z vsebino varnostnega načrta in opozoriti na nejasnosti v varnostnem načrtu. O nejasnostih se pogovorijo s koordinatorjem za varnost in zdravje na gradbišču in jih sproti odpravijo.

Ob vsakem odstopanju od varnostnega načrta in nezmožnosti izvedbe takšnega dela kot ga predvideva ta varnostni načrt se posvetuje s koordinatorjem v fazi izvajanja projekta, ki spremembo varnostnega načrta vnese v knjigo ukrepov za varno delo.

Če je ugotovljeno iz terminskega plana, da se določena izvajalska dela ne morejo opravljati istočasno zaradi drugačne izvedbe kot je bilo na začetku predvideno, je o tem nujno potrebno obvestiti koordinatorja za varnost in zdravje na gradbišču.

Vsak, ki izvaja dela na gradbišču o vsaki spremembi iz varnosti in zdravja pri delu obvesti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja.

Vsako pomanjkljivost oziroma hujše kršitve v zvezi z neupoštevanjem temeljnih načel iz varnosti in zdravja pri delu, ki jo opazi vodja posameznih del, da teh načel drugi ne spoštuje, to zabeleži v knjigo ukrepov za varno delo in o tem obvesti koordinatorja, ki mora ustrezno ukrepati.

# 10.		Gradbiščni red (izvleček ukrepov in pravil za zagotovitevvarnosti na gradbišču)

Za zagotovitev varnosti na gradbišču je vsak delavec dolžan opravljati svoje delo z vso pazljivostjo

tako, da s svojim delom ne ogroža lastnega življenja in zdravja svojih sodelavcev.

Vsa dela se lahko izvajajo samo v okviru gradbišča, ki je ograjeno in označeno.Za  uporabo ostalih

delovnih prostorov se je potrebno dogovoriti z odgovornim vodjem del.

Delavci morajo na območju gradbišča obvezno upoštevati vse opozorilne znake in vsebino

napisov na opozorilnih tablah ( obvezna uporaba osebnih varovalnih sredstev in opreme, prepovedi,

opozorila,…).

Skladiščenje delovne opreme in materiala se izvaja na označenih - določenih prostorih.

Delo na delovni opremi - strojih, se lahko prične po dovoljenju za začetek del. Pri delu je treba

upoštevati vse predpisane varnostne ukrepe in navodila za varno delo.

Delavec sme opravljati le tisto delo, ki mu je bilo odrejeno. Upravljati sme le s strojem in z napravo, ki

je za določeno delo predpisana, delavec pa je za delo s to napravo usposobljen.

V primeru tehnoloških motenj pri delu morajo delavci upoštevati navodila odgovornega vodje del ali

drugih odgovornih delavcev. Med transportom bremen gradbenega materiala, med obratovanjem

gradbenih in drugih strojev, se morajo delavci ravnati po zvočnih in drugih signalih in se umakniti na

varno razdaljo.

Prepovedano je zadrževanje in gibanje pod visečimi bremeni. Prepovedano je gibanje v manevrskem

prostoru delovnih strojev. V primeru potrebe po prevozu poškodovanih ob poškodbi v zdravstveno

ustanovo ali ob požaru se pokliče poklicna gasilska in reševalna služba 112.

Vsakokrat se je treba pred delom javiti vodji del. O zaključku del (vsakodnevno) je potrebno obvestiti

Odgovorne osebe ( prekinitev delovanja medijev - el. tok, zaklepanje vrat,…).

Na delovnem mestu mora delavec vzdrževati red in čistočo. Vhodi in izhodi iz gradbišča in delovne

opreme morajo biti prosti. Njihova okolica ne sme biti zatrpana z gradbenim materialom in drugim

materialom.

Odlaganje oblačil in obuval na delovnem mestu ali celo na delovno opremo ni dovoljeno. Zato pripada

delavcu garderobna omarica v  kontejnerju z garderobo. Delavec je dolžan imeti garderobno omarico

vedno pospravljeno in čisto, v njegovi odsotnosti pa zaklenjeno.

Po končanem dnevnem delu se gradbišče zaklene in zapusti pospravljeno, ključe gradbišča ima

odgovorni vodja del oz. varnostnik, ki opravlja fizično varovanje.

# 11	Popis del ureditve gradbišča in izvajanja  skupnih  ukrepov za zagotavljanje varnosti in  zdravja  na  gradbišču

| 1 | čiščenje terena, strojno nakladanje na kamion in odvoz |
| --- | --- |
| 2 | Ureditev dostopov in poti (dvokrilna vrata v ograji pri vhodu na gradbišče) ter zavarovanja proti okolici (postavitev gradbiščne ograje) |
| 3 | Izvedba ustreznih označitev na gradbišču (nošenje varnostne čelade, prepoved vstopa na gradbišče, gradbiščna tabla, opozorilne vrvice, opozorilne table, zaščitne ograje, prometni znaki, zapore, objava v obvestilih javnega obveščanja,.. ) |
| 4 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo, ki se po končanih delih odstrani |
| 5 | Nabava kontejnerjev, WC (najem, odvoz) |
| 6 | Nabava cisterne za vodo in agregata |
| 7 | Nabava ustrezne opreme za nudenje prve pomoči - omarica prve pomoči |
| 8 | Opravljanje ustreznih pregledov delovne opreme pred začetkom del in ustrezna namestitev |
| 9 | Namestitev ustreznega števila gasilnikov na gradbišču 3x ABC na prah 9kg |
| 10 | Ureditev gradbiščnih deponij in dovoznih poti po gradbišču |
| 11 | Stroški nabave varovalnih sredstev (zaščitna očala, čelade, zaščitni čepi, slušalke, gumijasti škornji, zaščitni čevlji, osebna varovalna obleka, zaščitne rokavice, …) |
| 12 | Stroški pregledov in preizkusov delovnih strojev in delovne opreme |
| 13 | Stroški meritev emisij hrupa, prahu, delovnih pogojev delavcev |
| 14 | Stroški izvedbe elektro meritev (preboj elektrike), |
| 15 | Stroški prometne zapore ceste, postavitve znakov, preusmeritve prometa |
| 16 | Zaščita gradbenih jam, |
| 14 | Stroški zavarovanja vseh nevarnih mest v različnih fazah gradnje |
| 15 | Ustrezno odstranitev nevarnih in ostalih odpadkov, ki nastanejo pri gradnji (po pooblaščeni instituciji) |

# 12. 	PRIJAVA GRADBIŠČA

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA DELO,

DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

INŠPEKTORAT RS ZA DELO

ENOTA NOVO MESTO - BREŽICE

Defranceschijeva ulica 1 a

8000 NOVO MESTO

| 1. | Datum odpošiljanja: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Popoln naslov gradbišča: | SEKUNDARNA KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA JEZERO |
| 3. | Podatki o naročniku: (ime, naslov, tel.) | Občina Trebnje Goliev trg 5 8210 Trebnje |
| 4. | Vrsta gradnje: | Nova gradnja |
| 5. | Nadzornik projekta: (ime, naslov, tel.) |  |
| 6. | Koordinator za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta: (ime, naslov, tel.) | IEI d.o.o., Danilo Šilec Ljubljanska ul.9, 2000 Maribor, 02 300 48 13 |
| 7. | Koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta: (ime, naslov, tel.) |  |
| 8. | Številka, verzija in datum (ažuriranje) varnostnega načrta | 6K-17206_1.3 |
| 9. | Varnostni načrt izdelal: (ime, naslov, tel.) | IEI d.o.o., Danilo Šilec Ljubljanska ul.9, 2000 Maribor, 02 300 48 13 |
| 10. | Predvideni datum začetka del: |  |
| 11. | Predvideno trajanje del: |  |
| 12. | Ocenjeno največje število delavcev na gradbišču: | 20 |
| 13. | Planirano število pogodbenih izvajalcev in samostojnih podjetnikov na gradbišču |  |
| 14. | Podatki o pogodbenih izvajalcih, ki so že izbrani: |  |

Gradbišče prijavlja:

naročnik del:

nadzornik projekta v imenu naročnika:					Žig

Podpis:

# 13	PRILOGE

- 01.02.01.  Pregledna situacija - M 1:500

- G.13.1	 Skica ureditve gradbišča

- Navodila za varno delo pri izkopih in delih v globini ter za varno delo z opažnimi stenami

- Navodila za varno delo pri delu na prometnih komunikacijah