TEHNIČNI OPIS GRADNJE

1.OPIS GRADNJE  IN NJENIH ZNAČILNOSTI TAKO, DA SE PRI NADALJNEM PROJEKTIRANJU, GRADNJI IN UPORABI OBJEKTA LAHKO ZAGOTAVLJA IZPOLNJEVANJE BISTVENIH IN DRUGIH ZAHTEV

2. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI O UREJANJU PROSTORA

3. OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO Z NAVEDBO USTREZNIH UKREPOV ZA ZMANJŠEVANJE TEH VPLIVOV

4. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI POGOJI TER PREDPISI, KI SO PODLAGA ZA IZDAJO MNENJ

5.IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV

6. DRUGE VSEBINE, ČE JE TAKO DOLOČENO S PREDPISI, KI SO PODLAGA ZA IZDAJO MNENJ, TER DRUGIMI PREDPISI, KI UREJAJO BISTVENE IN DRUGE ZAHTEVE

- OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI

- SPLOŠNI OPIS OBSTOJEČEGA STANJA IN ARHITEKTURNE ZASNOVE

Območje novega objekta se nahaja na Kolodvorski cesti tik ob železniški postaji na lokaciji skladišč komunalnega podjetja. Območje definira višinska dominanta v obliki 6 metrske ježe, ki se vzpenja proti Gubčevi cesti. Zamejeno je s pasom zelenja in stanovanjskimi objekti na severu ter s pasom železniške infrastrukture na jugu.

Območje je trenutno v izjemno degradiranem stanju, potencial pa predstavljajo izjemni pogledi in vizure proti Temenici in gradu. Prav tako je pomembni dejavnik bližina mestnega središča in vseh centralnih dejavnosti. Višinske razlike med nivoji terena je možno kvalitetno uporabiti pri zasnovi objekta.

Objekt novega kulturnega doma je zasnovan kot enostaven stavbni volumen, izčiščenih oblik in je del širše, oblikovno bolj razgibane celote. Objekt ima zaradi svoje tektonske oblike in svetle površine v urbanem prostoru svečan nagovor, medtem ko je v notranjosti zaradi svetlih lesenih oblog dvorane prijazen do obiskovalcev. Z velikim urbanim oknom vstopnega preddverja dvorane, gleda proti gradu, železniški in avtobusni postaji ter proti zelenemu parku ob Temenici. Tako objekt »gleda« v okolico, a je hkrati s svojim sijočim »očesom« opazen za potnike, ki prihajajo v mesto z vlakom ali avtobusom. Objekt kulturnega doma je za obiskovalce dostopen neposredno iz nivoja mestnega parterja ali iz nivoja šest metrov nižje nove obvozne ceste z železniško in avtobusno postajo. Oba zunanja nivoja povezuje široko zunanje stopnišče, ki je umeščeno ob zahodni stranici doma, med kulturni dom in novo avtobusno postajo. V

Tlorisna dimenzija stavbe kulturnega doma:

Stavba tvori pravokotni tlorisni gabarit zunanjih dimenzij 52,9 m x 33,6m.

Vertikalni gabarit stavbe kulturnega doma:

P + 3

Kota pritličija je na koti +270,75 m abs. nm višine.

Kota pritličja:            				270,75 m n.v. (±0,00 m)

Kota 1. nadstropja:				273,85 m n.v. (+3,10 m)

Kota 2. nadstropja:				276,85 m n.v. (+6,10 m)

Kota 3. nadstropja:				279,85 m n.v. (+9,10 m)

Kota venca:					285,75 m n.v. (+15,00 m)

Oblika strehe: ravna streha z 2 stopinjskim naklonom.

Tlorisna dimenzija stavbe garažne hiše:

Stavba tvori pravokotni tlorisni gabarit zunanjih dimenzij 75,6 m x 32,7 m.

Vertikalni gabarit stavbe garažne hiše:

P + 3

Kota pritličja je na koti +270,75 m abs. nm. višine.

Kota pritličja:            				270,75 m n.v. (±0,00 m)

Kota 1. nadstropja:				273,85 m n.v. (+3,10 m)

Kota venca:					276,85 m n.v. (+6,10 m)

Oblika strehe: ravna pohodna streha z 2 stopinjskim naklonom.

PROGRAM

Notranjosti je vzdolžno razdeljen v tri različne prostorske volumne oziroma tri programske sklope. V zahodnem dvoetažnem sklopu se nahaja zgornjo in spodnje preddverje. V sredini objekta je umeščen osrednji dvoranski prostor višine 10m, na vzhodni strani pa funkcionalni programski sklop z zaodrjem, prostori za nastopajoče in prostori za upravo doma.

Zgornje preddverje je dostopno izpod širokega nadstreška pred osrednjo prireditveno ploščadjo. Od tod se dostopa do recepcije, ki je dostopna tudi preko notranjega stopnišča ali preko dvigala iz prostorov parkirne hiše oziroma iz nivoja obvozne ceste. Preko recepcije vodijo steklena vrata v zgornje preddverje, kjer so umeščeni garderoba, javne sanitarije in stoječi bife s servisnim prostorom. Iz zgornjega preddverja se dostopa do balkonskih sedežev v dvorani. V spodnje preddverje vodi notranje javno stopnišče oziroma osebno dvigalo. Nad sanitarijami je umeščen prostor za prevajalce, komentatorje in video ter avdio tehniko. Celotna zahodna stena zgornjega preddverja je zastekljena ter predstavlja nekakšno veliko urbano okno z atraktivnimi pogledi na okolico in je hkrati veliko »izložbeno okno«, ki vabi mimoidoče k obisku.

Spodnje preddverje se na široko odpira v drevoredni prostor obvozne ceste. Tudi tukaj se nahajajo garderoba in sanitarije za obiskovalce. Iz spodnjega preddverja se po dveh obodnih hodnikih dostopa v osrednji prostor dvorane (parter). Prostor spodnjega preddverja je hkrati namenjen razstavam in služi kot umetniška galerija. Zaradi možnosti neposrednega dostopa iz ceste in možnosti catering pogostitve lahko obratuje občasno tudi kot samostojna enota (otvoritve razstav, kongresi, športni dogodki ,itd).

Osrednji del kulturnega doma predstavlja velika dvorana, ki se deli na sedežni del z minimalno 400 sedeži in na odrski prostor. V parterju sedežnega dela je nameščena teleskopska premična tribuna (npr.: Elan teatro), in nad njo balkonski sedežni del dvorane. Oder je mogoče v segmentih ločiti na dve dvorani in tako zadostiti različnim programskim zahtevam. Nad odrom se nahaja na stropu odrska tehnika v minimalni izvedbi (zavese, kulise, zastori, projekcijska platna, v obsegu značilnem za potrebe kulturnih domov), ki pa jo je mogoče kasneje po potrebi in možnostih nadgraditi z dražjim in zahtevnejšim odrskim stolpom.

V vzhodnem troetažnem funkcionalnem sklopu doma se nahaja v pritličju zaodrje s sanitarijami in skladišči, v prvem nadstropju so prostori namenjeni nastopajočim, v drugem nadstropju, dostopnem neposredno iz osrednje ploščadi pred domom, pa so prostoru uprave doma. Vse tri etaže so medsebojno povezane preko internega stopnišča in osebnega dvigala. Prostori dvorane in zaodrja s skladišči so funkcionalno dostopni neposredno iz nivoja obvozne ceste. Vsi trije sklopi doma so med sabo učinkovito funkcionalno in fizično povezani. Poskrbljeno je tudi za potrebno protipožarno varnost in dostop gibalno oviranim osebam.

- KONSTRUKCIJA IN MATERIALI

Opis konstrukcije:

AB konstrukcija debeline od 25 cm do 40 cm, betonske medetažne plošče, streha kombinacija betonskih plošč ter jeklenih nosilcev.

Temelji:

Zasnovani so kot  AB temeljna plošča z lokalnimi poglobitvami.

Stene:

AB konstrukcija debeline 25 cm – 40 cm-

Streha:

Streha je ravna z naklonom 2 stopinj, prekrita z nasutjem iz prodca.

Toplotna zaščita:

Toplotna zaščita objekta je izvedena s tervolom, na stropu in tlemi pa še z dodatno izolacijo.

Vse konstrukcije, ki omejujejo prostore z zunanjo stranjo zgradbe izpolnjujejo pogoje toplotne zaščite. (Izkaz toplotnih karakteristik stavbe)

Zvočna zaščita:

Lokacija je hrupno neproblematična.

Finalna obdelava tal, sten in stropov je iz materialov, ki dušijo hrup. Okna in vrata zagotavljajo dovoljšnjo zvočno izolativnost.

Hidro zaščita:

Zaključni sloj kontaktne fasade zunanje stene mora izpolnjevati zahteve za relativno difuzijsko upornost vodni pari po SIST EN ISO 7783-2.

Hidroizolacijo pred talno vlago zunanjih sten in tal v stiku s terenom je treba izvesti po standardih SIST DIN 18195-1 do 10.

Stavbno pohištvo mora po standardu SIST EN 12208 izpolnjevati zahteve glede vodotesnosti.

Sistem odvajanja meteorne vode mora biti ob upoštevanju standarda SIST EN 12056-3 tak, da se atmosferske padavine, ki se pričakujejo glede na lokalne podnebne razmere, odvajajo, ne da bi voda prodrla iz sistema za odvajanje v stavbo.

Tlaki

Pri izvedbi tal in izbiri gradbenih proizvodov je upoštevano naslednje:

- izvedba talne konstrukcije zagotavlja optimalno toplotno in zvočno izolacijo ter izolacijo proti vlagi;

- materiali za finalno oblogo tal so trdni, nespolzki, omogočajo mokro čiščenje;

- finalne talne obloge v mokrih prostorih so izdelane v nagibih proti odtokom s talnimi sifoni; vogali so izdelani z zaokrožnicami.

Fasada:

Fasada stavbe bo izvedena z obešenimi AB prefabriciranimi elementi

Okna in vrata:

Zunanja okna in balkonska vrata so iz lesa in zastekljena z izolacijskim steklom (U = 0,7 W/m2K).

Senčila:

Predvidena so zunanja senčila, ki bodo omogočala protisončno zaščito in zatemnitev prostorov.

Okenske police:

Zunanje police so iz  umentnega kamna, notranje iz lesa.

Ogrevanje:

Objekt je zasnovan nizko energetsko, ogreval se bo lokalno s pečjo na trda goriva.

Prezračevanje:

Objekt se v celoti prezračuje prislieln način.

Ureditev gradbišča za gradnjo:

Gradbišče je potrebno opremiti z vso potrebno mehanizacijo in označiti s tipsko napisno tablo na kateri so razvidni podatki o objektu, investitorju, izvajalcu in nadzoru.

Na gradbišču je predvidena samo manjša deponija odpadkov in smeti, odpadni material je potrebno sproti odvažati na stalno deponijo.

Gradbiščni prostor se ogradi s kovinskimi tipskimi panoji. Ob vhodu na gradbišče morajo biti montirana tipska gradbiščna vrata, ki se morajo zaklepati, na vratih pa morajo biti pritrjene ustrezne opozorilne table. lzven delovnega časa morajo biti vhodi na gradbišče zaprti in zaklenjeni.

- IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

Bistvene zahteve za objekte:

1.mehanska odpornost in stabilnost

2.varnost pred požarom

3.higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja

4.varnost pri uporabi

5.zaščita pred hrupom

6.varčevanje z energijo in ohranjanje toplote

7.univerzalna graditev in raba objektov

8.trajnostna raba naravnih virov

Vsi okoljski vplivi so, ob upoštevanju vseh okoljevarstvenih ukrepov na posamezne sestavine okolja, v okviru zakonsko predpisanih meja, tako da objekt na nobeno sestavino okolja ne vpliva v tolikšni meri, da bi bil s stališča varstva okolja nedopusten. Območje okoljskih vplivov je omejeno na zemljiško parcelo. Vplivna območja objekta so definirana po posameznih vrstah. Pri navajanju vplivov na sosednje objekte so mišljeni obstoječi objekti v smislu obstoječe funkcije.

- mehanska odpornost in stabilnost

Objekt ob pogoju upoštevanja vseh sestavin projekta ne predstavlja nevarnosti za zmanjšanje mehanske odpornosti in stabilnosti.

Povzetek vplivov ob pogoju upoštevanja vseh sestavin projekta je sledeč:

- izvedena gradnja ne bo povzročila porušitve celotnega objekta ali dela objekta v okolici nameravane gradnje

- izvedena gradnja na objektih v okolici ne bo povzročila deformacij, večjih od dopustne ravni,

- izvedena gradnja ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane gradnje ali na njihovi napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije,

- izvedena gradnja na objektih v okolici ne bo povzročila škode, nastale zaradi nekega dogodka, katerega obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

- varnost pred požarom

Nosilna konstrukcija objektov v okolici izvedene gradnje bo določen čas ohranila svojo sposobnost.

Širjenje požara na objekte v okolici izvedene gradnje bo omejeno.

Povzetek vplivov ob pogoju upoštevanja vseh sestavin projekta je sledeč:

- zaradi izvedene gradnje se zmanjša nevarnost širjenja požara na sosednje objekte.

- nosilna konstrukcija izvedene gradnje ob požaru določen čas ohranja potrebno stabilnost

- v največji možni meri je zagotovljena omejitev hitrega širjenja požara

- zagotovljen je neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje.

Osebam v objektih izvedene gradnje bo omogočeno, da objekt zapustijo, pri čemer bo omogočena varnost reševalnih ekip.

- higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja

Glede na snovi, uporabljene v proizvodnem procesu, dejavnost v objektu ne bo povzročila uhajanja strupenih plinov, nevarnih delcev ali plinov, emisije nevarnega sevanja, onesnaženje ali zastrupitve vode in tal, napačnega odstranjevanje odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov, zadrževanja vlage v objektu in okolici izvedene gradnje ali na površini znotraj njih. Prekomernega osenčenja sosednjih objektov ne bo. V času gradnje bodo nekoliko povečane emisije prahu in izpušni plini gradbene mehanizacije, ocenjeno je, da bo obremenitev okolice s tovrstnimi emisijami malo pomembna. Emisij snovi v vodo ne bo, saj v okolici ni površinskih vodotokov. Ocenjeno je, da bo obremenitev tal in s tem podtalnice ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov malo pomembna.

V času obratovanja bodo emisije prahu v zrak zanemarljiv. Emisij snovi v tla in podtalnico ni pričakovati. Prekomernega emisijskega vpliva iz posameznih virov, iz katerih se izpuščajo ali oddajajo energija ali snovi v tekočem, plinastem ali trdnem stanju, z upoštevanjem dopustnih vrednosti, ne bo.

Na najmanjšo možno mero je zmanjšano:

- oddajanje strupenih plinov, ki jih oddajajo gradbeni materiali ali deli objekta,

- prisotnost nevarnih delcev ali plinov v zraku,

- emisije nevarnega sevanja,

- onesnaženje ali zastrupljanje vode ali zemlje,

- preprečeno je napačno odvajanje odpadnih voda

- varnost pri uporabi

Na nepremičninah v okolici izvedene gradnje pri uporabi in obratovanju izvedene gradnje ne bo prihajalo do nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod, kot so zdrs, padec, udarec, opekline, udar el. toka, poškodbe zaradi eksplozije.

- zaščita pred hrupom

V času izvajanja del bo občasno prihajalo do povečanja hrupa zaradi gradbenih del. Dela se bodo izvajala le v dnevnem času.

V času obratovanja bo hrup, ki ga zaznavajo osebe v objektih v okolici izvedene gradnje ali ljudje v okolici izvedene gradnje, zmanjšana na raven, ki ne bo ogrožala njihovega zdravja in jim bo omogočala zadovoljive razmere za spanje, počitek in delo. Zagotovljeno je varstvo pred:

- udarnim hrupom, ki se prenaša preko konstrukcije,

- odmevnim hrupom

- varčevanje z energijo in ohranjanje toplote

Objekt ima predvidene sodobne ogrevalne in hladilne sisteme, ki zagotavljajo maksimalno učinkovito porabo energije za nemoteno delovanje. Objekt ima predvideno ustrezno debelino izolativnega fasadnega ovoja, da se uvrša v nizkoenergijski razred.

- univerzalna graditev in raba objektov

Pri projektiranju, gradnji, uporabi in vzdrževanju objektov, dostopnih vsem ljudem, se upoštevajo naslednji standardi:SIST ISO 21542, SIST 1186 in SIST EN 60118-4. Uporabljeni so do tiste ravni ,ki zagotavlja možnost prilagodljivosti objekta.

zahteve za zunanje površine objektov, dostopnih vsem ljudem: so upoštevane:

-vsem se omogoča neovirano in samostojno gibanje ter orientacijo po vseh površinah, ki so namenjene pešcem,

-posamezni grajeni elementi ne predstavljajo ovir in nevarnosti pri gibanju na površinah, ki so namenjene pešcem,

-vsem se omogoča dostop do objektov

- trajnostna raba naravnih virov

Grajeni objekt je načrtovan in bo izveden tako, da bo v največji možni meri spoštoval principe trajnostne gradnje in dimenzije in kakovost trajnostne gradnje.

Zavezan bo gradnji po načelu ekološke kakovosti, varstva naravnih virov, varstva ekosistema ter ohranjanju trajnostne rabe naravnih virov.

V objektu bodo uporabljeni naravni in lokalni materiali, ekološko neoporečni materiali, razgradljivi in reciklabilni.

- OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI O UREJANJU PROSTORA

OPREDELITEV SKLADNOSTI OBJEKTA S 11. ČLENOM ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU KULTURNI CENTER TREBNJE ( URADNI LIST RS, ŠT. 43/2018 )

- Projekt je skladen z 11. členom 1. točke z namenom območne enote kjer je dovoljena izgradnja kulturnega centra

- Projekt je skladen z 11. členom 2. točke saj je dopustna graditev enote E-2 in podenote E-2b

- Projekt je skladen z 11. členom 3. točke saj v prostorskem programu vsebuje vse predpisane elemente.  Uredi se večnamenska kulturna dvorana z vsemi spremljajočimi prostori, vključno z gostinskim lokalom. Zaradi višinskih razlik terena sta predvidena dva vstopa v stavbo z ureditvijo dveh enakovrednih preddverij, postavljenih na oba javna zunanja parterja: prvo preddverje je na nivoju Gubčeve ceste, drugo, ki bo neposredno povezano tudi z garažno hišo, pa bo na nivoju predvidene ceste C1. Uvozi v garažno hišo se uredijo s ceste C1. Na ta način je omogočena povezava dveh sicer ločenih delov mestnega prostora skozi stavbo kulturnega centra. Tudi preostali načrtovani objekti se na južni strani navezujejo na predvideno cesto C1, poleg tega pa je za potrebe pešcev in dostave predvidena tudi ureditev dostopov z Gubčeve ceste do javne ploščadi nad garažno hišo in zgornjih etaž objektov.

- Kulturni center je zasnovan kot enostaven stavbni volumen in je skladen z 11. členom 4. točke

- Fasade objekta kulturnega centra so po barvi materialih in odprtinah medsebojno usklajane tako da tvorijo skladen fasadni niz vzdolž ceste C1 in so skladne z 11. členom 5. točke

- Projekt je skladen z 11. členom 6. točke  saj se upošteva gradbena linija vzdolž ceste C1 v pritličnem delu pa je dopusten odmik odmik objekta od gradbene linije v notranjost parcele

- Projekt je skladen z 11. členom 7. točke  saj je streha na objektu ravna z naklonom do 6 nesvetleča v peščenem tonu

- Projekt ima 2 kletni etaži in je skladen z 11. členom 8. točke  kjer je dopustna izvedba kletnih etaž.

- Projekt je skladen z 11. členom 9. točke saj najvišjo višino lahko presegajo samo manjši volumni ali naprave

- Projekt je skladen z 11. členom 10. točke saj ni večji odstopanj od ±0,5od kote vseh objektov pritličij, ki so navedena v preglednici

- Projekt je skladen z 11. členom 11. točke saj ni večji odstopanj od ±1,0 od največjih višin stavb v podenoti E-2b

- S postavitvijo urbane  opreme je Projekt skladen z 11. členom 12. točke

- Projekt je skladen z 11. členom 13. točke saj je zagotovljen dovoz na ploščad nad podzemno garažo prek zemljišča 199 k.o. Trebnje

- Projekt je skladen z 11. členom 14. točke saj dopušča možnost postavitve ekološkega otoka na območju avtobusne postaje

- Projekt je skladen z 11. členom 15. točke saj dopušča možnost postavitve garaže oziroma parkirišč na površini načrtovane avtobusne postaje

- Projekt je skladen z 11. členom 16. točke saj je oblikovana zelena bariera vzdolž severnega roba enote e-2. Uporabijo se predvsem visokorasli listavci in grmovnice, eksotične vrste niso dopustne.

- OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE

Pričakovani vplivi v času gradnje in v času uporabe objektov bodo:

- vpliv na mehansko odpornostjo in stabilnost

- vpliv na varnost pred požarom

- vpliv na higiensko in zdravstveno zaščito in varstvo okolice

- vpliv na zaščito pred hrupom

- vpliv na varnost pri uporabi

## OPIS IN OCENA POSAMEZNIH PRIČAKOVANIH VPLIVOV NAMERAVANE GRADNJE NA OKOLICO

Vplivi predvidenih stanovanjskih objektov na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo  - bo znotraj gradbene parcele objektov. Glede na oddaljenost od sosednjih objektov nameravana gradnja ne more vplivati na sosednje objekt, pred pričetkom izvedbe je potrebno preveriti geomehanske lastnosti terena, da predvideni posegi ne bi povzročili deformacij na okoliških objektih.

Zagotovljena je ustrezna varnost pred požarom, omejeno širjenje požara in varnost za ljudi.

Vpliv na higiensko in zdravstveno zaščito in varstvo okolice - Objekt okolja ne onesnažuje z emisijami nevarnih plinov ali delcev ali sevanja. Meteorne vode s strešin objektov bodo vodene v ponikovalnico. Meteorne vode s parkirnih površin bodo preko lovilca olj vodene v obstoječ sistem ponikovalnice. Ogrevanje bo preko toplotne črpalke ter lesne biomase. Na objektih ne bo prisotna prekomerna vlaga. Osončenje – zagotovljeno bo osončenje vseh sosednjih objektov po sanitarno higienskem priporočilu za bivalne prostore in sicer vsaj eno uro v zimskem solsticiju, vsaj tri ure v ekvinokcijih in vsaj 5 ur v poletnem solsticiju.

Zaščita pred hrupom

V času obratovanja ne bo vplivov na zaščito pred hrupom.

Varnost pri uporabi – ni pričakovanih vplivov v času obratovanja.

Vpliv na ohranjanje toplote

Objekt ne bo vplivali na povečanje količine energije potrebne pri uporabi objektov v svoji okolici.

## NAVEDBA UKREPOV

Predvidena je ustrezna toplotna in zvočna izolativnost objekta. Zmanjšani so vplivi hrupa tako navzven kot vplivi hrupa okolice navznoter, objekt ne bo vplival na povečanje količine energije, potrebne pri uporabi objektov v okolici nameravane gradnje. V času obratovanja ne bo vplivov na zaščito pred hrupom. Osončenje – zagotovljeno je osončenje vseh sosednjih objektov po sanitarno higienskem priporočilu za bivalne prostore in sicer vsaj eno uro v zimskem solsticiju, vsaj tri ure v ekvinokcijih in vsaj 5 ur v poletnem solsticiju. Zagotovljena je ustrezna varnost pred požarom, omejeno širjenje požara in varnost za ljudi. Varnost pri uporabi – ni pričakovanih vplivov v času obratovanja. Vpliv objekta na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo bo znotraj gradbene parcele objekta. Nameravana novogradnja ne bo povzročala porušitve celotnega objekta ali dela objekta v okolici nameravane gradnje, ne bo povzročila na objektih v okolici nameravane gradnje deformacij večjih od dopustne ravni ali škode nastale iz teh vzrokov.

- OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI POGOJI TER PREDPISI

Predvidena gradnja bo skladno z veljavno zakonodajo skladna z mnenji oz. soglasji za priključitev pristojnih nosilcev urejanja okolja.

Bistvene lastnosti objekta bodo v projektu za izvedbo zagotovljene z naslednjimi načrti:

0	Vodilna mapa

1	Načrt arhitekture

2/1	Načrt gradbenih konstrukcij

2/2	Drugi gradbeni načrti: Načrt zunanje in prometne ureditve

3	Načrt električnih inštalacij in električne opreme

4	Načrt zasnove strojnih inštalacij in strojne opreme

8          Načrt požarne varnosti

Elaborat zaščite pred hrupom

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Elaborat gradbene fizike

- IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV

Predhodno je bilo za izdelano geomehansko poročilo in sicer izdelovalca STABI d.o.o., št. 48/13-2A, januar 2018

Na lokaciji predvidene gradnje kulturnega objekta in parkirišč so izvedli geološko geotehnične raziskave za potrebe PGD, ki so obsegale 2 sondažni vrtini globine 8 m in 9 m. Izvajalec vrtalnih del je bilo podjetje Rovs d.o.o. iz Ljubljane. Prav tako sta bila dva vzorca poslana v geomehanski laboratorij podjetja Geoinženiring d.o.o. Okolica in predmetni teren sta bila geološko geotehnično pregledana.