ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o.                                                                                                                                       št.projekta: 14037
Gajska ulica 39, 9233 Odranci                                                                                                                                       št.načrta: L18-14/GN
e-mail:atrij@atrij.si

	3.1
	NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU 


	ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA:

NAČRT št.3: NAČRT ZUNANJE UREDITVE


	INVESTITOR:

OBČINA VERŽEJ
Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej



	OBJEKT:

OBNOVA ATLETSKE STEZE PRI OSNOVNI ŠOLI VERŽEJ

	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

Projekt za izvedbo



	ZA GRADNJO:

Rekonstrukcija


	PROJEKTANT:

ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci

Tel.: 02 / 573 71 10, E-mail: atrij@atrij.si
……………………………………………………………………………….

	ODGOVORNI PROJEKTANT:

Anton KOLARIČ, dipl.inž.grad., G-1076

………………………………………………………………………………….

	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

Anton KOLARIČ, dipl.inž.grad., G-1076

………………………………………………………………………………….

ŠTEVILKA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA:

Št. načrta: L18-14/G                                                 Odranci, november 2014

	


	3.2
	KAZALO VSEBINE NAČRTA ZUNANJE UREDITVE
št. L18-14/GN 


	3.1
	Naslovna stran načrta

	3.2
	Kazalo vsebine načrta

	3.4
	Tehnično poročilo

	3.4.1
	Projektantski predračun

	3.5
	Grafični del


	3.4
	TEHNIČNO POROČILO


I. Splošno

Na območju kompleksa osnovne šole Veržej in sicer na parcelah št. 2013/1, 2013/7, 2018, 2013/8, 2013/9, 2019 je locirana obstoječa atletska steza za potrebe osnovne šole.

Atletska steza v skupni dolžini 255,60 m in širini 3,02 - 7,44 m, ter steza za skok v daljino v skupni dolžini 36,25 m in širini 1,22 m z doskokom v dolžini 8 m in širini 3,13 m je bila nazadnje obnovljena leta 1965 v sestavi obodnih betonskih robnikom in končne podlage iz mlete opeke (leš-tenesit).

Po temeljitem pregledu obstoječe atletske steze smo ugotovili, da je steza kar precej dotrajana, zato se je investitor odločil za celovito obnovo atletske steze vključno s stezo za skok v daljino.

II. Rušitvena dela 
Rušitvena dela bodo zajemala odstranitev vseh dotrajanih obodnih vrtnih robnikov 7/20cm, odstranitev dotrajane končne podlage iz mlete opeke (leš-tenisit), odstranitev dotrajane mivke v območju doskoka, odstranitev nekaterih dreves, ki so v neposredni bližini steze.  

III. Atletska steza  

Nova atletska steza bo ostala na mestu obstoječega in v enakih dimenzijah kot obstoječa in sicer v skupni dolžini 244,50 m in širini 3,45 - 7,89 m, ter steza za skok v daljino v skupni dolžini 40,00 m in širini 1,22 m z doskokom v dolžini 10 m in širini 2,90 m. V delu atletske steze se le spremenijo radiji v skladu z situacijo. Steza za skok v daljno se za cca 60cm prestavi proti severu. V delu atletske steze s širino 7,89 m se bodo na novo uredile tudi črte, ki bodo označevale 6. prog za tek, v širini 1,22 m za posamezno progo. Celotna atletska steza bo imela minimalni padec 0,6% na notranjo stran steze.
Obnova atletske steze bo zajemala ureditev novih robnikom v širini 5 cm na zunanji strani steze, ureditev betonske mulde v širini 40 cm na notranji strani steze, ki bo služila za odvodnjavanje površine atletske steze.
V sklopu obnove atletske steze se bo na novo uredil še zgornji ustroj atletske steze in sicer:

- finalna umetna masa oz. preplastitev atletske steze iz tartana, sistem Epufloor SC-10mm

  guma in EPDM v rdeči barvi 3mm ali enakovredno,
- drenažni asfalt v debelini 6cm,

- gramozirani tampon v debelini 20 cm;
- obstoječ gramoz v debelini 40-50 cm;

V delu kjer je atletska steza označena s številkami, se izvede gramozirano nasutje za potrebe izravnave za poznejši navoz tampona.
IV. Odvodnjavanje 
V sklopu obnove atletske steze se bo na novo uredila še meteorna kanalizacija pod padcem, ki bo služila za odvodnjavanje meteornih vod s površin atletske steze in bo priključena na obstoječo meteorno kanalizacijo in ponikovalnico.

Meteorna kanalizacija bo sestavljena iz:

- betonske mulde v širini 40 cm na notranji strani steze,

- AB požiralnikov DN 400 mm z litoželezno rešetko,

- PVC kanalizacijskih cevi različnih dimenzij  Φ160 in 200mm
- AB revizijskih jaškov DN 600 mm z litoželeznim pokrovom. 

IV. Ureditev okolice 

V sklopu obnove atletske steze se bo ob atletski stezi uredila zelenica in sicer razplaniranje humusne zemlje s travnatim semenom z padcem vstran od steze. 

	3.4.1
	POPIS DEL


	3.5
	GRAFIČNI DEL


3.5.1 Pregledna situacija

3.5.2 Ureditvena situacija-obstoječe stanje

3.5.3 Ureditvena situacija-novo stanje

3.5.4 Situacija kanalizacije
3.5.5 Karakteristični prerez-obstoječe stanje
3.5.6 Karakteristični prerez-novo stanje
1

