T1.1 TEHNIČNO POROČILO

| Projekt: | Sanacija usada na JP 964291 v občini Vojnik (Socka) |
| --- | --- |
| Odsek: | JP 964291 |
| Pododsek: | od km 0.8+23 do km 0.8+74,40 |
| Lokacija: | 1048 - k.o. Socka: 613/1, 613/2, 613/3, 612/1 |
| Št. projekta: | CE 19/1/23 |
| Št. načrta: | CE 19/1/23 |
| Datum: | Februar 2023 |

SPLOŠNO

Po naročilu občine Vojnik izdelujemo projektno dokumentacijo PZI za sanacijo usada na javni poti JP 964291 Selce (Založnik-Potočnik), od km 0.8+23 do km 0.8+88,50, v naselju Selce (občina Vojnik v dolžini 65,50m. V sklopu sanacije se bo izvedla rekonstrukcija obstoječe ceste, sestavljena podporna konstrukcija s piloti, ter ureditev odvodnjavanja površinskih in podtalnih voda.

Slika 1 Prikaz predmetnega odseka v širšem cestnem omrežju

Slika 2 Prikaz predmetnega odseka v ožjem cestnem omrežju

Javna pot JP 964291 povezuje zaselek v naselju Selce z regionalno cesto III. reda odsek 2302 Nova cerkev – Socka – Vitanje.

OBSTOJEČE STANJE

Predmetni odsek občinske ceste poteka znotraj zaselka po hribovitem terenu. Začne se v km od km 0.8+23 in konča v km 0.8+74,40, v naselju Selce (v dolžini 51,40m). Mestoma se približa gospodarskemu objektu, poteka mimo gozdnih površin in zajema tudi priključek gozdne ceste. V začetku trasa poteka v premi, nadaljuje v krivini, zopet v premi, krivini, premi in nazadnje v krivini. Višinsko poteka v vzponu, rahlem spustu in nato spet v rahlem vzponu.

Obstoječa cesta je v asfaltni izvedbi povprečne širine 2,80 m. Površin za pešce ali kolesarje ni. Odvodnjavanje je urejeno kot razpršeno odvodnjavanje s prelivom preko roba ceste in s točkovnim požiralnikom, ki je preko prepusta speljan pod cesto, z izlivom po brežini. Cestna razsvetljava ni urejena.

Projektna naloga

Projektno nalogo je podal naročnik dokumentacije in pomeni osnovo za projektne rešitve, ki so obdelane v predmetnem projektu:

Kratek povzetek smernic za projektiranje:

- geodetski načrt,

- geološko - geomehansko poročilo,

- rekonstrukcija občinske ceste,

- izvedba podporne konstrukcije,

- ureditev odvodnjavanja,

- prestavitve in zaščita komunalnih vodov,

- katastrska situacija s tabelo posegov,

- popis del in predračun z rekapitulacijo stroškov

Karakteristični prečni prerezi ceste