4. TEHNIČNO POROČILO

1.	PROJEKTNA NALOGA	2

2.	PODATKI O LOKACIJI POSEGA	2

3.	OBSTOJEČE IN PREDVIDENO STANJE	2

4.	Odvodnjavanje	4

4.1	Polaganje kanalizacije	5

5.	RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI	6

6.	KRIŽANJA Z DRUGIMI KOMUNALNIMI VODI	6

# PROJEKTNA NALOGA

Za investitorja Občino Žalec je potrebno izdelati projektno dokumentacijo PZI za objekt ZUNANJA UREDITEV OBMOČJA »HOPSLANDIA«.

Načrt zunanje ureditve zajema obnovo javne poti - JP 992851 in izgradnjo povezovalne poti. Ob javni poti se uredijo pravokotna parkirišča. Širše območje ob povezovalni poti se humusira in zatravi.

# PODATKI O LOKACIJI POSEGA

Lokacija posega: Vrbje

Seznam parcel:

1823/79, 1823/80, 1823/81, 1823/82, 1823/83, 1823/114, 1823/115, 1823/118, 1823/290, 1823/488, 1940/19; vse k.o. Žalec

# OBSTOJEČE IN PREDVIDENO STANJE

Na območju JP 992851 so na severni in delno na zahodni strani že obstoječa makadamska parkirišča. Povezovalna pot poteka delno po makadamski površini in delno po zelenici.

Upoštevana projektna dokumentacija:

- OPPN spremembe in dopolnitve odloka o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi (Uradni list 11/2017)

- KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA OBMOČJE HOPSLANDIA, SAVINJAPROJEKT d.o.o. št. projekta: 35/2019

- TP Vrbje Hopslandija in električni vodi, ELEKTRO CELJE, d.d. št. projekta: 197/19

Obstoječe vozišče javne poti se razširi proti jugu na širino 2 x 2.50 m = 5.00 m. Od profila P2 do profila P3 + 11 m se na desni strani preuredijo pravokotna parkirišča – 12 PM. Parkirišča so dimenzije 2.50 x 5.00 m. Za parkirišči se uredi pločnik v širini 1.50 m. V profilu P4 se javna pot naveže na obstoječo ureditev – uvoz na PZA. Od P4 dalje je predvidena javna pot širine 3.5 m.  Od P4+9 m do P7 se predvidi vodenje pešca po pasu za pešce in razširi pravokotna parkirišča. Uredita se dva asfaltirana parkirna prostora za invalide, ter dvanajst navadnih parkirnih mest. Dimenzija teh parkirnih mest znaša 2.50 x 4.70 m (parkiranje s preseganjem).

Pravokotna parkirišča se v širini 25 cm od roba varnostnega pasu oz. pasu za pešce asfaltira. Na del asfalta se označijo parkirna mesta. Ostali del parkirišč se izvede v makadamski izvedbi. Parkirišča se zarobničijo z betonskimi robniki 15/25 cm položenimi v betonski temelj C12/15. Pločnik se na zaledni strani obrobniči z betonskim robnikom 8/20 cm, položenim v betonski temelj C12/15.

Za preprečitev vzdolžnega parkiranja se po levem robu ceste vgradijo plastični smerniki na medsebojni razdalji 4.0 m. Od profila P7 do elektro omarice se ob desnem robu postavi lesena odbojna ograja.

Povezovalna pot se izvede po trasi predvideni v OPPN. V profilu S1 se naveže na obstoječo JP 992851. Od tu dalje niveleta poteka po niveleti obstoječega terena do profila S4 + 7 m. V območju predvidenega objekta - od profila S5 + 4 m do S7 poteka niveleta povezovalne poti na koti 256.37 mnv (oz. 256.47 glede na predhodni geodetski posnetek), ki je usklajena s koto 0.00 tega objekta (256.50 oz. 256.40 glede na naš geodetski posnetek). V profilu S7 se povezovalna pot naveže na predvideno Povezovalno pot 2 po projektu SAVINJAPROJEKT št. projekta 35/2019. Pot se obrobniči z betonskim robnikom 8/20 položenim v betonski temelj C12/15.

Zgornji ustroj

Vozišče in parkirirna mesta za invalide se izvede v sestavi:

- 4 cm obrabna plast bitumenski beton AC 8 surf B 50/70 A4

- 6 cm nosilna plast bituminiziranega drobljenca AC 16 base B 50/70 A4

- 25 cm tamponski drobljenec D 32, Ev2 >=100 MPa

- 35 cm gramozna posteljica iz zmrzlinsko odpornega material 0-100 mm, Ev2 >=80 MPa

- Geotekstil natezna trdnost 16-18 kN/m2

- Planum temeljnih tal Ev2 >=30 MPa

Makadamska parkirišča se izvedejo v sestavi:

- 10 cm + 25 cm tamponski drobljenec D 32 Ev2 >=100 MPa

- 35 cm gramozna posteljica iz zmrzlinsko odpornega material 0-100 mm, Ev2 >=80 MPa

- Geotekstil natezna trdnost 16-18 kN/m2

- Planum temeljnih tal Ev2 >=30 MPa

Hodnik za pešce se izvede v sestavi:

- 5 cm obrabno plast bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100  A5

- 25 cm tamponski drobljenec D 32, Ev2≥80 Mpa

- 25 cm gramozna posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega mat. 0-100 mm, Ev2≥60 Mpa

- Geotekstil – natezna trdnost nad 16-18 kN/m2

- planum temeljnih tal Ev2 >=30 MPa

Povezovalna pot:

- 5 cm pesek 4-8

- 25 cm tamponski drobljenec D 32, Ev2≥80 Mpa

- 25 cm gramozna posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega mat. 0-100 mm, Ev2≥60 Mpa

- Geotekstil – natezna trdnost nad 16-18 kN/m2

- planum temeljnih tal Ev2 >=30 MPa

Preddela

Od preddel je predvidena zakoličba predvidene ureditve, zakoličba obstoječih komunalnih vodov, ter priprava gradbišča.

Spodnji ustroj - zemeljska dela

Izvedejo se vsi potrebni izkopi do planuma. Planum se splanira na zahtevano ravnost v nagibu 3-4%. Humusiranje brežin se izvede v debelini 15 - 20 cm ter poseje s travnim semenom.

V popisih je upoštevan dodaten izkop/odriv obstoječega materiala v območju povezovalne poti ter dodatno humusiranje območja v količni 500 m3. Točno območje, izkopa/odriva obstoječega materiala in humusiranja, se bo določilo v dogovoru z investitorjem med gradnjo.

Vsa zemeljska dela se izvajajo pod nadzorom geomehanika!

# Odvodnjavanje

Meteorne vode iz asfaltranih površin se vodijo razpršeno na teren oz. preko peskolova z LTŽ rešetko v predvideno ponikalnico.

Za odvodnjavanje planuma so predvidene drenažne cevi kot npr. Stidren DD DN 100 – DK DN 160 v plitvi rigoli. Stidren cevi se vodijo v ponikalnice.

# Polaganje kanalizacije

Zemeljska dela

Za kanalizacijo se izvedejo izkopi skladno s SIST EN 1610. Za izvedbo drenaže in drenažne kanalizacije je predviden širok izkop. Globina polaganja drenažne kanalizacije znaša do 1.30 m glede na predvideno ureditev.

Dno jarka se uvalja na Ev2 >= 25 Mpa.

Zasip nad cono cevovoda z izkopanim materialom se vrši v slojih 30 cm, zbitost zasipa mora znašati 95 % po SPP (asfaltne površine) oz. 92 % po SPP zelenice. Zbitost materiala v coni cevovoda (30 cm nad temenom cevi) mora znašati 97 % po SPP.

Posteljica in obsip

Kanalizacija iz drenažno-kanalizacijskih PE cevi se polaga na betonsko posteljico 10 cm z obsipom 30 cm nad temenom cevi (8-16 mm filtrski material).

Cevi

Drenažno-kanalizacijske cevi so predvidene kot npr. STIDREN DK DN 160.

Drenažne cevi so predvidene kot npr. STIDREN DD DN 100.

Peskolovi

Peskolov z LTŽ rešetko je predvideni BC DN 500 z min. usedalnikom 0,50 m in LTŽ rešetko 400x400 mm, nosilnosti 400 kN (povozne površine).

Ponikalnice

Ponikalnice so predvidena iz tipskih cevi ABC DN 1000 z LTŽ pokrovom DN 600 nosilnosti 250 kN. Globina ponikalnice je predvidena 3.0 m. Spodnji del ponikalnice (1.0 m) se izvede s perforirano AB cevjo.

Pred izvedbo ponikanja si morata izkop obvezno ogledati odgovorni projektant in geomehanik!

# RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI

Gradbeni odpadki, ki bodo nastali pri gradnji javne infrstrukture ne bodo presegali količin, ki so določene v prilogi Pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), zato v skladu s 7. členom Pravilnika ni potrebno zagotoviti oddaje gradbenih odpadkov zbiralcu odpadkov in izdelati načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

Investitor mora zagotoviti, da se vsi gradbeni odpadki, ki bodo nastali med izvedbo, odpeljejo na ustrezno deponijo oz. se pripravijo za ponovno uporabo za gradbena dela na gradbišču, na katerem so ti odpadki nastali.

# KRIŽANJA Z DRUGIMI KOMUNALNIMI VODI

Pred izvedbo je potrebno z zakoličbo določiti mikrolokacijo vseh komunalnih vodov s strani upravljalcev vodov ter jih zaščititi skladno z navodili upravljalca!

Sestavil:

Aljaž Žolnir univ.dipl.inž.grad.